#### République Togolaise

Travail – Liberté – Patrie

Ministère chargé de l’Aviation Civile

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RÈGLEMENTS AÉRONAUTIQUES NATIONAUX DU TOGO

RANT 06 – PART OPS 3

SECTION 2

IEM

CONDITIONS TECHNIQUES D’EXPLOITATION D’HELICOPTERE PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT AERIEN PUBLIC

2ème édition / Révision 00 / Novembre 2025

ADOPTÉ PAR

Arrêté N°021/MIT/CAB du 31 juillet 2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif à l’exploitation technique des aéronefs (RANT 06)

ET AMENDÉ PAR

Décision n°133/25/ANAC/DG du 27 novembre 2025 portant adoption de la révision 01 de la deuxième édition du règlement aéronautique national togolais relatif à l’exploitation technique des aéronefs (RANT 06)

# LISTE DES PAGES EFFECTIVES

| Chapitre | Page | N° d’édition | Date d’édition | N° de révision | Date de révision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG RANT 06 PART OPS 3 SECTION 2 IEM OPS3 | 1 | 02 | Janvier 2025 | 01 | Novembre 2025 |
| PG ADM | 2 | 02 | Janvier 2025 | 01 | Novembre 2025 |
| LPE | 3 | 02 | Janvier 2025 | 01 | Novembre 2025 |
| TDM | 4 - 10 | 02 | Janvier 2025 | 01 | Novembre 2025 |
| CHAP IEM OPS3.A | 11 – 17 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.B | 18 – 52 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.C | 53 – 55 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.D | 56 – 112 | 02 | Janvier 2025 | 01 | Novembre 2025 |
| CHAP IEM OPS3.E | 113– 123 | 02 | Janvier 2025 | 01 | Novembre 2025 |
| CHAP IEM OPS3.F | 124 – 148 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.G | 148 – 150 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.H | 151 – 158 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.I | 159 – 161 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.J | 162– 172 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.K | 173 – 188 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.L | 189 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.M | 190 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.N | 191– 206 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.O | 207– 215 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.P | 216 – 219 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.Q | 220 – 221 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |
| CHAP IEM OPS3.R | 222 – 230 | 02 | Janvier 2025 | 00 | Janvier 2025 |

# SECTION 2

# TABLE DES MATIERES

LISTE DES PAGES EFFECTIVES	3

SECTION 2	4

TABLE DES MATIERES	4

IEM OPS 3.A – APPLICABILITÉ	11

IEM OPS 3.A.010 	Terminologie	11

IEM OPS 3.A.010 – La philosophie du SMUH	13

IEM OPS 3.B : GÉNÉRALITÉS	18

IEM  à l’appendice  1 au § OPS 3.A.010 (d),  (a) (4) – La mission  SMUH	18

IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d), (b) – Service médical  d’urgence  par hélicoptère	18

IEM À l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d), (c) (2) (i) (B) – Opérations  sur un site d’exploitation SMUH situé en environnement hostile	18

IEM   à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d),  (c) (2) (i) (C) – Site d’exploitation SMUH	19

IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d),  (c) (3) (ii) (B) – Niveau  d’expérience  approprié	19

IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d),  (c) (3) (iii) – Expérience  récente	19

IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d), (c) (3) (v) (A) – Service médical  d’urgence  par hélicoptère	19

IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d),  (c) (4) (ii) (B) ET (C) – Minimums opérationnels SMUH	19

IEM   à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d),  (e) (1) (ii) (B) – Contrôles en ligne	20

IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d), (e) (3) – Personnel  des services de secours au sol	20

IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (e) – Exploitation d’hélicoptères  au-dessus d’un environnement hostile  situé hors zone habitée	20

IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (f) – Exploitation de petits hélicoptères  (VFR de jour uniquement)	21

IEM à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (h), (d) (2) (iv) – Critères  de choix de deux pilotes  pour un vol HHO	23

IEM à l’appendice  1 au § OPS.1.B.005 (i), (d) – Limitation de la masse de l’hélicoptère  pour une exploitation sur un site d’intérêt  public	23

IEM OPS3.B.030 	Listes minimales d'équipement	24

IEM OPS 3.B.035  – Système  qualité	26

IEM OPS 3 B.040 (b)  – Système de Gestion de la Sécurité : Système d’analyse des données de vols	24

IEM OPS 3.B.040 (d)  – Système de gestion de la sécurité : système de documents sur la sécurité des vols	36

IEM OPS 3.B.065  – Transport  d’armes  et munitions de guerre	40

IEM OPS 3.B.070  – Transport  d’armes  de sport	40

IEM 1 RANT 06 PART OPS3. B.105 : Prerequis techniques pour l'utilisation des appareils electroniques portatifs	41

IEM 2 RANT 06 PART OPS3. B.105 : Procédures d'utilisation des appareils électroniques portatifs	46

IEM 1 RANT 06 PART OPS3. B.110 (b) : Politique de prévention de l’usage abusif de substances psychoactives	50

IEM 2 RANT 06 PART OPS3. B.110 (b) : Politique de prévention de l’usage abusif de substances psychoactives	50

IEM 1 RANT 06. OPS-3. B.115 (b) : Evaluation psychologique	50

IEM 2 RANT 06. OPS-3. B.115 (b) : Conseils pour réaliser une évaluation psychologique	51

IEM RANT 06. OPS-3. B.115 (c) :  Evaluation interne pour les exploitants non complexes	51

IEM OPS3.B.160.  Sous-affrètement	52

IEM OPS3.C : CERTIFICATION ET SUPERVISION DE L’EXPLOITANT	53

IEM  OPS3.C.005 Organisation de l'encadrement d'un détenteur d'un PEA	53

IEM OPS3.C.005 (c)(2) - Siège principal d'exploitation	53

IEM  OPS3.C.005 (i) -   Responsables désignés - compétence	53

IEM OPS3.C.005 (j) -  Combinaison des responsabilités des responsables désignés	55

IEM  OPS3.C.005 (j) ET (k) -  Embauche de personnel	55

IEM OPS3.C.015. (b) -  Détail du manuel de spécifications de maintenance de l'exploitant (M.M.E.)	55

IEM OPS3.D : PROCÉDURES  D’EXPLOITATION	56

IEM OPS 3.D.005  – Autorité  de l’aviation civile opérationnelle (contrôle  de l’exploitation)	56

IEM OPS3.D.020 (a) – Établissement des procédures	56

IEM OPS3.D.020 (b) – Établissement de procédures d’exploitation	56

IEM OPS 3.D.030  – Utilisation  d’une hélistation  par l’exploitant  – héliplateformes	57

IEM OPS3.D.060 -  Exploitation dans des zones avec des exigences spécifiques de performance de navigation	63

IEM 1 RANT 06 PART OPS3.D.064 : Applications typiques des EFB de type A	63

IEM 2 RANT 06 PART OPS3.D.064 : Applications typiques des EFB de type B	64

IEM 3 RANT 06 PART OPS3.D.064 : Classification des demandes d’approbation particulières EFB	65

IEM 1 RANT 06 PART OPS3. D.064 (b)(1) :: Hardware des sacorches de vol electroniques (EFB)	67

IEM 2 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(1) : Adéquation du matériel EFB	71

IEM 3 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(1) : Modification apportée à un système EFB	74

IEM 4 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(1) : Test d’évaluation opérationnelle	75

IEM 5 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(1) : Evaluation de l'interface homme-machine et considérations sur les facteurs humains	76

IEM 1 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(2) : Evaluation des risques	80

IEM 1 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(4) : Administrateur EFB	82

IEM 1 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(5) :Manuel de politique et de procédures d'EFB	83

IEM 2 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(5) : Formation des membres d’équipage de conduite	84

IEM OPS 3.D.075  – Établissement des altitudes minimales de vol	88

IEM OPS 3.D.080  – Politique carburant	92

IEM OPS 3.D.080  (c) (3) (I)  – Réserve de route	93

IEM OPS 3.D.085  – Transport  de personnes  à mobilité  réduite	94

IEM OPS 3.D.090 ET 095   –  Accompagnateurs d’enfants	94

IEM OPS3.D.105 -  Rangement des bagages et du fret	94

IEM OPS3.D.110 -  Attribution des sièges passagers	95

IEM OPS3.D.125 (c)(1) – Sélection  des hélistations	96

IEM OPS 3.D.125 (d) – Dégagements/déroutements en mer	97

IEM OPS 3.D.125 (e) – Sélection  des hélistations	97

IEM OPS 3.D.125 (E) (4) – Sélection  des hélistations – prévisions météorologiques pour l’atterrissage	99

IEM OPS 3.D.135 – Dépôt d’un plan de vol circulation  aérienne	100

IEM OPS 3.D.140 – Avitaillement/reprise de carburant  avec passagers  embarquant, à bord, ou débarquant	101

IEM OPS3.D.145 - Avitaillement et reprise de carburant avec du carburant volatil	101

IEM OPS3.D.150 -  Emplacement des membres  de l’équipage  de cabine	102

IEM  OPS 3.D.190  – Vol en conditions  de givrage  prévues  ou réelles	109

IEM  OPS 3.D.225  – Gestion du carburant en vol	110

IEM  OPS 3.D.245  – Utilisation du système  anti-abordage embarqué  (ACAS)	111

IEM OPS 3 .D.255  – Commencement et poursuite  de l’approche  – position  équivalente	111

IEM OPS 3.D.270 (d) (4) – Comptes  rendus  d’événements  avec des marchandises dangereuses	111

IEM OPS3.E : OPÉRATIONS  TOUT-TEMPS	113

IEM OPS3.E.005 - Documents contenant des informations relatives aux opérations tout temps	113

IEM  OPS 3.E.005  – Minimums  opérationnels  d’hélistation	113

IEM OPS 3.E.005 sous-paragraphe (a) (3) (I) – Procédures  de départ  pour les hélistations  à terre	113

IEM OPS 3.E.005 (d) – Établissement d’une RVR minimum pour les opérations  de catégorie  II	114

IEM OPS 3.E.005 (g) – Approche  à vue	115

IEM OPS 3.E.005 (i) – Approche radar aéroportée  (ARA) pour des exploitations  en survol de l’eau	115

IEM  OPS 3.E.005, paragraphe  (j) – Hélistation  accessible	120

IEM OPS 3.E.010. (a) (1)  – Terminologie – manœuvres  à vue	121

IEM OPS 3.E.015 – Démonstrations opérationnelles	121

IEM OPS 3.E.025, paragraphe (g) (1) – Opérations  par faible visibilité  – entraînement et contrôles  périodiques	123

IEM OPS 3.E.040  – Minimums  d’exploitation  VFR	123

IEM OPS3.F : PERFORMANCES – GÉNÉRALITÉS	124

IEM OPS 3.F.005 - 	Performances des hélicoptères liées aux   limites d’emploi	124

IEM OPS 3.F.015 (a)(1) ET (a)(2) – Catégorie  A et catégorie  B	143

IEM OPS 3.F.015 (a)(26)  – Application  de la TODRH	144

IEM OPS 3.F.010 (c)(3) (ii) – Composante  de vent de face pour le décollage et la trajectoire  de décollage	148

IEM OPS3.G : CLASSE DE PERFORMANCES 1	149

IEM OPS 3.G.010 (a) (1) & 3.G.025 (a) (1)  – Décollage  et atterrissage	149

IEM OPS 3.G.010 (a) (3) (ii) – Décollage	149

IEM OPS 3.G.10 (b) (4) & 3.G.015 (c) (4)  – Composante  de vent de face pour le décollage  et la trajectoire  de décollage	149

IEM OPS3.G.010 ET 025 - Décollage et atterrissage	149

IEM OPS 3.G.020 (a)(1)  – En route – groupe  motopropulseur critique  inopérant  (vidange  de fuel)	150

IEM OPS3.H : CLASSE DE PERFORMANCES 2	151

IEM OPS3.H.010 (a) – Exploitation d’hélicoptères avec un temps d’exposition au cours du décollage  ou de l’atterrissage	151

IEM OPS 3.H.015 & 3.H.030  – Décollage  et atterrissage	154

IEM OPS3.I : CLASSE DE PERFORMANCES 3	159

IEM OPS 3.I.005 (a)  – Généralités	159

IEM OPS 3 I.005 (e)  Éléments indicatifs supplémentaires relatifs à l’exploitation d’hélicoptères En classe de performances 3 dans des conditions Météorologiques de vol aux instrument (IMC)	159

IEM OPS3.J : MASSE ET CENTRAGE	162

IEM  OPS 3.J.005  – Masses	162

IEM  OPS 3.J.005 (a) (2) (iii) – Précision  de l’équipement de pesée	162

IEM OPS 3.J.005 (f) – Densité  du carburant	162

IEM OPS 3.J.005 (d) – Limites  de centrage	163

IEM OPS 3.J.025 (a) – Masses des passagers  établies  par déclaration  verbale	164

IEM OPS 3.J.025 (h) – Évaluation  statistique  des données  de masse pour les passagers  et bagages  à main	164

IEM  OPS 3.J.025 (h) – Guide  pour les campagnes  de pesée des passagers	168

IEM à l'appendice OPS3.J.025 (h), paragraphe (c)(4) – Guide pour les campagnes de pesée des passagers	171

IEM OPS 3.J.025 (i) & (j) – Actualisation  des masses forfaitaires	171

IEM  OPS 3J.030  – Documentation de masse et centrage	172

IEM OPS3.K : INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	173

IEM OPS3.K.005  – Instruments et équipements – approbation et installation	173

IEM OPS3.K.020 – Équipements pour les vols nécessitant un système  de radiocommunication ou de radionavigation	173

IEM OPS3.K.025 / 3.K.030  – Instruments  de vol et de navigation  et équipements  associés	174

IEM OPS3.K.025 /3.K.030  – Instruments  de vol et de navigation et équipements	174

IEM OPS 3.K.025 (d) ET 3.K.030(m) (2) – Instruments  de vol et de navigation et équipements  associés	175

IEM OPS 3.K.075 (b) (6)  – Système  d’interphone pour membres  d’équipage	175

IEM OPS 3.K.085  – Enregistreurs de conversation  de poste de pilotage	175

IEM OPS 3.K.100  – Enregistreurs de données  de vol	176

IEM OPS 3.K.112  Enregistreur combiné	176

IEM OPS 3. K.130  – Trousses  de premiers  secours et Trousses de prévention universelle	176

IEM OPS 3. K.160    – Extincteurs  à main	178

IEM OPS 3. K.185   – Mégaphones	178

IEM OPS 3. K.195   – Émetteur  de localisation d’urgence	178

IEM OPS 3. K.202   – Combinaisons de survie équipage  – calcul de la durée de survie	179

IEM OPS 3.K.205 (a)(2)  – Canots de sauvetage  et émetteur  de localisation d’urgence pour les vols prolongés  au-dessus  de l’eau	185

IEM OPS 3.K.205 (a)(3)  – Émetteur  de localisation d’urgence  de survie (ELT(S))	186

IEM OPS 3.K.210  – Équipement de survie	186

IEM OPS 3.K.210  (c)  – Équipement de survie	186

IEM OPS 3.K.212 (a)(2) – Exigences  additionnelles pour les hélicoptères  exploités  depuis ou vers des héliplateformes situées dans une zone maritime hostile	187

IEM  OPS 3.K.220  (c)  – Vols au-dessus de l’eau – décollage  et atterrissage  en classe de performance  2	188

IEM OPS3.L : ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION  ET DE NAVIGATION	189

IEM OPS 3.L.005  –  Équipements de communication et de navigation  approbation et installation	189

IEM OPS3.M : ENTRETIEN	190

IEM OPS3.N : ÉQUIPAGE  DE CONDUITE	191

IEM OPS 3.N.005 (a)(4)  – Constitution  d’un équipage avec des membres  d’équipage  de conduite  inexpérimentés	191

IEM OPS-3.N.006 (c)(6) :Performance des facteurs humains	191

IEM OPS 3.N.010 – Gestion  des ressources  de l’équipage  (CRM)	193

IEM OPS 3.N.015 – Programme du stage d’adaptation	197

IEM OPS 3.N.015 – Vol en ligne  sous supervision	200

IEM OPS 3.N.035 – Maintien  des compétences  et contrôles  périodiques	200

IEM  OPS 3.N.035 – Entraînement périodique et contrôles	201

IEM OPS 3.N.035 (b) – Contrôle  hors ligne  en équipage  constitué	202

IEM OPS 3.N.035 (b) (1) (ii) – Contrôle  hors ligne  et exploitation en IFR	202

IEM OPS 3.N.035 (d) – Maintien  des compétences  et contrôle  de sécurité  sauvetage	202

IEM  OPS 3.N.035 (a)(3) (iii) (d) – Entraînement à la survie dans l’eau	203

IEM OPS 3.N.035 (b) (1) (i) & (ii) – Contenu  du contrôle  hors ligne	203

IEM OPS 3.N.040   – Qualification  des pilotes pour exercer dans l’un ou l’autre des sièges pilotes	204

IEM OPS 3.N.050 – Compétence  de route/activité/zone	204

IEM OPS 3.N.055 – Exercice sur plus d’un type ou variante	205

IEM OPS 3.N.065 – Dossiers de formation	206

IEM OPS3.O – EQUIPAGE DE CABINE	207

IEM OPS3.O.005 Membres d’équipage de cabine supplémentaires assignés à des tâches de spécialistes	207

IEM OPS3.O.010  Nombre et composition de l’équipage de cabine	207

IEM OPS3.O.015  Exigences minimales	208

IEM OPS3.O.020 (c)  Chefs de cabine	208

IEM OPS3.O.025, 030, 040, 045 ET 050  Matériels d’instruction représentatifs	209

IEM OPS3.O.035   familiarisation	209

IEM OPS3.O.045   Stages de remise à niveau	211

IEM OPS3.O.050  Contrôles	211

IEM OPS3.O.055  Exercice sur plus d’un type ou variante	211

IEM OPS3.O.025 ET  OPS3.O.040  Formation à la gestion des ressources de l’équipage (CRM)	212

IEM OPS3.O.025 ET OPS3.O.040  Formation au secourisme	213

IEM OPS3.O.025, 030, 040 ET 045  Contrôle de la foule	214

IEM OPS3.O.030 ET 040 Stages d’adaptation et d’entraînements périodiques	214

IEM OPS3.P : MANUELS,  REGISTRES  ET RELEVÉS	216

IEM OPS 3. P.005 (b)  – Éléments  du manuel  d’exploitation soumis  à approbation	216

IEM OPS 3.P.005 (c)  – Manuel d’exploitation  – langue	217

IEM OPS 3.P.010 – Contenu  du manuel  d’exploitation	217

IEM OPS 3.P.010 (c)  – Structure  du manuel  d’exploitation	218

IEM  OPS 3.P.010 – Contenu  du manuel  d’exploitation	219

IEM OPS 3.P.020 (a) (12)  – Signature  ou équivalent	219

IEM OPS 3.P.020 (b)  – Carnet de route	219

IEM OPS3.Q - LIMITATIONS DES TEMPS ET SERVICES DE VOL - EXIGENCES EN MATIERE DE REPOS	220

IEM OPS3.Q.005  Généralités	220

IEM OPS3.Q.005 (b) (2) Opérations programmées	220

IEM OPS3.Q.005 (b) (3) Rotations programmées	220

IEM OPS3.Q.040 (a) Exigences de repos	220

IEM OPS3.Q.060 Relevé des temps de service de vol, de service et de repos	220

IEM OPS3.Q.060 (b) Décompte d'activité	221

IEM RANT 06 PART OPS-1.Q.075 : Formation en gestion de la fatigue	221

IEM OPS3.R : TRANSPORT  AÉRIEN  DE MARCHANDISES  DANGEREUSES	222

IEM OPS3.R.005 (a) (3) et (a) (4) – Terminologie – accident concernant  les marchandises dangereuses et incident  concernant  les marchandises dangereuses	222

IEM OPS 3.R.020 – Approbation de transport  de marchandises dangereuses	222

IEM OPS 3.R.025 (b) (1)  – Marchandises dangereuses dans un hélicoptère conformément aux réglementations appropriées ou pour raison  d’exploitation	222

IEM OPS 3.R.025 (b) (3)  – Aide vétérinaire  ou abatteur  pour un animal	223

IEM OPS 3.R.025 (b) (4)  – Aide médicale  à un patient	223

IEM OPS 3.R.025 (b) (5) – Marchandises  dangereuses transportées par des passagers  ou l’équipage	223

IEM OPS 3.R.040. – Emballage	226

IEM OPS 3.R.045. (b)  – Marquage	226

IEM OPS 3.R.070. (a)  – Restrictions  de chargement	227

IEM OPS 3.R.075 (b)  – Dispositions  concernant  l’information	227

IEM OPS 3.R.075 (e)  – Information dans l’éventualité  d’un incident  ou accident aérien	228

IEM OPS 3.R.080 – Formation	228

IEM OPS 3.R.085 – Rapports relatifs aux incidents  ou accidents de marchandises dangereuses	230

# IEM OPS 3.A – APPLICABILITÉ

## IEM OPS 3.A.010 	Terminologie

(a) Configuration maximale approuvée en siège passager

1. Certaines  exigences  du  RANT 06 - PART OPS3  réfèrent  à  la  configuration  maximale  approuvée  en  sièges passagers. Cette limitation a été introduite pour des raisons essentiellement économiques. Dans la majorité des cas, l’intérêt technique de l’installation d’un instrument est le même pour tous les types d’aéronefs, quelle que soit sa taille. Mais il serait économiquement injustifié d’exiger l’installation d’équipement onéreux à bord d’aéronefs qui transportent un nombre peu élevé de passagers.

2. En outre, une telle limitation, basée sur les données de certification pourrait ne pas être identique dans tous les États.

3. Les  avantages  de  la  notion  de  configuration  maximale  approuvée  en  sièges  passagers  sont  les suivantes :

a) L’exploitant qui ne désire pas installer un équipement est obligé de se pénaliser en réduisant le nombre de sièges sur son hélicoptère ;

b) L’application de cette règle est très facile puisque de toute manière, la configuration de l’hélicoptère doit être approuvée.

4. Les conditions d’application de cette règle sont les suivantes :

a) L’exploitant doit demander l’approbation de la configuration maximale approuvée en sièges passagers avant  de  l’insérer  dans  son  manuel  d’exploitation.  Une  nouvelle  approbation  est  requise  en  cas  de modification de cette configuration maximale approuvée en sièges passagers.

b)  L’exploitant doit démontrer que la configuration proposée respecte toutes les exigences du règlement, de certification (y compris les temps d’évacuation, l’accessibilité des issues de secours et de la sécurité cabine).

c)  En particulier, la configuration maximale approuvée en sièges passagers proposée par l’exploitant doit être inférieure à la valeur indiquée dans les documents de certification.

d)    Les éléments qui sont pris en compte pour délivrer une telle approbation sont les suivants :

i) l’approbation peut être demandée pour un hélicoptère particulier ou l’ensemble des hélicoptères d’un même type ;

ii)  le nombre de sièges ne peut dépasser celui figurant dans les documents de certification ;

iii) la description de la configuration proposée ;

iv) liste et emplacement des équipements de sécurité ;

v)  fiche de masse et centrage de l’hélicoptère avec les justificatifs y afférents ;

vi)  l’amendement de la liste minimale d’équipements (LME) et du manuel d’entretien ;

vii) l’amendement proposé au manuel d’exploitation

e)  La prise en compte des dispositions ci-dessus sera vérifiée au cours d’une inspection.

(b) Vol de proximité

1. Pour de telles opérations,  on considère  que la notion  de « proximité » devrait être définie  par une distance comprise entre 20 et 25 NM. Néanmoins,  cette distance est arbitraire, des distances supérieures à 25 NM pourront  être autorisées  au cas par cas.

2. Le « vol de proximité » devrait être effectué à l’intérieur  des frontières  togolaises, à moins  que l’opération  n’inclue  de manière  spécifique  une excursion  transfrontalière.

(c) SMUH basique

Les vols SMUH basiques de nuit depuis ou vers un site non reconnu devraient être exceptionnels.

(d) Environnement hostile

Les zones maritimes  considérées  comme constituant un environnement hostile devraient être désignées  par  une  Autorité  dans  la  publication   d’information   aéronautique  appropriée  ou  autre document  convenable.

Lorsqu’une  zone maritime  n’a pas été déclarée  hostile par l’Autorité de l’aviation civile, il convient au commandant de bord  d’en déterminer  l’hostilité  au cas par cas. Pour  évaluer  la possibilité  d’effectuer un atterrissage  ou un amerrissage forcé en sécurité, les points suivants doivent être pris en compte :

- les conditions  météorologiques ;

- les instruments  à bord de l’hélicoptère ;

- la certification  de l’hélicoptère  – en particulier  pour ce qui concerne  la flottabilité ;

- l’état de la mer ;

- la proximité  de terre permettant  un atterrissage  forcé en sécurité.

## IEM OPS 3.A.010 – La philosophie du SMUH

1. Introduction

Cette IEM décrit la philosophie du SMUH. En commençant  par une description  du risque  acceptable  et  en  introduisant   une  taxonomie   utilisée  dans  d’autres  domaines   industriels,  elle  décrit comment  le risque  a été pris  en compte  dans  l’appendice  SMUH  afin d’assurer  la sécurité  à un niveau approprié.  Elle examine  la différence entre SMUH, transport sanitaire  et SAR – d’un point de vue réglementaire. Elle  examine  également  les opérations  vers des sites d’intérêt  public  dans  le cadre du SMUH.

2. Risque  acceptable
L’objectif général de toute législation  dans l’aéronautique  est de permettre  le spectre d’opérations le plus large tout en minimisant les risques. En fait, il pourrait être intéressant de considérer  quoi/qui est mis en danger  et quoi/qui  est protégé.  De l’avis de l’Autorité de l’aviation civile, trois groupes  sont protégés :

– les tiers (y compris  les biens) – protection  la plus élevée ;

– les passagers  (y compris  les patients) ;

– les membres  d’équipage  (y compris  ceux effectuant une tâche spécifique)  – protection  la plus basse.

Il est de la responsabilité de l’Autorité de l’aviation civile de favoriser  une méthode  d’évaluation  du risque  – ou tel que cela est plus couramment décrit, de gestion de la sécurité.

3. Gestion  du risque

Les manuels  de gestion  de la sécurité  décrivent  quatre  approches  différentes  de la gestion  du risque. Toutes sauf la première  ont été utilisées  pour la production  de l’appendice  SMUH et, si on considère  que  la  prise  en  compte  de  l’effet d’une  panne  moteur  en  classe  de  performance  1 correspond  à un risque nul, alors les quatre approches  sont utilisées (ceci n’est bien sur pas tout à fait vrai car un certain nombre  de pièces de l’hélicoptère  – tel le rotor de queue, dû à l’absence de redondance,  ne peut satisfaire ces critères) :

Appliquer  cette taxonomie  au SMUH donne  les résultats suivants :

– risque zéro ; pas de risque d’accident avec des conséquences  néfastes – Classe de performance 1 (avec les restrictions  mentionnées ci-dessus) – la base d’opérations  du SMUH ;

– de  minimis ; réduit  à un  niveau  acceptable  de  sécurité  –  par  exemple  le  concept  de  temps d’exposition dans le cas où l’objectif est une probabilité  inférieure  à 5 x 10–8 (dans le cas de sites d’atterrissage en hauteur situés sur des hôpitaux dans un environnement hostile habité, le risque est restreint au cas où l’hélicoptère  heurte le bord de la plate-forme  – et donc limité  dans les faits à une exposition  de quelques  secondes) ;

– risque  comparé : par comparaison avec un autre risque  – le transport  d’un patient blessé à la colonne vertébrale dans une ambulance  soumise aux irrégularités de la route comparé au risque d’un vol SMUH (risques  consécutifs et comparatifs) ;

– aussi  bas  que  raisonnablement faisable ; quand  toute  contrainte  supplémentaire n’est  pas faisable économiquement ou raisonnablement – opérations  sur un site opérationnel SMUH (site d’accident).

Il est dit dans  le  paragraphe OPS 3.B.005 sous-paragraphe (d)  que  « Les  opérations  de  service médicale  d’urgence  par hélicoptère  (SMUH) doivent être effectuées conformément aux dispositions particulières  de l’appendice  1 au § OPS 3.B.005 (d) ».

En d’autres termes, il y a trois phases d’opérations  SMUH où un risque supérieur  à celui autorisé dans le corps de l’OPS 3, est défini et accepté :

– dans la phase en route ; où un allègement est donné  par rapport  aux règles  de plafond  et de visibilité ;

– sur le site d’intervention ; où un allègement  est donné  par  rapport  aux exigences  de performances de l’hélicoptère  et aux exigences  de dimensions du site ; et,

– à l’hôpital,  sur une hélistation  en terrasse  dans un environnement hostile  habité ; où un allègement est donné par rapport au risque de heurt avec le bord de la terrasse – du moment  que les conditions  du §  OPS 3.H.010 (a) sont remplies.

Afin d’atténuer ces risques  supplémentaires mais réfléchis, des niveaux d’expérience  sont établis et  un  entraînement spécialisé  est  requis  (par  exemple,  un  entraînement aux  instruments  pour compenser  le risque  accru d’entrée involontaire dans la couche).

4. Transport  sanitaire

En  termes  réglementaires, le  transport  sanitaire  est considéré  comme  une  tâche de  transport normale  pour  laquelle  le risque  n’est pas plus élevé que pour  des opérations  respectant complètement l’OPS 3. Il n’y a pas d’intention de contredire/compléter la terminologie médicale,  ceci est simplement déclaration  de politique ; il ne devrait y avoir aucun des éléments de risque qui existent en SMUH et donc aucune des exigences complémentaires du S.M.UH ne devraient être appliquées.

En faisant une analogie  avec une ambulance :

– appelée  sur une urgence, l’ambulance  se rendrait  sur place à grande  vitesse, en faisant retentir sa sirène et en ne respectant pas les feux de circulation – en prenant des risques car sinon il y a un risque  de décès pour le patient (= opérations  SMUH) ;

– pour le transfert d’un patient (ou d’équipement)  où il n’y a pas d’enjeu  de vie ou de mort, le trajet s’effectuerait sans sirène et selon les règles habituelles  de circulation – ici encore le niveau de risque  pris est adapté à la tâche effectuée (= opérations  de transport  sanitaire).

Le principe  sous-jacent  est que le risque  en aviation  doit être proportionnel à la tâche.

Il est du ressort du médecin  de décider  entre SMUH et transport  sanitaire,  pas du pilote. C’est pour  cette raison  que le personnel  médical  qui effectue ce genre  d’opérations  soit complètement conscient des risques supplémentaires qui peuvent (éventuellement) être présents lors d’opérations SMUH (ainsi que du prérequis  pour l’opérateur  d’avoir une autorisation  SMUH). (Par exemple, dans certains pays, les hôpitaux  ont des sites principaux  et secondaires.  Le patient peut être déposé sur un site secondaire  plus sûr (souvent sur le terrain  de l’hôpital), éliminant  ainsi le risque  – quitte à avoir le désagrément de courte durée d’un transfert en ambulance  entre le site et l’hôpital).

Une  fois  que  la  décision  entre  SMUH  et  transport  sanitaire  a  été  faite  par  le  médecin,  le commandant de bord prend  une décision  opérationnelle sur la conduite du vol.

De façon simpliste, le type d’opérations  de transport sanitaire décrit ci-dessus pourrait être effectué par n’importe  quel opérateur  détenant un PEA (les opérateurs  SMUH détiennent  un PEA) et ceci est souvent le cas lors du transport  de fournitures  médicales  (équipement,  sang, organes, médicaments, etc.) et qu’il n’y a pas de critère d’urgence.

5. Recherche et sauvetage  (SAR)

Les opérations  SAR, parce qu’elles sont effectuées avec des allègements  substantiels  par rapport aux standards  opérationnels et de performance ; sont strictement  contrôlées ; les équipages  sont formés  au standard  approprié ; et ils sont maintenus  dans un état de disponibilité opérationnelle élevé. Le contrôle  et la distribution  des missions  sont faits par  la police  (ou par  l’armée  ou les garde-côtes  dans un état à frontières  maritimes)  et autorisé  selon  des règles  de l’État concerné.

Il n’a pas été prévu, lors de l’introduction  de l’OPS 3, que des opérations  SMUH soient effectuées par des opérateurs  ne détenant  pas de PEA ou opérant  selon  des standards  autres que ceux du SMUH. Il n’avait pas non plus été envisagé que le label SAR serait utilisé pour contourner l’intention de l’OPS 3 ou pour permettre  des opérations  SMUH selon un standard  inférieur.

6. Opérations  avec une autorisation  SMUH

L’appendice  SMUH contenait à l’origine  les définitions  du transport  sanitaire  et du SAR – définitions introduites  pour clarifier les différences entre les trois activités. Considérant  que, dans certains États, il en a résulté une certaine confusion, toutes références à des activités autres que le SMUH ont été retirées de l’appendice  et placées en IEM.

Il n’y a que deux possibilités ; soit du transport de passagers  ou cargo selon l’OPS 3 complet (ceci n’autorise aucun des allègements  de l’appendice  SMUH – les performances  de décollage  et d’atterrissage  doivent  être en conformité  avec les chapitres  performances  de l’OPS 3 ; soit des opérations avec autorisation  SMUH.

7. Sites opérationnels SMUH

La philosophie SMUH  attribue  les niveaux  de risque  appropriés  à chaque  site opérationnel en fonction  des considérations  pratiques  et en fonction  de la probabilité  qu’ils  soient  utilisés.  Il est prévu que le risque soit inversement  proportionnel à la fréquence d’utilisation  du site. Les différents types de site sont :

– base opérationnelle SMUH : lieu où toutes les opérations  commencent et finissent. La probabilité d’un grand  nombre  de décollages  et d’atterrissages  sur cette hélistation  est grande  et pour  cette raison  il n’est pas donné  d’allègement  sur les règles  de performance  ou sur les procédures opérationnelles contenues dans l’appendice  SMUH ;

– site d’exploitation  SMUH : vu que  celui-ci  est le point  principal  d’embarquement sur un  site d’incident ou d’accident, son utilisation  ne peut jamais être prévue à l’avance et donc des allègements sur les règles de performance  et sur les procédures  opérationnelles sont prévues – quand cela est approprié ;

– site hospitalier : celui-ci se situe normalement au niveau du sol dans le domaine  de l’hôpital ou, s’il se trouve en terrasse, sur un bâtiment de l’hôpital. Il peut avoir été établi à une époque  où les critères de performance  n’entraient  pas en considération.  La fréquence  d’utilisation  de ces sites dépend  de leur emplacement  et de leur équipement ; normalement elle devrait  être plus élevée que celle d’un site d’exploitation  SMUH mais inférieure  à celle d’une base opérationnelle SMUH. Il est prévu quelques  allégements  dans les règles  SMUH pour l’utilisation  de ces sites.

8. Problèmes  rencontrés  avec les sites hospitaliers

Il a été constaté qu’un certain nombre d’États avaient rencontré des problèmes  en appliquant  les règles de performance  pour les hélicoptères  exploitant en SMUH. Bien que les États acceptent qu’il faudrait évoluer vers des opérations  où les risques associés à la  panne  du  groupe  motopropulseur critique  soient  nuls,  ou  limités  par  le  concept  de  temps d’exposition,  un  certain  nombre  de site d’atterrissage  existants  ne peuvent  pas  (ou  ne pourront jamais)  permettre  des opérations  respectant  les exigences  des classes de performance  1 ou 2.

Ces sites se situent en général  en zone hostile  habitée :

– dans l’enceinte de l’hôpital ;

– sur un bâtiment  de l’hôpital.

Le problème  des sites hospitaliers  sont principalement historiques  et, bien que l’Autorité de l’aviation civile puisse insister pour que ces sites ne soient pas utilisés – ou utilisés à des masses si faibles que les critères de performance  en cas de panne  du groupe  motopropulseur critique  soient  respectés, cela entraverait sérieusement  un grand  nombre  d’opérations  existantes.

Parce que ces opérations  sont faites dans l’intérêt du public, il a été estimé que l’Autorité de l’aviation civile devrait pouvoir  utiliser  son  pouvoir  discrétionnaire pour  permettre  de  continuer  à utiliser  ces sites  du moment qu’elle soit satisfaite qu’un niveau de sécurité adéquat puisse être maintenu – nonobstant le fait que  ce site ne permette  pas les opérations  au standard  des classes de performance  1 et 2. Toutefois,  il  est  dans  l’intérêt  d’une  amélioration continue  de  la  sécurité  que  les  allègements accordés  à ces opérations  soient  restreints  à des sites existants, et ce pour  une  période  limitée.

Il est estimé  que l’utilisation  des sites d’intérêt public  devrait  être supervisée.  Ceci implique que l’État maintienne un répertoire  des sites et que l’approbation ne soit donnée  à un opérateur  que si des procédures  sont prévues  dans la section C du manuel  d’exploitation.

Le  répertoire   (ainsi  que  la  fiche  du  manuel  d’exploitation)  devrait  contenir  pour  chaque  site approuvé : les dimensions ; toute non-conformité avec l’Annexe  14 ; les risques  principaux ; et le plan de réserve en cas d’incident. Toute fiche devrait également  inclure  un schéma (ou une photographie  annotée) montrant  les caractéristiques  principales  du site.

9. Résumé

En résumé,  les points suivants sont considérés  liés à la philosophie SMUH :

– la société définit les niveaux  absolus  de sécurité ;

– le risque  potentiel  doit être d’un niveau  approprié  à la tâche ;

– la protection  est assurée  à un niveau  approprié  aux occupants ;

– l’appendice  SMUH s’intéresse à un certain nombre  de zones de risques et prévoit différents allégements ;

– l’appendice  s’occupe uniquement d’opérations  SMUH ;

– il y a trois catégories  principales  de sites SMUH  et chacune  est abordée  de façon adéquate ;

– chaque État peut proposer  des allègements  sur les critères appliqués  aux sites hospitaliers  mais ces allègements  doivent être strictement  contrôlés  par un système d’enregistrement ;

– le SAR est une activité du ressort de l’État et cette appellation  ne devrait pas être utilisée par des opérateurs  pour contourner  les règles  SMUH.

10. Référence

Managing the Risks of Organizational Accidents, Professor James Reason.

# IEM OPS 3.B : GÉNÉRALITÉS

## IEM  à l’appendice  1 au § OPS 3.A.010 (d),  (a) (4) – La mission SMUH

Une  mission  SMUH  débute  et se termine  normalement à la base  opérationnelle SMUH  après demande  du donneur  d’ordres. L’ordre peut également  être donné alors que l’hélicoptère  est en vol, ou au sol dans un endroit  autre que la base opérationnelle SMUH.

Il est prévu que les éléments suivants soient considérés  être des parties intégrantes de la mission

SMUH :

– vols de et vers le site opérationnel SMUH  quand  cela est demandé  par le donneur  d’ordres ;

– vols de et vers une hélistation pour la livraison  ou la récupération  de fournitures  médicales  et/ou de personnes  requises  pour la poursuite  de la mission  SMUH ;

– vols de et vers une hélistation  pour un ravitaillement nécessaire à l’accomplissement de la mission.

Tous ces vols sont sujets aux exigences  et aux allègements  de l’appendice  SMUH.

## IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d), (b) – Service médical  d’urgence  par hélicoptère

Le manuel d’exploitation  devrait contenir  des consignes  pour l’exécution des vols, adaptées  à la zone d’exploitation,  incluant  au minimum les informations suivantes :

- les minimums opérationnels ;

- les itinéraires  recommandés pour  les vols entre sites reconnus  et l’altitude  minimale en vol ;

- la méthode  de sélection  du site d’exploitation  SMUH  dans  le cas d’un vol vers un site non reconnu ;

- l’altitude de sécurité pour la zone considérée ;

- et la conduite à tenir en cas d’entrée par inadvertance  dans un nuage.

## IEM À l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d), (c) (2) (i) (B) – Opérations  sur un site d’exploitation SMUH situé en environnement hostile

L’allègement des exigences en cas de panne moteur sur les sites d’exploitation  SMUH s’étend aux opérations d’hélitreuillage lorsqu’un  passager médical, un individu  malade  ou blessé ou toute autre personne  directement  impliquée dans le vol SMUH  est amené  à être hélitreuillé au cours du vol SMUH.

## IEM   à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d),  (c) (2) (i) (C) – Site d’exploitation SMUH

Lorsqu’un  site d’exploitation  SMUH est choisi, il devrait avoir une dimension minimale au moins égale à 2D. Pour les opérations  de nuit, les sites d’exploitation  SMUH non inspectés préalablement devraient  avoir des dimensions au moins  égales à 2D ×  4D.

## IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d),  (c) (3) (ii) (B) – Niveau  d’expérience  approprié

L’expérience considérée devrait prendre en compte les caractéristiques géographiques (mer, montagne, agglomérations importantes  avec un fort trafic, etc.).

## IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d),  (c) (3) (iii) – Expérience  récente

Pour répondre  à cette exigence, l’expérience récente peut être obtenue sur un hélicoptère  exploité en VFR en utilisant un dispositif limitant la visibilité  comme des lunettes spéciales ou des écrans, ou grâce à un STD.

## IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d), (c) (3) (v) (A) – Service médical  d’urgence  par hélicoptère

Sur un site d’accident, on peut demander à un pilote de rapporter  des fournitures  médicales  de l’hôpital,  il  peut  laisser  l’autre  pilote  porter  assistance  aux  personnes  malades  ou  blessées,  et effectuer le vol en direction  et au retour de l’hôpital  tout seul.

IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d),  (c) (4) (ii) (B) ET (C) – Minimums opérationnels SMUH
En application  des règles  de l’air, lorsqu’il  est autorisé  d’effectuer le vol avec une  visibilité  de moins de 5 km, celle-ci ne doit pas être inférieure  à la distance parcourue en 30 secondes de vol, afin de permettre  d’observer  les obstacles suffisamment  tôt pour éviter une collision.

| Vitesse (kt) | Visibilité minimale (m) |  | Visibilité (m) | Vitesse maximale (kt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 800 |  | 800 | 51 |
| 45 | 800 |  | 900 | 58 |
| 50 | 800 |  | 1 000 | 64 |
| 55 | 900 |  | 1 100 | 71 |
| 60 | 1 000 |  | 1 200 | 77 |
| 65 | 1 100 |  | 1 300 | 84 |
| 70 | 1 100 |  | 1 400 | 90 |
| 75 | 1 200 |  | 1 500 | 97 |
| 80 | 1 300 |  | 1 600 | 103 |
| 85 | 1 400 |  | 1 700 | 110 |
| 90 | 1 400 |  | 1 800 | 116 |
| 95 | 1 500 |  | 1 900 | 120 |
| 100 | 1 600 |  |  |  |
| 105 | 1 700 |  |  |  |
| 110 | 1 700 |  |  |  |
| 115 | 1 800 |  |  |  |
| 120 | 1 900 |  |  |  |

## IEM   à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d),  (e) (1) (ii) (B) – Contrôles en ligne

Lorsque, à cause de la taille, de la configuration  ou des performances  de l’hélicoptère, le contrôle en ligne ne peut pas être fait lors d’un vol d’exploitation,  il peut être fait lors d’un vol type spécialement  organisé.  Ce vol de contrôle  peut être fait juste avant ou juste après  un des contrôles  de compétence  biannuels,  mais ne peut pas être simultané  avec celui-ci.

## IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (d), (e) (3) – Personnel  des services de secours au sol

La tâche de formation  d’un grand  nombre  de personnels  des services  de secours  est énorme. Chaque  fois  que  possible,   les  exploitants   d’hélicoptères   devraient   offrir  toute  assistance  aux personnes  responsables de la formation des personnels  des services de secours à l’assistance SMUH.

## IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (e) – Exploitation d’hélicoptères  au-dessus d’un environnement hostile  situé hors zone habitée

- Cet appendice  a été développé  pour  permettre  la poursuite  d’un certain nombre  d’opérations existantes. Il est prévu  que l’allégement  ne sera utilisé  que dans les circonstances  suivantes :

- Exploitation  en montagne.  Lorsque  la mission  comporte  un décollage  ou un atterrissage  à partir d’une hélistation  ou une hélisurface  située à une altitude de 1 500 m ou plus.

- Exploitation  dans des zones éloignées.  Lorsque un moyen de transport de surface alternatif ne fournira  pas le même niveau de sécurité que les hélicoptères  monomoteurs ; et lorsque, du fait de la faible densité de population,  les circonstances économiques ne justifient pas le remplacement d’hélicoptères  monomoteurs par  des  bimoteurs  (comme  dans  le  cas des bases avancées arctiques), un hélicoptère  monomoteur pourra  être autorisé au cas par cas au-dessus  de zones hostiles  non habitées  en application  de l’Appendice 1 au § OPS.B.3.005.(e).Les opérations  en classe de performance  3, qui nécessitent un survol momentané  de zones hostiles non habitées (forêt, terrains accidentés...) sont autorisées en application l’Appendice 1 au § OPS.B.3.005.(e), sous réserve que le survol de ces zones se limite à de courtes périodes  (pas plus de cinq minutes consécutives) et ne représente pas plus de la moitié du temps de vol et que l’exploitant   se  conforme   aux  dispositions   nécessaires   à  l’obtention   d’une  autorisation d’exploiter avec un temps d’exposition  au  cours  du  décollage   ou  de  l’atterrissage (appendice  1 au §  OPS 3.H.010 (a)).

- L’Autorité de l’aviation civile et l’Autorité de l’État dans lequel l’exploitant  a l’intention d’effectuer de telles opérations devraient  donner  leur accord au préalable.

- De  telles  approbations  ne  devraient  être  données  qu’après  que  les  deux  Autorités  aient considéré  la justification  technique  et économique pour l’exploitation.

## IEM  à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (f) – Exploitation de petits hélicoptères  (VFR de jour uniquement)

1. L’appendice  1 au §  OPS 3.B.005 (f) propose  des dispositions  spécifiques  (allégements, interdictions,  adaptations)  aux exploitations  de petits hélicoptères  en VFR de jour uniquement.

1.1. Lorsque  cet appendice  propose  l’adaptation  d’une règle  générale  du RANT 06 PART OPS 3 qui propose déjà des méthodes  alternatives,  ces méthodes  restent valables.

2. Les paragraphes suivants ne s’appliquent  pas aux hélicoptères  exploités suivant l’appendice 1 à l’OPS 3.B.005(f) :

Paragraphe OPS 3.B.075 Mode de transport  des personnes.

Paragraphe OPS 3.B.100 Transport  non autorisé.

Paragraphe OPS 3.D.035 Minimums opérationnels d’hélistation.

Paragraphe OPS 3.D.040 Procédures  de départ et d’approche  aux instruments.

Paragraphe OPS 3.D.125 Sélection  des hélistations.

Paragraphe OPS 3.D.240 Détection de proximité  de sol.

Paragraphe OPS 3.D.255 Commencement et poursuite  de l’approche.

Chapitre  E sauf le paragraphe OPS 3.E.040 et l’appendice  1 à l’OPS 3.E.040.

Paragraphe OPS 3.K.030 vols IFR ou vols de nuit – Instruments  de vol et de navigation  et équipements associés.

Paragraphe OPS 3.K.035 Équipements supplémentaires pour les vols IFR avec un seul pilote.

Paragraphe OPS 3.K.055 Équipement radar  météorologique embarqué.

Paragraphe OPS 3.K.080 Système d’annonce passagère.

Paragraphe OPS 3.K.085 Enregistreurs de conversations.

Paragraphe OPS 3.K.100 Systèmes d’enregistreurs de paramètres.

Paragraphe OPS 3.K.185 Mégaphones.

Paragraphe OPS 3.K.190 Éclairage  de secours.

Paragraphe OPS 3.L.015 Boîte de mélange  audio.

Paragraphe OPS 3.L.025 Équipement de communication et de navigation  pour les opérations  en IFR et en VFR sur les routes non navigables  par repérage  visuel au sol.

## IEM à l’appendice  1 au § OPS.B.3.005 (h), (d) (2) (iv) – Critères  de choix de deux pilotes  pour un vol HHO

Un équipage  de deux pilotes  peut être requis  quand :

1. Les conditions  météorologiques sont en deçà des minimums VFR sur le navire  ou la structure en mer.

2. Les conditions  météorologiques sont défavorables  sur le site HHO (i.e. turbulences,  mouvements du navire, visibilité).

3. Le type d’hélicoptère  requiert  un second pilote du fait du manque  de visibilité  depuis le cockpit ou des caractéristiques  de vol ou de l’absence  de systèmes  de contrôle  automatique  du vol.

## IEM à l’appendice 1 au § OPS.1.B.005 (i), (d) – Limitation de la masse de l’hélicoptère  pour une exploitation sur un site d’intérêt  public

La limitation  de masse de l’hélicoptère  au décollage  et à l’atterrissage spécifiée dans l’appendice 1 au §  OPS 3.055 (i), sous-paragraphe (d) (2) devrait être déterminée  en utilisant les données de performances  en montée entre 35 ft et 200 ft à VSD (1er  segment de la trajectoire de décollage), données  contenues dans le supplément  « catégorie A » du manuel  de vol de l’hélicoptère  ou toute donnée  équivalente  du constructeur,  acceptable  par l’Autorité de l’aviation civile.

Les données de montée sur le 1er segment à prendre en compte sont établies pour une montée à la vitesse de sécurité au décollage  VSD, avec le train d’atterrissage sorti (lorsque  le train d’atterrissage est rentrant)  et avec le groupe  motopropulseur critique  défaillant,  les autres groupes  motopropulseurs étant à un niveau de puissance approprié.  Le niveau de puissance    2 min 30 secondes ou 2 min dépendant de la certification de type de l’hélicoptère. La VSD appropriée est la valeur donnée dans le supplément  sur la catégorie A du manuel  de vol de l’hélicoptère  pour les décollages  et les atterris- sages en procédure  ponctuelle  (VTOL ou helipad  ou équivalent).

Les conditions  ambiantes  sur l’hélistation  (altitude-pression et température)  devraient  être prises en compte.

Les données  sont habituellement présentées  dans des graphiques aux formes suivantes :

Gain de hauteur (en ft) pour une distance horizontale parcourue  de 100 ft dans la configuration  du 1er segment (de 35 ft à 200 ft, VSD niveau de puissance OEI, 2 min 30 sec/2 min). Pour déterminer la valeur de la masse pour toutes les combinaisons d’altitude/pression et de température : entrer dans ce graphique avec un gain  de hauteur  de 8 ft pour  une distance horizontale  parcourue  de 100 ft.

Distance horizontale  nécessaire pour monter de 35 ft à 200 ft dans la configuration  du 1er  segment (VSD niveau  de puissance  OEI, 2 min  30 sec/2 min). Pour  déterminer  la valeur  de la masse  pour toutes les combinaisons d’altitude/pression et de température : entrer  dans ce graphique avec une distance horizontale  de 628 m (2 062 ft).

Taux de montée dans la configuration  du 1er segment (de 35 ft à 200 ft, VSD, 2 min 30 sec/2 min au niveau  de  puissance  OEI). Pour  déterminer   la  valeur  de  la  masse  pour  toutes  les  combinaison d’altitude pression  et de température : entrer dans ce graphique avec un taux de montée égal à la vitesse de montée (VSD) en nœuds  multipliée  par 8,07.

## IEM OPS 3 B.040 (b)  – Système de Gestion de la Sécurité : Système d’analyse des données de vols

Les éléments indicatifs sur l’établissement du programme d’analyse des vols est contenu dans le Doc 10000 de l’OACI : Manual on Flight Data Analysis Programme (FDAP)

## IEM OPS3.B.030 	Listes minimales d'équipement

- L'autorisation délivrée par l’Autorité de l’aviation civile pour permettre l'exploitation d'un hélicoptère en non-conformité avec la LME ne devrait permettre en aucun cas l'exploitation en dehors des restrictions de la LMER. L’exploitant doit:

- prendre en compte les intervalles de réparations de la LMER dans la préparation de la LME ;

- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire en sorte que les réparations soient faites dans les délais prévus.

- L’exploitation d’un hélicoptère n’est pas autorisée après expiration de l’intervalle spécifiée dans la LME à moins que :

- le défaut n’ait été rectifié, ou

- l’intervalle de réparation ait été obtenu avec l’approbation de l’Autorité de l’aviation civile.

- Issues inutilisables :

- Une issue est considérée comme inutilisable lorsque l'un de ses éléments essentiels ou l'un des dispositifs d'assistance à l'évacuation qui lui sont liés est inopérant, et notamment, lorsqu'ils existent :

- le mécanisme d'ouverture extérieur,

- le mécanisme d'ouverture intérieur,

- le dispositif d'assistance à l'ouverture de la porte,

- le système de verrouillage porte ouverte,

- le moyen auxiliaire d'évacuation,

- l'éclairage de secours en acceptant les tolérances prévues dans la liste minimale d'équipements.

- Lorsqu'une issue est considérée comme inutilisable, les dispositions suivantes doivent être prises :

- s'assurer du bon état et/ou du bon fonctionnement des issues restantes ainsi que de leurs éléments essentiels et, lorsqu'elles en sont dotées, des dispositifs d'assistance à l'évacuation ;

- et à l'exception des cas où la cause de la défaillance est le mécanisme d'ouverture extérieur ou l'éclairage de secours :

- verrouiller l'issue inutilisable ;

- masquer les indications d'identification et d'utilisation de l'issue           inutilisable ;

- désactiver ou masquer les éléments de l'éclairage de secours correspondant à l'issue et placer en travers de cette issue une inscription très apparente indiquant clairement que l'issue est inutilisable.

- Les dispositions prises par l'exploitant lorsque certaines issues sont considérées inutilisables doivent être énoncées dans la liste minimale d'équipements, en particulier la réduction du nombre de passagers, la remise en état à la première escale où les moyens matériels le permettent, ainsi que les consignes associées. Le nombre et la répartition des passagers après réduction doivent assurer un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par les conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité propre à l'hélicoptère.

- Les exploitants doivent veiller à ce qu’aucun vol ne soit commencé avec de nombreux éléments de la liste minimale d’équipements hors de fonctionnement, sans déterminer qu’une relation éventuelle entre des systèmes ou composants hors de fonctionnement ne se traduira pas par une dégradation inacceptable du niveau de sécurité ou par une augmentation injustifiée de la charge de travail de l’équipage de conduite.

- Le risque de panne supplémentaire lorsque l’exploitation est poursuivie avec des systèmes ou équipements hors de fonctionnement doit également être pris en considération dans la détermination du maintien d’un niveau acceptable de sécurité. La liste minimale d’équipements ne peut pas s’écarter des exigences de la section limites d’emploi du manuel de vol, des procédures d’urgence ou des autres exigences de navigabilité de l’État d’immatriculation ou de l’État de l’exploitant, sauf dispositions contraires du service de navigabilité compétent ou du manuel de vol.

- Les systèmes ou équipements dont on accepte qu’ils soient hors de fonctionnement pour un vol devraient être étiquetés le cas échéant et tous ces éléments devraient être notés dans le carnet technique de l’aéronef pour  signaler à l’équipage de conduite et au personnel d’entretien les systèmes ou équipements hors de fonctionnement.

- Pour un système ou élément d’équipement particulier devant être accepté comme hors de fonctionnement, il peut être nécessaire d’établir une procédure d’entretien, à achever avant le vol, visant à mettre hors tension ou à isoler le système ou l’équipement. De même, il peut être nécessaire de préparer une procédure appropriée d’utilisation pour l’équipage de conduite.

- Les responsabilités du pilote commandant de bord dans l’acceptation d’utiliser un hélicoptère présentant des insuffisances par rapport à la liste minimale d’équipements sont spécifiées à la Section OPS3.B.087 du RANT 06 – PART OPS3.

## IEM OPS 3.B.035  – Système  qualité

- Introduction

La présente IEM contient des indications sur la manière d'établir un système qualité. Les paragraphes b et c sont applicables à tous les exploitants, quelle que soit leur taille. Les paragraphes d, e et f s'adressent aux exploitants qui emploient plus de 20 personnes. Le paragraphe g s'adresse aux plus petits exploitants.

- Généralités

- Terminologie

Les termes utilisés dans le contexte de l'exigence d'un système qualité pour un exploitant ont les significations suivantes :

- Dirigeant responsable : La personne acceptable pour l’Autorité de l’aviation civile  qui a le pouvoir  dans l'entreprise pour s'assurer que toutes les opérations et toutes les activités d'entretien peuvent être financées et mises en œuvre au niveau exigé par l’Autorité de l’aviation civile et selon toutes exigences additionnelles définies par l'exploitant.

- Assurance qualité : Ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce que l'exploitation et la maintenance satisferont aux exigences des règlements.

- Responsable qualité : Le responsable, acceptable pour l’Autorité de l’aviation civile, de la gestion du système qualité, de la fonction surveillance et de la demande d'actions correctives.

- Politique qualité

- L'exploitant  devrait faire  une  déclaration  écrite  sur  la  politique  qualité,  c'est  à  dire  un engagement du Dirigeant responsable sur les objectifs du système qualité. La politique qualité devrait refléter  la  réalisation  et  le  maintien  de  la  conformité  au  RANT 06 PART OPS 1  ainsi que toute  exigence supplémentaire spécifiée par l'exploitant.

- Le Dirigeant responsable est un maillon essentiel de l'encadrement du détenteur du P.E.A. En ce qui concerne le RANT 06 PART OPS 1.C 005 (h) et la terminologie ci-dessus, le terme «Dirigeant responsable» signifie le Directeur général, le Président ou le Président-Directeur Général, etc. de l'organisme exploitant, qui  en  vertu  de  sa  position,  a  la  responsabilité  globale  (y  compris  financière)  de  la  gestion  de l'organisme.

- Le Dirigeant responsable aura la responsabilité globale du système qualité du détenteur du P.E.A. y compris en ce qui concerne la fréquence, la forme et la structure des revues de direction prescrites au § (d) (9). ci-dessous.

- But du système qualité

Le système qualité devrait permettre à l'exploitant de surveiller la conformité au RANT 06 PART OPS 1, au manuel d'exploitation, au manuel de spécifications de maintenance de l'exploitant et à toute autre exigence spécifiée par l'exploitant ou par l’Autorité de l’aviation civile, pour assurer la sécurité de l'exploitation et la navigabilité des aéronefs.

- Responsable qualité

- La fonction du responsable qualité relative à la surveillance de la conformité aux procédures requises pour assurer des pratiques opérationnelles sûres et un hélicoptère  en état de navigabilité, ainsi que l'adéquation de ces procédures, tel qu'exigé par le RANT 06 PART OPS 1.B.035(a), peut être assurée par plus d'une personne et grâce à divers programmes d'assurance qualité à condition qu'ils soient complémentaires.

- Le rôle principal du responsable qualité est de vérifier, en surveillant l'activité dans les domaines des opérations aériennes, de l'entretien, de la formation des équipages et des opérations au sol, que les normes requises par l’Autorité de l’aviation civile, ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l'exploitant, sont suivies sous la surveillance du responsable désigné correspondant.

- Le responsable qualité devrait s'assurer que le programme d'assurance qualité est convenablement défini, mis en œuvre et maintenu.

- Le responsable qualité devrait :

- avoir directement accès au Dirigeant responsable ;

- ne pas être l'un des responsables désignés ;

- et avoir accès à toutes les parties de l'organisation de l'exploitant et, si nécessaire, des sous- traitants.

- Dans le cas de petits / très petits exploitants (voir le § (g) (3) ci-dessous), les postes de dirigeant responsable et de responsable qualité peuvent être combinés. Cependant, dans ce cas, les audits qualité devraient être conduits par un personnel indépendant. Conformément au paragraphe ci-dessus, il ne sera pas possible pour le Dirigeant responsable d'être l'un des responsables désignés.

- Système qualité

- Introduction

- Le système qualité d'un exploitant devrait assurer la conformité et l'adéquation aux exigences, normes et procédures relatives aux activités opérationnelles et d'entretien.

- L'exploitant  devrait  spécifier  la  structure  générale  du  système  qualité  applicable  à  son exploitation.

- Le  système  qualité  devrait  être  structuré  en  fonction  de  la  taille  et  de  la  complexité  de l'exploitation à surveiller (pour les «petits exploitants» voir également le § (g) ci-dessous).

- But

- Le système qualité de l'exploitant devrait prendre en compte au moins ce qui suit :

- les dispositions du RANT 06 PART OPS 3 ;

- les exigences additionnelles de l'exploitant et les procédures opérationnelles ;

- la politique qualité de l'exploitant ;

- la structure de l'organisation de l'exploitant ;

- les responsabilités en matière de développement et de gestion du système qualité;

- les procédures qualité ;

- le programme d'assurance qualité ;

- les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires ;

- les exigences en matière de formation.

- Le système qualité devrait comporter un système de retour d'information vers le Dirigeant responsable pour s'assurer que les actions correctives sont à la fois identifiées et rapidement prises en compte. Le système de retour d'information devrait également spécifier qui doit rectifier les incohérences et les non-conformités dans chaque cas particulier, et la procédure à suivre si l'action corrective n'est pas achevée dans les temps impartis.

- Documentation pertinente

- La documentation pertinente comprend les parties correspondantes du manuel d'exploitation et du manuel de spécifications de maintenance de l'exploitant, qui peuvent être incluses dans un manuel qualité séparé.

- De plus, la documentation pertinente devrait également comprendre ce qui suit :

- la politique qualité ;

- la terminologie ;

- les règlements opérationnels applicables ;

- une description de l'organisation ;

- la répartition des tâches et des responsabilités ;

- les procédures opérationnelles pour assurer la conformité au règlement ;

- le programme de prévention des accidents et de sécurité des vols ;

- le programme d'assurance qualité, définissant :

- le calendrier du processus de surveillance ;

- les procédures d'audit ;

- les procédures de compte rendu ;

- les procédures de suivi et d'action corrective ;

- le système d'enregistrement ;

- les programmes de formation ;

- et la maîtrise de la documentation.

- Maîtrise de la documentation

- Un exploitant devrait établir une procédure qualité pour la maîtrise de sa documentation, y compris les documents d'origine extérieure tels que les normes et règlements. Cette procédure devrait préciser les processus de création, d'approbation, de diffusion et de modification des documents.

- Une liste de référence indiquant la révision en vigueur des documents devrait être établie et facilement accessible pour empêcher l'utilisation de documents non valables et/ou périmés.

- Programme d'assurance qualité

    - Introduction

- Le programme d'assurance qualité devrait inclure toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer que toute l'exploitation et l'entretien sont exécutés en accord avec les exigences, normes et procédures opérationnelles applicables.

- Lors de l'établissement du programme d'assurance qualité il faudrait au moins tenir compte des § 2. à 9. ci-dessous.

    - Contrôle qualité

- Le but primordial d'un contrôle qualité est d'observer un événement, une action, un document, etc. particuliers afin de vérifier que les procédures établies et la réglementation sont suivies lors de cet événement et que les normes requises sont atteintes.

- Des sujets typiques de contrôle qualité sont :

- les opérations aériennes en conditions réelles ;

- le dégivrage et l'antigivrage au sol;

- les services de support du vol ;

- le contrôle du chargement ;

- l'entretien ;

- les standards techniques ;

- et les standards de formation.

    - Audits

- Un audit est une  comparaison  méthodique  et  indépendante  entre  la  manière  dont une exploitation  est  conduite  et  la  manière  dont  elle  devrait  être  conduite  selon les  procédures opérationnelles publiées

- Les audits devraient comporter au moins les procédures qualité suivantes :

- une définition de l'objet de l'audit ;

- la planification et la préparation ;

- le rassemblement et l'enregistrement des preuves ;

- et l'analyse des preuves.

- Les techniques rendant un audit efficace sont :

- des entrevues ou discussions avec le personnel ;

- une revue des documents publiés ;

- l'examen d'un échantillon adéquat d'enregistrements ;

- le fait d'assister aux activités qui constituent l'exploitation ;

- et la conservation des documents et l'enregistrement des observations.

    - Auditeurs

- Un exploitant devrait décider, en fonction de la complexité de l'exploitation, d'avoir recours à une équipe consacrée à l'audit ou à un auditeur particulier. Dans tous les cas, l'auditeur ou l'équipe d'audit devrait avoir une expérience pertinente de l'exploitation et/ou de l'entretien.

- Les responsabilités des auditeurs devraient être clairement définies dans la documentation pertinente.

    - Indépendance des auditeurs

- Les auditeurs ne devraient pas avoir d'engagement permanent dans le domaine opérationnel ou dans l'activité d'entretien audité. L'exploitant peut, en plus de l'utilisation de personnels à plein temps appartenant à un département qualité séparé, entreprendre la surveillance de domaines ou activités spécifiques en utilisant des auditeurs occasionnels. L'exploitant dont la structure et la taille ne justifient pas la mise en place d'auditeurs à plein temps peut mettre en place la fonction audit en utilisant du personnel à temps partiel de son organisation ou d'une source externe selon les termes d'un contrat acceptable par l’Autorité de l’aviation civile. Dans tous les cas, l'exploitant devrait développer des procédures appropriées pour s'assurer que les personnes directement responsables des activités auditées ne sont pas sélectionnées dans l'équipe d'audit. Lorsque des auditeurs externes sont employés, il est essentiel qu'ils soient familiarisés avec le type d'exploitation et/ou d'entretien effectué par l'exploitant.

- Le programme d'assurance qualité de l'exploitant devrait identifier les personnes de la société qui possèdent l'expérience, la responsabilité et l’Autorité de l’aviation civile pour :

- effectuer les contrôles qualité et les audits dans le cadre d'une assurance qualité continue ;

- identifier et enregistrer tout problème ou tout constat, et les preuves nécessaires pour justifier ce problème ou ce constat ;

- initier ou recommander des solutions aux problèmes ou constats au travers de chaînes de comptes rendus identifiés ;

- vérifier la mise en œuvre des solutions dans les temps impartis ;

- rendre compte directement au responsable qualité.

    - Objet de l'audit

- Les  exploitants  doivent  surveiller  la  conformité  aux  procédures  opérationnelles  qu'ils  ont conçues pour assurer la sécurité de l'exploitation, la navigabilité des aéronefs et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de sécurité. Dans ce cadre ils devraient au minimum, et lorsque cela est approprié, surveiller:

- l'organisation ;

- les projets et les objectifs de la compagnie ;

- les procédures opérationnelles ;

- la sécurité des vols ;

- l'agrément de l'exploitant (P.E.A. / fiche de données) ;

- la supervision ;

- les performances des hélicoptères ;

- les opérations tout temps ;

- les équipements de communication et de navigation et les pratiques associées ;

- la masse, le centrage et le chargement de l' hélicoptère ;

- les instruments et les équipements de sécurité ;

- les manuels, les registres et les enregistrements ;

- les limitations de temps de vol et de services, les exigences en matière de repos et la programmation ;

- les interfaces entre entretien et exploitation de l'aéronef ;

- l'utilisation de la L.M.E. ;

- les manuels d'entretien et la navigabilité continue ;

- la gestion des consignes de navigabilité ;

- la réalisation de l'entretien ;

- les délais d'intervention pour réparation ;

- l'équipage de conduite ;

- l'équipage de cabine ;

- les marchandises dangereuses ;

- la sûreté ;

- la formation.

    - Programmation des audits

- Un programme d'assurance qualité devrait comprendre un programme défini d'audits et un cycle d'études périodiques domaine par domaine. Le programme devrait être flexible et permettre des audits non programmés lorsque des dérives sont identifiées. Des audits de suivi devraient être programmés lorsqu'il faut vérifier que les actions correctives ont été effectuées et qu'elles sont efficaces.

- Un exploitant devrait établir un programme d'audits devant être effectué pendant une période calendaire spécifiée. Tous les aspects de l'exploitation devraient être examinés dans une période de 12 mois conformément au programme à moins qu'une extension de la période d'audit ne soit acceptée comme cela est expliqué ci-dessous. L'exploitant peut augmenter la fréquence des audits comme il le souhaite  mais  ne  devrait  pas  l'abaisser  sans  accord  de  l’Autorité de l’aviation civile.  On  considère  qu'une  période supérieure à 24 mois aurait peu de chances d'être acceptable quel que soit le sujet d'audit.

- Lorsque l'exploitant détermine le programme d'audit, les changements significatifs dans l'encadrement, l'organisation, l'exploitation ou les technologies devraient être pris en compte de même que les modifications réglementaires.

    - Surveillance et actions correctives

- L'objet de la surveillance dans le système qualité est avant tout d'étudier et de juger son efficacité et en conséquence de s'assurer que la politique et les normes opérationnelles et d'entretien qui ont été définies sont suivies en permanence. L'activité de surveillance est fondée sur les contrôles qualité, les audits, les actions correctives et le suivi. L'exploitant devrait établir et publier une procédure qualité pour surveiller la conformité à la réglementation de manière continue. Cette activité de surveillance devrait avoir pour objectif d'éliminer les causes de performances non satisfaisantes.

- Toute non-conformité identifiée suite à la surveillance devrait être communiquée au cadre responsable de l'action corrective ou, si nécessaire, au Dirigeant responsable. Une telle non-conformité devrait être enregistrée, pour une enquête plus approfondie, afin d'en déterminer les causes et de permettre la recommandation d'actions correctives appropriées.

- Le programme d'assurance qualité devrait comporter des procédures permettant de s'assurer que des actions correctives sont entreprises en réponse aux constatations. Ces procédures qualité devraient surveiller ces actions afin de vérifier leur efficacité et leur mise en œuvre. Les responsabilités en matière d'organisation pour la mise en œuvre des actions correctives sont dévolues au département cité dans le rapport établissant le constat. Le Dirigeant responsable aura la responsabilité ultime de donner les moyens de mise en œuvre des actions correctives et de s'assurer, par l'intermédiaire du responsable qualité, que les actions correctives ont  rétabli la  conformité aux normes exigées par l’Autorité de l’aviation civile et à toute exigence supplémentaire définie par l'exploitant.

- Actions correctives. Suite au contrôle qualité/ audit, l'exploitant devrait établir :

- l'importance de tout constat et le besoin d'une action corrective immédiate ;

- l'origine du constat ;

- les actions correctives nécessaires pour s'assurer que la non-conformité ne se reproduira pas ;

- une programmation des actions correctives ;

- l'identification des individus ou des départements responsables de la mise en œuvre des actions correctives ;

- l'allocation des ressources par le Dirigeant responsable, si nécessaire.

- Le responsable qualité devrait :

- vérifier que des actions correctives sont prises par le cadre responsable en réponse à tout constat de non-conformité ;

- vérifier que les actions correctives comprennent les éléments décrits au § 4.8.4 ci- dessus ;

- surveiller la mise en œuvre et l'accomplissement des actions correctives ;

- fournir à l'encadrement une évaluation indépendante des actions correctives, de leur mise en œuvre et de leur accomplissement ;

- évaluer l'efficacité des actions correctives par un procédé de suivi.

    - Revue de direction

- Une revue de direction est une évaluation complète, systématique et documentée du système qualité, des politiques opérationnelles et des procédures par la direction et devrait prendre en compte :

- les résultats des contrôles qualité, audits et autres indicateurs ;

- l'efficacité globale du management pour atteindre les objectifs fixés.

- Une revue de direction devrait identifier et corriger les dérives et empêcher, si possible, les non- conformités futures. Les conclusions et les recommandations faites, suite à une revue de direction, devraient être soumises par écrit au cadre responsable pour action. Le cadre responsable devrait être un individu ayant autorité pour résoudre les problèmes et entreprendre les actions.

- Le Dirigeant responsable devrait décider de la fréquence, de la forme et de la structure des revues de direction.

    - Système d'enregistrements

- Des enregistrements  précis,  complets  et  facilement  accessibles  relatifs  aux  résultats du programme d'assurance qualité devraient être conservés par l'exploitant. Les enregistrements sont des données essentielles permettant à un exploitant d'analyser et de déterminer les causes fondamentales des non-conformités, ce qui permet d'identifier et de prendre en compte les zones de non-conformité.

- Les programmes d'audits et comptes-rendus d'audits devraient être conservés pendant 5 ans. Les dossiers suivants devraient être conservés pendant 2 ans :

- comptes rendus de contrôles qualité ;

- réponses aux constats ;

- compte-rendu d'actions correctives ;

- compte-rendu de suivi et de clôture ;

- et compte-rendu des revues de direction.

- Responsabilités en matière d'assurance qualité pour les sous-traitants

- Les exploitants peuvent décider de sous-traiter certaines activités à des organismes externes pour la fourniture de services dans des domaines tels que :

- dégivrage et antigivrage au sol ;

- entretien ;

- assistance en escale ;

- assistance au vol (y compris calculs de performance, préparation du vol, données de navigation et libération du vol) ;

- formation ;

- préparation des manuels.

- La responsabilité ultime en matière de produit ou service fourni par le sous-traitant reste toujours à l'exploitant. Un accord écrit devrait exister entre l'exploitant et le sous-traitant qui définisse les services liés à la sécurité et la qualité devant être fournis Les activités du sous-traitant liées à la sécurité correspondant à l'accord devraient être incluses dans le programme d'assurance de la qualité de l'exploitant.

- Un  exploitant  devrait  s'assurer  que  le  sous-traitant  possède  les  autorisations  et  agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer ses tâches. S'il exige que le sous-traitant mette en place des activités qui vont au-delà de ses autorisations et agréments, l'exploitant est responsable de s'assurer que l'assurance qualité du sous-traitant prend en compte ces exigences additionnelles.

- Formation au système qualité

- Généralités

- Un  exploitant  devrait  prévoir  les  moyens  pour  que  tout  le  personnel  reçoive  suivant  une planification appropriée une information efficace relative à la qualité.

- Les personnes responsables de l'encadrement du système qualité et les auditeurs devraient être formés sur :

- une introduction au concept du système qualité ;

- l'encadrement de la qualité ;

- le concept de l'assurance qualité ;

- les manuels qualité ;

- les techniques d'audit ;

- les comptes rendus et le système d'enregistrements ;

- et la façon dont le système qualité fonctionnera dans la compagnie.

- Du temps devrait être disponible pour former toute personne impliquée dans l'encadrement de la qualité et pour informer le reste des employés. La mise à disposition de temps et de moyens devrait être fonction de la taille et de la complexité de l'exploitation concernée.

- Sources de formation

Des stages d'encadrement de la qualité sont disponibles dans les diverses institutions de standardisation nationales et  internationales ;  l'exploitant devrait  décider s'il  propose  de  tels  stages  à  ceux qui  seront vraisemblablement impliqués dans l'encadrement du système qualité. Les exploitants possédant un personnel suffisamment qualifié devraient décider s'ils mettent en place des formations internes.

- Exploitants d'au plus 20 employés à plein temps

- Introduction

L'exigence d'établir et de documenter un système qualité et d'employer un (ou plusieurs) responsable(s) qualité s'applique à tous les exploitants. Les références aux petits et gros exploitants mentionnées dans le RANT 06 PART OPS 1 sont basées sur la capacité de l'aéronef (plus ou moins 20 sièges) et sur la masse (masse maximale au décollage de plus ou moins 10 tonnes). Une telle terminologie n'est pas adéquate lorsqu'il s'agit de taille d'exploitation et de système qualité exigé. Dans le contexte des systèmes qualité les exploitants devraient donc être distingués en fonction du nombre d'employés à plein temps.

- Taille de l'exploitation

(i)	Les exploitants n'employant pas plus de 5 personnes à plein temps sont considérés comme «très petits» tandis que ceux employant entre 6 et 20 personnes à plein temps sont considérés comme «petits» pour ce qui concerne le système qualité. Dans ce cadre, plein temps signifie au moins 35 heures par semaine congés exclus.

(ii)  Des systèmes qualité complexes sont inadaptés à de petits ou très petits exploitants et l'effort administratif exigé pour écrire des manuels et des procédures qualité pour un système complexe peut grever leurs moyens. Il est donc accepté que de tels exploitants adaptent leur système qualité à la taille et la complexité de leur exploitation et utilisent des moyens en conséquence.

- Systèmes qualité pour les petits et très petits exploitants

i)	Pour les petits et très petits exploitants il peut être approprié de développer un programme d'assurance qualité sous forme de liste de vérification. La liste de vérification devrait être accompagnée d'un programme exigeant que les articles de la liste soient complétés dans un temps imparti, ainsi que d'une déclaration faisant état d'une revue périodique par la haute hiérarchie. Le contenu de la liste de vérification et la réalisation de l'assurance qualité devraient être revus de manière occasionnelle et indépendante.

ii)   Les petits exploitants peuvent décider d'employer des auditeurs internes ou externes ou une combinaison des deux. Dans ces conditions il serait acceptable que des spécialistes externes ou des organismes qualifiés réalisent les audits qualité au nom du responsable qualité.

iii) Si la fonction indépendante d'audit qualité est tenue par des auditeurs externes, le programme d'audit devrait apparaître dans la documentation pertinente.

iv) Quelles que soient les dispositions  prises, l’exploitant  garde la responsabilité ultime du système qualité et particulièrement de la mise en place et du suivi des actions correctives. Il doit être à même à chaque visite de l’Autorité de l’aviation civile de présenter un tableau récapitulatif des constats réalisés au cours des audits, des contrôles et des actions correctives qui ont été décidées  mettant  en  évidence  l’état (clôturé/non  clôturé)  de  ces actions  (cf. modèle ci-dessous).

| GÉNÉRALITÉS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro | Item de vérification | C | NC | Remarques | Actions correctives et échéances | Clos |
| 1 | Contenu du manuel d’exploitation (manuel complet, prise en compte des autorisations spécifiques, prise en compte des évolutions réglementaires...) |  |  |  |  |  |
| 2 | Sécurité des vols (existence, analyse et prise en compte des comptes rendus événements en exploitation, formation/information des personnels) |  |  |  |  |  |

- Système Qualité — Exemples d'organisation

Des exemples types d'organisation qualité sont donnés ci-dessous :

- Système qualité au sein de l'organisation du détenteur du P.E.A. lorsque l'organisme d'entretien agréé conformément au règlement RANT 08 PART 145 en est partie intégrante

- Systèmes qualité au sein de l'organisation du détenteur d'un P.E.A. et de l'organisme d'entretien agréé conformément au règlement RANT 08 PART  145 lorsqu'ils ne sont pas intégrés.

Note : Le système qualité et le programme d'audit qualité du détenteur du P.E.A. devraient assurer une mise en œuvre de l'entretien par l'organisme d'entretien agréé conformément au RANT 08 PART 145  selon les exigences spécifiées par le détenteur du P.E.A.

## IEM OPS 3.B.040 (d)  – Système de gestion de la sécurité : système de documents sur la sécurité des vols

1.   Introduction

1.1	Le présent IEM donne des orientations sur la création et l’organisation par les exploitants d’un système de documents sur la sécurité des vols. La création d’un système de documents sur la sécurité des vols est un processus complet, et tout changement apporté à l’un quelconque des documents qui le composent peut avoir une incidence sur l’ensemble du système. Les gouvernements et l’industrie mettent à la disposition des exploitants des lignes directrices concernant l’élaboration des documents d’exploitation. Néanmoins, l’usage optimal de ces lignes directrices n’est pas toujours facile pour les exploitants, puisqu’elles sont réparties dans différentes publications.

1.2	En outre, les lignes directrices sur l’élaboration des documents d’exploitation mettent souvent l’accent sur un seul aspect de la conception des documents, par exemple la présentation visuelle et la typographie, et portent rarement sur l’ensemble du processus. Il importe que les documents d’exploitation soient cohérents entre eux et qu’ils soient conformes aux règlements, aux exigences des constructeurs et aux principes relatifs aux facteurs humains. Il est également indispensable que les dispositions intéressant les différents services ne se contredisent pas et soient appliquées de façon uniforme. Par conséquent, il faut adopter une démarche intégrée, dans laquelle les documents d’exploitation sont considérés comme un système complet.

1.3	Les lignes directrices du présent IEM portent sur les principaux aspects du processus d’élaboration par les exploitants d’un système de documents sur la sécurité des vols, en vue de l’application de la Section OPS3.B.040 du RANT 06 – PART OPS3. Ces lignes directrices sont fondées non seulement sur des recherches scientifiques, mais également sur les meilleures pratiques actuelles de l’industrie, et elles accordent une grande importance à l’utilité opérationnelle.

2.   Organisation

2.1	Le système de documents sur la sécurité des vols devrait être organisé selon des critères qui facilitent la recherche de l’information nécessaire à l’exploitation en vol et au sol qui figure dans les différents documents d’exploitation composant le système, ainsi que le contrôle et la protection des documents, la gestion de la diffusion et de la révision des documents d’exploitation. Il y devrait être établit comment les documents obsolètes sont traités afin d’éviter qu’ils ne soient utilisées par inadvertance.

2.2	Les renseignements contenus dans le système de documents sur la sécurité des vols devraient être regroupés en fonction de leur importance et de leur usage, comme suit :

a)	renseignements d’urgence critique, par exemple renseignements dont la non-disponibilité immédiate peut compromettre la sécurité de l’exploitation ;

b)  renseignements urgents, par exemple renseignements dont la non-disponibilité à bref délai peut avoir une incidence sur le niveau de sécurité de l’exploitation ou entraîner des retards ;

c)	renseignements d’usage fréquent ;

d)   renseignements de référence, par exemple renseignements nécessaires à l’exploitation qui ne correspondent pas aux définitions de l’alinéa b) ou c) ;

e)	renseignements qui peuvent être groupés en fonction de la phase de vol pendant laquelle ils sont utilisés.

2.3	Les renseignements d’urgence critique devraient figurer au début des documents sur la sécurité des vols et être facilement repérables.

2.4	Les  renseignements  d’urgence  critique,  les  renseignements  urgents  et  les  renseignements  d’usage  fréquent devraient être présentés sur des cartes et des guides de consultation rapide.

2.5   L’exploitant devrait identifier clairement la personne responsable du système de gestion de la documentation. Cette personne devrait être sensibilisée sur ses responsabilités, notamment la nécessité de s’assurer que tous les documents sont à jour.

3.   Validation

Le système de documents sur la sécurité des vols devrait être validé avant d’être mis en place, et ce dans des conditions réalistes. La validation devrait porter sur les aspects critiques de l’utilisation de l’information, afin d’en vérifier l’efficacité. Le processus de validation devrait également porter sur les interactions entre tous les groupes qui peuvent intervenir au cours de l’exploitation d’un vol.

4.   Conception

4.1	La terminologie utilisée dans le système de documents sur la sécurité des vols devrait être uniforme, et les objets et actions habituels devraient être désignés par des termes d’usage courant.

4.2	Les documents d’exploitation devraient comprendre un lexique des termes et sigles, accompagnés de leur définition courante. Le lexique devrait être mis à jour régulièrement pour qu’il soit possible d’avoir accès à la terminologie la plus récente. Tous les termes, sigles et abréviations importants figurant dans le système de documents devraient être définis.

4.3	Les documents de tous les types composant le système de documents sur la sécurité des vols devraient avoir une présentation uniforme, notamment en ce qui concerne le style, la terminologie, les graphiques et les symboles ainsi que la présentation visuelle. Cette uniformisation s’applique également à l’emplacement des différents types d’information et à l’utilisation des unités de mesure et des codes.

4.4	Le système de documents sur la sécurité des vols devrait comprendre un index principal qui permet de retrouver rapidement l’information figurant dans plus d’un document d’exploitation.

Note.— L’index principal doit figurer au début de chaque document et ne doit pas comprendre plus de trois niveaux. Les pages contenant de l’information sur les procédures anormales et d’urgence doivent être munies d’onglets pour accès rapide.

4.5	Le système de documents sur la sécurité des vols devrait être conforme aux exigences du système qualité de l’exploitant, le cas échéant.

5.   Mise en place

Les exploitants devraient surveiller la mise en place du système de documents sur la sécurité des vols, pour veiller à ce que les documents soient utilisés d’une façon appropriée et réaliste, en fonction des particularités du milieu d’exploitation et d’une manière qui soit à la fois utile pour l’exploitation et profitable pour le personnel. Le mécanisme de surveillance devrait comprendre un système formel de rétroaction permettant au personnel d’exploitation d’apporter sa contribution.

6.   Amendement

6.1	Les exploitants devraient mettre en place un système de contrôle de la collecte, de l’examen, de la diffusion et de la révision de l’information pour traiter les renseignements et les données provenant de toutes les sources pertinentes pour le type d’exploitation qu’ils réalisent, y compris (sans que la liste soit limitative) l’État de l’exploitant, l’État de conception, l’État d’immatriculation, les constructeurs et les fournisseurs d’équipement.

Note.— Les constructeurs fournissent pour l’utilisation de leurs aéronefs des renseignements qui décrivent surtout le fonctionnement des systèmes de bord et les procédures dans certaines conditions, qui ne correspondent pas toujours aux besoins des exploitants. Ceux-ci devraient veiller à ce que cette information réponde à leurs besoins particuliers et à ceux des autorités locales.

6.2	Les exploitants devraient mettre en place un système de collecte, d’examen et de diffusion de l’information pour traiter les renseignements découlant de changements émanant de leurs activités, notamment :

a)	changements résultant de l’installation de nouveaux équipements ;

b)   changements apportés par suite de l’expérience en exploitation ;

c)	changements apportés aux politiques et procédures de l’exploitant ;

d)   changements apportés au certificat de l’exploitant ;

e)	changements visant à maintenir l’uniformité dans l’ensemble du parc aérien.

Note.— Les exploitants devraient s’assurer que les principes, les politiques et les procédures relatifs à la coordination de l’équipage sont adaptés à leur exploitation.

6.3	Le système de documents sur la sécurité des vols devrait être révisé :

a)	régulièrement (au moins une fois l’an) ;

b)	après des événements importants (fusion, acquisition, croissance rapide, réduction des effectifs, etc.) ;

c)	après des changements technologiques (introduction de nouveaux équipements) ;

d)	après une modification des règlements de sécurité.

6.4	Les exploitants devraient se doter de méthodes pour diffuser les renseignements nouveaux. Les méthodes devraient être modulées en fonction de l’urgence de cette diffusion.

Note.— Étant donné que des changements fréquents réduisent l’importance des procédures nouvelles ou modifiées, il est souhaitable d’apporter le moins possible de changements au système de documents sur la sécurité des vols.

6.5	Les renseignements nouveaux devraient être examinés et validés compte tenu de leurs effets sur l’ensemble du système de documents sur la sécurité des vols.

6.6	    La méthode de diffusion des renseignements nouveaux devrait être complétée par un système de suivi pour s’assurer que le personnel d’exploitation dispose des renseignements les plus récents. Le système de suivi devrait comprendre une procédure permettant de vérifier que le personnel d’exploitation a reçu les dernières mises à jour.

6.7	Les révisions et amendements aux documents devraient être enregistré afin de permettre de faire un suivi de toutes les modifications qui y ont été apportées.

## IEM OPS 3.B.065  – Transport  d’armes  et munitions de guerre

- Il n'existe aucune définition internationalement reconnue des armes et munitions de guerre. Certains Etats peuvent les avoir définies pour leurs besoins particuliers ou pour des raisons nationales.

- Il devrait être de la responsabilité de l'exploitant de vérifier, avec les Etats concernés si une arme ou des munitions particulières sont considérées comme arme ou munitions de guerre. Dans ce contexte, les Etats qui peuvent être concernés par la délivrance d'autorisations pour le transport d'armes ou de munitions de guerre sont ceux d'origine, de transit, de survol et de destination de l'envoi, ainsi que l'Etat de l'exploitant.

- Lorsque des armes ou munitions de guerre sont également des marchandises dangereuses en tant que telles (par exemple des torpilles, des bombes, etc.) le chapitre R s'applique également. (voir également l'IEM RANT 06 PART OPS 3.B.070).

## IEM OPS 3.B.070  – Transport  d’armes  de sport

- Il n'y a aucune définition reconnue internationalement des armes de sport. En général cela peut être n'importe quelle arme qui n'est pas arme ou munition de guerre (voir IEM RANT 06 PART OPS 3.B.065). Les armes de sport incluent les couteaux de chasse, les arcs et autres articles similaires. Une arme ancienne, qui à son époque a pu être une arme ou munition de guerre, tel un mousquet, peut être considérée aujourd'hui comme une arme de sport.

- Une arme à feu est tout revolver, fusil ou pistolet qui tire un projectile.

- En l'absence de définition spécifique, dans le cadre de l'OPS 3 et afin de guider les exploitants, les armes à feu suivantes sont généralement considérées comme des armes de sport :

  - celles conçues pour abattre du gibier, des oiseaux et autres animaux ;

  - celles utilisées pour tirer sur des cibles, des pigeons d'argile et en compétition, à condition que ces armes ne soient pas celles utilisées habituellement par les forces militaires ;

  - les armes à air comprimé et à fléchettes, les pistolets de départ etc.

- Une arme à feu, qui n'est pas une arme ou munitions de guerre, devrait être considérée comme arme de sport dans le cadre du transport par air.

- D'autres procédures pour le transport d'armes de sport peuvent devoir être considérées si l' hélicoptère ne possède pas de compartiment séparé ou entreposé les armes. Ces procédures devraient prendre en compte la nature du vol, son origine et sa destination, et les possibilités d'intervention illicite. Autant que faire se peut, les armes devraient être rangées afin de ne pas être immédiatement accessibles aux passagers (par exemple dans une boîte  fermée, dans un bagage enregistré placé sous  d'autres bagages ou sous un filet fixe).  Si  des procédures autres que celles du RANT 06 PART OPS 1.B.070(b) (1) sont appliquées, le commandant de bord devrait en être averti en conséquence.

### IEM 1 RANT 06 PART OPS3. B.105 : Prerequis techniques pour l'utilisation des appareils electroniques portatifs

(a) Portée

Cet IEM décrit les conditions techniques préalables dans lesquelles tout type d’appareil électronique portatif (PED) peut être utilisé à bord de l’hélicoptère sans affecter négativement les performances des systèmes et équipements de l’hélicoptère.

(b) Prérequis concernant la configuration de l'hélicoptère

(1) Avant qu'un exploitant puisse autoriser l'utilisation de tout type de PED à bord, il doit s'assurer que les PED n'ont aucun impact sur l'exploitation sûre de l'aéronef. L’exploitant doit démontrer que les PED n’interfèrent pas avec les systèmes et équipements électroniques embarqués, notamment avec les systèmes de navigation et de communication de l’hélicoptère.

(2) L'évaluation de la tolérance des PED peut être adaptée aux différentes zones d'aéronefs pour lesquelles l'utilisation des PED est envisagée, c'est-à-dire qu'elle peut aborder séparément :

(i) le compartiment passager ;

(ii) le compartiment de l'équipage de conduite ; et

(iii) les zones non accessibles pendant le vol.

(c) Scénarios pour autoriser l’utilisation des PED

(1) Les scénarios possibles, dans lesquels l'exploitant peut autoriser l'utilisation des PED, doivent être tels que documentés dans le tableau 1. Les scénarios du tableau 1 sont répertoriés par ordre décroissant, le scénario le moins autorisé se trouvant en bas.

(2) Les restrictions découlant de la certification de l'aéronef correspondante, telles que documentées dans le manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou dans un ou plusieurs documents équivalents, devraient rester en vigueur. Ils peuvent être liés à différentes zones d'aéronefs, ou à des technologies de transmission particulières couvertes.

(3) Pour les scénarios n° 3 à 8 du tableau 1 ci-dessous, l'utilisation des C-PED et des dispositifs de suivi du fret peut être encore étendue, lorsque l'évaluation EMI a démontré qu'il n'y a pas d'impact sur la sécurité comme suit :

(i) pour les C-PED en utilisant la méthode décrite au (d)(2) ; et

(ii) pour les dispositifs de suivi du fret en utilisant la méthode décrite au point (d)(3).

Tableau 1 – Scénarios pour autoriser l’utilisation des PED par l’exploitant

| N° | Etat technique | Émetteurs non intentionnels | T-PED |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L’hélicoptère est certifié tolérant T-PED, c'est-à-dire qu'il a été démontré lors du processus de certification de l'hélicoptère que les couplages des portes avant et arrière n'ont aucun impact sur l'exploitation sûre de l'hélicoptère. | Toutes les phases de vol | Toutes les phases de vol |
|  | Une évaluation complète des interférences électromagnétiques (EMI) pour toutes les technologies, en utilisant la méthode décrite en (d)(1), a été réalisée et a démontré la tolérance T-PED. | Toutes les phases de vol | Toutes les phases de vol |
|  | L'hélicoptère est certifié pour l'utilisation de T-PED utilisant des technologies particulières (par exemple WLAN ou téléphone mobile) | Toutes les phases de vol | Toutes les phases de vol, limitées à ces technologies particulières |
|  | L'évaluation EMI, utilisant la méthode décrite au point (d)(1), a démontré que : (a) le couplage de la porte avant n'a aucun impact sur la sécurité ; et (b) le couplage de porte arrière n'a aucun impact sur la sécurité lors de l'utilisation de technologies particulières (par exemple WLAN ou téléphone portable) | Toutes les phases de vol | Toutes les phases de vol, limitées à ces technologies particulières |
|  | L'évaluation EMI, utilisant la méthode décrite en (d)(1)(i), a démontré que le couplage de la porte avant n'a aucun impact sur la sécurité causé par des émetteurs non intentionnels. | Toutes les phases de vol | Non autorisé |
|  | L'évaluation EMI, utilisant la méthode décrite au point (d)(1)(ii), a démontré que le couplage par porte arrière n'a aucun impact sur la sécurité lors de l'utilisation de technologies particulières (par exemple WLAN ou téléphone portable). | Toutes les phases de vol - sauf les opérations d'approche par faible visibilité | Toutes les phases de vol - à l'exception des opérations d'approche par faible visibilité, limitées à ces technologies particulières |
|  | Une évaluation EMI n’a pas été effectuée | Toutes les phases de vol - sauf les opérations d'approche par faible visibilité | Non autorisé |
|  | Nonobstant les scénarios N° 3 à 7 | (a) avant le roulage au départ ; (b) pendant le roulage après la fin de la course à l'atterrissage ; et (c) le commandant de bord peut autoriser l'utilisation lors de départ retardé à condition de disposer de suffisamment de temps pour vérifier le compartiment passager avant le début du vol. |  |

Note : Les deux classes d’interférence électromagnétique (EMI) à traiter peuvent être décrites comme suit :

  - Le couplage de porte avant est la perturbation possible d'un système de l'avion telle que reçue par l'antenne du système et principalement dans la bande de fréquences utilisée par le système. Toute oscillation interne du PED a le potentiel d’émettre des signaux de faible niveau dans les bandes de fréquences aéronautiques. Grâce à cette perturbation, le système d'atterrissage aux instruments (ILS) et le système de navigation VHF omni range (VOR) peuvent indiquer des informations erronées ;

  - Le couplage par porte arrière est la perturbation possible des systèmes de l'avion par des champs électromagnétiques générés par des émetteurs à un niveau qui pourrait dépasser sur une courte distance (c'est-à-dire à l'intérieur de l'avion) le niveau de champ électromagnétique utilisé pour la certification du système de l'avion. Cette perturbation peut alors entraîner un dysfonctionnement du système.

(d) Démonstration de la compatibilité électromagnétique

(1) Évaluation EMI au niveau de l'hélicoptère

Les moyens permettant de démontrer que les émissions de radiofréquences (intentionnelles ou non) sont tolérées par les systèmes de l'hélicoptère devraient être les suivants :

(i) pour traiter la susceptibilité de couplage de la porte avant pour tout type de PED :

(A) EUROCAE, « Directives pour l'utilisation d'appareils électroniques portables (PED) à bord des aéronefs », ED-130A / RTCA DO-363 « Directives pour le développement de la tolérance des appareils électroniques portables (PED) pour les aéronefs civils », section 5 ; ou

(B) EUROCAE, « Conception et certification d'aéronefs pour la tolérance aux appareils électroniques portables (PED), ED-239 / RTCA DO-307A, section 4 ;

L'utilisation du RTCA, « Directives sur l'autorisation de la transmission d'appareils électroniques portables (T PED) à bord des aéronefs », DO-294C (ou révisions ultérieures), annexe 5C ; ou RTCA DO-307 « Conception et certification d'aéronefs pour la tolérance aux appareils électroniques portables (PED) » (y compris la modification 1 ou les révisions ultérieures), la section 4 peut être acceptable.

(ii) pour traiter la susceptibilité au couplage de porte arrière pour les T-PED :

(A) EUROCAE, « Directives pour l'utilisation d'appareils électroniques portables (PED) à bord des aéronefs », ED-130A/RTCA DO-363, section 6 ; ou

(B) EUROCAE, « Conception et certification d'aéronefs pour la tolérance aux appareils électroniques portables (PED), ED-239 / RTCA DO-307A, section 3 ; ou

(C) L'utilisation d'EUROCAE, « Guide pour l'utilisation d'appareils électroniques portables (PED) à bord des aéronefs », ED-130, annexe 6 ; ou RTCA DO-294C (ou révisions ultérieures), annexe 6D ; ou RTCA DO-307 (y compris la modification 1 ou les révisions ultérieures), la section 3 peut être acceptable.

(2) Évaluation EMI alternative des PED contrôlés (C-PED)

(i) Pour résoudre le problème de l'accouplement de la porte avant :

(A) Les C-PED doivent être conformes aux niveaux définis par :

a) EUROCAE/RTCA, « Conditions environnementales et procédures d'essai pour les équipements aéroportés », ED-14D/DO-160D (ou révisions ultérieures), section 21, catégorie M, pour l'exploitation dans le compartiment passagers et le compartiment de l'équipage de conduite ; et

(b) EUROCAE ED-14D/RTCA DO-160D (ou révisions ultérieures), section 21, catégorie H, pour l'exploitation dans des zones non accessibles pendant le vol.

(B) Si les C-PED sont des sacoches de vol électroniques utilisées dans le compartiment de l'équipage de conduite et si le test DO-160 décrit en (A) identifie des marges d'interférence insuffisantes ou n'a pas été effectué, il est nécessaire de tester le C-PED dans chaque modèle d'hélicoptère dans lequel il sera exploité. Le C-PED doit être testé en fonctionnement sur l'aéronef pour montrer qu'aucune interférence avec l'équipement de l'hélicoptère ne se produit. Un crédit peut être accordé à d'autres hélicoptères équipés de manière similaire (c'est-à-dire notamment qu'ils contiennent le même équipement avionique) de la même marque et du même modèle que celui testé.

(ii) Pour traiter la susceptibilité au couplage par porte arrière pour les C-PED dotés de capacités de transmission, l'évaluation EMI décrite en (1)(ii) doit être effectuée.

(3) Évaluation EMI alternative des dispositifs de suivi des marchandises

Dans les cas où une fonction de transmission est automatiquement désactivée dans un dispositif de suivi du fret qui est un T-PED, l'unité doit être qualifiée pour un fonctionnement sûr à bord de l'hélicoptère. L’une des méthodes suivantes doit être considérée acceptable comme preuve de son fonctionnement sûr :

(i) Une évaluation de la sécurité spécifique au type, y compris une analyse des modes de défaillance et de leurs effets, a été réalisée au niveau de l'aéronef. L'objectif principal de l'évaluation devrait être de déterminer les dangers et de démontrer que les niveaux d'assurance de conception des composants matériels et logiciels pertinents du dispositif de suivi du fret sont adéquats.

(ii) La certification du champ rayonné à haute intensité (HIRF) de l'hélicoptère a été effectuée, c'est-à-dire que le type d'aéronef a été certifié après 1987 et répond à la condition spéciale appropriée. Dans un tel cas, l'exploitant doit s'assurer que les conditions suivantes sont remplies :

(A) Le dispositif de suivi :

(a) comporte une suspension radio automatisée et prolongée en vol utilisant plusieurs modes de redondance ; et

(b) a été vérifié dans l'environnement de l'aéronef pour garantir la désactivation de la fonction de transmission en vol.

(B) Les émissions du dispositif de suivi sont conformes aux niveaux définis par EUROCAE ED-14E/RTCA DO-160E (ou révisions ultérieures), section 21, catégorie H.

(C) L'exploitant doit s'assurer que les documents suivants sont fournis par le fabricant du dispositif de suivi :

(a) une déclaration du fabricant identifiant le dispositif et confirmant que le dispositif et sa fonction de désactivation sont conformes aux exigences (A) et (B) ci-dessus ;

(b) une déclaration démontrant que des contrôles robustes de conception et de production sont en place lors de la fabrication du dispositif de suivi ;

(c) une déclaration de conformité et une documentation technique démontrant la conformité aux normes réglementant les caractéristiques de l'émetteur du dispositif de suivi ou de son module de transmission ; et

(d) le rapport d'évaluation de l'EMI documentant la conformité au point (B) ci-dessus.

(iii) Les niveaux d'interférence du dispositif de suivi pendant la transmission sont inférieurs à ceux considérés comme acceptables pour l'environnement spécifique de l'aéronef.

(e) Conditions opérationnelles des C-PED et des dispositifs de suivi des marchandises

L'exploitant doit s'assurer que les C-PED et les dispositifs de suivi du fret sont maintenus en bon état et en toute sécurité, en gardant à l'esprit que :

(1) les dommages peuvent modifier leurs caractéristiques d’émission ; et

(2) des dommages à la batterie peuvent créer un risque d'incendie.

(f) Batteries dans les C-PED et les dispositifs de suivi du fret

Les batteries de type lithium dans les C-PED et les dispositifs de suivi du fret doivent répondre aux exigences suivantes :

- Règlement sur les transports des Nations Unies (ONU), « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - manuel d'essais et de critères », UN ST/SG/AC.10/11 ; et

- l’une des normes suivantes :

(i) Underwriters Laboratory, « Batteries au lithium », UL 1642;

(ii) Underwriters Laboratory, « Batteries domestiques et commerciales », UL 2054 ;

(iii) Underwriters Laboratory, « Équipements informatiques – sécurité », UL 60950-1 ;

iv) Commission électrotechnique internationale (CEI), « Piles et batteries secondaires contenant des électrolytes alcalins ou autres électrolytes non acides – Exigences de sécurité pour les piles secondaires scellées portables et pour les batteries fabriquées à partir de celles-ci, destinées à être utilisées dans des applications portables », CEI 62133 ;

(v) RTCA, « Normes minimales de performance opérationnelle pour les systèmes de batteries rechargeables au lithium », DO-311. Le RTCA DO-311 peut être utilisé pour répondre aux problèmes concernant la surcharge, la décharge excessive et l'inflammabilité des composants de la cellule. La norme est destinée à tester les équipements installés en permanence ; cependant, ces tests sont applicables et suffisants pour tester les batteries rechargeables de type lithium des saccoches de vol électroniques ; ou

(vi) Ordonnance sur les normes techniques européennes (ETSO), « Piles et batteries au lithium non rechargeables », ETSO C142a.

### IEM 2 RANT 06 PART OPS3. B.105 : Procédures d'utilisation des appareils électroniques portatifs

(a) Portée

Cet IEM décrit les procédures selon lesquelles tout type d'appareil électronique portatif (PED) peut être utilisé à bord de l'hélicoptère sans affecter négativement les performances des systèmes et équipements de l'hélicoptère. Cet IEM traite du fonctionnement des PED dans les différentes zones de l’hélicoptère : compartiment passagers, poste de pilotage et zones inaccessibles pendant le vol.

(b) Conditions préalables

Avant d'autoriser l'utilisation de tout type de PED, l'exploitant doit s'assurer du respect du point (c) de l’IEM 1 RANT 06 PART OPS3. B.105.

(c) Identification des dangers et évaluation des risques

L'exploitant doit identifier les dangers pour la sécurité et gérer les risques associés. L'évaluation des risques doit inclure les dangers associés :

(1) aux PED dans différentes zones de l’hélicoptère ;

(2) à l’utilisation du PED pendant diverses phases de vol ;

(3) à l’utilisation du PED pendant les turbulences ;

(4) aux PED mal rangés ;

(5) aux évacuations entravées ou ralenties ;

(6) à la non-conformité des passagers, par ex. ne pas désactiver les fonctions de transmission, ne pas éteindre les PED ou ne pas ranger correctement les PED ;

(7) aux passagers perturbateurs ; et

(8) au feu de batterie.

(d) Utilisation de PED dans le compartiment passagers

(1) Procédures et formation

Si un exploitant autorise les passagers à utiliser des PED à bord de son hélicoptère, des procédures doivent être en place pour contrôler leur utilisation. Ces procédures devraient inclure des dispositions relatives au briefing, à l’assistance des passagers et au rangement des PED. L'exploitant doit s'assurer que tous les membres d'équipage et le personnel au sol sont formés pour faire respecter d'éventuelles restrictions concernant l'utilisation des PED, conformément à ces procédures.

(2) Dispositions d'utilisation

(i) L'utilisation des PED dans le compartiment passager peut être autorisée sous la responsabilité de l'exploitant, c'est-à-dire que l'exploitant décide quel PED peut être utilisé pendant quelles phases du vol.

(ii) Nonobstant le point (b), l'équipement médical nécessaire au soutien des fonctions physiologiques peut être utilisé à tout moment et n'a pas besoin d'être éteint.

(3) Rangement, information des passagers et briefing des passagers des PED

(i) L'exploitant devrait établir des procédures concernant l'arrimage des PED.                  L'exploitant doit :

(A) identifier les phases de vol dans lesquelles les PED doivent être rangés ; et

(B) déterminer les emplacements de rangement appropriés, en tenant compte de la taille et du poids des PED.

(ii) L'exploitant doit fournir des informations générales sur l'utilisation des PED aux passagers avant le vol. Ces informations doivent préciser au moins :

(A) quels PED peuvent être utilisés pendant quelles phases du vol ;

(B) quand et où les PED doivent être rangés ; et

(C) que les instructions de l'équipage doivent être suivies à tout moment.

(iii) L'utilisation des PED devrait faire partie des briefings des passagers. L'exploitant doit rappeler aux passagers de faire attention et d'éviter toute distraction lors de ces briefings.

(4) Alimentations électriques intégrées au siège

Lorsque des alimentations électriques intégrées au siège sont disponibles pour les passagers, les conditions suivantes doivent s'appliquer :

(i) des informations donnant des instructions de sécurité devraient être fournies aux passagers ;

(ii) Les PED doivent être débranchés de toute alimentation électrique présente dans le siège pendant la circulation au sol, le décollage, l'approche, l'atterrissage et pendant des conditions anormales ou d'urgence ; et

(iii) l'équipage de conduite, l'équipage de cabine et l'équipage technique doivent connaître les moyens appropriés pour couper l'alimentation électrique des sièges utilisée pour les PED.

(5) Mesures de sécurité de l’exploitant lors de l’embarquement et de toute phase de vol

(i) Une coordination appropriée entre l'équipage de conduite, l'équipage de cabine et l'équipage technique devrait être établie pour traiter les interférences ou autres problèmes de sécurité associés aux PED.

(ii) L'équipement suspect doit être éteint.

(iii) Une attention particulière devrait être accordée à la mauvaise utilisation de l'équipement par les passagers.

(iv) Les emballements thermiques des batteries, en particulier des batteries au lithium, et les incendies potentiels qui en résultent, doivent être gérés correctement.

(v) Le commandant de bord peut, pour quelque raison que ce soit et pendant n'importe quelle phase de vol, exiger la désactivation et le rangement des PED.

(vi) Lorsque l'exploitant restreint l'utilisation des PED, il convient d'envisager de traiter les demandes spéciales d'exploitation d'un T-PED pendant n'importe quelle phase du vol pour des raisons spécifiques (par exemple pour des mesures de sécurité).

(6) Rapports

Les occurrences d'interférences suspectées ou confirmées doivent être notifiées à l'Autorité de l’Aviation Civile. Dans la mesure du possible, pour faciliter le suivi et l'enquête technique, les rapports doivent décrire l'appareil suspecté, identifier le nom de la marque et le numéro de modèle, son emplacement dans l'hélicoptère au moment de l'événement, les symptômes d'interférence, les coordonnées de l'utilisateur de l'appareil et les résultats des actions entreprises par l'équipage.

(e) Utilisation des PED dans le compartiment de l'équipage de conduite

Dans le compartiment de l'équipage de conduite, l'exploitant peut autoriser l'utilisation de PED, par ex. pour assister l'équipage de conduite dans ses tâches, lorsque des procédures sont en place pour garantir ce qui suit :

(1) Les conditions d’utilisation des PED en vol sont précisées dans le manuel d’exploitation.

(2) Les PED ne présentent aucun risque lié aux objets en vrac ou autre danger.

(3) Ces dispositions ne devraient pas exclure l'utilisation d'un T-PED (en particulier d'un téléphone portable) par l'équipage de conduite pour faire face à une urgence. Cependant, il ne faut pas se fier à un T-PED à cette fin.

(f) PED non accessibles pendant le vol

Les PED doivent être éteints lorsqu'ils ne sont pas accessibles pour être désactivés pendant le vol. Cela devrait s'appliquer en particulier aux PED contenus dans les bagages ou transportés dans le cadre du fret. L'exploitant peut autoriser une dérogation pour les PED pour lesquels un fonctionnement sûr a été démontré conformément à l’IEM 1 RANT 06 PART OPS3. B.105. D'autres précautions, telles que le transport dans des boîtes métalliques blindées, peuvent également être utilisées pour atténuer les risques associés.

## IEM 1 RANT 06 PART OPS3. B.110 (b) : Politique de prévention de l’usage abusif de substances psychoactives

(a) La politique de l'exploitant en matière de prévention de l'usage abusif de substances psychoactives devrait garantir que les membres d’équipage de conduite et de cabine, ainsi que tout autre personnel soit traité de manière cohérente, juste et équitable en ce qui concerne la prévention et la détection de l'usage abusif de substances psychoactives.

(b) La politique de formation de l'exploitant sur l’usage abusif de substances psychoactives devrait inclure:

(1) les effets des substances psychoactives sur les individus et sur la sécurité des vols ;

(2) des procédures établies au sein de l'organisation pour prévenir l'abus de substances psychoactives ;

(3) les responsabilités individuelles en ce qui concerne la législation et les politiques applicables sur les substances psychoactives ; et

(4) l'assistance fournie par le programme de soutien conformément aux dispositions du RANT 06 OPS-3.B.111.

## IEM 2 RANT 06 PART OPS3. B.110 (b) : Politique de prévention de l’usage abusif de substances psychoactives

La politique de l’exploitant doit garantir le dépistage des substances psychoactives au moins dans les cas suivants :

(a) lors de l'embauche par l'exploitant ; et

(b) avec juste motif dans les cas suivants :

(1) suite à des soupçons raisonnables et à la suite d’une évaluation effectuée par un personnel dûment formé ; et

(2) après un incident grave ou un accident au sens du RANT 13, à condition que des tests soient possibles en raison du lieu de l'incident ou de l'accident grave.

### IEM 1 RANT 06. OPS-3. B.115 (b) : Evaluation psychologique

(a) L’évaluation psychologique doit être :

(1) adapté à la particularité, à la complexité et aux défis de l'environnement opérationnel auquel l'équipage de conduite est susceptible d'être exposé, tel que défini par une analyse de poste identifiant les dimensions critiques pour la sécurité liées à la fonction et au rôle de l'équipage de conduite au sein de l'exploitant et devrait inclure au moins les critères d’évaluation suivants :

(i) les capacités cognitives ;

(ii) les traits de personnalité ;

(iii) les compétences opérationnelles et professionnelles ; et

(iv) les compétences sociales conformément aux principes de gestion des ressources de l'équipage.

(2) validé et directement effectué ou supervisé par un psychologue possédant des connaissances acquises en aviation pertinentes pour l'environnement opérationnel de l'équipage de conduite et possédant une expertise en évaluation psychologique et, si possible, en sélection psychologique du personnel aéronautique ; et

(3) entreprise au moins au cours des 24 mois précédant le début du vol en ligne, à moins que l'exploitant ne puisse démontrer que l'évaluation psychologique entreprise il y a plus de 24 mois est toujours adéquate pour l'atténuation des risques. Une telle démonstration doit être basée sur les tests effectués précédemment, une évaluation des risques mise à jour basée sur les données recueillies lors d'expériences opérationnelles antérieures et une surveillance continue des performances humaines depuis la dernière évaluation psychologique.

(b) En ce qui concerne l'évaluation psychologique, les éléments suivants doivent être documentés :

(1) les procédures suivies ;

(2) le personnel impliqué ;

(3) les critères et les instruments d'évaluation utilisés dans l’évaluation ; et

(4) la période de validité.

### IEM 2 RANT 06. OPS-3. B.115 (b) : Conseils pour réaliser une évaluation psychologique

(a) Une évaluation psychologique réalisée par un exploitant peut ensuite être acceptée par un autre exploitant à condition que ce dernier soit convaincu que l'évaluation a été réalisée conformément à l’IEM 1 RANT 06. OPS-1. B.115 (b).

(b) Une évaluation psychologique menée par ou pour le compte d'un exploitant ne doit pas être considérée ou menée comme une évaluation psychologique clinique.

(c) Lors de l'établissement de la politique d'évaluation psychologique des équipages de conduite, l'exploitant peut se référer aux normes reconnues de l'industrie et aux meilleures pratiques dans le domaine de la sélection des pilotes, des tests d'aptitude et de l'évaluation psychologique telles que le document d’orientation et meilleures pratiques pour les tests d’aptitude des pilotes de l’IATA.

### IEM RANT 06. OPS-3. B.115 (c) :  Evaluation interne pour les exploitants non complexes

(a) Un exploitant peut remplacer l'évaluation psychologique par une évaluation interne des caractéristiques psychologiques et de l'aptitude de l'équipage de conduite, si l'exploitant est considéré comme un exploitant non complexe, c'est-à-dire lorsqu'il dispose d'un effectif de 20 équivalents temps plein. (ETP) ou moins.

(b) L'évaluation interne pour les exploitants non complexes devrait, dans la mesure du possible, appliquer les mêmes principes que l'évaluation psychologique avant le début des vols en ligne pour les exploitants complexes.

## IEM OPS3.B.160.  Sous-affrètement

- Le RANT 06 PART OPS 3.B.160 – Location – distingue deux types de location :

- la location entre l'exploitant et un exploitant du même Etat ;

- et la location entre l'exploitant et un exploitant d'un Etat étranger.

- Dans le cas de sous-affrètement, le type de location sera déterminé par référence à l'hélicoptère qui effectue effectivement le vol. Par exemple, si l'exploitant fait appel à un exploitant national qui lui-même sous affrète auprès d'un organisme autre qu'un exploitant national, on considère qu'il s'agit d'une location entre l'exploitant et un exploitant d'un Etat étranger (cas (a)(2) ci-dessus).

- Dans le cas d’une location avec équipage partiel, les membres d’équipage de cabine fournis par le preneur devront recevoir une formation supplémentaire, dans le cadre du programme de formation approuvé du donneur, pour qu’ils se familiarisent avec les fonctions qui peuvent être les leurs en cas d’urgence à bord de l’aéronef dont il s’agit. En outre, il se peut que les membres de l’équipage de cabine ignorent totalement les normes de l’Autorité de l’aviation civile ou de l’État du donneur en ce qui concerne les limites de temps de vol et de service et les périodes de repos ainsi que la manière d’exercer leurs fonctions et responsabilités à bord de cet aéronef. Le donneur/preneur doit tenir compte également de ces aspects.

# IEM OPS3.C : CERTIFICATION ET SUPERVISION DE L’EXPLOITANT

## IEM  OPS3.C.005 Organisation de l'encadrement d'un détenteur d'un PEA

- Répartition des responsabilités

La sécurité des opérations aériennes incombe à l'exploitant et à l’Autorité de l’aviation civile collaborant en harmonie à la réalisation d'un objectif commun. Ces deux organismes assument des fonctions différentes, parfaitement définies mais complémentaires. Par essence l'exploitant respecte les normes stipulées par la mise en place d'une structure d'encadrement compétente et  éprouvée. L’Autorité de l’aviation civile, évoluant dans un  cadre  législatif, établit et  contrôle les standards attendus des exploitants.

- Responsabilités de l'encadrement de l'exploitant

Les  responsabilités en  matière  d'encadrement devraient au  minimum inclure les  cinq  fonctions principales suivantes :

  - La détermination de la politique de sécurité des vols de l'exploitant ;

  - L'attribution  des  responsabilités  et  des  tâches  et  la  délivrance  d'instructions  aux  personnels, suffisantes pour la mise en œuvre de la politique de la compagnie et pour le respect des normes de sécurité ;

  - La surveillance des normes de sécurité des vols ;

  - L'enregistrement et l'analyse de tous les écarts par rapport aux normes de la compagnie et la mise en œuvre d'une action correctrice ;

  - L'évaluation du bilan de sécurité de la compagnie afin de prévenir le développement de tendances indésirables.

## IEM OPS3.C.005 (c)(2) - Siège principal d'exploitation

Le terme « siège principal d'exploitation » signifie le lieu où la direction administrative et les directions financières, opérationnelles et techniques de l'exploitant sont situées.

## IEM  OPS3.C.005 (i) -   Responsables désignés - compétence

- Généralités.	Les  responsables  désignés  devraient  normalement  être  en  mesure  de  convaincre l’Autorité de l’aviation civile qu'ils possèdent l'expérience et les exigences appropriées en matière de licences qui sont listées dans les § 2 à 6 ci-dessous. Dans des cas particuliers, et exceptionnellement, l’Autorité de l’aviation civile peut accepter une nomination qui ne remplit pas entièrement les critères mais, dans ce cas, le nominé devrait être en mesure de démontrer une expérience que l’Autorité de l’aviation civile acceptera comme comparable ainsi que la capacité de remplir efficacement les fonctions associées au poste et à la taille de l'exploitation.

- Les responsables désignés devraient avoir ;

  - Une expérience pratique et une expertise dans l'application de normes de sécurité dans l'aviation et dans les pratiques opérationnelles sures ;

  - Une connaissance exhaustive dans les domaines suivants :

- le RANT 06 PART OPS 3 et toute procédure et exigence associées,

- les spécifications opérationnelles du détenteur du PEA,

- les parties pertinentes du manuel d'exploitation du détenteur du PEA.

  - Une connaissance des systèmes qualité ;

  - Une expérience d'encadrement appropriée dans une organisation comparable ; et

  - 5 ans d'expérience professionnelle appropriée, parmi lesquels au moins 2 ans devraient être dans l'industrie aéronautique à un poste adéquat.

- Opérations aériennes.

Le responsable désigné doit être titulaire ou avoir été titulaire d'une licence de membre d'équipage de conduite valide ainsi que les qualifications associées adaptées au type d'exploitation conduite en vertu du permis d’exploitation aérienne (AOC). Dans le cas où la licence et les qualifications de la personne désignée ne sont pas à jour, son adjoint doit détenir une licence de membre d'équipage de conduite ainsi que les qualifications associées valides :

  - Si le AOC contient des hélicoptères certifiés pour un équipage minimal de 2 pilotes - une licence ATPL ou une licence équivalente validée.

  - Si le AOC est limité à des hélicoptères certifiés monopilote - une licence CPL et, si approprié au type d'exploitation, une qualification aux instruments.

- Système d'entretien.	Le responsable désigné devrait posséder ce qui suit :

- un diplôme d'ingénieur adapté, une ou formation technique dans la maintenance aéronautique avec formation complémentaire acceptable par l’Autorité de l’aviation civile ‘Diplôme d'ingénieur adapté' signifie un diplôme en aéronautique, mécanique, électricité, électronique, avionique ou dans d'autres domaines relatifs à l'entretien des hélicoptères ou des composants d'hélicoptères.

- une connaissance approfondie des spécifications d'entretien.

- une connaissance du ou des type(s) pertinent(s) d'hélicoptères.

- une connaissance des méthodes d'entretien.

- Formation et entraînement de l'équipage. Le responsable désigné ou son adjoint devrait être un instructeur de qualification de type en activité sur un type ou classe exploité sous le PEA. Il devrait avoir une connaissance approfondie du  concept  de  formation  et  d'entraînement des  équipages  de  conduite,  et  des équipages de cabine si approprié.

- Opérations au sol. Le responsable désigné devrait avoir une connaissance approfondie du concept d'opérations au sol.

## IEM OPS3.C.005 (j) -  Combinaison des responsabilités des responsables désignés

- L'acceptabilité d'une seule personne pour occuper plusieurs postes, éventuellement en combinaison avec celui de dirigeant responsable, dépendra de la nature et de la taille de l'exploitation. Les deux principaux domaines à respecter sont la compétence et la capacité individuelle à assumer ses responsabilités.

- En ce qui concerne les compétences dans les différents domaines de responsabilité, il ne devrait y avoir aucune différence par rapport aux exigences applicables aux personnes n'occupant qu'un seul poste.

- La capacité d'un individu à assumer seul ses responsabilités dépendra principalement de la taille de l'exploitation. Quoi qu'il en soit, la complexité de l'organisation ou de l'exploitation peut interdire, ou limiter, les combinaisons de postes qui peuvent être acceptables dans d'autres circonstances.

- Dans la  plupart des cas, les  responsabilités d'un responsable désigné n'incomberont qu'à un seul individu. Cependant, dans le domaine des opérations au sol, il peut être acceptable que ces responsabilités soient partagées, pourvu que les responsabilités de chaque individu soient clairement définies.

- Le but de l'OPS 3.C.005 n'est ni de prescrire une quelconque hiérarchie organisationnelle spécifique au sein de l'organisation de l'exploitant, ni d'empêcher une Autorité d'exiger une certaine hiérarchie avant d'être convaincue que l'organisation de l'encadrement est convenable.

## IEM  OPS3.C.005 (j) ET (k) -  Embauche de personnel

- Pour établir la taille de l'exploitation, le personnel administratif, qui n'est pas directement impliqué dans les opérations ou l'entretien, devrait être exclu.

## IEM OPS3.C.015. (b) -  Détail du manuel de spécifications de maintenance de l'exploitant (M.M.E.)

- Le manuel de spécifications de l'organisme d'entretien agréé devrait prendre en compte tous les détails des contrats de sous-traitance.

- Tout changement de type d'hélicoptère ou de l'organisme d'entretien agréé peut nécessiter le dépôt d'un amendement au manuel de spécifications de l'organisme d'entretien agréé

# IEM OPS3.D : PROCÉDURES D’EXPLOITATION

## IEM OPS 3.D.005  – Autorité  de l’aviation civile opérationnelle (contrôle de l’exploitation)

1. La méthode d’exercice de l’Autorité de l’aviation civile opérationnelle signifie la pratique par  l’exploitant, dans l’intérêt de la sécurité, de la responsabilité pour le déclenchement, la poursuite, la cessation ou le  déroutement d’un vol. Ceci  n’implique pas  une  exigence d’avoir des agents  techniques d’exploitation détenteurs  de licences ou un système de surveillance  actif pendant la totalité du vol.

2. L’organisation   et les  méthodes  établies  pour  exercer  l’exercice  de  l’Autorité de l’aviation civile opérationnelle devraient  être  incluses  dans  le  manuel   d’exploitation   et  devraient  couvrir  au  moins  une description  des responsabilités concernant  le déclenchement,  la poursuite,  la cessation  ou le déroutement  de chaque vol.

## IEM OPS3.D.020 (a) – Établissement des procédures

Un  exploitant  devrait  spécifier  le  contenu  des  « briefings » de  sécurité  destinés  aux  membres d’équipage  de cabine avant le commencement d’un vol ou d’une série de vols.

## IEM OPS3.D.020 (b) – Établissement de procédures d’exploitation

Lorsque l’exploitant établit un système de procédures et de listes de vérification devant être utilisé par l’équipage de cabine en ce qui concerne la cabine de l’hélicoptère, les points suivants devraient au minimum être pris en compte :

| SUJET | Avant décollage | En vol | Avant atterrissage | Après atterrissage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Briefing de l'équipage de cabine par le chef de cabine avant le début d'un vol ou d'une série de vols | X |  |  |  |
| 2. Contrôle des équipements de sécurité conformément aux politiques et procédures de l'exploitant | X |  |  |  |
| 3. Contrôle de sûreté conformément au chapitre S | X |  |  | X |
| 4. Surveillance de l'embarquement et du débarquement des passagers | X |  |  | X |
| 5. Rangement de sécurité de la cabine passagers (ceintures, fret, bagage cabine, etc.) | X | X | X |  |
| 6. Rangement des offices et des équipements | X |  | X |  |
| 7. Armement des toboggans | X |  | X |  |
| 8. Information des passagers sur la sécurité | X | X | X | X |
| 9. Compte-rendu « cabine prête » à l'équipage de conduite | X | Si besoin | X |  |
| 10. Eclairage cabine | X | Si besoin | X |  |
| 11. Equipage de cabine à son poste pour les phases de décollage et d'atterrissage | X |  | X | X |
| 12. Surveillance de la cabine passagers | X | X | X | X |
| 13. Prévention et détection du feu dans la cabine (y compris la zone combi-cargo) les zones de repos équipage, les toilettes et les offices et les instructions pour les actions à exécuter. | X | X | X | X |
| 14. Actions en cas de turbulence ou d'incidents en vol (panne de pressurisation, urgence médicale, etc.) |  | X |  |  |
| 15. Désarmement des toboggans |  |  |  | X |
| 16. Compte-rendu de tout défaut et/ou mise hors service d'un équipement et/ou de tout incident | X | X | X | x |

## IEM OPS 3.D.030  – Utilisation  d’une hélistation  par l’exploitant  – héliplateformes

1. La section de la partie C du manuel d’exploitation  relative à l’autorisation  spécifique des hélistations devrait contenir la liste des limitations : « Liste des limitations  sur les héliplateformes » (HLL)  ainsi  qu’une  représentation   schématique  (avec les  dimensions) de  chaque  héliplateforme mettant en évidence  toutes les informations nécessaires  de caractère permanent.  L’HLL fera état pour chaque héliplateforme des non-conformités avec l’Annexe 14 de l’OACI volume 2, des limitations, des mises en garde et de tout autre commentaire de nature opérationnelle. L’HLL sera amendée afin de toujours indiquer les plus récents états.

2. des limitations,  des mises en garde et de tout autre commentaire de nature opérationnelle. L’HLL sera amendée  afin de toujours  indiquer  les plus récents états. Un exemple d’un format typique est donné  en figure 1.

3. Afin de garantir  que  la sécurité  des  vols  n’est pas  remise  en cause, l’exploitant  devrait  se procurer  toutes les informations pertinentes  pour l’établissement  de la HLL, ainsi que la représentation  graphique,  auprès  du propriétaire ou de l’exploitant  de la plate-forme.

4. Lorsque  la liste des héliplateformes est établie, s’il existe plus d’un nom pour l’héliplateforme, il faudrait utiliser le nom le plus usité, tout en incluant les autres noms. Lorsqu’une  héliplateforme  change  de nom, l’ancien nom  devrait également  être inclus dans la HLL pour les six mois suivant le changement  de nom.

5. Toutes les limitations  de l’héliplateforme devraient  être incluses  dans la HLL. Les héliplateformes  sans  limitations  devraient  également  être listées.  Lors  de la présence  d’installations complexes  ou de combinaisons d’installations,  il peut être nécessaire  de les lister séparément dans la HLL, accompagnées  d’illustrations  si nécessaire.

6. Chaque héliplateforme devrait être évaluée  afin de déterminer  si elle est acceptable selon les termes suivants, qui devraient  être considérés  le minimum à évaluer :

- les caractéristiques  physiques  de l’héliplateforme ;

- le non-percement des surfaces de protection  des obstacles est le facteur de sécurité le plus basique  pour tous les vols.

Ces surfaces sont :

- le secteur dégagé  d’obstacles (OFS) d’un angle de 210o au minimum ;

- le secteur à hauteur  d’obstacles réglementée  (LOS) d’un angle de 150o ; et

- le secteur d’un angle minimum de 180o, avec une pente descendante dans le rapport d’une unité comptée  horizontalement pour  cinq unités  comptées  verticalement,  protégeant  des obstacles  significatifs.  Si cette surface est percée  ou si une installation  adjacente  ou un navire  ne respecte  pas les surfaces de protection  d’obstacles  ou tout autre critère  lié à l’héliplateforme, une  étude  devrait  être effectuée afin  de déterminer tout effet négatif possible qui pourrait nécessiter des restrictions  opérationnelles ;

- le balisage  diurne  et nocturne :

- éclairage  adéquat  des alentours ;

- éclairage  adéquat  par projecteurs ;

- balisage  de statut de l’hélistation  (de jour et de nuit) ;

- peinture  et éclairage  des obstacles dominants ;

- balisage  diurne  de l’héliplateforme ; et,

- niveaux d’éclairage  de l’installation  générale. Toute exploitation  limitée due à ce point sera annotée  « exploitation  de jour uniquement » sur la HLL ;

- surface de la terrasse :

- coefficient de frottement du revêtement ;

- filet de sécurité ;

- système de drainage ;

- filet de bord de terrasse ;

- système d’amarrage ; et,

- nettoyage de tous les contaminants ;

- environnement :

- foreign  Object Damage ;

- structures générant  de la turbulence ;

- lutte aviaire ;

- dégradation de la qualité  de l’air  due  aux  émissions  de gaz d’échappement  et de l’air chaud ou froid provenant  des bouches  d’aération ;

- il peut être nécessaire d’inclure les héliplateformes adjacentes dans  l’évaluation  de la qualité  de l’air ;

- sauvetage  et lutte contre l’incendie :

- les agents extincteurs principal et complémentaire, les quantités, la capacité et les systèmes, les habits et équipements de protection  individuels,  les masques ; et,

- Crash Box ;

- communications et navigation :

- radio(s)  aéronautique(s) ;

- indicatif radiotéléphonique, simple et unique, cohérent avec le nom de l’héliplateforme et celui affiché ;

- NDB ou équivalent  (tel qu’approprié) ;

- log radio ;

- signal  lumineux  (par exemple  lampe Aldis) ;

- station de ravitaillement :

en accord avec les exigences  et instructions  nationales  applicables ;

- équipement  complémentaire pour l’exploitation  et le handling :

- manche  à air ;

- enregistrement des paramètres  de vent ;

- enregistrement des mouvements de la plate-forme  et la diffusion de  l’information quand cela est applicable ;

- système d’information  des passagers ;

- cales ;

- matériel  d’amarrage ;

- balances de pesée ;

- personnel : personnel  formé de l’héliplateforme ;

- autre : le cas échéant.

6. Pour les héliplateformes pour lesquelles l’information disponible est incomplète, une autorisation  limitée  basée  sur  l’information disponible peut  être  donnée  à l’exploitant avant  le premier  passage de  l’hélicoptère.  Lors  des  vols  suivants  et avant  qu’une  autorisation  sans restriction soit accordée, les informations manquantes devraient être récupérées et les procédures suivantes  appliquées :

- Représentation imagée  (statique) :

- le formulaire devrait comporter  des cases blanches, à remplir  durant la préparation du vol sur la base des informations fournies  par le propriétaire/exploitant de l’héliplateforme et sur la base des observations  de l’équipage.

- quand  cela est possible,  des photographies correctement  annotées  peuvent  être utilisées jusqu’à ce que le formulaire et la HLL aient été complétés ;

- jusqu’à  ce que la HLL et le formulaire aient été complétés,  des restrictions  d’exploitation (par exemple,  de performance,  de trajectoire,...) peuvent être appliquées ;

- tout rapport  d’inspection  antérieur  devrait être obtenu par l’exploitant ;

- une inspection de l’hélistation devrait être effectuée afin de vérifier le contenu de la HLL et du formulaire une  fois achevés, à la suite de quoi  l’héliplateforme pourra  être pleinement autorisée  pour les opérations ;

- en se référant aux points cités précédemment, la HLL devrait comporter  au moins les éléments suivants :

- numéro  et date de révision  de la HLL ;

- liste générique  des limites  de mouvement  de l’héliplateforme ;

- nom de l’héliplateforme ;

- valeur  D maximale  de l’héliplateforme ;

- limitations,  avertissements,  mises en garde et commentaires ;

- le formulaire devrait comporter  au moins  les éléments  suivants (voir l’exemple  ci-
dessous) :

- nom de l’infrastructure  ou du navire ;

- indicatif radiotéléphonique ;

- marque  distinctive d’héliplateforme ;

- marque  d’identification  latérale ;

- hauteur  de l’héliplateforme ;

- hauteur  maximale  de l’infrastructure  ou du navire ;

- valeur  D ;

- type d’infrastructure/navire :

- Fixe surveillé ;

- Fixe non surveillé ;

- Type de navire  (par exemple,  navire  de support  à la plongée) ;

- semi-submersible ;

- plate-forme  autoélévatrice ;

- nom du propriétaire et/ou de l’exploitant ;

- position  géographique ;

- fréquences  et indicatifs des moyens  de communication et de navigation ;

- représentation  graphique générale, de préférence orientée vers l’héliplateforme, avec des annotations   montrant  l’emplacement des  tours  de  forage,  des  mats,  des  grues,  des torchères, des échappements de turbines et de gaz, des panneaux  d’identification  latéraux, de la manche  à air, etc. ;

- vue en plan, orienté de la même  façon que la représentation  graphique,  et montrant  les points  indiqués  ci-dessus.  La  vue  en  plan  devrait  également  montrer  l’orientation  en degrés  vrais de la bissectrice de l’angle  de 210 degrés ;

- type d’avitaillement :

- Par pression  et gravité ;

- Par pression  uniquement ;

- Par gravité uniquement ;

- Aucun ;

- type et nature de l’équipement de lutte contre l’incendie ;

- disponibilité d’un GPU ;

- orientation  de la plate-forme ;

- masse maximale  autorisée ;

- balisage  de statut (oui/non) ; et

- date de révision  du formulaire.

## IEM OPS3.D.060 -  Exploitation dans des zones avec des exigences spécifiques de performance de navigation

Les  exigences  et  procédures  relatives  aux  espaces  dans  lesquels  des  spécifications  minimales  de performance de navigation sont prescrites, selon les accords régionaux de navigation aérienne, sont couverts (selon le type de spécifications de performance de navigation) par la documentation suivante :

  - MNPS – Doc. O.A.C.I. 7030

  - Informations et procédures associées RNP – Doc. O.A.C.I. 9613

  - Normes sur la navigation de zone en vigueur dans les régions survolées

### IEM 1 RANT 06 PART OPS3.D.064 : Applications typiques des EFB de type A

Les applications EFB suivantes doivent être considérées comme des applications EFB de type A :

(a) les navigateurs qui affichent :

(1) les certificats et autres documents qui sont exigés par les règlements opérationnels applicables à être transportés à bord des aéronefs y compris les documents créés numériquement tels que :

(i) le certificat d’immatriculation ;

(ii) le certificat de navigabilité (CDN) ;

(iii) le certificat de limitation de nuisance, et sa traduction anglaise le cas échéant ;

(iv) le permis d'exploitation aérienne (AOC);

(v) les spécifications d'exploitation pertinentes pour le type d'aéronef, délivrées avec l'AOC ;

(vi) le(s) certificat(s) d'assurance responsabilité civile ; et

(vii) les dossiers de maintien de navigabilité de l'aéronef, y compris le compte rendu matériel ;

(2) certains manuels ainsi que des informations et formulaires supplémentaires qui sont exigés par les règlements opérationnels applicables à être transportés à bord des aéronefs, tels que :

(i) les notifications de catégories spéciales de passagers (SCP) et de chargements spéciaux ; et

(ii) les manifestes de passagers et de fret, le cas échéant ; et

(3) d’autres informations contenues dans la bibliothèque de l’hélicoptère de l’exploitant, telles que :

(i) des orientations en matière de politique de déroutement des aéroports, y compris une liste des aéroports spécialement désignés et/ou des aéroports approuvés dotés d'installations de soutien aux services médicaux d'urgence (EMS) ;

(ii) les manuels d'entretien ;

(iii) les directives d'intervention d'urgence en cas d'incidents aériens impliquant des marchandises dangereuses (voir Doc 9481-AN/928 de l'OACI) ;

(iv) manuels concernant les pièces d'aéronefs ;

(v) bulletins de service/consignes de navigabilité publiées, etc. ;

(vi) les prix actuels du carburant dans divers aéroports ;

(vii) la planification des vols ;

(viii) les demandes d'informations sur les passagers ;

(ix) dossiers des examinateurs et des instructeurs de vol ; et

(x) les exigences en matière de devises pour l'équipage de conduite ;

(b) des applications interactives pour les calculs de repos de l'équipage dans le cadre des limitations de temps de vol ;

c) des formulaires interactifs pour se conformer aux exigences de notification à l'Autorité de l’aviation civile et l’exploitant ;

(d) les applications qui utilisent les communications administratives des aéronefs pour collecter, traiter puis diffuser des données qui n'ont aucun effet sur l'exploitation sûre d'un aéronef.

### IEM 2 RANT 06 PART OPS3.D.064 : Applications typiques des EFB de type B

Les applications EFB suivantes doivent être considérées comme des applications EFB de type B, à condition qu'elles ne présentent pas de nouveautés de conception ou de fonctionnalité introduisant de nouvelles formes d'interaction entre l'équipage ou des procédures inhabituelles :

(a) Des navigateurs de documents qui affichent les manuels ainsi que les informations et formulaires supplémentaires qui doivent être transportés conformément à la réglementation et qui sont nécessaires à l'exploitation sûre de l'hélicoptère, tels que :

(1) le manuel d'exploitation (incluant la liste d'équipement minimum (MEL) et la liste d'écarts de configuration (CDL)) ;

(2) le manuel de vol de l'hélicoptère, ou un document équivalent ;

(3) le plan de vol opérationnel ;

(4) informations météorologiques avec interprétation graphique ;

(5) plan de vol des services de la circulation aérienne (ATS);

(6) les avis aux aviateurs (NOTAM) et la documentation d'information du service d'information aéronautique (AIS).

(b) Applications de cartes aéronautiques électroniques, notamment cartes de route, de zone, d'approche et de circulation au sol pour un aéroport.

(c) Applications d'affichage de cartes mobiles d'aéroport (AMMD).

(d) Applications qui utilisent les communications du contrôle opérationnel aéronautique pour collecter, traiter puis diffuser des données opérationnelles.

(e) Applications de calcul des performances des aéronefs qui utilisent des données algorithmiques ou qui effectuent des calculs à l'aide d'algorithmes logiciels pour fournir des données sur les performances des aéronefs telles que :

(1) décollage, en route, approche et atterrissage, approche interrompue et autres phases de vol, calculs de performances fournissant des masses limites, des distances, des temps et/ou des vitesses, etc. ;

(2) réglages de puissance, y compris les réglages de poussée au décollage réduits, etc.

(f) Applications de calcul de masse et de centrage utilisées pour établir la masse et le centre de gravité de l'aéronef et pour déterminer que la charge et sa répartition sont telles que les limites de masse et de centrage de l'aéronef ne sont pas dépassées.

(g) Applications fournissant des informations météorologiques en vol.

### IEM 3 RANT 06 PART OPS3.D.064 : Classification des demandes d’approbation particulières EFB

Une application logicielle EFB est une application qui ne fait pas partie de la configuration de l' hélicoptère certifié et est installée sur un système EFB pour prendre en charge les opérations aériennes. La classification des demandes, sur la base de leurs effets respectifs sur la sécurité, vise à établir des divisions claires entre ces demandes et, par conséquent, entre les processus d'évaluation appliqués à chacune d'entre elles.

Aux fins du processus suivant, « dysfonctionnement ou mauvaise utilisation » désigne toute défaillance, dysfonctionnement de l'application ou erreur humaine liée à la conception à laquelle on peut raisonnablement s'attendre en service.

(a) Détermination d’un type de demande :

Les IEM 1&2 du RANT 06 PART OPS-3.D.064 doivent être utilisés pour justifier une classification, à condition que la demande ne présente pas de nouveautés de conception ou de fonctionnalité introduisant de nouvelles formes d'interaction entre l'équipage ou procédures inhabituelles.

Une demande peut également être reconnue comme une demande EFB de type A ou de type B grâce à une approbation appropriée (par exemple, autorisation ETSO).

Si une demande ne figure pas dans les IEM 1&2 du RANT 06 PART OPS-3.D.064, présente un degré élevé de nouveauté ou n'est pas couverte par une approbation d’une organisation d’aviation civile (par exemple, autorisation ETSO), la classification doit être établie à l'aide des définitions et critères fournis ci-après.

Dans un premier temps, il convient de vérifier que l’application n'appartient pas à la liste suivante des applications qui ne sont pas éligibles à la classification en tant que applications EFB de type A ou de type B.

Les applications qui :

(1) affichent des informations qui sont utilisées tactiquement par les membres de l'équipage de conduite pour vérifier, contrôler ou déduire la position ou la trajectoire de l'hélicoptère, soit pour suivre l'itinéraire de navigation prévu, soit pour éviter des conditions météorologiques défavorables, des obstacles ou du trafic pendant le vol ;

(2) affichent des informations qui peuvent être directement utilisées par les membres de l'équipage de conduite pour évaluer l'état en temps réel des systèmes critiques et essentiels de l'hélicoptère, en remplacement de l'avionique installée existante, et/ou pour gérer les systèmes critiques et essentiels de l'hélicoptère après une panne ;

(3) envoient des données aux services de la circulation aérienne ;

ne sont pas éligibles pour être classés dans les applications EFB de type A ou de type B.

Ensuite, les prochaines étapes de ce processus devraient consister à :

(1) identifier toute condition de défaillance résultant d'une perte potentielle de fonction ou d'un dysfonctionnement (avec des sorties erronées détectées ou non), en tenant compte de tous les facteurs pertinents (par exemple, pannes d' hélicoptère/système, conditions opérationnelles ou environnementales) et de toute mesure d'atténuation établie (par exemple, vol procédures de l'équipage, formation des équipages de conduite) qui intensifieraient ou atténueraient les effets ; et

(2) classer la demande comme suit, sur la base de l’évaluation de l’effet sur la sécurité de chaque condition de défaillance :

(i) s'il n'existe aucune condition de défaillance susceptible d'avoir un effet sur la sécurité, l'application doit être classée comme application EFB de type A ;

(ii) si une ou plusieurs conditions de défaillance ayant un impact mineur limité sur la sécurité sont identifiées, la demande doit être classée dans le type B ;

(iii) si des conditions de défaillance plus graves sont identifiées, la demande ne devrait pas être éligible à la classification en tant que demande EFB.

Les applications logicielles dont les conditions de défaillance sont classées comme plus graves que mineures ne sont pas éligibles en tant qu'applications EFB de type A ou de type B.

Remarques :

- la gravité des conditions de défaillance liées à l'affichage d'une fonction qui existe déjà dans la définition de type certifiée, ou qui est déjà autorisée par un ETSO, et utilisée avec le même concept d'exploitation (en tenant compte de la fonction prévue mais également des moyens opérationnels d'atténuation), doit être pris en compte dans l’évaluation de la gravité de la condition de défaillance d’une application et ne peut être inférieur à la gravité déjà évaluée pour cette fonction.

- les données résultant de ce processus pourront être réutilisées par les exploitants dans le cadre du processus d'évaluation des risques EFB.

(b) Applications logicielles diverses

Les applications logicielles diverses sont des applications qui prennent en charge des fonctions qui ne sont pas directement liées aux opérations effectuées par l'équipage de conduite à bord de l' hélicoptère. Les applications logicielles diverses ne sont pas considérées comme des applications EFB aux fins de cet IEM.

### IEM 1 RANT 06 PART OPS3. D.064 (b)(1) :: Hardware des sacorches de vol electroniques (EFB)

Avant d'utiliser un EFB portable, les considérations suivantes doivent être évaluées par l'exploitant :

(a) Généralités

Un EFB portable est un appareil électronique portable (PED) et peut héberger des applications EFB de type A et/ou de type B. De plus, il peut héberger diverses applications logicielles. Les EFB portables sont des PED contrôlés (C-PED).

Un EFB portable doit être capable de fonctionner de manière autonome à l’intérieur et à l’extérieur de l’hélicoptère.

La masse, les dimensions, la forme et la position de l'EFB portable ne doivent pas compromettre la sécurité du vol.

L'alimentation électrique d'un EFB portable peut être assurée par des sources de l’hélicoptère via une source d'alimentation adéquate.

S'il est monté ou rangé, un EFB portable doit être facilement retiré de son dispositif de montage/support de rangement visible ou fixé à celui-ci, sans l'utilisation du dispositif par l'équipage de conduite. Tout dispositif de verrouillage utilisé pour empêcher le vol de l’EFB doit être déverrouillé pendant l’exécution du vol de l’aéronef.

Un EFB portable peut faire partie d'un système contenant des ressources installées EFB qui font partie de la configuration certifiée de l'hélicoptère. Les fonctions prévues des composants installés sur l'EFB peuvent être fixer l'EFB sur l'hélicoptère et/ou de le connecter à d'autres systèmes.

Des exemples d'applications logicielles diverses sont les navigateurs Web (non utilisés à des fins opérationnelles), les clients de messagerie, les applications de gestion d'images ou même les applications utilisées par les équipes au sol (par exemple à des fins de maintenance).

Les EFB portables peuvent être utilisés dans toutes les phases du vol s'ils sont fixés à un support certifié ou solidement fixés à un support de rangement visible de manière à permettre leur utilisation.

Les EFB portables qui ne répondent pas aux caractéristiques ci-dessus doivent être rangés pendant les phases critiques du vol.

Toutefois, cela n'empêche pas un équipage de conduite d'utiliser un EFB portable pendant des portions restreintes des phases critiques du vol pour accomplir une tâche liée à la sécurité du vol, à condition que l'appareil soit tenu à la main en permanence et utilisé uniquement pendant une courte période. Une fois la tâche terminée, l'appareil doit être à nouveau rangé.

Tout composant EFB qui n'est pas accessible dans le compartiment de l'équipage de conduite par les membres de l'équipage de conduite ou qui n'est pas amovible par les membres de l'équipage de conduite doit être installé en tant qu’« équipement certifié » couvert par un certificat de type (TC), une modification d'un TC ou un STC supplémentaire.

(b) Caractéristiques et emplacement de l'écran EFB

Pour un EFB portable, les considérations sur l'emplacement de l'écran proposées ci-dessous doivent s'appliquer à l'emplacement proposé de l'écran lorsque l'EFB est utilisé.

L’écran EFB et tout autre élément du système EFB doivent être placés de manière à ne pas gêner indûment la vue extérieure de l’équipage de conduite pendant aucune des phases du vol. De même, ils ne devraient pas gêner la vue ou l’accès aux commandes ou instruments du compartiment de l’équipage de conduite.

L'emplacement du dispositif d'affichage et des autres éléments du système EFB doit être évalué en fonction de leur impact possible sur les exigences de sortie.

Lorsque l’EFB est utilisé (destiné à être visualisé ou contrôlé), son affichage doit être situé à moins de 90 degrés de chaque côté de la ligne de mire de chaque membre de l’équipage de conduite.

L'éblouissement et la réflexion sur l'écran EFB ne doivent pas interférer avec les tâches normales de l'équipage de conduite.

(c) Source d'alimentation

Si l'hélicoptère est équipé d'une ou plusieurs prises électriques dans le compartiment de l'équipage de conduite, l'exploitant doit s'assurer que leurs caractéristiques certifiées sont compatibles avec l'utilisation prévue du système EFB. L'alimentation ou la charge du système EFB doit être compatible avec les caractéristiques électriques de l'énergie fournie par les prises en termes de consommation électrique, de tension, de fréquence, etc., afin de ne pas altérer le système EFB ou d'autres systèmes de l’hélicoptère.

(d) Connectivité des données EFB

Les EFB portables peuvent avoir une connectivité de données aux systèmes de l’hélicoptère, avec ou sans fil, à condition que les connexions (hardware et logicielles pour les dispositions de connexion de données) et les dispositifs de protection d'interface adéquats soient intégrés dans la conception du type d'hélicoptère.

Un EFB portable peut recevoir n'importe quelle donnée provenant de systèmes d'hélicoptère, mais la transmission de données à partir des EFB doit être limitée aux systèmes d'hélicoptère qui ont été certifiés à cet effet.

(e) Câbles de connexion externes (à l'avionique et/ou aux sources d'alimentation)

Lorsque des câbles externes sont utilisés pour connecter un EFB portable aux systèmes de l' hélicoptère et/ou à une source d'alimentation, les conditions suivantes doivent s'appliquer :

(1) les câbles ne doivent pas pendre librement d’une manière qui compromet l’exécution des tâches et la sécurité ; les membres de l'équipage de conduite devraient pouvoir facilement immobiliser les câbles pendant les opérations (par exemple en utilisant des sangles d'attache de câble) ; et

(2) les câbles devraient être d'une longueur suffisante pour ne pas gêner l'utilisation de tout dispositif mobile (par exemple commandes de vol, commutateurs, sièges, fenêtres) dans le compartiment de l'équipage de conduite.

(f) Démonstrations d'interférences électromagnétiques (EMI)

Voir les paragraphes (b), (c) et (d) de l’IEM 1 RANT 06 PART OPS3. B.105.

La démonstration EMI doit couvrir tout câble connecté à l'EFB ainsi que les chargeurs d'alimentation non certifiés.

(g) Piles

Voir le paragraphe (f) de l’IEM 1 RANT 06 PART OPS-3. B.105.

(h) Support de rangement visible

L'évaluation du rangement visible doit être effectuée pour un emplacement donné dans le poste de pilotage. Cet emplacement doit être documenté et cette information doit faire partie de la politique de l'EFB.

Le rangement visible ne doit pas être positionné de manière à créer une obstruction significative à la vue des membres de l’équipage de conduite ou à gêner l’accès physique aux commandes et/ou affichages de l’hélicoptère et/ou à l’équipement de sécurité de l’hélicoptère, ainsi que l’entrée ou la sortie de l’équipage de conduite. Le rangement visible tel qu'il est positionné devrait permettre à l'équipage de conduite de conserver une vue suffisamment étendue, claire et non déformée pour lui permettre d'effectuer en toute sécurité toutes les manœuvres dans les limites opérationnelles de l'hélicoptère, y compris le roulage au sol, le décollage, l'approche et l'atterrissage. La conception du rangement visible doit permettre à l'utilisateur d'accéder facilement à n'importe quel élément du système EFB, même s'il est rangé, et notamment aux commandes de l'EFB et à une vue claire de l'écran EFB pendant son utilisation. Les pratiques de conception suivantes doivent être prises en compte :

(1) Les supports de rangements visibles et les mécanismes associés ne devraient pas gêner les membres de l'équipage de conduite dans l'exécution de toute tâche (qu'elle soit normale, anormale ou d'urgence) associée à l'exploitation d'un système de l'hélicoptère ;

(2) Lorsque le support de rangement visible est utilisé pour sécuriser un écran EFB, il doit pouvoir être facilement verrouillé en position. Si nécessaire, la sélection des positions doit être suffisamment ajustable pour s'adapter à toute une gamme préférable pour les membres de l'équipage de conduite. De plus, l’amplitude de mouvement disponible doit s’adapter à l’étendue souhaitée des capacités physiques des utilisateurs (c’est-à-dire les contraintes anthropométriques). Les mécanismes de verrouillage doivent être d'un type à faible usure qui minimisera le glissement même après de longues périodes d'utilisation normale ;

(3) Le support de rangement visible devrait être conçu et installé de manière à résister à toutes les conditions prévisibles relatives à l'environnement de vol (par exemple, fortes turbulences, atterrissages difficiles) tout en conservant son intégrité structurelle et sans se détacher. L'utilisation de dispositifs de rétention doit être envisagée le cas échéant ;

(4) Un dispositif devrait être disponible pour sécuriser ou verrouiller le dispositif dans une position hors de portée des opérations de l'équipage de conduite lorsqu'il n'est pas utilisé. Une fois rangés, le dispositif et son mécanisme de fixation ne doivent pas pénétrer dans l'espace du compartiment de l'équipage de conduite au point de provoquer une obstruction visuelle ou physique des commandes/affichages de vol et/ou des voies d'entrée/sortie ;

(5) Il convient d'éviter d'éventuels problèmes d'interférence mécanique avec les supports rangements visibles, soit sur le panneau latéral (contrôleur de manche latéral), soit sur le joug de commande, en termes de mouvement complet et libre dans toutes les conditions de fonctionnement et de non-interférence avec les boucles, etc. ;

(6) Des moyens adéquats devraient être fournis (par exemple, hardware ou logiciel) pour arrêter l'EFB portable lorsque ses commandes ne sont pas accessibles aux membres de l'équipage de conduite lorsqu'ils sont attachés en position assise normale ; et

(7) Le support de rangement visible devrait être facilement amovible de l’hélicoptère sans utiliser d'outils.

Certains types de moyens permettant de sécuriser un rangement visible peuvent avoir des caractéristiques qui se dégradent sensiblement avec le vieillissement ou en raison de divers facteurs environnementaux. Dans ce cas, la documentation doit inclure des procédures (par exemple, procédures de l'équipage, contrôles ou actions de maintenance) pour garantir que les caractéristiques d'arrimage restent dans des limites acceptables pour les opérations proposées. Les moyens de fixation basés sur le vide (par exemple les ventouses) ont des capacités de maintien qui diminuent avec la pression. Il convient de démontrer qu'ils rempliront toujours leur fonction prévue aux altitudes cabine d'exploitation ou en cas de décompression rapide.

De plus, il convient de démontrer que si l'EFB bouge ou est séparé de son rangement, ou si le rangement visible n'est pas sécurisé (en raison de turbulences, de manœuvres ou d'une autre action), il ne bloquera pas les commandes de vol, endommager l'équipement du poste de pilotage ou blesser les membres de l'équipage de conduite.

Les risques associés à un incendie d'EFB doivent être minimisés par la conception et l'emplacement des rangements visibles.

### IEM 2 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(1) : Adéquation du matériel EFB

(a) Emplacement de l'affichage

L’emplacement de l’affichage doit être cohérent avec l’utilisation prévue de l’EFB et ne doit pas créer une charge de travail inacceptable pour le pilote ni nécessiter des mouvements « tête baissée » indus pendant les phases critiques du vol. Les écrans utilisés pour les applications de cartes EFB doivent être situés de manière à être visibles depuis le poste de pilotage avec le minimum d'écart possible par rapport à leurs lignes de vision lorsqu'ils regardent vers l'avant le long de la trajectoire de vol.

(b) Caractéristiques d'affichage

Il convient de prendre en compte la dégradation à long terme d'un écran en raison de l'abrasion et du vieillissement.

Les informations affichées sur l'EFB doivent être lisibles par l'utilisateur type à la ou aux distances de visualisation prévues et dans toute la gamme de conditions d'éclairage attendues dans un compartiment d'équipage de conduite, y compris la lumière directe du soleil.

Les utilisateurs devraient pouvoir régler la luminosité de l'écran d'un EFB indépendamment de la luminosité des autres écrans dans le compartiment de l'équipage de conduite. De plus, lorsqu’il intègre un réglage automatique de la luminosité, il doit fonctionner indépendamment pour chaque EFB du compartiment de l’équipage de conduite. Le réglage de la luminosité à l'aide de moyens logiciels peut être acceptable à condition que cette opération ne nuise pas à la charge de travail de l'équipage de conduite.

Les boutons et les étiquettes doivent être suffisamment éclairés pour une utilisation nocturne. « Boutons et étiquettes » fait référence aux commandes matérielles situées sur l'écran lui-même.

Toutes les commandes doivent être correctement étiquetées pour leurs fonctions prévues, sauf si aucune confusion n'est possible.

L'angle de vision de 90 degrés de chaque côté de la ligne de mire de chaque membre de l'équipage de conduite peut être inacceptable pour certaines applications EFB si certains aspects de la qualité d'affichage sont dégradés sous de grands angles de vision (par exemple, les couleurs de l'affichage s'estompent ou le contraste des couleurs affiché n'est pas perceptible à l'angle de vue de l'installation).

(c) Source d'alimentation

La conception d'un système EFB portable doit prendre en compte la source d'alimentation électrique, l'indépendance des sources d'alimentation de plusieurs EFB et le besoin potentiel d'une source de batterie indépendante. Une liste non exhaustive de facteurs à prendre en compte comprend :

(1) la possibilité d'adopter des procédures opérationnelles pour garantir un niveau de sécurité adéquat (par exemple, un niveau minimum de charge avant le vol) ;

(2) la redondance possible des EFB portables pour réduire le risque de batteries épuisées ;

(3) la disponibilité de paquets de batteries de secours pour garantir l'existence d'une source d'alimentation alternative.

Les EFB alimentés par batterie qui disposent de l'alimentation de l'aéronef pour recharger les batteries EFB internes sont considérés comme disposant d'une source d'alimentation de secours appropriée.

Pour les EFB dotés d'une source d'alimentation par batterie interne et utilisés comme alternative à la documentation papier requise par le §OPS-3 B.120, l'exploitant doit soit disposer d'au moins un EFB connecté à un bus d'alimentation de l'aéronef, soit avoir des moyens et procédures d'atténuation établis et documentés pour garantir qu'une puissance suffisante avec des marges acceptables sera disponible pendant tout le vol.

(d) Essais environnementaux

Les tests environnementaux, en particulier les tests de décompression rapide, devraient être effectués sur les EFB qui hébergent des applications devant être utilisées pendant le vol après une décompression rapide, et/ou sur les EFB dont la plage opérationnelle environnementale est potentiellement insuffisante par rapport à l'environnement prévisible et aux conditions d’exploitation du compartiment de l’équipage de conduite.

Les informations provenant du test de décompression rapide d'un EFB sont utilisées pour établir les exigences procédurales pour l'utilisation de ce dispositif EFB dans un aéronef pressurisé. Les tests de décompression rapide doivent suivre les directives EUROCAE ED-14D/RTCA DO-160D (ou révisions ultérieures) pour les tests de décompression rapide jusqu'à l'altitude de fonctionnement maximale de l'aéronef auquel l'EFB doit être utilisé.

(1) Hélicoptère pressurisé : si un EFB portable a réussi les tests de décompression rapide, aucune procédure d'atténuation des événements de dépressurisation n'a besoin d'être développée. Si un EFB portable a échoué au test de décompression rapide lorsqu'il était allumé, mais l'a réussi lorsqu'il est éteint, alors les procédures doivent garantir qu'au moins un EFB à bord de l’hélicoptère soit resté éteint pendant les phases de vol applicables, ou configuré de manière à ce qu’aucun dommage ne sera subi en cas de décompression rapide en vol à des altitudes supérieures à 10 000 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer (AMSL).

Si un système EFB n'a pas subi de test de décompression rapide ou s'il a échoué au test, des procédures alternatives ou une sauvegarde papier doivent être disponibles pour les applications EFB de type B associées.

(2) Aéronefs non pressurisés : les essais de décompression rapide ne sont pas requis pour un EFB utilisé dans un aéronef non pressurisé. Il convient de démontrer que l'EFB peut fonctionner de manière fiable jusqu'à l'altitude maximale de fonctionnement de l'aéronef. Si l'EFB ne peut pas être utilisé à l'altitude de fonctionnement maximale de l'aéronef, des procédures doivent être établies pour empêcher le fonctionnement de l'EFB au-dessus de l'altitude de fonctionnement maximale démontrée de l'EFB tout en maintenant la disponibilité de toute information aéronautique requise affichée sur l'EFB.

Les résultats des tests effectués sur une configuration de modèle EFB spécifique (tels qu'identifiés par le fabricant du matériel EFB) peuvent être applicables aux EFB du même modèle utilisé dans d'autres installations aéronautiques, auquel cas ces tests environnementaux génériques peuvent ne pas avoir besoin d'être dupliqués. L'exploitant doit collecter et conserver :

(1) la preuve de ces tests déjà réalisés ; ou

(2) des procédures alternatives appropriées pour faire face à la perte totale du système EFB.

Il n'est pas nécessaire de répéter les tests de décompression rapide si l'identification du modèle EFB et le type de batterie ne changent pas.

Les tests des EFB opérationnels doivent être évités si possible pour éviter que des dommages inconnus ne soient causés aux appareils pendant les tests.

Les exploitants doivent tenir compte de la perte possible ou du fonctionnement erroné de l'EFB dans des conditions environnementales anormales.

Le rangement sûr et l'utilisation de l'EFB dans toutes les conditions environnementales prévisibles dans le compartiment de l'équipage de conduite, y compris les turbulences, doivent être évalués.

### IEM 3 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(1) : Modification apportée à un système EFB

Les modifications apportées à un système EFB peuvent être introduites soit par le fournisseur du système EFB, soit par le développeur des applications EFB, soit par l'exploitant lui-même.

Les modifications qui :

(a) n'entraînent pas de changement au matériel qui nécessiterait une réévaluation des aspects IHM et facteurs humains conformément à l’IEM 5 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(1) ;

(b) n’apportent aucun changement aux algorithmes de calcul d’une application EFB de type B

(c) n'apportent aucun changement à l'IHM d'une application EFB de type B qui nécessite une modification du programme de formation de l'équipage de conduite ou des procédures opérationnelles ;

(d) introduisent une nouvelle application EFB de type A ou modifier une application existante (à condition que sa classification logicielle reste de type A);

(e) n'introduisent aucune fonctionnalité supplémentaire dans une application EFB de type B existante ; ou

(f) mettre à jour une base de données existante nécessaire à l'utilisation d'une application EFB de type B existante,

peuvent être introduits par l’exploitant sans qu’il soit nécessaire d’être approuvé par l’Autorité de l’aviation civile.

Ces modifications doivent néanmoins être contrôlées en interne et correctement testées avant leur utilisation pendant les vols.

Les modifications figurant dans la liste non exhaustive suivante sont considérées comme répondant à ces critères :

(a) les mises à jour du système d'exploitation ;

(b) les mises à jour des cartes ou des bases de données d'aéroport ;

(c) des mises à jour pour introduire des correctifs ; et

(d) l’installation et modification d'une application EFB de type A.

Pour tous les autres types de modifications, l'exploitant devrait appliquer la procédure de gestion des modifications approuvée par l'Autorité de l’aviation civile. Cela inclut l’extension de l’utilisation d’un système EFB, pour lequel l’exploitant est déjà titulaire d’une autorisation, à un autre type d’aéronef de la flotte de l’exploitant.

Dans le cas spécifique d'un changement complet du matériel hébergeant l'application EFB, l'exploitant doit démontrer à l’Autorité de l’aviation civile que le nouveau matériel est adapté à l'utilisation prévue de l'application EFB selon l’IEM 2 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(1).

### IEM 4 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(1) : Test d’évaluation opérationnelle

a) L'exploitant doit effectuer un test d'évaluation opérationnelle qui devrait permettre de vérifier que les exigences pertinentes EFB ont été satisfaites avant qu'une décision finale ne soit prise concernant l'utilisation opérationnelle de l'EFB.

Un test d'évaluation opérationnelle devrait être effectué par les exploitants cherchant une approbation opérationnelle pour l'utilisation d'une application EFB. Ceci ne s’applique pas aux modifications apportées à une application EFB dont l’utilisation a déjà été approuvée par l’Autorité de l’aviation civile.

L'exploitant devrait informer l’Autorité de l’aviation civile de son intention d'effectuer un test d'évaluation opérationnelle en fournissant un plan qui devrait contenir au moins les informations suivantes :

(1) la date de début du test d’évaluation opérationnelle ;

(2) la durée du test d'évaluation opérationnelle ;

(3) l'aéronef impliqué ;

(4) le matériel EFB et le(s) type(s) de logiciel, y compris les détails de la version ;

(5) le manuel de politique et de procédures d'EFB ;

(6) leur évaluation des risques liés à l'EFB ; et

(7) pour les applications EFB de type B qui remplacent la documentation papier sans conservation initiale d'une sauvegarde papier, et les applications EFB de type B qui ne remplacent pas la documentation papier :

(i) un programme de séances de formation au vol en ligne sur simulateur (LOFT) pour vérifier l'utilisation de l'EFB dans des conditions opérationnelles, y compris des conditions normales, anormales et d'urgence ; et

(ii) un calendrier proposé pour permettre à l'Autorité de l’aviation civile d'observer l'utilisation de l'application EFB dans les opérations aériennes réelles.

Le test d'évaluation opérationnelle devrait consister en une période d'essai en service d'une durée standard de six (06) mois. Une durée réduite peut être envisagée après la prise en compte des critères suivants :

(1) l’expérience antérieure de l’exploitant avec les EFB ;

(2) un nombre élevé de vols opérés mensuellement ;

(3) l'utilisation prévue du système EFB ; et

(4) les moyens d'atténuation définis par l'exploitant.

Un exploitant souhaitant réduire la durée de l'essai d'évaluation opérationnelle à moins de six (06) mois devrait fournir à l’Autorité de l’aviation civile la justification appropriée dans son plan d'évaluation opérationnelle.

L’Autorité de l’aviation civile peut demander un test d'évaluation opérationnelle d'une durée supérieure à six (06) mois si le nombre de vols effectués pendant cette période n'est pas jugé suffisante pour évaluer le système EFB.

L'objectif général de la période d'essai en service pour les applications EFB de type B qui remplace la documentation papier est de permettre à l'exploitant de démontrer qu'un système EFB offre au moins les niveaux d'accessibilité, de convivialité et de fiabilité de la documentation papier.

Pour toutes les applications EFB de type B, la période d’essai doit montrer que :

(1) les membres de l'équipage de conduite sont capables d'exploiter les applications EFB ;

(2) les procédures d’administration de l’exploitant sont en place et fonctionnent correctement ;

(3) l'exploitant est capable de fournir des mises à jour en temps opportun des applications sur l'EFB, lorsqu'une base de données est impliquée ;

(4) l’introduction de l’EFB n’a pas d’effet négatif sur les procédures d’exploitation de l’exploitant et que des procédures alternatives fournissent un équivalent acceptable si le système EFB n’est pas disponible ;

(5) pour un système comprenant des éléments (matériels ou logiciels) non certifiés, que le système fonctionne correctement et de manière fiable ; et

(6) les hypothèses utilisées pour l'évaluation des risques ne sont pas réfutées pour le type d'opérations envisagées (avec ou sans sauvegarde papier).

Dans le cas de cartes ou d'applications de météo en vol affichant la position de l’aéronef en vol, la vérification en service doit permettre de confirmer l'absence de pertes de position fréquentes et d'évaluer la charge de travail qui en résulte pour l'équipage de conduite.

L'exploitant peut supprimer la sauvegarde papier une fois qu'il a démontré que le système EFB est suffisamment robuste.

(b) Rapport opérationnel final

L'exploitant doit produire et conserver un rapport opérationnel final, qui résume toutes les activités réalisées et les moyens de conformité utilisés, soutenant l'utilisation opérationnelle du système EFB.

### IEM 5 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(1) : Evaluation de l'interface homme-machine et considérations sur les facteurs humains

(a) L'exploitant doit effectuer une évaluation de l'interface homme-machine (IHM), de l'installation et des aspects régissant la gestion des ressources de l'équipage (CRM) lors de l'utilisation du système EFB.

L’évaluation IHM est essentielle pour identifier les moyens d’atténuation acceptables, par exemple :

(1) établir des procédures visant à réduire les risques de commettre des erreurs ; et

(2) contrôler et atténuer la charge de travail supplémentaire liée à l’utilisation des EFB.

(b) L'évaluation doit être effectuée par l'exploitant pour chaque type d'appareil et d'application installé sur l'EFB. L'exploitant doit évaluer l'intégration de l'EFB dans l'environnement du poste de pilotage, en tenant compte à la fois de l'intégration physique (par exemple, anthropométrie, interférence physique, etc.) et de l'ergonomie cognitive (compatibilité de l'apparence, des flux de travail, de la philosophie d'alerte, etc.).

(1) Interface homme-machine

Le système EFB doit fournir une interface utilisateur cohérente et intuitive au sein et entre les diverses applications hébergées et avec les applications avioniques du poste de pilotage. Cela devrait inclure, sans toutefois s'y limiter, les méthodes de saisie des données, les philosophies de codage couleur et la symbologie.

(2) Périphériques d'entrée

Lors du choix et de la conception de dispositifs de saisie tels que des claviers ou des dispositifs de contrôle du curseur, les exploitants doivent tenir compte du type de saisie à effectuer ainsi que des facteurs environnementaux du compartiment de l'équipage de conduite, telles que les turbulences, qui pourraient affecter la convivialité de ce dispositif de saisie. En règle générale, les paramètres de performance des dispositifs de contrôle du curseur doivent être adaptés à la fonction de l'application prévue ainsi qu'à l'environnement du compartiment de l'équipage de conduite.

(3) Cohérence

(i) Cohérence entre les EFB et les applications :

Une attention particulière doit être portée à la cohérence de toutes les interfaces, en particulier lorsqu'un fournisseur développe l'application logicielle et qu'une autre organisation l'intègre dans l'EFB.

(ii) Cohérence avec les applications du poste de pilotage :

Dans la mesure du possible, les interfaces utilisateur de l'EFB doivent être cohérentes avec les autres applications avioniques du poste de pilotage en ce qui concerne la philosophie de conception, l'apparence, la logique d'interaction et les flux de travail.

(4) Messages et utilisation des couleurs

Pour tout système EFB, les messages et rappels EFB doivent être lisibles, facilement détectables et intelligibles par l'équipage de conduite dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles.

L’utilisation de couleurs rouge et ambre doit être limitée et soigneusement étudiée. Les messages EFB, à la fois visuels et sonores, devraient être, dans la mesure du possible, inhibés pendant les phases critiques du vol.

Le texte ou les symboles clignotants doivent être évités dans toute application EFB. Les messages doivent être hiérarchisés en fonction de leur importance pour l’équipage de conduite et le système de priorisation des messages doit être documenté dans le manuel de politique et de procédures EFB de l’exploitant.

De plus, pendant les phases critiques du vol, les informations nécessaires au pilote doivent être présentées en permanence sans superpositions intempestives, fenêtres contextuelles ou messages préemptifs, à l'exception de ceux indiquant l'échec ou la dégradation de l'application EFB actuelle. Toutefois, s’il existe une exigence réglementaire ou technique (TSO) qui entre en conflit avec la recommandation ci-dessus, cette exigence doit prévaloir.

(5) Messages d'erreur système

Si une application est totalement ou partiellement désactivée ou n'est pas visible ou accessible à l'utilisateur, il peut être souhaitable de disposer d'une indication de son statut à la disposition de l'utilisateur sur demande. Certaines applications non essentielles telles que celles pour la connectivité de messagerie et les rapports administratifs peuvent nécessiter un message d'erreur lorsque l'utilisateur tente réellement d'accéder à la fonction, plutôt qu'une annonce d'état immédiate en cas d'échec. L’état de l’EFB et les messages d’erreur doivent être documentés dans le manuel de politique et de procédure de l’EFB.

(6) Vérification de la saisie des données et messages d'erreur

Si des données saisies par l'utilisateur ne sont pas du format ou du type correct requis par l'application, l'EFB ne doit pas accepter les données. Un message d'erreur doit être fourni pour indiquer quelle entrée est suspecte et spécifier le type de données attendu. Le système EFB doit intégrer un contrôle des erreurs de saisie qui détecte les erreurs de saisie le plus tôt possible lors de la saisie, plutôt qu'à la fin d'une saisie invalide éventuellement longue.

(7) Modes d'erreur et de défaillance

(i) Erreurs de l’équipage de conduite :

Le système devrait être conçu pour minimiser l'occurrence et les effets des erreurs de l'équipage de conduite et pour maximiser l'identification et la résolution des erreurs. Par exemple, les termes désignant des types spécifiques de données ou le format dans lequel la latitude/longitude est saisie doivent être les mêmes sur tous les systèmes.

(ii) Identifier les modes de défaillance :

Le système EFB doit alerter l'équipage de conduite des pannes du système EFB.

(8) Réactivité des demandes

Le système EFB doit fournir un retour d'information à l'utilisateur lorsqu'une entrée utilisateur est effectuée. Si le système est occupé par des tâches internes qui empêchent le traitement immédiat d'une entrée utilisateur (par exemple, effectuer des calculs, des auto-tests ou actualiser des données), l'EFB doit afficher un indicateur « système occupé » (par exemple une icône d’horloge) pour informer l’utilisateur que le système est occupé et ne peut pas traiter les entrées immédiatement.

La rapidité de réponse du système EFB à une entrée de l’utilisateur doit être cohérente avec la fonction prévue d’une application. Le retour et les temps de réponse du système doivent être prévisibles afin d’éviter les distractions et/ou l’incertitude de l’équipage de conduite.

(9) Texte et contenu hors écran

Si le segment du document n'est pas visible dans son intégralité dans la zone d'affichage disponible, par exemple lors d'opérations de « zoom » ou de « panoramique », l'existence d'un contenu hors écran doit être clairement indiquée de manière cohérente. Pour certaines fonctions prévues, il peut être inacceptable que certaines parties des documents ne soient pas visibles. De plus, certaines applications peuvent ne pas nécessiter d'indicateur de contenu hors écran lorsque la présence de contenu hors écran est évidente. Cela doit être évalué en fonction de l’application et de sa fonction opérationnelle prévue. S'il y a un curseur, il doit être visible sur l'écran à tout moment pendant son utilisation.

(10) Zones actives

Les zones actives sont des zones auxquelles s'appliquent des commandes utilisateur spéciales. La zone active peut être du texte, une image graphique, une fenêtre, un cadre ou tout autre objet de document. Ces zones doivent être clairement indiquées.

(11) Gestion de plusieurs applications et documents ouverts

Si l'application relative aux documents électroniques prend en charge plusieurs documents ouverts, ou si le système autorise plusieurs applications ouvertes, une indication de l'application et/ou du document actif doit être fournie en permanence. Le document actif est celui qui est actuellement affiché et qui répond aux actions de l'utilisateur. L'utilisateur doit pouvoir sélectionner laquelle des applications ou documents ouverts est actuellement actif. De plus, l'utilisateur doit être en mesure de trouver quelles applications du poste de pilotage sont en cours d'exécution et de basculer facilement vers l'une de ces applications. Lorsque l'utilisateur revient à une application qui s'exécutait en arrière-plan, celle-ci doit apparaître dans le même état que lorsque l'utilisateur a quitté cette application, à l'exception des différences liées à l'avancement ou à l'achèvement du traitement effectué en arrière-plan.

(12) Charge de travail de l'équipage de conduite

Le positionnement de l'EFB et les procédures associées à son utilisation ne devraient pas entraîner une charge de travail excessive pour l'équipage de conduite. Les tâches complexes de saisie de données en plusieurs étapes doivent être évitées pendant le décollage, l'atterrissage et d'autres phases critiques du vol. Une évaluation des fonctions prévues de l'EFB devrait inclure une évaluation qualitative de la charge de travail supplémentaire de l'équipage de conduite, ainsi que des interfaces des systèmes de l'équipage de conduite et de leurs implications en matière de sécurité.

### IEM 1 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(2) : Evaluation des risques

(a) Généralités

Avant d'utiliser un système EFB, l'exploitant doit effectuer une évaluation des risques pour toutes les applications EFB et pour le matériel EFB associé, dans le cadre de son processus d'identification des dangers et de gestion des risques.

Si un exploitant utilise une évaluation des risques établie par le développeur du logiciel, il doit veiller à ce que son environnement opérationnel spécifique soit pris en compte.

L'évaluation des risques doit :

(1) évaluer les risques associés à l’utilisation d’un EFB;

(2) identifier les pertes potentielles de fonction ou les dysfonctionnements (avec sorties erronées détectées et non détectées) et les scénarios de défaillance associés ;

(3) analyser les conséquences opérationnelles de ces scénarios de défaillance ;

(4) établir des mesures d'atténuation ; et

(5) s'assurer que le système EFB (matériel et logiciel) atteint au moins le même niveau d'accessibilité, de convivialité et de fiabilité que le moyen de présentation qu'il remplace.

En considérant l'accessibilité, la convivialité et la fiabilité du système EFB, l'exploitant doit s'assurer que la défaillance de l'ensemble du système EFB, ainsi que des applications individuelles, y compris la corruption ou la perte de données et les informations affichées par erreur, a été évaluée et que les risques ont été atténués à un niveau acceptable.

Cette évaluation des risques doit être définie avant le début de la période d’essai et doit être modifiée en conséquence, si nécessaire, à la fin de cette période d’essai. Les résultats de l'essai devraient établir la configuration et l'utilisation du système. Une fois que l'exploitant a obtenu l'approbation opérationnelle de l'utilisation des applications EFB correspondantes, elle devrait veiller à ce que l'évaluation des risques y afférente soit maintenue et mise à jour.

Lorsque le système EFB est destiné à être introduit parallèlement à un système sur papier, seules les défaillances qui ne seraient pas atténuées par l’utilisation du système sur papier doivent être corrigées. Dans tous les autres cas, et notamment lorsqu'une introduction accélérée avec une période d'essai réduite ou une utilisation sans papier d'un nouveau système EFB est envisagée, une évaluation complète des risques doit être réalisée.

(b) Évaluation et atténuation des risques

Certains paramètres des applications EFB peuvent dépendre des entrées effectuées par l'équipage de conduite/les agents techniques d’exploitation, tandis que d'autres peuvent être des paramètres par défaut du système qui sont soumis à un processus d'administration (par exemple, la marge d'alignement sur piste dans une application de performances d'aéronef). Dans le premier cas, les moyens d’atténuation concerneraient principalement les aspects formation et procédures des équipages de conduite, alors que dans le second cas, les moyens d’atténuation porteraient plutôt sur les aspects administration des EFB et gestion des données.

L'analyse doit être spécifique à l'exploitant concerné et doit aborder au moins les points suivants :

- La minimisation des résultats erronés non détectés des applications et l’évaluation du pire scénario crédible ;

- Sorties erronées de l'application logicielle, notamment :

(i) une description des scénarios de corruption qui ont été analysés ; et

(ii) une description des moyens d’atténuation ;

- Processus en amont comprenant :

(i) la fiabilité des données primaires utilisées dans les applications (par exemple, les données d'entrée qualifiées, telles que les bases de données produites dans le cadre de l'ED-76/DO-200A, « Standards pour le traitement des données aéronautiques » );

(ii) les contrôles de validation et de vérification des applications logicielles conformément aux normes industrielles pertinentes, le cas échéant ; et

(iii) l'indépendance entre les composants du logiciel d'application, par ex. partitionnement robuste entre les applications EFB et d'autres applications logicielles certifiées en navigabilité ;

- Une description des moyens d'atténuation à utiliser suite à la défaillance détectée d'une application ou à une sortie erronée détectée ;

- La nécessité d'accéder à une alimentation électrique alternative afin d'assurer la disponibilité des applications logicielles, en particulier si elles sont utilisées comme source d'informations requises.

Dans le cadre des moyens d'atténuation, l'exploitant devrait envisager d'établir des moyens alternatifs fiables pour fournir les informations disponibles sur le système EFB.

Les moyens d’atténuation pourraient être, par exemple, l’un des éléments suivants ou une combinaison de ceux-ci :

(1) la conception du système (y compris le matériel et les logiciels) ;

(2) un dispositif EFB de secours, éventuellement alimenté par une source d'alimentation différente ;

(3) les applications EFB hébergées sur plusieurs plates-formes ;

(4) une sauvegarde papier (par exemple, un manuel de référence rapide (QRH)) ; et

(5) moyens procéduraux.

Les caractéristiques de conception du système EFB telles que celles garantissant l’intégrité des données et l’exactitude des calculs de performances (par exemple, une vérification du « caractère raisonnable » ou de la « plage ») peuvent être intégrées dans l’évaluation des risques à effectuer par l’exploitant.

### IEM 1 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(4) : Administrateur EFB

L’exploitant doit nommer un administrateur EFB responsable de l’administration du système EFB au sein de l’organisation de l’exploitant. L'administrateur EFB constitue le lien principal entre l’exploitant et les fournisseurs de systèmes et de logiciels EFB.

La fonction d'administrateur de l'EFB peut être confiée à un organisme externe conformément à OPS-3 C.005 (r).

Les systèmes EFB complexes peuvent nécessiter plus d’une personne disposant de l’autorité appropriée au sein de la structure de gestion de l'exploitant pour effectuer le processus d’administration, mais une personne doit être désignée comme administrateur EFB responsable de l’ensemble du système.

L'administrateur EFB est la personne responsable du système EFB et doit être chargé de garantir que tout matériel est conforme aux spécifications requises et qu'aucun logiciel non autorisé n'est installé. Ils doivent également être chargés de s'assurer que seules les versions actuelles des logiciels d'application et des paquets de données sont installées sur le système EFB.

L'administrateur EFB doit être responsable :

(a) Pour toutes les applications EFB installées et pour fournir une assistance aux utilisateurs de l'EFB concernant ces applications ;

(b) Pour vérifier les problèmes de sécurité potentiels associés aux applications installées ;

(c) Pour la gestion de la configuration matérielle et logicielle des EFB et, en particulier, pour garantir qu'aucun logiciel non autorisé n'est installé.

L'administrateur de l'EFB doit s'assurer que diverses applications logicielles n'ont pas d'impact négatif sur le fonctionnement de l'EFB et doit inclure diverses applications logicielles dans le cadre de la gestion de la configuration de l'EFB.

Cela n’empêche pas que les appareils EFB soient attribués à des membres spécifiques de l’équipage de conduite.

Dans les cas où il est démontré que diverses applications logicielles s'exécutent de manière entièrement séparée et partitionnée de l'EFB ou des applications avioniques (par exemple sur un système d'exploitation distinct sur une partition de disque dur « personnelle » distincte qui est sélectionnée au démarrage de l'EFB)), l'administration de ces divers logiciels peut être exercée par les membres de l'équipage de conduite plutôt que par l'administrateur de l'EFB.

(d) Pour garantir que seules les versions valides de l'application logicielle et les paquets de données actuels sont installés sur le système EFB ; et

(e) Pour garantir l'intégrité des paquets de données utilisés par les applications installées.

L’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de la gestion du système EFB en l'absence de l'administrateur de l'EFB.

Chaque personne impliquée dans l'administration des EFB doit recevoir une formation appropriée pour son rôle et doit avoir une bonne connaissance du matériel système proposé, du système d'exploitation et des applications logicielles pertinentes, ainsi que des exigences réglementaires appropriées liées à l'utilisation des EFB. Le contenu de cette formation doit être déterminé avec l'aide du fournisseur du système EFB ou du fournisseur de l'application.

L'exploitant doit veiller à ce que les personnes impliquées dans l'administration de l'EFB maintiennent à jour leurs connaissances sur le système EFB et sa sécurité.

### IEM 1 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(5) :Manuel de politique et de procédures d'EFB

L'exploitant doit établir des procédures, documentées dans un manuel de politiques et de procédures EFB, pour garantir qu'aucune modification non autorisée n'a lieu. Le manuel de politiques et de procédures de l'EFB peut être entièrement ou partiellement intégré au manuel d'exploitation.

Le manuel de politique et de procédures de l'EFB devrait également aborder les moyens permettant de garantir que le contenu et les bases de données de l'EFB sont valides et à jour, afin de garantir l'intégrité des données de l'EFB. Cela peut inclure l'établissement de procédures de contrôle des révisions afin que les membres de l'équipage de conduite et autres puissent garantir que le contenu du système est à jour et complet. Ces procédures de contrôle de révision peuvent être similaires aux procédures de contrôle de révision utilisées pour le papier ou d'autres moyens de stockage.

Le manuel de politique et de procédures EFB doit également identifier clairement les parties du système EFB qui peuvent être consultées et modifiées par le processus d'administration EFB de l'exploitant et les parties qui ne sont accessibles que par le fournisseur du système EFB.

Pour les données soumises à un processus de contrôle du cycle de révision, il doit être facilement évident pour l'utilisateur quel cycle de révision a été incorporé dans les informations obtenues du système. Les procédures doivent préciser les mesures à prendre si les applications ou les bases de données chargées sur l'EFB sont obsolètes. Ce manuel doit au moins inclure les éléments suivants :

(a) Toutes les procédures liées à l'EFB, y compris :

(1) les procédures opérationnelles ;

(2) les procédures de sécurité ;

(3) les procédures d'entretien ;

(4) les procédures de contrôle des logiciels ;

(b) Gestion des modifications apportées au contenu/bases de données ;

(c) Notifications aux équipages des mises à jour ;

(d) Si des applications utilisent des informations spécifiques au type d'hélicoptère ou au numéro de queue de l’aéronef, des conseils sur la manière de garantir que les informations correctes sont installées sur chaque hélicoptère;

(e) Procédures visant à éviter la corruption/les erreurs lors de la mise en œuvre des modifications apportées au système EFB ; et

(f) Dans les cas impliquant plusieurs EFB dans le compartiment de l'équipage de conduite, procédures permettant de garantir qu'ils disposent tous du même contenu/bases de données installés.

L'administrateur de l'EFB doit être responsable des procédures et des systèmes documentés dans le manuel de politique et de procédures de l'EFB qui maintiennent la sécurité et l'intégrité de l'EFB. Cela inclut la sécurité du système, la sécurité du contenu, la sécurité des accès et la protection contre les logiciels malveillants.

### IEM 2 RANT 06 PART OPS-3.D.064 (b)(5) : Formation des membres d’équipage de conduite

(a) Les membres de l'équipage de conduite devraient recevoir une formation spécifique sur l'utilisation du système EFB avant qu'il ne soit utilisé de manière opérationnelle.

La formation doit au moins inclure les éléments suivants :

(1) un aperçu de l’architecture du système ;

(2) vérifications avant vol du système ;

(3) les limites du système ;

(4) une formation spécifique sur l'utilisation de chaque application et les conditions dans lesquelles l'EFB peut ou non être utilisé ;

(5) les restrictions sur l'utilisation du système, y compris les cas où l'ensemble du système, ou certaines parties de celui-ci, ne sont pas disponibles ;

(6) les procédures pour les opérations normales, y compris la vérification croisée de la saisie des données et des informations calculées ;

(7) des procédures pour gérer des situations anormales, comme un changement de piste tardif ou un déroutement vers un aérodrome de dégagement ;

(8) les procédures pour gérer les situations d'urgence ;

(9) phases du vol pendant lesquelles le système EFB peut ou non être utilisé ;

(10) considérations liées aux facteurs humains, y compris la gestion des ressources de l'équipage (CRM), concernant l'utilisation de l'EFB ; et

(11) formation complémentaire pour les nouvelles applications ou les modifications de la configuration matérielle.

Dans la mesure du possible, il est recommandé que les environnements des simulateurs de formation incluent les EFB afin d'offrir un niveau de représentativité plus élevé.

Il convient également de prendre en compte le rôle que joue le système EFB dans le contrôle des compétences des opérateurs dans le cadre de la formation et du contrôle récurrents, ainsi que l'adéquation des dispositifs de formation utilisés lors de la formation et du contrôle.

La formation EFB doit être incluse dans le programme de formation pertinent établi et approuvé conformément au chapitre N.

(b) Formation et contrôle EFB

(1) Hypothèses concernant l’expérience antérieure des membres de l’équipage de conduite

La formation à l'utilisation de l'EFB doit avoir pour objectif le fonctionnement de l'EFB lui-même et des applications hébergées sur celui-ci, et ne doit pas avoir pour objectif de fournir des compétences de base dans des domaines telles que les performances de l'hélicoptère, etc. La formation initiale de l'EFB doit donc supposer une compétence de base dans les fonctions couvertes par les applications logicielles installées.

La formation doit être adaptée à l’expérience et aux connaissances de l’équipage de conduite.

(2) Programmes créditant une expérience antérieure à l'EFB

Les programmes de formation pour l’EFB peuvent créditer l’expérience antérieure des stagiaires avec l’EFB. Par exemple, une expérience antérieure d'une application de performances d' hélicoptère hébergée sur un EFB portable et utilisant un logiciel similaire peut être créditée pour une formation sur un EFB installé avec une application de performances.

(3) Formation initiale EFB

La formation requise pour l'octroi d'une qualification de type d'aéronef peut ne pas reconnaître les variantes du type ni l'installation d'équipements particuliers. Toute formation pour l'octroi d'une qualification de type ne doit donc pas nécessairement reconnaître l'installation ou l'utilisation d'un EFB, sauf s'il s'agit d'un équipement installé sur toutes les variantes du type. Toutefois, lorsque la formation pour la délivrance de la qualification de type est combinée avec le programme d’adaptation de l’exploitant, le programme de formation doit reconnaître l’installation de l’EFB lorsque les procédures opérationnelles normalisées (SOP) de l’exploitant dépendent de son utilisation.

La formation initiale EFB peut comprendre une formation au sol et en vol, selon la nature et la complexité du système EFB. Un exploitant ou un organisme de formation agréé (ATO) peut utiliser de nombreuses méthodes pour la formation EFB au sol, notamment des documents écrits ou du manuel d'exploitation de l'équipage de conduite (FCOM), des cours en classe, instruction, images, bandes vidéo, dispositifs de formation au sol, instruction sur ordinateur, dispositifs de formation par simulation de vol (FSTD) et formation statique sur aéronef. La formation au sol pour un EFB sophistiqué se prête particulièrement à la formation sur ordinateur (CBT). La formation au vol EFB doit être effectuée par une personne dûment qualifiée lors du vol en ligne sous supervision (LIFUS) ou lors de la formation aux différences ou à la conversion.

Les domaines suivants doivent être pris en compte lors de la définition du programme de formation initial de l’EFB :

(i) L'utilisation du matériel EFB et la nécessité d'un réglage approprié de l'éclairage, etc., lorsque le système est utilisé en vol ;

(ii) L'utilisation prévue de chaque application logicielle ainsi que toutes limitations ou interdictions concernant son utilisation ;

(iii) Vérification croisée appropriée des entrées et des sorties de données si une application de performances de l'aéronef est installée ;

(iv) Vérification appropriée de l'applicabilité des informations utilisées si une application de carte d’approche est installée ;

(v) La nécessité d'éviter la fixation sur l'affichage de la carte si un affichage de carte défilante est installé;

(vi) Traitement des informations contradictoires ;

(vii) Défaillances de composants de l'EFB ; et

(viii) Mesures à prendre suite à la défaillance d'un ou plusieurs composants de l'EFB, y compris en cas de fumée ou d'incendie de la batterie.

(4) Evaluation initiale de l'EFB

(i) Evaluation initiale de l'EFB au sol

L’évaluation effectuée à la suite de la formation initiale EFB au sol peut être réalisée au moyen d'un questionnaire (oral ou écrit) ou en tant que composant automatisé de l'EFB CBT, selon la nature de la formation effectuée.

(ii) Contrôle de compétences techniques

Lorsque les SOP de l'exploitant dépendent de l'utilisation de l'EFB sur un type ou une variante d'aéronef particulier, la maîtrise de l'utilisation de l'EFB doit être évaluée dans les domaines appropriés.

(iii) Contrôle de compétence de l’exploitant

Lorsque les SOP d’un exploitant dépendent de l’utilisation d’un EFB, la maîtrise de son utilisation doit être évaluée lors du contrôle de compétence de l’exploitant (OPC). Lorsque l’OPC est effectué sur un FSTD non équipé de l’EFB de l’exploitant, la compétence doit être évaluée par un autre moyen acceptable.

(iv) Contrôle en ligne

Lorsque les SOP d’un exploitant dépendent de l’utilisation d’un EFB, la maîtrise de son utilisation doit être évaluée lors d’un contrôle en ligne.

(v) Domaines sur lesquels l'accent est mis lors de l’évaluation de l'EFB :

(A) Maîtrise de l'utilisation de chaque application EFB installée ;

(B) Sélection et utilisation appropriées des écrans EFB ;

(C) Lorsqu'une application de performances de l'aéronef est installée, vérification croisée appropriée des entrées et des sorties de données ;

(D) Lorsqu'une application de cartes est installée, la vérification appropriée de la validité des informations et de l'utilisation de la fonction « Chart Clip » ;

(E) Lorsqu'un affichage de carte mobile est installé, le maintien du champ visuel extérieur approprié sans fixation prolongée sur l'EFB, en particulier pendant le roulage ; et

(F) Actions à prendre suite à la défaillance d'un ou plusieurs composants de l'EFB, y compris en cas de fumée ou d'incendie de la batterie.

(c) Formation aux différences ou à la familiarisation

Lorsque l’introduction de l’utilisation d’un EFB nécessite la réalisation d’une formation aux différences ou à la familiarisation, il convient d’utiliser les éléments de la formation initiale de l’EFB, comme décrit ci-dessus.

(d) Formation et contrôle périodiques de l'EFB

(1) Formation récurrente EFB

Une formation périodique n'est normalement pas requise pour l'utilisation d'un EFB, à condition que les fonctions soient utilisées régulièrement dans les opérations en ligne. Les exploitants devraient toutefois inclure les opérations normales de l'EFB dans le cadre de la formation annuelle au sol et de recyclage.

Dans le cas d'opérations impliquant une flotte mixte ou lorsque l'EFB n'est pas installé dans l'ensemble de la flotte, une formation périodique supplémentaire doit être dispensée.

(2) Evaluation récurrente de l'EFB

L’évaluation récurrente des EFB doit être intégrée aux éléments du contrôle de compétence de la licence (LPC), du contrôle de compétence de l'exploitant (OPC) et du contrôle en ligne applicables à l'utilisation d'un EFB.

(e) Adéquation des appareils de formation

Lorsque les SOP de l’exploitant dépendent de l’utilisation d’un EFB, celui-ci doit être présent lors de la formation et du contrôle de l’exploitant. Lorsqu'il est présent, l'EFB doit être configuré et opérationnel à tous égards selon l'hélicoptère concerné. Cela devrait s'appliquer à :

(1) le stage d’adaptation de l’exploitant ;

(2) formation aux différences ou à la familiarisation ; et

(3) formation et contrôle périodiques.

Lorsque le système EFB est basé sur un appareil portable utilisé sans aucune ressource installée, l’appareil devrait être présent, opérationnel et utilisé pendant toutes les phases du vol au cours desquelles il serait utilisé conformément aux SOP de l’exploitant.

Pour tous les autres types de systèmes EFB, l’appareil devrait être installé et utilisable dans l’appareil de formation (par exemple un FFS) et utilisé pendant toutes les phases du vol au cours desquelles il serait utilisé conformément aux SOP de l’exploitant. Cependant, un exploitant peut définir un autre moyen de conformité lorsque son système EFB n’est ni installé ni utilisable dans le dispositif de formation.

Note : Il n'est pas nécessaire que l'EFB soit disponible pour les parties de la formation et du contrôle qui ne sont pas liées à l'exploitant ou aux SOP de l'exploitant.

## IEM OPS 3.D.075  – Établissement des altitudes minimales de vol

1. On trouvera ci-après des exemples de quelques méthodes utilisables pour le calcul des altitudes minimales de vol.

2. Formule  KSS.

2.1. Altitude minimale de franchissement  d’obstacles (MOCA). La MOCA est la somme  de :

- l’altitude maximale  des obstacles ou du relief, la plus élevée des deux ;

- plus 1 000 ft pour une altitude jusqu’à 6 000 ft inclus ;

- ou 2 000 ft pour une altitude excédant 6 000 ft arrondie  aux 100 ft suivants.

2.1.1. La plus faible MOCA devant être indiquée  s’élève à 2 000 ft.

2.1.2. La  largeur   du  couloir  partant  d’une  station  VOR  est  définie  par  une  bordure   qui commence à 5 NM de part et d’autre du VOR, puis diverge de 4o par rapport à l’axe pour atteindre une largeur  de 20 NM à 70 NM de distance, puis devient parallèle  jusqu’à une distance de 140 NM, puis diverge à nouveau de 4o pour atteindre la largeur maximale  de 40 NM, à 280 NM du VOR. À partir de ce point, la largeur  reste constante.

Figure 1

2.1.3. De même,  la  largeur  du  couloir  partant  d’un  radiophare omnidirectionnel (NDB)  est définie par une bordure  qui commence  à 5 NM de part et d’autre du NDB, puis diverge de 7o pour atteindre une largeur de 20 NM à 40 NM de distance, puis devient parallèle  à l’axe jusqu’à une distance de 80 NM, puis diverge encore de 7o pour atteindre la largeur maximale   de  60 NM,  à 245 NM  du  NDB.  À partir  de  ce point,  la  largeur  demeure constante.

2.1.4. La MOCA ne couvre aucun chevauchement  du couloir.

Figure 2

2.2. Altitude minimale hors-route  (MORA). La MORA est calculée  pour  une zone délimitée  par chaque  carré  ou  tous  les  deux  carrés  LAT/LONG  sur  la carte des  installations  en route (Route  facility  chart  [RFC])/carte  d’approche  finale  (Terminal   approach  chart  [TAC]), et repose  sur une marge  de franchissement  du relief définie  comme  suit :

- relief d’altitude inférieure  ou égale à 6 000 ft (2 000 m) : 1 000 ft au-dessus du relief ou des obstacles les plus élevés ;

- relief d’altitude supérieure  à 6 000 ft (2 000 m) : 2 000 ft au-dessus du relief ou des obstacles les plus élevés.

Figure 3

3. Formule Jeppesen.

3.1. La MORA est une altitude minimale de vol calculée par Jeppesen à  partir des cartes usuelles ONC ou WAC. Il existe deux types de MORA qui sont :

- la MORA de route (exemple  9800a) ;

- et la MORA de grille  (exemple  98).

3.2. Les valeurs MORA de route sont calculées sur la base d’une surface s’étendant sur 10 NM de chaque côté de l’axe de la route et incluant un arc de cercle de 10 NM au-delà du moyen radio/point  de compte-rendu  ou du point de mesure  de distance définissant  le segment de route.

3.3. Les  valeurs  MORA  donnent  une  marge  de 1 000 ft au-dessus  de  tout relief  naturel  ou obstacle artificiel, dans les zones où le plus haut relief ou obstacle est inférieur  ou égal à

5 000 ft. Une marge de 2 000 ft est assurée pour toute zone où le relief ou les obstacles sont à 5 001 ft ou plus.

3.4. Une MORA de grille est une altitude calculée par Jeppesen et les valeurs sont indiquées  par chaque maille  de la grille  formée par les méridiens  et les parallèles.  Les valeurs  sont indiquées en milliers  et centaines de pieds (en omettant les deux derniers  chiffres afin d’éviter une surcharge de la carte). Les valeurs suivies de      sont supposées ne pas dépasser les altitudes  indiquées.  Les  mêmes  critères  de  marge  que  ceux  explicités  au  §  3.3 ci-dessus s’appliquent.

4. Formule  ATLAS.

4.1. Altitude minimale de sécurité en route (MEA). Le calcul de la MEA est basée sur le point de relief le plus élevé le long du segment de route concerné (allant d’une aide à la navigation  à une  autre  aide  à la  navigation)  sur  une  largeur  de  part  et d’autre  de  la  route  comme indiquée  ci-dessous :

| i) segment d’une longueur inférieure ou égale à 100 NM | 10 NM (voir note 1 ci-dessous) ; |
| --- | --- |
| ii) segment d’une longueur supérieure à 100 NM | 10 % de la longueur du segment jusqu’à un maximum de 60 NM (voir note 2 ci-dessous). |

Note 1 : cette distance peut être réduite à 5 NM dans des TMA où un haut degré de précision  de navigation  est garanti  grâce au nombre  et au type d’aides à la navigation  disponibles

Note  2 :  dans  des  cas  exceptionnels,   où  ce  calcul  donne   un  résultat  inexploitable  opérationnellement,  une MEA spéciale  additionnelle peut être calculée sur la base d’une distance qui ne peut être inférieure  à 10 NM de part et d’autre de la route. Cette MEA spéciale  peut être indiquée conjointement  à la largeur  réelle  de l’aire protégée.

4.2. La  MEA  est calculée  en  ajoutant  un  incrément  à  la  hauteur  du  relief  comme  spécifié Ci-dessous :

| hauteur du point le plus élevé | incrément |
| --- | --- |
| Inférieure ou égale à 5 000 ft Supérieur à 5 000 ft et inférieure ou égale à 10 000 ft supérieure à 10 000 ft | 1 500 ft 2 000 ft 10 % de la hauteur plus 1 000 ft |

Note : pour le dernier  segment de route se terminant au-dessus du repère d’approche initiale, une réduction  à la valeur de 1000 ft est autorisée  dans les TMA où un haut degré de précision  de navigation est garanti  grâce au nombre  et au type d’aides à la navigation  disponibles.

Le résultat est arrondi  aux 100 ft les plus proches.

4.3. Altitude minimale de sécurité de grille (MGA). Le calcul de la MGA est basé sur le relief le plus élevé dans la zone de la grille  considérée.

La MGA est calculée en ajoutant un incrément  au relief comme  spécifié ci-dessous :

| Hauteur du point le plus élevé | Incrément |
| --- | --- |
| Inférieure ou égale à 5 000 ft Supérieure à 5 000 ft et inférieure ou égale à 10 000 ft Supérieure à 10 000 ft | 1 500 ft 2 000 ft 10 % de la hauteur plus 1 000 ft |

Le résultat est arrondi  aux 100 ft les plus proches.

## IEM OPS 3.D.080  – Politique carburant

Un exploitant  devrait fonder  la politique  carburant  de sa compagnie,  y compris  pour la détermination du carburant  devant être embarqué,  sur les critères de planification  suivants :

1. les quantités  suivantes :

1.1. Le carburant pour la translation, qui ne devrait pas être inférieur à la quantité qu’il est prévu d’utiliser avant le décollage. Les conditions locales à l’hélistation de départ et la consommation du groupe  auxiliaire  de puissance  devraient  être prises en compte.

1.2. La consommation d’étape qui devrait inclure :

- le carburant utilisé pour le décollage  et la montée du niveau de l’hélistation  jusqu’à l’altitude ou le niveau de croisière  initial(e), en tenant compte du cheminement de départ prévu ;

- le carburant  utilisé de la fin de la montée au début de la descente, en tenant compte de toute montée ou descente par paliers ;

- le carburant  utilisé du début de la descente jusqu’au  début de la procédure  d’approche, en tenant compte de la procédure  d’arrivée  prévue ;

- et le carburant  nécessaire  à l’approche  et à l’atterrissage  sur l’hélistation  de destination.

1.3. La réserve de route, qui devrait être :

- pour les vols IFR, ou pour les vols VFR en environnement hostile, 10 % de la
consommation  d’étape prévue ;

- Ou pour  les vols VFR en environnement non hostile, 5 % de la consommation d’étape prévue.

1.4. Le carburant  de dégagement  devrait être la somme :

- du carburant nécessaire à une approche  interrompue à partir de la MDA/DH applicable  à l’hélistation  de destination  jusqu’à l’altitude d’approche  interrompue, en tenant compte de l’ensemble  de la trajectoire  d’approche  interrompue ;

- du  carburant  nécessaire  à  une  montée  de  l’altitude  d’approche  interrompue jusqu’à l’altitude ou le niveau  de croisière ;

- du  carburant  nécessaire  à  la  croisière  entre  la  fin  de  la  montée  et le  début  de  la descente ;

- du  carburant  nécessaire  à  la  descente  du  début  de  la  descente  jusqu’au  début  de l’approche  initiale, en tenant compte de la procédure  d’arrivée  prévue ;

- et du carburant  nécessaire  à l’approche  et l’atterrissage  sur l’hélistation  de dégagement
sélectionné conformément à la réglementation relative aux minimums  opérationnels.

1.5. La réserve finale de carburant, qui devrait être :

- pour les vols VFR de jour avec navigation  par références visuelles  au sol, la quantité de carburant  nécessaire à un vol de vingt minutes  à la vitesse de meilleur  rayon d’action ;

- ou pour  les vols IFR ou les vols VFR lorsque  la navigation  s’effectue par des moyens autres que par références visuelles au sol ou de nuit, la quantité de carburant nécessaire à un vol de trente minutes à la vitesse d’attente à 1 500 ft (450 m) au-dessus de l’hélistation de  destination,  en  conditions  standard,  calculée  en  fonction  de la masse estimée à l’arrivée à l’hélistation de dégagement ou à l’hélistation  de destination,  si aucune hélistation  de dégagement  n’est exigée.

1.6. Le carburant supplémentaire, qui devrait être laissé à la discrétion du commandant de bord.

2. Procédure  IFR pour une hélistation  isolée.

Si la politique  carburant  de l’exploitant  inclut la planification  à destination  d’une hélistation  isolée en IFR, ou en VFR lorsque  la navigation  s’effectue par des moyens  autres que par références visuelles au sol, pour  lequel  il n’existe aucune  hélistation  de dégagement,  la quantité  de carburant  au départ devrait inclure :

- le carburant  pour la translation ;

- la consommation d’étape ;

- la réserve de route calculée conformément au §  1.3 ci-dessus ;

- la  quantité  de  carburant  additionnelle nécessaire  à  un  vol  de  deux  heures  à  la  vitesse d’attente, réserve finale comprise ;

- et le carburant  supplémentaire à la discrétion  du commandant de bord.

3. Lorsque le vol est en régime IFR, le carburant additionnel qui devrait permettre suite à la panne éventuelle  d’un moteur, en supposant  que la panne se produise  au point le plus critique de la route, à l’hélicoptère :

- de descendre  autant que nécessaire  et poursuivre  le vol jusqu’à une hélistation  adéquat ;

- et d’attendre  ensuite  pendant  quinze  minutes  à 1 500 ft (450 m) au-dessus  de l’hélistation  en conditions  standard, si celui-ci est en zone hostile ;

- et  d’effectuer  une  approche   et  un  atterrissage   (voir  IEM  OPS  3.D.080 (a)(5) et  IEM  OPS3.H.030(a) (5)).

## IEM OPS 3.D.080  (c) (3) (I)  – Réserve de route

1. Au stade de la préparation du vol, les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation  de carburant  jusqu’à  l’hélistation  de destination  ne peuvent  pas tous être évalués. C’est pourquoi la réserve de route est embarquée pour compenser  des éléments  tels que :

- écarts de consommation d’un hélicoptère  particulier  par rapport  aux données  prévisibles ;

- écarts par rapport  aux conditions  météorologiques prévues ;

- et écarts par rapport  aux itinéraires  et aux altitudes ou niveaux  de croisière    prévus.

## IEM OPS 3.D.085  – Transport  de personnes  à mobilité  réduite

- On entend par personne à mobilité réduite une personne dont la mobilité est réduite par une incapacité physique (sensitive ou motrice), par une déficience mentale, par l'âge, la maladie ou tout autre handicap lorsque sa situation nécessite une attention spéciale et l'adaptation aux besoins propres à cette personne du service dispensé à l'ensemble des passagers.

- Les personnes à mobilité réduite ne devraient pas être assises près d'une issue de secours.

- Le nombre de personne à mobilité réduite ne devrait pas dépasser le nombre de personnes valides capables de les assister dans le cas d'une évacuation d'urgence.

## IEM OPS 3.D.090 ET 095   –  Accompagnateurs d’enfants

- Peut être considéré comme accompagnateur :

1)  tout passager majeur n'ayant pas la charge d'un enfant de moins de 2 ans ;

2)  tout membre d'équipage en supplément de l'effectif requis.

- Un exploitant doit s'assurer que tout accompagnateur a pris connaissance du rôle qui lui est assigné, des consignes de sécurité, de l'emplacement des issues de secours, de l'emplacement et de l'utilisation des matériels individuels de secours.

## IEM OPS3.D.105 -  Rangement des bagages et du fret

- Les procédures établies par l'exploitant pour s'assurer que les bagages à  main sont correctement maintenus doivent tenir compte des points suivants :

- chaque objet embarqué dans une cabine doit être rangé uniquement dans un endroit capable de le retenir ;

- les limitations indiquées en masse sur, dans ou à côté des compartiments de
  rangement ne doivent pas être dépassés ;

- les rangements sous les sièges ne doivent pas être utilisés sauf pour des sièges équipés d'une barre de maintien et pour des bagages dont la taille permet qu'ils soient correctement retenus par cet équipement ;

- des objets ne doivent pas être rangés dans les toilettes, ni contre les cloisons qui sont incapables de retenir ces objets en empêchant des mouvements vers l'avant, sur le côté ou vers le haut sauf si ces cloisons portent une étiquette spécifiant la masse maximale qui peut être placée à cet endroit ;

- les bagages et le fret placés dans les armoires ne doivent pas être d'une taille interdisant la fermeture correcte des portes de ces armoires ;

- les bagages et le fret ne doivent pas être placés dans des endroits où ils peuvent gêner l'accès aux équipements d'urgence ;

- et des contrôles doivent être effectués avant le décollage, l'atterrissage et chaque fois que les consignes « Attachez les ceintures de sécurité » sont allumées ou qu'un ordre équivalent est donné afin de s'assurer que les bagages sont rangés dans des endroits qui ne peuvent gêner une évacuation de l' hélicoptère  ou causer des blessures par une chute (ou autres mouvements) suivant la phase du vol.

- Lors de l'établissement des  procédures  de  transport  de  fret  dans  la  cabine  passager  d'un  hélicoptère , l'exploitant devrait observer les conditions suivantes :

- les marchandises dangereuses ne sont pas autorisées (voir également le paragraphe OPS3.R.070 ;

- le mélange de passagers et d'animaux vivants ne devrait être autorisé que pour les animaux de compagnie (ne pesant pas plus de 8kg) et les chiens guides ;

- la masse du fret ne devrait pas dépasser les limites structurales du plancher cabine ou des sièges ;

- le nombre et le type des moyens d'arrimage ainsi que leur point d'attache devraient permettre de retenir le fret conformément au code de navigabilité pertinent ;

- l'emplacement du fret devrait être tel que, dans le cas d'une évacuation d'urgence, les issues ne seront pas entravées par le fret et la vue de l'équipage de cabine ne sera pas gênée.

## IEM OPS3.D.110 -  Attribution des sièges passagers

- Un exploitant devrait établir des procédures pour s'assurer que :

- les passagers qui se voient attribuer des sièges qui ont un accès direct aux issues de secours et qui seraient en mesure d'aider à l'évacuation rapide de l'hélicoptère en cas d'urgence après un briefing approprié de l'équipage, apparaissent physiquement capables;

- dans tous les cas, les passagers qui, à cause de leur état, pourraient gêner d'autres passagers lors d'une évacuation ou qui pourraient empêcher l'équipage d'effectuer ses tâches, ne devraient pas se voir attribuer des sièges qui ont un accès direct aux issues de secours. Si l'exploitant n'est pas capable d'établir des procédures qui peuvent être appliquées lors de l'enregistrement des passagers, il devrait établir une procédure alternative, acceptable par  l’Autorité de l’aviation civile,  pour  assurer  que  l'attribution  correcte  des  sièges  sera effectuée, en temps voulu

- Les catégories suivantes de passagers sont parmi celles qui ne devraient pas se voir attribuer des sièges qui ont un accès direct aux issues de secours :

- les passagers qui sont mentalement ou physiquement handicapés de manière telle qu'ils auraient des difficultés à se mouvoir rapidement si cela leur était demandé ;

- les passagers dont la vue ou l'ouïe est dégradée au point qu'ils ne pourraient rapidement prendre connaissance d'instructions écrites ou verbales ;

- les passagers qui, en raison de l'âge ou de la maladie, sont de constitution si faible qu'ils auraient des difficultés à se mouvoir rapidement ;

- les passagers si obèses qu'ils auraient des difficultés à se mouvoir rapidement ou à atteindre et franchir l'issue de secours adjacente ;

- les enfants qu'ils soient ou non accompagnés par un adulte, et les bébés ;

- les personnes aux arrêts ou refoulées ;

- les passagers avec des animaux.

Note : “Accès direct” signifie un siège à partir duquel on peut aller directement à l'issue de secours sans emprunter une allée ou contourner un obstacle.

## IEM OPS3.D.125 (c)(1) – Sélection  des hélistations

1. Tout allègement  de l’exigence de sélection d’une hélistation de dégagement  pour un vol en IFR vers une hélistation  côtière n’est applicable  que pour des hélicoptères  en provenance  de la mer. Cet allègement devrait être basé sur une étude de risque  spécifique  à chaque cas.

2. Ce qui suit devrait être pris en compte :

2.1. Des conditions  météorologiques appropriées,  évaluées  à partir  de la prévision  météorologique  pour l’atterrissage  à destination.

2.2. Le carburant  conforme  aux exigences  du paragraphe OPS 3.D.080 pour un vol IFR, moins  le carburant  de dégagement.

2.3. Quand l’hélistation  côtière de destination  n’est pas directement  sur la côte, il devrait se situer :

- à une distance telle que, avec le carburant spécifié au point 2.2 ci-dessus, l’hélicoptère  est capable, à tout moment  après  le franchissement  de la côte, de retourner  vers la côte, descendre  en sécurité et effectuer une approche  à vue et un atterrissage  en n’entamant pas les réserves  de carburant  VFR, et,

- géographiquement, de telle façon, que l’hélicoptère  peut, tout en respectant les règles de l’air, et dans la période  de validité  de la prévision  pour l’atterrissage :

- voler vers l’intérieur  des terres depuis la côte à 500ft AGL et effectuer une approche  à vue et un atterrissage ; ou,

- voler vers l’intérieur des terres depuis la côte le long d’une route préétablie  et effectuer une approche  à vue et un atterrissage.

2.4. Les procédures  pour les hélistations  côtiers devraient  se baser sur des prévisions  météorologiques  pour l’heure d’atterrissage  au moins  égales à :

- de jour. Une base des nuages  à DH/MDH +  400 ft, et une visibilité  de 4 km, ou, si une descente au-dessus de l’eau est prévue, une base des nuages à 600 ft et une visibilité  de 4 km ;

- de nuit. Une base des nuages  à 1 000 ft et une visibilité  de 5 km.

2.5. La descente pour établir le contact visuel avec la surface devrait être effectuée au-dessus de l’eau ou dans le cadre d’une approche  aux instruments.

2.6. Les routes et les procédures  pour les hélistations  désignées  comme hélistations  côtièress devraient être incluses  dans le manuel  d’exploitation,  partie C.

2.7. La liste d’équipement  minimum (LEM/MEL) devrait prendre  en compte l’exigence d’un radar aéroporté  et d’un radioaltimètre pour pouvoir  effectuer ce type d’opérations.

2.8. Les  minimums opérationnels pour  chaque  hélistation  côtière  devraient  être  acceptables  par l’Autorité de l’aviation civile.

## IEM OPS 3.D.125 (d) – Dégagements/déroutements en mer

Lorsqu’on exploite en mer, toute capacité résiduelle de charge marchande  devrait être utilisée pour emporter   du  carburant  supplémentaire si  cela  peut  faciliter  l’utilisation  d’une  hélistation  de  dégagement/déroutement à terre.

## IEM OPS 3.D.125 (e) – Sélection des hélistations

1. Environnement d’atterrissage  de la plate-forme  de dégagement  en mer.

L’environnement d’atterrissage  de l’héliplateforme dont l’utilisation  est proposée  comme  dégagement  en mer  devrait  être reconnu  à l’avance et, de même  que  les caractéristiques  physiques, l’effet de la direction  et de la force du vent et des turbulences  devraient  être établis. Ces informations, qui devraient être disponibles pour le commandant de bord au moment de la préparation et en vol, devraient être publiées  sous une forme appropriée dans la partie C du manuel  d’exploitation, de sorte que l’aptitude de l’héliplateforme à être utilisée comme dégagement  en mer, en toutes conditions, puisse être évaluée. L’héliplateforme de dégagement  devrait satisfaire aux critères de taille et de  franchissement   d’obstacle  appropriés   aux  exigences  de  performance   du  type  d’hélicoptère concerné.

2. Considérations de performances.

L’utilisation d’un dégagement  en mer est réservé aux hélicoptères  qui peuvent tenir le stationnaire dans l’effet de sol (DES) un moteur  en panne  (OEI) à la puissance  appropriée,  au dégagement  en mer. Lorsque la surface de l’héliplateforme de dégagement  en mer, ou les conditions régnantes (en particulier  la vitesse du vent), excluent le stationnaire  dans l’effet de sol (DES) OEI, les performances de stationnaire  hors effet de sol (HES) OEI à la puissance  appropriée devraient  être utilisées  pour calculer la masse à l’atterrissage. La masse à l’atterrissage devrait être calculée à partir des abaques fournis dans la partie B correspondante du manuel d’exploitation. (Lorsqu’on arrive à cette masse, il faudrait bien prendre  en compte la configuration  de l’hélicoptère,  les conditions  environnementales et l’utilisation  de systèmes  qui ont un effet contraire  sur les performances.)  La masse  planifiée  à l’atterrissage  de  l’hélicoptère,  incluant  l’équipage,  les  passagers,  les  bagages,  le  fret plus  trente minutes  de réserve  finale  de carburant,  ne devrait  pas dépasser  la masse  à l’atterrissage  OEI au moment  de l’approche  vers le dégagement  en mer.

3. Conditions  météorologiques

3.1. Observations  météorologiques

Lorsque  l’utilisation  d’un dégagement  en mer  est planifiée,  les observations  météorologiques à destination  et au  dégagement  devraient  être  faites par  un  observateur  acceptable  par  l’Autorité de l’aviation civile responsable  de la fourniture  des services météorologiques. (Des stations d’observation  météorologique  automatiques  peuvent être utilisées  lorsqu’elles  sont acceptables.)

3.2. Minimums météorologiques

Lorsque  l’utilisation  d’un dégagement  en mer  est planifiée,  un exploitant  ne devrait  pas sélectionner une héliplateforme comme  destination  ou dégagement  à moins  que les prévisions  d’aérodrome indiquent  que, pendant une période  commençant  une heure avant et se terminant une heure après  l’heure  prévue  d’arrivée  à destination  et au dégagement  en mer, les conditions  météorologiques  devraient  être au  moins  au  niveau  des  minimums de  planification  figurant  au  tableau  1 ci-dessous :

|  | JOUR | NUIT |
| --- | --- | --- |
| Plafond | 600 ft | 800 ft |
| Visibilité | 4 km | 5 km |

3.3. Conditions  de brouillard

Lorsque du brouillard est prévu, ou a été observé au cours des deux précédentes  heures dans les 60 NM autour de la destination  ou du dégagement,  les dégagements  en mer ne devraient  pas être utilisés.

4. Actions au point de non-retour

Avant de passer le point de non-retour  – qui ne devrait pas être à plus de trente minutes  de la destination  – les actions suivantes  devraient  avoir été accomplies :

4.1. Confirmation  que  la  navigation  vers  la  destination  et le  dégagement  peut  être  assurée.

4.2. Le contact radio avec la destination  et le dégagement  en mer (ou la station de contrôle) a été établi.

4.3. Les prévisions  pour l’atterrissage  à destination  et au dégagement  ont été obtenues  et il a été confirmé  qu’elles  sont au moins  au niveau  des minimums requis.

4.4. Les exigences  pour l’atterrissage  un moteur  en panne  (OEI) (voir §  2 ci-dessus) ont été vérifiées (au vu des dernières  conditions  météorologiques transmises)  pour assurer qu’elles  peuvent être respectées.

4.5. Dans la mesure  du possible,  au vu des informations sur l’utilisation  en cours et prévue du dégagement  en mer  et des conditions  régnantes,  la disponibilité du dégagement  en mer devrait  être garantie  par  le responsable  de l’installation  (l’exploitant  de la plateforme  de forage dans le cas d’installations  fixes et le propriétaire dans le cas d’installations  mobiles) jusqu’à ce que l’atterrissage  à destination,  ou au dégagement  en mer, ait été accompli  (ou jusqu’à l’arrêt du service de navettes en mer).

5. Service de navettes en mer.

À condition  que les actions du §  4 ci-dessus soient accomplies, le service de navettes en mer, utilisant  un dégagement  en mer, peut être effectué.

## IEM OPS 3.D.125 (E) (4) – Sélection des hélistations – prévisions météorologiques pour l’atterrissage

1. Les conditions  météorologiques sont décisives pour les procédures  contenues dans l’OPS 3.D.125 (e). Par  conséquent,   la  notion   de  « prévision   météorologique  pour   l’atterrissage » conforme aux standards du Plan de navigation  aérienne  et de l’Annexe 3 de l’OACI a été explicitée. Comme  les données  météorologiques suivantes sont spécifiques  à un endroit  précis, les associer à des hélistations  avoisinantes  (ou des héliplateformes) devrait être fait avec précaution.

2. Observations  météorologiques (METARs)

2.1. Les  observations   météorologiques de  routine  et  spéciales  sur  les  installations   en  mer devraient  être effectuées durant des périodes  et à des fréquences  décidées entre les Autorités  météorologiques et  les  exploitants  concernés.  Elles  devraient  être  conformes  aux exigences  contenues  dans  la section  météorologique du  Plan  de navigation  aérienne  de l’OACI, et aux standards  et pratiques  recommandées, notamment  à l’exactitude  souhaitée des informations,  prescrits par l’Annexe 3 de l’OACI.

2.2. Les observations  de routine  ou spéciales sont échangés entre les bureaux  météorologiques en code METAR ou SPECI prescrit par l’Organisation  mondiale  de la météorologie.

3. Prévisions  d’aérodrome (TAFS)

3.1. La prévision  d’aérodrome consiste en une information concise sur les conditions météorologiques  moyennes  prévues  sur un aérodrome ou une hélistation  sur une  période  de validité spécifiée, qui n’est normalement pas inférieure  à neuf heures  ni supérieure  à vingt-quatre heures.  La prévision  donne  le vent de surface, la visibilité,  le temps et les nuages,  et les changements  escomptés  d’un  ou  plusieurs  de  ces éléments  durant  la  période.  D’autres éléments  peuvent  être inclus, comme  convenu  entre les Autorités  météorologiques et les exploitants  concernés.  Lorsque  ces  prévisions   concernent  des  installations   en  mer,  la pression  barométrique et la température  devraient  être inclues  afin de faciliter  la planification des performances  de l’hélicoptère  au décollage  et à l’atterrissage.

3.2. Les prévisions  pour les aérodromes sont le plus souvent communiquées sous la forme du code TAF, et la description  détaillée  des prévisions  pour un aérodrome est fournie dans le Regional  Air Navigation  Plan de l’OACI et dans l’Annexe 3 OACI, accompagné  du degré de précision  des éléments  de la prévision  souhaitable  pour  l’exploitation.  En particulier,  les éléments comme la valeur de la hauteur observée de la base des nuages devrait rester dans une fourchette de +/– 30 % autour des valeurs de la prévision  dans 70 % des cas, et la visibilité  observée  devrait  rester  dans  une  fourchette  de +/–  30 % autour  des valeurs  de la prévision  dans 80 % des cas.

4. Prévisions  pour l’atterrissage  (TREND)

4.1. La prévision  météorologique pour l’atterrissage  consiste en une information concise sur les conditions météorologiques moyennes  prévues sur un aérodrome ou une hélistation sur une période  de deux  heures  suivant  l’émission.  Elle  donne  le vent de surface, la visibilité,  les éléments significatifs sur le temps et les nuages et peut donner d’autres informations significatives, comme la pression  barométrique et la température, comme convenu entre les Autorités météorologiques et les exploitants  concernés.

4.2. La description  détaillée  de la prévision  météorologique pour l’atterrissage  est fournie dans le Regional  Air Navigation  Plan de l’OACI et dans le RANT 03, accompagné  du degré de précision  des éléments de la prévision  souhaitable  pour l’exploitation.  En particulier,  les éléments  comme  la valeur  de la hauteur  observée  de la base des nuages  et la visibilité devraient  rester dans une fourchette de +/–  30 % autour  des valeurs  de la prévision  dans

90 % des cas.

4.3. La prévision  météorologique pour  l’atterrissage  prennent  le plus  souvent  la forme  d’une observation  météorologique, de routine  ou spéciale,  en code METAR auquel  les mots de code :  « NOSIG »,  i.e.  aucun   changement   n’est  attendu ;  « BECMG »  (devenant) ;  ou

« TEMPO » (temporairement) ; suivis des changements  attendus, sont utilisés. La période  de deux heures de validité de la prévision  commence  au moment  de l’observation  météorologique.

## IEM OPS 3.D.135 – Dépôt d’un plan de vol circulation aérienne

Afin d'assurer la localisation de chaque vol à tout moment, les instructions devraient

- fournir à la personne autorisée au minimum les informations devant être obligatoirement spécifiées dans un plan de vol VFR, ainsi que la position, la date et l'heure estimée du rétablissement des contacts radio ;

- prévoir, en cas de retard ou d'absence d'un hélicoptère, la notification aux services de la circulation aérienne ou aux services de recherche et de sauvetage ;

- et assurer que l'information sera conservée en un lieu spécifié jusqu'au terme du vol.

## IEM OPS 3.D.140 – Avitaillement/reprise de carburant  avec passagers  embarquant, à bord, ou débarquant

Quand un ravitaillement en carburant ou une reprise de carburant a lieu avec des passagers à bord, les  activités  des  services  au  sol  et les  tâches  en  cabine,  telles  que  l’hôtellerie  et le  nettoyage, devraient  être effectuées de manière  à ne créer aucun danger  et à n’obstruer  en aucune façon les allées et issues de secours.

## IEM OPS3.D.145 - Avitaillement et reprise de carburant avec du carburant volatil

- Le carburant volatil ou « wide cut fuel » (JET B, JP-4 ou AVTAG) est un carburant aéronautique pour turbines qui se situe, sur l'échelle de distillation, entre l'essence et le kérosène et qui, par conséquent, comparé au kérosène (JET A ou JET A1), possède des propriétés de plus grande volatilité (pression de vapeur) et des points d'inflammabilité et de congélation plus bas.

- Autant que possible, l'exploitant devrait éviter d'utiliser des carburants volatils. S'il arrive que seul du carburant volatil soit disponible pour l'avitaillement/la reprise de carburant, les exploitants devraient savoir que le mélange de carburant volatil avec du kérosène pour turbines peut amener le mélange air/carburant des réservoirs vers  la  plage  combustible  aux  températures  ambiantes.  Les  précautions  supplémentaires ci-dessous  sont recommandées pour éviter la création d'un arc dans le réservoir dû à une décharge électrostatique. Le risque de ce type d'arcs peut être minimisé en utilisant des additifs de dissipation statique dans le carburant. Lorsque de tels additifs sont présents en proportion conforme aux spécifications du carburant, les précautions normales d'avitaillement décrites ci-dessous sont jugées adéquates.

- On considère que du carburant volatil est en cause lorsqu'il est fourni ou lorsqu'il est déjà présent dans les réservoirs de l'hélicoptère.

- Lorsque du carburant volatil a été utilisé, cela devrait être mentionné dans le compte-rendu matériel de l'exploitant. Les 2 pleins suivants devraient être faits comme s'il s'agissait de carburant volatil.

- Lors d'avitaillement ou reprise de carburant avec des carburants pour turbines ne contenant pas de dissipateur statique, et lorsque du carburant volatil est en cause, il est conseillé de réduire substantiellement les débits de remplissage. Le débit réduit, tel que recommandé par les distributeurs de carburant et/ou les constructeurs d'hélicoptères, a les mérites suivants :

- il donne plus de temps à une charge statique accumulée dans l'équipement de remplissage pour se dissiper avant que le carburant n'entre dans le réservoir ;

- il réduit toute charge qui peut s'accumuler par éclaboussures ;

- jusqu'à ce que le point d'entrée du carburant soit immergé, il réduit le mélange dans le réservoir et par conséquent l'étendue de plage d'inflammabilité du carburant.

- La réduction de débit nécessaire dépend de l'équipement de remplissage utilisé et du type de filtrage employé sur le système de distribution du carburant de l'hélicoptère. Il est donc difficile de donner des valeurs précises de débit.

- La réduction du débit est conseillée que ce soit pour un système sur l'aile ou par pression. Avec des remplissages sur l'aile, les éclaboussures devraient être évitées en s'assurant que l'embout de remplissage est plongé aussi loin que possible dans le réservoir. Il faudrait faire attention de ne pas endommager les réservoirs souples avec l'embout.

## IEM OPS3.D.150 -  Emplacement des membres  de l’équipage  de cabine

- Lorsqu'il détermine la position des sièges attribués aux membres de l'équipage de cabine, l'exploitant devrait s'assurer que ces membres d'équipage le sont dans l'ordre de priorité suivant:

- près d'une issue de secours de plain-pied ;

- avec une vue satisfaisante des zones occupées par les passagers dont le membre d'équipage de cabine est responsable ;

- répartis de façon homogène dans la cabine.

- Le § (a) ci-dessus ne doit pas être compris comme impliquant un accroissement du nombre de membres de l'équipage de cabine lorsque le nombre de postes équipage de cabine répondant aux critères ci- dessus est supérieur au nombre de membres d'équipage de cabine requis.

### IEM 2 RANT 06 OPS-3. D.181 : Renseignements relatifs à des observations météorologiques d’aéronef

      - Transmission des observations d’aéronef

Note 1 : Le givrage, la turbulence et, dans une large mesure, le cisaillement du vent sont des éléments qui ne peuvent à l’heure actuelle être observés de manière satisfaisante à partir du sol et dont l’existence n’est connue, dans la plupart des cas, que par des observations d’aéronef.

Note 2 : Les exigences relatives aux renseignements d’observations météorologiques d’aéronefs figurent au chapitre 5 du RANT 03 portant sur l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.

1.1 Comptes rendus en vol réguliers par liaison de données air-sol

1.1.1 Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée et que la surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C) ou le radar secondaire de surveillance (SSR) mode S est appliqué, les comptes rendus en vol réguliers comprennent les éléments suivants :

Désignateur de type de message

Identification de l’aéronef

Bloc de données 1

Latitude

Longitude

Niveau

Heure

Bloc de données 2

Direction du vent

Vitesse du vent

Qualité des données de vent estimée à partir de la manche à vent

Température de l’air

Turbulence (si elle est connue)

Humidité (si elle est connue)

Note : Lorsque l’ADS-C ou le SSR mode S est appliqué, les besoins en comptes rendus en vol réguliers peuvent être satisfaits par la combinaison du bloc de données ADS-C/SSR mode S de base (bloc de données 1) et du bloc de renseignements météorologiques (bloc de données 2), qui sont disponibles dans les comptes rendus ADS-C et SSR mode S. Le format du message ADS-C est spécifié dans les PANS-ATM (Doc 4444), § 4.11.4, et chapitre 13, et celui du message SSR mode S, dans le RANT 10 – Télécommunications aéronautiques, volume III – Systèmes de télécommunication, partie 1, chapitre 5.

1.1.2 Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée mais que l’ADS-C ou le SSR mode S n’est pas appliqué, les comptes rendus réguliers comprennent les éléments suivants :

Désignateur de type de message

Section 1 (Renseignements sur la position)

Identification de l’aéronef

Position ou latitude et longitude

Heure

Niveau de vol ou altitude

Prochaine position et heure de survol

Point significatif suivant

Section 2 (Renseignements opérationnels)

Heure d’arrivée prévue

Autonomie

Section 3 (Renseignements météorologiques)

Température de l’air

Direction du vent

Vitesse du vent

Turbulence

Givrage d’aéronef

Humidité (si elle est connue)

Note : Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée mais que l’ADS-C ou le SSR mode S n’est pas appliqué, les besoins en comptes rendus en vol réguliers peuvent être satisfaits par l’application des communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) appelée « compte rendu de position ». Les renseignements sur cette application figurent dans le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (ATS) (Doc 9694 de l’OACI) et dans le RANT 10, volume III, partie 1.

1.2 Comptes rendus en vol spéciaux par liaison de données air-sol

Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée, les comptes rendus en vol spéciaux comprennent les éléments suivants :

Désignateur de type de message

Identification de l’aéronef

Bloc de données 1

Latitude

Longitude

Niveau

Heure

Bloc de données 2

Direction du vent

Vitesse du vent

Qualité des données de vent estimée à partir de la manche à vent

Température de l’air

Turbulence (si elle est connue)

Humidité (si elle est connue)

Bloc de données 3

Condition motivant la diffusion d’un compte rendu en vol spécial (une condition, tirée de la liste présentée dans le tableau 1 de l’IEM 2 RANT 06 OPS-3. D.181).

Note 1 :  Les besoins en comptes rendus en vol spéciaux peuvent être satisfaits par l’application des services d’information de vol par liaison de données (D-FIS) appelée « service de comptes rendus en vol spéciaux ». Les renseignements sur cette application figurent dans le Doc 9694 de l’OACI.

Note 2 : Des exigences supplémentaires s’appliquant aux comptes rendus en vol spéciaux relatifs à une activité volcanique prééruptive, à une éruption volcanique ou à un nuage de cendres volcaniques sont indiquées au § 1.5 ci-dessous.

1.3 Comptes rendus en vol spéciaux en phonie

Lorsque la communication en phonie est utilisée, les comptes rendus en vol spéciaux comprennent les éléments suivants :

Désignateur de type de message

Section 1 (Renseignements sur la position)

Identification de l’aéronef

Position ou latitude et longitude

Heure

Niveau ou plage de niveaux

Section 3 (Renseignements météorologiques)

Condition motivant la diffusion d’un compte rendu en vol spécial, à sélectionner dans la liste présentée dans le tableau 1 de l’IEM 2 RANT 06 OPS-3. D.181.

Note 1 : Les comptes rendus en vol sont considérés par défaut comme étant réguliers. Le désignateur de type de message pour les comptes rendus en vol spéciaux est spécifié dans l’appendice 1 des PANS-ATM (Doc 4444 OACI).

Note 2 : Des exigences supplémentaires, indiquées au § 1.5, s’appliquent aux comptes rendus en vol spéciaux d’activité volcanique prééruptive, d’éruption volcanique ou de présence de nuages de cendres volcaniques.

1.4 Critères pour l’établissement de comptes rendus

1.4.1 Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée, la direction du vent, la vitesse du vent, la qualité des données de vent estimée à partir de la manche à vent, la température de l’air, la turbulence et l’humidité doivent être indiqués dans les comptes rendus en vol automatiques conformément aux critères suivants.

1.4.2 Direction du vent

La direction du vent est indiquée en degrés vrais, la valeur étant arrondie au nombre entier le plus proche.

1.4.3 Vitesse du vent

La vitesse du vent est indiquée en mètres par seconde ou en nœuds, la valeur étant arrondie au nombre entier multiple de 1 m/s (1 kt) le plus proche. L’unité de mesure utilisée pour la vitesse du vent est indiquée.

1.4.4 Qualité des données de vent estimée à partir de la manche à vent

La qualité des données de vent estimée à partir de la manche à vent est positionné à 0 pour un angle de roulis inférieur à 5 degrés et à 1 pour un angle de roulis égal ou supérieur à 5 degrés.

1.4.5 Température de l’air

La température de l’air est indiquée au dixième de degré Celsius le plus proche.

1.4.6 Turbulence

La turbulence doit être indiquée en fonction du taux de dissipation des tourbillons de turbulence (EDR).

Note : L’EDR est une mesure de turbulence indépendante de l’aéronef. Cependant, le rapport entre la valeur de l’EDR et la perception de la turbulence est fonction du type, de la masse, de l’altitude, de la configuration et de la vitesse de l’aéronef. Les valeurs d’EDR indiquées ci-dessous correspondent à des degrés de gravité pour un aéronef de transport de taille moyenne et des conditions en route typiques (c.-à-d. altitude, vitesse et masse).

1.4.6.1 Comptes rendus en vol réguliers

La turbulence est communiquée pendant la phase en route du vol et se rapportera à la période de 15 minutes qui précède immédiatement l’observation. La valeur moyenne et la valeur maximale de la turbulence, avec l’heure d’occurrence de la valeur maximale à la minute la plus proche, font l’objet d’une observation. Les valeurs moyenne et maximale seront indiquées au moyen de l’EDR. L’heure d’occurrence de la valeur maximale est indiquée conformément au tableau 2 ci-dessous. La turbulence est communiquée au cours de la phase de montée initiale pendant les 10 premières minutes du vol et se rapportera à la période de 30 secondes qui précède immédiatement l’observation. La valeur maximale de la turbulence fait l’objet d’une observation.

1.4.6.2 Interprétation de l’indication de turbulence

La turbulence est considérée comme étant :

a) forte quand la valeur maximale de l’EDR est égale ou supérieure à 0,45 ;

b) modérée quand la valeur maximale de l’EDR est égale ou supérieure à 0,20 et inférieure à 0,45 ;

c) légère quand la valeur maximale de l’EDR est supérieure à 0,10 et inférieure à 0,20 ;

d) nulle quand la valeur maximale de l’EDR est égale ou inférieure à 0,10.

1.4.6.3 Comptes rendus en vol spéciaux

Il est fait un compte rendu en vol spécial sur la turbulence, quelle que soit la phase du vol, chaque fois que la valeur maximale de l’EDR est égale ou supérieure à 0,20. Le compte rendu se rapporte à la période d’une minute précédant immédiatement l’observation. La valeur moyenne et la valeur maximale de la turbulence font l’objet d’une observation. Elles sont indiquées au moyen de l’EDR. Un compte rendu en vol spécial est communiqué chaque minute tant que la valeur maximale de l’EDR ne devient pas inférieure à 0,20.

1.4.7 Humidité

L’humidité relative sera indiquée, la valeur étant arrondie au pourcentage le plus proche.

Note : Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments météorologiques figurant dans les comptes rendus en vol sont indiquées dans le tableau 3 ci-dessous.

1.5 Procédures spécifiques à l’enregistrement et à la remise après le vol d’observations d’aéronef relatives à une activité volcanique

1.5.1 Les observations spéciales d’aéronef relatives à une activité volcanique prééruptive, à une éruption volcanique ou à un nuage de cendres volcaniques doivent être enregistrées sur l’imprimé de compte rendu spécial d’activité volcanique. Un exemplaire de cet imprimé est joint à la documentation procurée aux vols empruntant des routes qui, de l’avis du fournisseur d’assistance météorologique concerné, pourraient passer à proximité de nuages de cendres volcaniques.

Note : L’appendice 1 des PANS-ATM (Doc 4444 OACI) contient les instructions détaillées sur l’établissement et la transmission d’observations d’activité volcanique.

1.5.2 À l’arrivée de l’aéronef à un aérodrome, l’exploitant ou un membre de l’équipage de conduite remet sans retard au centre météorologique d’aérodrome le compte rendu d’activité volcanique. Lorsqu’il n’y a pas de centre météorologique d’aérodrome, ou si ce centre n’est pas d’un accès facile pour les membres d’équipage de conduite à l’arrivée, l’imprimé AIREP dûment rempli est traité conformément aux dispositions prises localement par le fournisseur d’assistance météorologique et l’exploitant.

1.5.3 Le compte rendu d’activité volcanique reçu par un centre météorologique d’aérodrome est transmis sans délai au centre de veille météorologique chargé d’assurer la veille météorologique pour la région d’information de vol où l’activité en question aura été observée.

2 Autres observations d’aéronef et comptes rendus non réguliers

2.1 Transmission de comptes rendus de cisaillement du vent

2.1.1 La transmission d’observations d’aéronef signalant un cisaillement du vent rencontré durant les phases de montée initiale et d’approche fasse mention du type de l’aéronef.

2.1.2 Si, pendant la phase de montée initiale ou d’approche d’un vol, des conditions de cisaillement du vent ont fait l’objet de messages d’observations ou de prévisions, mais n’ont pas été rencontrées, le pilote commandant de bord en avise l’organisme ATS approprié le plus tôt possible, à moins qu’il ne sache que l’organisme ATS approprié en a déjà été avisé par un aéronef qui le précède.

Tableau 1 :  Format pour le compte rendu en vol spécial (liaison descendante)

Légende :

M = inclusion obligatoire dans chaque message ;

C = inclusion conditionnelle, à inclure lorsque les données sont disponibles.

Note 1 : Message à déclencher par le pilote commandant de bord. Actuellement seule la condition « SEV TURB » peut être automatisée (voir § 1.4.6.3 ci-dessus).

Note 2 : Les critères applicables aux phénomènes météorologiques figurant dans les comptes rendus en vol spéciaux sont énumérés à l’appendice 8 du Doc 10157 de l’OACI.

| Élément spécifié dans le chapitre 5 du RANT 03 | Élément détaillé | Format(s) | Exemples |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignateur de type de message (M) | Type du compte rendu en vol (M) | ARS | ARS |
| Identification d’aéronef (M) | Indicatif d’appel radiotéléphonique de l’aéronef (M) | nnnnnn | VA812 |
| BLOC DE DONNÉES 1 |  |  |  |
| Latitude (M) | Latitude en degrés et minutes (M) | Nnnnn ou Snnnn | S4506 |
| Longitude (M) | Longitude en degrés et minutes (M) | Wnnnnn ou Ennnnn | E01056 |
| Niveau (M) | Niveau de vol (M) | FLnnn ou FLnnn to FLnnn | FL330 FL280 to FL310 |
| Heure (M) | Heure d’occurrence en heures et minutes (M) | OBS AT nnnnZ | OBS AT 1216Z |
| BLOC DE DONNÉES 2 |  |  |  |
| Direction du vent (M) | Direction du vent en degrés vrais (M) | nnn/ | 262/ |
| Vitesse du vent (M) | Vitesse du vent en mètres par seconde (ou en nœuds) (M) | nnnMPS (ou nnnKT) | 040MPS (080KT) |
| Qualité des données de vent estimée à partir de la manche à vent (M) | Qualité des données de vent estimée à partir de la manche à vent (M) | n | 1 |
| Température de l’air (M) | Température de l’air en dixièmes de degrés C (M) | T[M]nnn | T127 TM455 |
| Turbulence (C) | Turbulence en centièmes de m2/3s–1 et heure d’occurrence de la valeur maximale (C)1 | EDRnnn/nn | EDR064/08 |
| Humidité (C) | Humidité relative en pourcentage (C) | RHnnn | RH054 |
| BLOC DE DONNÉES 3 |  |  |  |
| Condition motivant l’émission d’un compte rendu en vol spécial (M) |  | SEV TURB [EDRnnn]2 ou SEV ICE ou SEV MTW ou TS GR3 ou TS3 ou HVY DS4 ou HVY SS4 ou VA CLD [FLnnn/nnn] ou VA5 [MT nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] ou MOD TURB [EDRnnn]2 ou MOD ICE | SEV TURB EDR076 VA CLD FL050/100 |

Notes :

1. L’heure d’occurrence est à indiquer conformément au tableau 2.

2. La turbulence est à signaler conformément au § 1.4.6.3.

3. Orages obscurcis, noyés ou étendus ou orages formant une ligne de grains.

4. Tempête de poussière ou tempête de sable.

5. Activité prééruptive ou éruption volcanique.

Tableau 2. Heure d’occurrence de la valeur maximale

| Valeur maximale de la turbulence atteinte pendant la période d’une minute précédant l’observation de ....... minutes | Valeur à indiquer |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 0 |
| 1 – 2 | 1 |
| 2 – 3 | 2 |
| … | … |
| 13 – 14 | 13 |
| 14 – 15 | 14 |
| Information de temps non disponible | 15 |

Tableau 3. Échelles de valeurs et résolutions des éléments météorologiques figurant dans les comptes rendus en vol

| Élément spécifié dans le chapitre 5 du RANT 3 | Échelle de valeurs | Résolution |
| --- | --- | --- |
| Direction du vent : ° vrais | 000 – 360 | 1 |
| Vitesse du vent : m/s kt | 00 – 125 00 – 250 | 1 1 |
| Qualité des données de vent estimée à partir de la manche à vent: (indice)* | 0 – 1 | 1 |
| Température de l’air : °C | –80 – +60 | 0,1 |
| Turbulence : compte rendu en vol régulier : m 2/3 s–1 heure d’occurrence)* | 0 – 2 0 – 15 | 0,01 1 |
| Turbulence : compte rendu en vol spécial : m2/3s–1 | 0 – 2 | 0,01 |
| Humidité : % | 0 – 100 | 1 |
| * Non dimensionnel |  |  |

## IEM  OPS 3.D.190  – Vol en conditions  de givrage  prévues  ou réelles

- Les procédures que doit établir l'exploitant devraient tenir compte de la conception, de l'équipement ou de la configuration de l' hélicoptère et aussi de la formation requise. Pour ces raisons, des types différents d' hélicoptères exploités par la même compagnie peuvent nécessiter le développement de procédures différentes. Dans tous les cas, les limitations pertinentes sont celles définies dans le Manuel de Vol et dans les autres documents produits par le constructeur.

- En  ce  qui  concerne les  inscriptions au  manuel  d'exploitation, les  principes pour  les  procédures à appliquer au vol en conditions givrantes sont référencés en appendice 1 à l'OPS 3.P.010, A 8.3.8 et devraient être renvoyés, quand cela est nécessaire, aux données spécifiques au type en B 4.1.1.

- Contenu technique des procédures.

L'exploitant devrait s'assurer que les procédures tiennent compte de ce qui suit :

- OPS 3.D.190 ;

2)	l'équipement et les instruments qui doivent être en service pour le vol en conditions givrantes ;

3)	les limitations liées au vol en conditions givrantes pour chaque phase de vol. Ces limitations  peuvent être imposées par l'équipement de dégivrage/antigivrage de l' hélicoptère ou par les corrections de performance nécessaires qui doivent être appliquées ;

4) les critères que l'équipage de conduite devrait utiliser pour estimer l'effet du givrage sur les performances et/ou la contrôlabilité de l' hélicoptère ;

5)  les moyens par lesquels l'équipage de conduite détecte, par des indices visuels ou l'utilisation du système de détection de givre de l' hélicoptère, que l' hélicoptère entre dans des conditions givrantes ; et

6)  la conduite à suivre par l'équipage de conduite dans une situation qui se détériore (cette détérioration pouvant se développer rapidement) et  d'où  résulte un  effet  défavorable sur  les  performances et/ou  la manœuvrabilité de l' hélicoptère , cette situation pouvant être due soit :

i)	à  l'incapacité  de  l'équipement  de  dégivrage/antigivrage  pour  faire  face  à  une accumulation de givre, et /ou

ii)   à l'accumulation de givre sur des zones non protégées.

- Formation pour la mise en service (dispatch) et le vol en conditions givrantes prévues ou réelles. Le contenu du manuel d'exploitation, partie D, devrait refléter la formation, aussi bien le stage d'adaptation que la formation  périodique,  que  l'équipage  de  conduite,  l'équipage  de  cabine  et  tous  les  autres  personnels opérationnels concernés devront suivre afin de se conformer aux procédures pour la mise en ligne (dispatch) et le vol en conditions givrantes.

1)  Pour l'équipage de conduite, la formation devrait inclure :

i)	des instructions sur la manière de reconnaître, à  partir des observations ou prévisions météorologiques disponibles avant ou pendant le vol, les risques de rencontrer des conditions givrantes le long de la route prévue et la manière de modifier, comme nécessaire, le départ et les routes ou profils de vol ;

ii) des instructions sur les limitations ou marges de performances et opérationnelles ;

iii)  l'utilisation des systèmes embarqués de détection du givre, de dégivrage et d'antigivrage en exploitation normale et anormale ; et

iv) des instructions sur les différentes formes et intensités d'accumulation de givre et sur l'action qui devrait être prise en conséquence.

2)  Pour l'équipage de cabine, la formation devrait inclure :

i)	la conscience des conditions susceptibles de produire la contamination des surfaces de l' hélicoptère ; et

ii)   a nécessité d'informer l'équipage de conduite d'une accumulation
significative de givre.

## IEM  OPS 3.D.225  – Gestion du carburant en vol

- L’expression « MINIMUM FUEL » (CARBURANT MINIMAL) informe l’ATC que le nombre de lieux où l’hélicoptère pouvait se poser a été réduit à un lieu en particulier, qu’aucun lieu d’atterrissage de précaution n’est disponible et que toute modification de l’autorisation en vigueur pour le vol vers ce lieu, ou retard causé par la circulation, risque d’avoir pour effet que, à l’atterrissage, la quantité de carburant présente à bord soit inférieure à la réserve finale prévue. Il ne s’agit pas d’une situation d’urgence mais d’une indication qu’une situation d’urgence est possible s’il se produit un autre délai imprévu.

- L’expression « MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL » (MAYDAY MAYDAY MAYDAY CARBURANT) informe l’ATC que le nombre de lieux où l’hélicoptère pouvait se poser a été réduit à un lieu en particulier et qu’une partie de la réserve finale de carburant sera peut-être consommée avant l’atterrissage.

- Par « lieu d’atterrissage de précaution », on entend un lieu d’atterrissage, autre que le lieu d’atterrissage prévu, où il est prévu qu’un atterrissage en sécurité pourra être effectué avant la consommation de la réserve finale prévue de carburant.

- Le pilote estime avec une certitude raisonnable que la quantité de carburant restant dans les réservoirs à l’atterrissage au lieu le plus proche où un atterrissage en sécurité peut être effectué sera inférieure à la réserve finale compte tenu des plus récents renseignements dont il dispose, de la région à survoler (c.-à-d. en rapport avec la disponibilité de lieux d’atterrissage de précaution), des conditions météorologiques et d’autres situations que l’on peut raisonnablement prévoir.

- Les mots « MAYDAY FUEL » (MAYDAY CARBURANT) indiquent la nature de la situation de détresse, comme le prescrit l’Annexe 10, Volume II, § 5.3.2.1.1, alinéa b), sous-alinéa 3.

## IEM  OPS 3.D.245  – Utilisation du système  anti-abordage embarqué  (ACAS)

Les  procédures  opérationnelles et les  programmes de  formation  ACAS établis  par  l’exploitant devraient  prendre  en compte  les documents suivants :

- Annexe 10 de l’OACI, volume  4 ;

- PANS OPS de l’OACI, doc 8168, volume  1 ;

- PANS ATM de l’OACI, doc 4444, §  15.7.3 ; et,

- Instructions OACI « ACAS performance  – based training objectives »

## IEM OPS 3 .D.255  – Commencement et poursuite  de l’approche  – position  équivalente

La « position équivalente » mentionnée au OPS3.D.255 peut être établie à l'aide d'une distance DME, d'une balise NDB ou d'un VOR convenablement situés, une distance donnée par un SRE ou un PAR ou tout autre moyen convenable établissant indépendamment la position de l'hélicoptère.

## IEM OPS 3.D.270 (d) (4) – Comptes rendus d’événements avec des marchandises dangereuses

- Afin d'assister les services au sol lors de la préparation de l'atterrissage d'un hélicoptère  en situation d'urgence, il est essentiel que des informations adéquates et précises relatives à toutes les marchandises dangereuses se trouvant à bord soient données aux services de la circulation aérienne concernés. Autant que possible, ces informations devraient inclure la désignation officielle de transport et/ou le numéro d'identité / numéro ONU, la classe/division et le groupe de compatibilité pour la Classe 1, tout risque annexe identifié, la quantité et la localisation à bord de l' hélicoptère.

- Lorsqu'il n'est pas jugé possible d'inclure toutes les informations, celles qui sont estimées les plus importantes en fonction des circonstances, telles que les numéros d'identité/ONU ou les classes/divisions et la quantité, devraient être données.

# IEM OPS3.E : OPÉRATIONS  TOUT-TEMPS

## IEM OPS3.E.005 - Documents contenant des informations relatives aux opérations tout temps

Le but de cette IEM est de fournir aux exploitants une liste de documents relatifs aux opérations tout temps.

- Annexe 2 de l'O.A.C.I.	Règles de l'air.

- Annexe 6 de l'O.A.C.I.	Exploitation des aéronefs - 1re partie.

- Annexe 10 de l'O.A.C.I.	Télécommunications - 1er volume.

- Annexe 14 de l'O.A.C.I.	Aérodromes - 1er volume.

- Doc. 8168 de l'O.A.C.I.	Procédures  pour   les   services  de   la   navigation

aérienne  (PANS-OPS), exploitation technique des aéronefs.

- Doc. 9365 de l'O.A.C.I.	Manuel d'exploitation tout temps.

- Doc. 9476 de l'O.A.C.I.	Manuel sur les systèmes de guidage et de contrôle de la

circulation de surface.

- Doc. 9157 de l'O.A.C.I.	Manuel de conception des aérodromes.Doc. 9328 de l'O.A.C.I.	Manuel des méthodes d'observation et de compte rendu de la portée visuelle de piste.

- Doc.17 de la C.E.A.C	(partiellement incorporé dans le RANT 06 PART-OPS).

- Les spécifications de certification des Etat de conception des hélicoptères pour l’opération Tout temps. (JAR ; CS ; FAR …)

## IEM  OPS 3.E.005  – Minimums  opérationnels  d’hélistation

Les minimums spécifiés  dans cet appendice  sont basés sur les aides  à l’approche  couramment utilisées.  Ceci n’exclut pas l’utilisation  d’autres  systèmes  de guidage  tels que  le collimateur  tête haute (HUD) et les systèmes amplificateurs  de vision (EVS), mais les minimums applicables  pour ces systèmes seront développés  ultérieurement, si nécessaire.

## IEM OPS 3.E.005 sous-paragraphe (a) (3) (I) – Procédures  de départ  pour les hélistations  à terre

La base des nuages et la visibilité  devraient permettre l’hélicoptère  d’être hors des nuages au PDD et, pour le pilote en fonction, de rester en vue de la surface jusqu’à avoir atteint la vitesse minimale pour voler en IMC donnée  dans le manuel  de vol.

## IEM OPS 3.E.005 (d) – Établissement d’une RVR minimum pour les opérations  de catégorie  II

1. Généralités

1.1. Lors de l’établissement  des RVR minimums pour les opérations  de catégorie  II, les exploitants  devraient   prêter  attention  aux  informations  suivantes ;  des informations plus détaillées figurent dans la  partie  A  du document 17 de la CEAC. Elles sont présentées comme contexte et, d’une certaine manière, pour  des  raisons  historiques   bien  qu’il  puisse  y  avoir  quelques   contradictions  avec  la pratique  actuelle.

1.2. Depuis  le début  des opérations  d’approche  et d’atterrissage  de précision,  de nombreuses méthodes  ont  été  employées  pour  le  calcul  des  minimums  opérationnels d’hélistation  en termes de hauteur de décision  et de portée visuelle  de FATO/piste. Il est relativement  aisé d’établir  une  hauteur  de  décision  pour  une  opération,  mais  l’établissement   de  la  RVR minimum devant  être  associée  à cette hauteur  de  décision,  afin  d’avoir  une  probabilité élevée  pour  que  les  références  visuelles  requises  soient  acquises  à  cette  hauteur  de décision, a été plus problématique.

1.3. Les méthodes  adoptées par différents États pour résoudre  la relation  DH/RVR en opérations de catégorie  II ont considérablement évolué ; dans un cas, une approche  simple  entraînait l’application  de données  empiriques basées sur l’expérience  d’une exploitation  réelle  dans un environnement particulier. Elle  a donné  des résultats satisfaisants  lorsqu’appliquée à l’environnement pour lequel elle fut développée. Dans  un  autre  cas une  méthode  plus sophistiquée fut employée  qui utilisait un programme de calcul plutôt complexe prenant en compte un grand  nombre  de variables.  Cependant,  dans ce dernier  cas, il s’avéra qu’avec l’amélioration des performances  des aides visuelles  et l’utilisation  accrue des équipements automatiques  dans les nombreux  différents  types d’hélicoptères  nouveaux,  la plupart  des variables  s’annulaient  l’une l’autre et une table simple  pouvait  être construite applicable  à une  grande  variété  d’aéronefs.  Les principes  de base  observés  dans  l’établissement  des valeurs d’une telle table sont que la plage des références visuelles nécessaires au pilote à la hauteur de décision et en dessous dépend des tâches qu’il doit accomplir, et que le degré de gêne de sa vision dépend de la cause de la gêne, la règle générale  en matière de brouillard étant qu’il devient plus épais avec la hauteur. Des recherches sur simulateurs  de vol couplés à des épreuves  en vol ont montré  ce qui suit :

- La plupart des pilotes ont besoin d’établir le contact visuel trois secondes au–dessus de la hauteur  de décision  bien qu’il ait été observé  une réduction  à une seconde avec l’utilisation d’un système d’atterrissage  opérationnel après panne ;

- pour établir la position latérale et la vitesse de croisement  de la trajectoire, la plupart des pilotes n’ont pas besoin de voir au moins 3 segments lumineux  sur la ligne centrale de la rampe  d’approche,  ou de l’axe de FATO/piste, ou des feux de bord de FATO/piste ;

- pour le guidage  au sol, la plupart des pilotes ont besoin de voir un élément latéral de la
trajectoire sol, c’est-à-dire une croix lumineuse d’approche, le seuil d’atterrissage, ou une
barrette de la zone lumineuse de toucher ;

- et, pour effectuer un ajustement  précis de la trajectoire  de vol dans le plan vertical, tel qu’un arrondi, à l’aide des seuls repères visuels, la plupart des pilotes ont besoin de voir un point au sol ayant un mouvement  relatif, par rapport à l’hélicoptère, apparent nul ou quasi nul ;

2. Opérations  de catégorie  II

2.1. Le choix des dimensions des segments  visuels requis  utilisés en catégorie II est fondé sur les exigences  visuelles  suivantes :

- un segment visuel d’au moins 90 m devra être vu à et sous la hauteur de décision  pour que le pilote puisse surveiller  un système automatique ;

- un segment  visuel d’au moins 120 m devra être vu pour que le pilote puisse maintenir l’attitude en roulis  à et sous la hauteur  de décision ;

- et pour un atterrissage  manuel,  à l’aide des seuls repères  visuels externes, un segment visuel de 225 m sera nécessaire  à la hauteur à laquelle  commence  le début de l’arrondi afin de donner  au pilote la vue d’un point de faible mouvement  relatif sur le sol.

Note : avant d’utiliser un ILS pour un atterrissage automatique  en conditions réelles de catégorie II, l’exploitant  devrait vérifier  l’adéquation  de la combinaison ILS/type d’hélicoptère  pour l’atterrissage automatique.

## IEM OPS 3.E.005 (g) – Approche  à vue

L’objectif  de cette exigence  (RVR supérieure  à 800 m) est de prévenir  de la perte soudaine  de références visuelles  pendant  la phase finale d’une approche  à vue en cas de brouillard mince. Les membres  d’équipage  devraient  être avertis du risque  de désorientation  lors de la descente dans la couche de brouillard.

## IEM OPS 3.E.005 (i) – Approche radar aéroportée  (ARA) pour des exploitations  en survol de l’eau

1. Généralités

1.1. La procédure  d’approche radar aéroportée  pour hélicoptères  (ARA) peut comprendre jusqu’à 5  segments   différents.  Ce  sont  les  segments   d’arrivée,  initial,  intermédiaire,  final  et d’approche  interrompue. De plus, les exigences  d’une manœuvre  à vue pour l’atterrissage

devraient  être prises  en considération.  Chaque  segment  de l’approche  peut débuter  et se terminer   à  des  repères   précis,  toutefois,  les  segments   d’une  ARA  peuvent   souvent commencer  à des points spécifiés où aucun repère  n’est disponible.

1.2. Les repères,  ou points, sont nommés  de façon à faire coïncider  le nom  avec le segment associé. Par exemple,  le segment  intermédiaire débute au repère  d’approche  intermédiaire (IF) et se termine au repère d’approche finale (FAF). Quand aucun repère n’est disponible ou approprié,  chaque  segment  débute  et se termine  à des points spécifiés ; par exemple,  le point d’approche  intermédiaire (IP) et le point d’approche  finale (FAP). Cette IEM décrit les segments  dans  l’ordre  dans  lequel  un pilote  les rencontrerait  si il suivait  une  procédure complète : c’est-à-dire en commençant  par l’arrivée, puis l’initial et l’intermédiaire jusqu’au final, éventuellement suivi du segment  d’approche  interrompue.

1.3. Seuls les segments requis par les conditions  locales s’appliquant  au moment  de l’approche doivent être inclus dans une procédure.  Dans la construction de la procédure,  la trajectoire d’approche  finale  (qui devrait  être orientée  de façon à être le plus possible  face au vent) devrait être identifiée en premier  car elle est la moins flexible et la plus critique de tous les segments. Une fois que l’origine et l’orientation  de l’approche finale ont été déterminées,  les autres segments devraient y être rattachés afin de produire  un circuit régulier  qui ne génère pas une charge de travail inacceptable  pour l’équipage  de conduite.

1.4. Des exemples  de procédures  d’approche  radar  aéroportée,  de profil  vertical  et de procédures d’approches  interrompues sont donnés  dans les figures 1 à 5.

2. Obstacles

2.1. Chaque segment de l’ARA est situé au–dessus de l’eau qui a une surface plane et au niveau de la mer. Toutefois, du au passage de navires de grande taille qui n’ont pas obligation  de signaler  leur  présence,  les obstacles  réels  situés  sous  l’approche  ne peuvent  être déterminés.  Comme   les  navires  et  structures  les  plus  grands   peuvent  avoir  une  hauteur dépassant  500 ft  AMSL,  on  peut  raisonnablement  estimer  que  les  obstacles  offshore inconnus  interférents  avec  les  segments  d’arrivée,  initial  et intermédiaire atteignent  au moins  500 ft AMSL. Mais dans le cas des segments  d’approche  finale et d’approche  inter- rompue,  des zones spécifiques  sont mises en jeu dans lesquelles  aucun retour radar  n’est permis.  Dans ces zones, la hauteur  de la crête des vagues  et la possibilité  que de petits obstacles  puissent  être présents  bien  que  non  visibles  sur le radar  impliquent une  zone d’obstacles inconnus  montant  jusqu’à 50 ft AMSL.

2.2. Normalement, la relation  entre la procédure  d’approche  et les obstacles  environnants est régie  par  le  concept  qu’il  est  très  simple  d’appliquer une  séparation  verticale  sur  les segments  d’arrivée,  d’approche  initiale  et  intermédiaire, tandis  qu’une  séparation  horizontale, qui est beaucoup plus difficile à garantir dans une zone où la maîtrise des obstacles n’est pas assurée,  n’est appliquée  que sur les segments  d’approche  finale  et d’approche interrompue.

3. Segment  d’arrivée

Le segment d’arrivée débute au dernier repère de navigation  en route, et se termine soit au repère d’approche  initiale  (IAF) soit à l’IF, s’il n’y a pas de procédure d’inversion ou manœuvre similaire. Les  marges  de  franchissement   d’obstacles  standard  de  l’en–route  devraient  être  appliquées   au segment  d’arrivée.

4. Segment  d’approche  initiale

Le segment  d’approche  initiale  n’est exigé que si une procédure  d’inversion,  un hippodrome ou une procédure  en arc est nécessaire  pour  rejoindre  l’axe de l’approche  intermédiaire. Le segment commence  à l’IAF et se termine, à la fin de la manœuvre,  au point intermédiaire (IP). La marge  de franchissement  d’obstacle (MFO) associée au segment  d’approche  initiale  est de 1 000 ft.

5. Segment  d’approche  intermédiaire

Un segment  d’approche  intermédiaire commence  à l’IP, ou, dans le cas d’une approche  directe, quand il n’y a pas de segment d’approche initial, à l’IF. Ce segment se termine au FAP et ne devrait pas faire moins  de 2 nm de long. L’objectif du segment  d’approche  intermédiaire est d’aligner  et préparer  l’hélicoptère  pour  l’approche  finale.  Durant  le  segment  d’approche  intermédiaire, l’hélicoptère devrait être aligné avec la course d’approche finale, la vitesse devrait être stabilisée, la destination  devrait être identifiée  sur le radar, et les aires d’approche  finale et d’approche  interrompue devraient  avoir été identifiées  et être libres de tout écho radar. La MFO associée au segment  intermédiaire  est de 500 ft.

6. Segment  d’approche  finale

6.1. Le segment  d’approche  finale commence  au FAP et se termine  au point d’approche  inter- rompue (MAPt). L’aire d’approche finale, qui devrait être identifiée au radar, prend la forme d’un  corridor entre le FAP et l’écho  radar  de la destination. Ce corridor  ne devrait  pas mesurer moins de 2 nm de large afin que la route prévue de l’hélicoptère  ne passe pas plus près que 1 nm des obstacles situés en dehors  de cette aire.

6.2. Au passage  du  FAP, l’hélicoptère  descendra  sous  l’altitude  d’approche  intermédiaire, et suivra une pente de descente qui ne devrait pas être plus forte que 6,5 %. À partir de ce point, la séparation  verticale par rapport  aux obstacles offshore environnants sera perdue. Toutefois, à l’intérieur  de l’aire d’approche  finale, la hauteur minimale de descente (MDH), ou l’altitude minimale de descente (MDA), fourniront  la séparation  par rapport à la surface. Une descente de 1 000 ft AMSL vers 200 ft AMSL sur une pente constante de 6,5 % impliquera une distance de 2 nm. Pour respecter la directive de ne pas générer  une charge de travail trop importante  pour  l’équipage,  les actions de mise en palier  à la MDH, de changement de cap à l’OIP, et de dégagement  au MAPt, ne devraient pas être prévues d’arriver au même moment. En conséquence, le FAP ne devrait pas normalement être situé à moins de 4 nm de la destination.

6.3. Durant l’approche  finale, une compensation  de dérive devrait être appliquée  et le cap, qui, s’il est maintenu,  amènerait  l’hélicoptère  directement  à sa destination,  devrait être identifié. Il s’ensuit que, pour un OIP situé à une distance de 1,5 nm, un changement  de direction de

10o résultera  probablement en une déviation  de trajectoire  de 15o à 1nm, et que le prolongement de la nouvelle  trajectoire pourra se situer en moyenne à 300 ou 400 m d’un côté ou de l’autre de la structure de destination.  La marge  de sécurité de 0,75 nm intégrée  dans le rayon de décision  (DR) dépend  du taux de rapprochement avec la destination.  Bien que la vitesse-air devrait être dans l’intervalle 60/90 kt durant l’approche finale, la vitesse-sol, après avoir pris en compte la vitesse du vent, ne devrait pas être supérieure  à 70 kt.

7. Segment  d’approche  interrompue

7.1. Le segment  d’approche  interrompue commence  au MAPt et se termine  quand l’hélicoptère atteint  l’altitude   minimale  en-route.   La  manœuvre   d’approche   interrompue  est  une « manœuvre  d’approche  interrompue en virage » qui devrait  être d’au moins  30o  mais  ne devrait être, normalement, supérieure  à 45o. Un dégagement  à plus de 45o ne réduit pas plus le risque  de collision  et ne permet  pas non plus de réduire  le rayon de décision  (DR). Par contre, des virages de plus de 45o peuvent augmenter  le risque de désorientation  spatiale du pilote, et, en réduisant  le taux de montée (en particulier  dans le cas d’une approche  inter- rompue  avec un groupe  motopropulseur en panne (OEI)), pourrait  maintenir  l’hélicoptère  à une hauteur  très basse beaucoup  trop longtemps.

7.2. Il faudrait identifier  l’aire d’approche  interrompue et vérifier qu’elle est dégagée  sur l’écran radar  pendant  le  segment  d’approche  intermédiaire. La  base  de  l’aire  d’approche  inter- rompue  est une surface oblique  à 2,5 % débutant à la MDH au MAPt. Le principe  est qu’un hélicoptère  effectuant une approche interrompue en virage sera protégé par les limites horizontales de l’aire d’approche interrompue jusqu’à une séparation  verticale de plus de 130 ft soit atteinte entre la base de l’aire et les obstacles environnants montant à 500ft AMSL qui pourraient  être rencontrés  en dehors  de cette aire.

7.3. Une aire d’approche interrompue, ayant la forme d’un secteur de 45o à gauche et à droite de la  trajectoire  d’approche  finale,  débutant  à  un  point  5 nm  avant  la  destination,  et se terminant  par un arc 3 nm  au-delà  de la destination,  devrait  normalement satisfaire  aux exigences  d’une approche  interrompue avec virage  de 30o.

8. Repère  visuel requis

Le repère visuel requis est que la destination doit être en vue de façon à pouvoir effectuer un atterrissage  en toute sécurité.

9. Équipement radar

Pendant  l’exécution  d’une  procédure  ARA avec un  équipement  radar  couleur  balayant  sur  un secteur  de 120° et avec  une  échelle  sélectionnée  de  2,5 nm,  les  erreurs  dynamiques  suivantes peuvent apparaître :

- Erreurs  de relèvement/gisement 4,5° avec une garantie  de précision  à 95 % ;

- Erreur  moyenne  de distance – 250 m ;

- Erreur  aléatoire  de distance  250 m avec une garantie  de précision  à 95 %.

Figure 1 .  Procédure  en arc

Figure 2. Procédure avec virage de base – Approche directe

Figure 3. Profil vertical

Figure 4. Attente et procédure  en hippodrome

Figure 5. Aire d’approche interrompue  à gauche et à droite

## IEM  OPS 3.E.005, paragraphe  (j) – Hélistation  accessible

Une  hélistation  accessible  est une  hélistation  adéquat  (voir  IEM  OPS  3.D.030) sur  lequel  les  conditions météorologiques répondent  aux conditions  spécifiées du OPS 3.D.180 et du OPS 3.D.250.

## IEM OPS 3.E.010. (a) (1)  – Terminologie – manœuvres  à vue

Dans la mesure  où les « PANS–OPS » de l’OACI (Doc 8168–OPS/611) ne définissent  pas d’aire de protection  pour les manœuvres  à vue des hélicoptères,  un hélicoptère  devant manœuvrer pour se présenter  à l’atterrissage  selon un axe différent de l’axe d’approche  est censé évoluer  en vue de la FATO/piste et en veillant  à ne s’éloigner  que du strict nécessaire  pour la manœuvre.

## IEM OPS 3.E.015 – Démonstrations opérationnelles

- Généralités

- Les démonstrations peuvent être effectuées lors d'opérations en ligne, ou lors de tout autre vol au cours duquel les procédures de l'exploitant sont utilisées.

- Dans des situations exceptionnelles où la réalisation de 100 atterrissages réussis devrait s'étaler sur une période excessivement longue à cause de facteurs tels qu'un petit nombre d'hélicoptères dans la flotte, des occasions limitées d'utiliser des pistes dotées de procédures de catégorie II/III, ou l'impossibilité d'obtenir une protection d'aire sensible de la part des services ATC en bonnes conditions météorologiques, et si l'assurance d'une fiabilité équivalente des résultats peut être réalisée, une réduction du nombre d'atterrissages requis peut être considérée au cas par cas. La réduction du nombre d'atterrissages à réaliser nécessite une justification, et une approbation préalable de l'Autorité de l’aviation civile. Des informations suffisantes devraient être collectées pour déterminer la cause des performances non satisfaisantes (par ex. l'aire sensible n'était pas protégée).

- Si l'exploitant possède différentes variantes du même type d'hélicoptère utilisant des commandes de vol et des systèmes d'affichage identiques, ou des commandes de vol et des systèmes d'affichage différents sur un même type d'hélicoptère, l'exploitant devrait montrer que les différentes variantes ont des performances satisfaisantes. mais ne sera pas tenu d'effectuer une démonstration opérationnelle complète pour chaque variante.

- Pas plus de 30% des vols de démonstration ne devraient être effectués sur la même piste.

- Collecte de données pour les démonstrations opérationnelles

- Les données devraient être collectées chaque fois qu'une approche utilisant les systèmes de catégorie II/III est tentée, que l'approche soit abandonnée, non satisfaisante, ou réussie.

- Les données devraient, au minimum, contenir les informations suivantes :

- impossibilité de commencer une approche. Identifier les	déficiences relatives à l'équipement embarqué qui empêchent le commencement d'une approche de catégorie II/III.

- Approches interrompues : Donner les raisons et la hauteur par rapport à la piste à laquelle l'approche a été interrompue ou le système d'atterrissage automatique débrayé.

- Performances concernant le toucher ou/et le roulage au sol. Décrire si oui ou non l'hélicoptère a atterri de manière satisfaisante (dans les limites de la zone désirée de toucher) avec une vitesse latérale ou une erreur latérale qui pouvaient être corrigée par le pilote ou par un système automatique de manière à rester dans les limites latérales de la piste sans nécessiter une technique ou une habileté du pilote exceptionnelle. Les positions latérale et longitudinale approximatives du point de toucher réel par rapport à la ligne médiane et au seuil de piste, respectivement, devraient être indiquées dans le compte rendu. Ce compte rendu devrait également inclure les anomalies du système de catégorie II/III qui nécessitent une intervention manuelle du pilote pour assurer un toucher sûr, ou un toucher suivi d'un roulage au sol sûr.

- Analyse des données

Les approches non réussies à cause des facteurs suivants peuvent être exclues de l'analyse :

- Facteurs liés aux services de la circulation aérienne Ces cas comprennent les situations au cours desquelles le vol est guidé trop près du point d'approche pour capturer de manière appropriée le localiser ou l'angle d'approche (glide slope), un manque de protection des aires sensibles de l'ILS, ou des demandes d'interruption de l'approche par les services de la circulation aérienne.

- Signaux erronés d'aides à la navigation. Des irrégularités des aides à la navigation (par ex. le localiser ILS), telles que celles causées par d'autres hélicoptères au roulage ou survolant l'aide à la navigation (antenne).

- Autres facteurs. Tout autre facteur qui pourrait affecter la réussite d'opérations de catégorie II/III et qui est clairement perceptible par l'équipage de conduite devrait être signalé.

## IEM RANT 06 PART OPS 3.E.020 (b): Mesures et observations – précision souhaitable du point de vue opérationnel

Note : Les indications qui figurent dans le présent tableau se rapportent au RANT 3, section 2.2, en particulier le § 2.2.7, et aux PANS-MET (Doc 10157 OACI), chapitre 2.

| Éléments à observer | Précision souhaitable du point de vue opérationnel* |
| --- | --- |
| Vent de surface moyen | Direction : ±10° Vitesse : jusqu’à 5 m/s (10 kt) : ±0,5 m/s (1 kt) Au-delà de 5 m/s (10 kt) : ±10 % |
| Variations par rapport au vent de surface moyen | ±1 m/s (2 kt) pour les composantes longitudinale et transversale |
| Visibilité | Jusqu’à 600 m : ±50 m Entre 600 et 1 500 m : ±10 % Au-delà de 1 500 m : ±20 % |
| Portée visuelle de piste | Jusqu’à 400 m : ±10 m Entre 400 et 800 m : ±25 m Au-delà de 800 m : ±10 % |
| Nébulosité | ±1 octa |
| Hauteur des nuages | Jusqu’à 100 m (330 ft) : ±10 m (33 ft) Au-delà de 100 m (330 ft) : ±10 % |
| Température de l’air et température du point de rosée | ±1 °C |
| Valeur de la pression (QNH, QFE) | ±0,5 hPa |
| * La précision souhaitable du point de vue opérationnel n’est pas une exigence opérationnelle ; il s’agit d’un objectif exprimé par les exploitants. |  |

## IEM OPS 3.E.025, paragraphe (g) (1) – Opérations  par faible visibilité  – entraînement et contrôles  périodiques

Le  nombre  d’approches  cité  au  §  (g)(1)  de  l’appendice  1 au  OPS  3.E.025 inclut  une approche et un atterrissage qui peuvent être effectués dans un hélicoptère utilisant les procédures  de catégorie  II/III. Cette approche  et cet atterrissage  peuvent  être effectués en exploitation  en ligne normale  ou comme vol d’entraînement.  Il est supposé  que de tels vols ne seront effectués que par des pilotes  qualifiés  pour la catégorie  particulière  d’exploitation.

## IEM OPS 3.E.040  – Minimums  d’exploitation  VFR

Quand un vol est autorisé avec une visibilité  inférieure  à 5 km, la visibilité  horizontale  ne devrait pas être inférieure  à la distance parcourue  par l’hélicoptère  en 30 s de façon à pouvoir  voir et éviter les obstacles (voir tableau ci-dessous).

| VISIBILITÉ (M) | VITESSE RECOMMANDÉE (KT) |
| --- | --- |
| 800 | 50 |
| 1 500 | 100 |
| 2 000 | 120 |

# IEM OPS3.F : PERFORMANCES – GÉNÉRALITÉS

## IEM OPS 3.F.005 - 	Performances des hélicoptères liées aux   limites d’emploi

Objet et portée

Le présent IEM contient des dispositions complémentaires à celles du Chapitre F , dispositions qui sont fournies à titre d’orientations..

1.   Définitions

Catégorie A. En ce qui concerne les hélicoptères, appareil multimoteur intégrant les caractéristiques d’isolement de moteur et de système spécifiées à la Partie IVB de l’Annexe 8, et capable d’opérations utilisant des données de décollage et d’atterrissage établies dans le cadre d’un concept de défaillance du moteur le plus défavorable qui assure une superficie désignée adéquate et des performances suffisantes pour poursuivre le vol ou interrompre le décollage en sécurité.

Catégorie B. En ce qui concerne les hélicoptères, appareil monomoteur ou multimoteur ne répondant pas aux critères de la catégorie A. Il n’est pas garanti qu’un hélicoptère de catégorie B pourra poursuivre son vol en sécurité en cas de panne moteur, et un atterrissage forcé est présumé.

2.   Généralités

2.1	Les hélicoptères exploités en classes de performances 1 et 2 devraient être certifiés en catégorie A.

2.2	Les hélicoptères exploités en classe de performances 3 devraient être certifiés en catégorie A ou en catégorie B (ou l’équivalent).

2.3	Sauf autorisation contraire de l’autorité compétente :

2.3.1    Aux hélistations situées en environnement hostile en zone habitée, les décollages et les atterrissages ne devraient être effectués qu’en classe de performances 1.

2.3.2	Les vols en classe de performances 2 ne devraient être effectués que si un atterrissage forcé en sécurité est possible au décollage et à l’atterrissage.

2.3.3	Les vols en classe de performances 3 ne devraient être effectués qu’en environnement non hostile.

2.4    Avant de permettre des écarts par rapport aux dispositions des § 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3, l’autorité devrait procéder à une évaluation de risque qui tient compte notamment des éléments suivants :

a)	type de l’opération et circonstances du vol ;

b)   région/terrain survolé ;

c)	probabilité de panne du moteur le plus défavorable et conséquences d’une telle panne ;

d)   procédures visant à maintenir la fiabilité du ou des moteurs ;

e)	formation  et  procédures  opérationnelles  visant  à  atténuer  les  conséquences  d’une  panne  du  moteur  le  plus défavorable ;

f)	installation et exploitation d’un système de suivi de l’utilisation.

Note 1.— Il est reconnu qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un atterrissage forcé en sécurité peut ne pas être possible en raison de facteurs environnementaux ou autres. De nombreux États appliquent déjà une gestion de risque et permettent des écarts pour des opérations particulières, comme des vols à destination d’héliplates-formes, qui comportent un risque de panne de moteur sans possibilité d’atterrissage forcé en sécurité. L’autorisation d’écarts fondés sur une évaluation de risque est un aspect normal du processus d’élaboration d’un règlement de performances par un État. Lorsqu’on envisage des vols sans aires appropriées pour un atterrissage forcé en sécurité, il faudrait évaluer tous les facteurs pertinents. Ceux-ci peuvent  comprendre  la  probabilité  de  l’événement,  ses  conséquences  possibles,  toutes  les  mesures  d’atténuation envisageables ainsi que les avantages et les coûts potentiels des vols. Le processus précis de réalisation de cette évaluation doit être fixé par l’État. Quoi qu’il en soit, la prise en compte appropriée d’un atterrissage forcé en sécurité devrait être implicite ou explicite dans la construction d’un règlement de performances. Les historiques d’accidents ainsi que les données et analyses de sécurité pertinentes sont essentielles à l’élaboration d’un règlement d’exploitation dans ce domaine. Les exigences ainsi produites peuvent prendre diverses formes, comme une désignation de régions d’exploitation approuvées, de routes de vol et de critères de franchissement d’obstacles.

Note 2.— S’il y a des routes permettant d’accéder à des aires appropriées pour un atterrissage forcé en sécurité, ces routes devraient être utilisées pour entrer dans une zone habitée et en sortir. Dans le cas contraire, l’évaluation de l’opération pourrait prendre en compte certains facteurs d’atténuation, tels que la fiabilité du système de propulsion durant les courtes périodes où le survol d’une aire appropriée d’atterrissage forcé en sécurité n’est pas possible.

Exemple

Objet et portée

L’exemple ci-dessous contient des spécifications quantitatives destinées à illustrer le niveau de performances visé par les dispositions du Chapitre F.

Abréviations propres à l’exploitation d’hélicoptères

Abréviations

D	Dimension maximale de l’hélicoptère

DPBL	 Point défini avant l’atterrissage

DPATO	Point défini après le décollage

Distance DR	Distance parcourue (hélicoptère)

FATO	Aire d’approche finale et de décollage

HFM	Manuel de vol de l’hélicoptère

LDP	Point de décision à l’atterrissage

LDAH	Distance utilisable à l’atterrissage (hélicoptère)

LDRH	 Distance nécessaire à l’atterrissage (hélicoptère)

R	 Rayon du rotor de l’hélicoptère

RTODR	Distance nécessaire pour le décollage interrompu (hélicoptère)

TDP	Point de décision au décollage

TLOF	Aire de prise de contact et d’envol

TODAH	 Distance utilisable au décollage (hélicoptère)

TODRH	Distance nécessaire au décollage (hélicoptère)

VTOSS	Vitesse de sécurité au décollage

1.   Définitions

1.1	Les définitions ci-après ne s’appliquent qu’à la classe de performances 1

Distance nécessaire à l’atterrissage (LDRH). Distance horizontale nécessaire pour atterrir et s’immobiliser complètement à partir d’un point situé à 15 m (50 ft) au-dessus de la surface d’atterrissage.

Distance nécessaire au décollage (TODRH). Distance horizontale nécessaire entre le début du décollage et le point où, après une défaillance du moteur le plus défavorable constatée au TDP et avec les autres groupes fonctionnant dans les limites d’emploi approuvées, l’hélicoptère atteint la vitesse VTOSS, une hauteur spécifiée et une pente de montée positive.

Note.— La hauteur spécifiée en question ci-dessus doit être déterminée par référence :

a)   à la surface de décollage ; ou

b)   à un niveau défini par l’obstacle le plus élevé situé à l’intérieur de la distance nécessaire au décollage.

Distance nécessaire pour le décollage interrompu (RTODR). Distance horizontale nécessaire entre le début du décollage et le point où l’hélicoptère s’immobilise à la suite de la défaillance d’un moteur et de la décision d’interrompre le décollage, prise au point de décision au décollage.

1.2	Les définitions ci-après s’appliquent à toutes les classes de performances

Aire de prise de contact et d’envol (TLOF). Aire portante sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol.

D. Dimension maximale de l’hélicoptère.

Distance DR. Distance horizontale que l’hélicoptère a parcourue depuis la fin de la distance utilisable au décollage.

Distance utilisable à l’atterrissage (LDAH). Longueur de l’aire d’approche finale et de décollage, augmentée de la longueur de toute aire supplémentaire, déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de mener à bien la manœuvre d’atterrissage à partir d’une hauteur définie.

Distance utilisable au décollage (TODAH). Longueur de l’aire d’approche finale et de décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé pour hélicoptères, s’il y en a un, déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de mener à bien le décollage.

R. Rayon du rotor de l’hélicoptère.

Trajectoire de décollage. Trajectoire verticale et horizontale, moteur le plus défavorable hors de fonctionnement, à partir d’un point spécifié du décollage jusqu’à 300 m (1 000 ft) au-dessus de la surface.

VTOSS. Vitesse de sécurité au décollage pour les hélicoptères certifiés en catégorie A.

Vy. Vitesse correspondant à la meilleure vitesse ascensionnelle.

2.   Généralités

2.1    Application

2.1.1	Les hélicoptères dont le nombre de sièges passagers est supérieur à 19 ou qui effectuent des vols à destination ou en provenance d’hélistations situées dans un environnement hostile en zone habitée devraient être exploités en classe de performances 1.

2.1.2	Les hélicoptères dont le nombre de sièges passagers est supérieur à 9 sans dépasser 19 devraient être exploités en classe de performances 1 ou 2. S’ils sont utilisés dans un environnement hostile en zone habitée, ils devraient être exploités en classe de performances 1.

2.1.3	Les hélicoptères dont le nombre de sièges passagers est de 9 ou moins devraient être exploités en classe de performances 1, 2 ou 3. S’ils sont utilisés à destination ou en provenance d’un environnement hostile en zone habitée, ils devraient être exploités en classe de performances 1.

2.2	Facteurs de performance significatifs

Les performances de l’hélicoptère sont déterminées en prenant en considération au moins les facteurs ci-après :

a)	la masse de l’hélicoptère ;

b)   l’altitude topographique ou l’altitude-pression, et la température ; et

c)	le vent ; pour les décollages et les atterrissages, la valeur du vent prise en compte ne devrait pas dépasser 50 % de toute composante constante de vent debout signalé égale ou supérieure à 5 nœuds. Si les décollages et atterrissages avec composante de vent arrière sont autorisés dans le manuel de vol, il faut tenir compte de 150 % au moins de toute composante de vent arrière signalé. Ces chiffres peuvent varier si l’on dispose d’un équipement anémométrique précis qui permette de mesurer avec exactitude la vitesse du vent au-dessus du point de décollage et d’atterrissage.

2.3	Conditions d’exploitation

2.3.1	Pour les hélicoptères exploités en classe de performances 2 ou 3, pour toute phase de vol où la défaillance d’un moteur pourrait contraindre l’hélicoptère à exécuter un atterrissage forcé :

a)	l’exploitant doit fixer la visibilité minimale, en tenant compte des caractéristiques de l’hélicoptère, visibilité qui ne devrait pas toutefois être inférieure à 800 m dans le cas des hélicoptères exploités en classe de performances 3 ;

b)   l’exploitant devrait s’assurer que la surface située au-dessous de la trajectoire de vol prévue permet au pilote d’exécuter un atterrissage forcé en sécurité.

2.3.2	Les hélicoptères ne doivent pas être exploités en classe de performances 3 :

a)	sans référence visuelle avec la surface ;

b)   de nuit ; ou

c)	lorsque le plafond est inférieur à 180 m (600 ft).

Note.— Le texte du § 2.3 contient une interprétation du principe consistant à « tenir compte de façon appropriée » d’un atterrissage forcé en sécurité.

2.4    Aire de prise en compte des obstacles

2.4.1    Aux fins des exigences de franchissement d’obstacles exposées à la section 4 ci-dessous, un obstacle devrait être pris en considération lorsque sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve au-dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas :

a)	pour les vols VFR :

1)   la moitié de la largeur minimale de la FATO (ou du terme équivalent utilisé dans le manuel de vol de l’hélicoptère) définie dans le manuel de vol de l’hélicoptère (ou 0,75 D, si une largeur n’a pas été définie), plus 0,25 D (ou 3 m, si cette valeur est supérieure), plus :

—   0,10 DR, pour les vols VFR de jour

—   0,15 DR, pour les ols VFR de nuit

b)   pour les vols IFR :

1)   1,5 D (ou 30 m, si cette valeur est supérieure), plus :

—   0,10 DR, pour les vols IFR avec guidage de parcours précis

—   0,15 DR, pour les vols IFR avec guidage de parcours standard

—   0,30 DR, pour les vols IFR sans guidage de parcours

c)	dans le cas des vols dont la partie initiale du décollage est effectuée à vue et qui passent en IFR/IMC à un point de transition, les critères indiqués au § 2.4.1, alinéa a), s’appliquent jusqu’à ce point, et les critères indiqués au § 2.4.1, alinéa b), après ce point.

2.4.2	Pour les décollages utilisant une procédure de décollage avec recul (ou avec transition latérale) aux fins des exigences de franchissement d’obstacles exposés à la section 4 ci-dessous, un obstacle situé sous la trajectoire de recul (trajectoire latérale) devrait être pris en considération lorsque sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve au-dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas la moitié de la largeur minimale de la FATO (ou du terme équivalent défini dans le manuel de vol de l’hélicoptère) définie dans le manuel de vol de l’hélicoptère (si une largeur n’a pas été définie, 0,75 D plus 0,25 D, ou 3 m, si cette valeur est supérieure) plus :

a)	0,10 de la distance parcourue depuis le bord arrière de la FATO pour les vols VFR de jour ;

b)   0,15 de la distance parcourue depuis le bord arrière de la FATO pour les vols VFR de nuit.

2.4.3	Les obstacles peuvent ne pas être pris en compte s’ils sont situés au-delà des distances ci-après :

a)	7 R pour les vols de jour s’il est assuré d’obtenir une bonne précision de navigation par référence à des repères visuels appropriés pendant la montée ;

b)   10 R pour les vols de nuit s’il est assuré d’obtenir une bonne précision de navigation par référence à des repères visuels appropriés pendant la montée ;

c)	300 m si la précision de navigation peut être obtenue au moyen d’aides de navigation appropriées ;

d)   900 m dans les autres cas.

Note.— Le guidage de parcours standard comprend le guidage par ADF et VOR. Le guidage de parcours précis comprend le guidage par ILS, MLS ou un autre système assurant une précision de navigation équivalente.

2.4.4	Le point de transition ne devrait pas se trouver avant la fin de la TODRH dans le cas des hélicoptères exploités en classe de performances 1, ou avant le DPATO dans le cas des hélicoptères exploités en classe de performances 2.

2.4.5	En ce qui concerne la trajectoire d’approche interrompue, la divergence de l’aire de prise en compte des obstacles ne devrait s’appliquer qu’après la fin de la distance de décollage utilisable.

2.5	Source des données de performance

Les exploitants devraient veiller à ce que les données de performance approuvées figurant dans les manuels de vol des hélicoptères soient utilisées pour déterminer la conformité avec cet exemple, complétées au besoin par d’autres données acceptables pour l’État de l’exploitant.

3.   Considérations relatives aux aires d’exploitation

3.1 FATO

Pour l’exploitation en classe de performances 1, les dimensions de la FATO devraient être au moins égales aux dimensions spécifiées dans le manuel de vol de l’hélicoptère.

Note.— Une FATO de dimensions inférieures à celles qui sont spécifiées dans le manuel de vol de l’hélicoptère peut être acceptée si l’hélicoptère est capable d’effectuer un vol stationnaire hors effet de sol avec un moteur hors de fonctionnement (HOGE OEI) et si les conditions du § 4.1 ci-dessous peuvent être respectées.

4.   Limites d’emploi résultant des performances

4.1	Exploitation en classe de performances 1

4.1.1    Décollage

4.1.1.1	La masse au décollage de l’hélicoptère ne devrait pas dépasser la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol pour la procédure à utiliser et pour permettre un taux de montée de 100 ft/min à 60 m (200 ft) et de 150 ft/min à 300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau de l’hélistation, le moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement et les moteurs restants fonctionnant à un régime de puissance approprié, compte tenu des paramètres spécifiés au § 2.2 (Figure A-1).

4.1.1.2    Décollage interrompu

La masse au décollage devrait être telle que la distance nécessaire pour le décollage interrompu ne dépasse pas la distance utilisable pour le décollage interrompu.

4.1.1.3    Distance de décollage

La masse au décollage devrait être telle que la distance nécessaire au décollage ne dépasse pas la distance utilisable au décollage.

Note 1.— Comme autre solution, on peut ne pas tenir compte de l’exigence ci-dessus à condition qu’en cas de panne du moteur le plus défavorable constatée au TDP, l’hélicoptère puisse, si le décollage est poursuivi, franchir tous les obstacles depuis la fin de la distance utilisable au décollage jusqu’à la fin de la distance nécessaire au décollage, avec une marge verticale égale ou supérieure à 10,7 m (35 ft) (Figure A-2).

Note 2.— Dans le cas des hélistations en terrasse, le règlement de navigabilité indique les marges appropriées par rapport au bord de l’hélistation (Figure A-3).

4.1.1.4	Procédures de décollage avec recul (ou procédures avec transition latérale)

Les exploitants devraient veiller à ce que dans l’éventualité où le moteur le plus défavorable cesse de fonctionner, tous les obstacles situés sous la trajectoire de recul (la trajectoire latérale) puissent être franchis avec une marge suffisante. Seuls les obstacles spécifiés au § 2.4.2 devraient être pris en compte.

4.1.2	Trajectoire de décollage

À partir de la fin de la distance nécessaire au décollage, lorsque le moteur le plus défavorable est hors de fonctionnement :

4.1.2.1	La masse au décollage devrait être telle que la trajectoire de montée assure une marge verticale égale ou supérieure à 10,7 m (35 ft) pour les vols VFR, et à 10,7 m (35 ft) plus 0,01 DR pour les vols IFR, au-dessus de tous les obstacles situés dans la trajectoire de montée. Seuls les obstacles spécifiés au § 2.4 devraient être pris en compte.

Figure A-1

Figure A-2

Figure A- 3

4.1.2.2	En cas de changement de direction supérieur à 15 degrés, la marge de franchissement d’obstacles devrait être augmentée de 5 m (15 ft) à partir du point où le virage est amorcé. Ce virage ne devrait pas être amorcé avant que soit atteinte une hauteur de 60 m (200 ft) au-dessus de la surface de décollage, à moins que le manuel de vol ne l’autorise dans le cadre d’une procédure approuvée.

4.1.3	Croisière

La masse au décollage est telle qu’il est possible, en cas de défaillance du moteur le plus défavorable survenant en un point quelconque de la trajectoire de vol, de poursuivre le vol jusqu’à un emplacement d’atterrissage approprié et de respecter les altitudes minimales de vol pour la route à parcourir.

4.1.4	Approche, atterrissage et atterrissage interrompu (Figures A-4 et A-5)

La masse estimée à l’atterrissage à destination ou au dégagement devrait être telle que :

a)	elle ne dépasse pas la masse maximale à l’atterrissage spécifiée dans le manuel de vol pour la procédure à utiliser et pour permettre un taux de montée de 100 ft/min à 60 m (200 ft) et de 150 ft/min à 300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau  de  l’hélistation,  le  moteur  le  plus  défavorable  étant  hors  de  fonctionnement  et  les  moteurs  restants fonctionnant à un régime de puissance approprié, compte tenu des paramètres spécifiés au § 2.2 ;

b)   la distance nécessaire à l’atterrissage ne dépasse pas la distance utilisable à l’atterrissage, à moins que l’hélicoptère ayant subi une défaillance du moteur le plus défavorable constatée au LDP puisse, à l’atterrissage, franchir tous les obstacles situés sur la trajectoire d’approche ;

c)	en cas de défaillance du moteur le plus défavorable survenant en un point quelconque après le LDP, il est possible d’atterrir et de s’immobiliser dans les limites de la FATO ;

d)   en cas de défaillance du moteur le plus défavorable constatée au LDP ou à un point quelconque avant le LDP, il est possible soit d’atterrir et de s’immobiliser dans les limites de la FATO, soit de remettre les gaz tout en respectant les conditions des § 4.1.2.1 et 4.1.2.2.

Note.— Dans le cas des hélistations en terrasse, le règlement de navigabilité indique les marges appropriées par rapport au bord de l’hélistation.

4.2	Exploitation en classe de performances 2

4.2.1    Décollage (Figures A-6 et A-7)

La masse de l’hélicoptère au décollage ne devrait pas dépasser la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol pour les procédures à utiliser et pour permettre un taux de montée de 150 ft/min à 300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau de l’hélistation, le moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement et les moteurs restants fonctionnant à un régime de puissance approprié, compte tenu des paramètres spécifiés au § 2.2.

4.2.2	Trajectoire de décollage

À partir du DPATO ou, comme autre solution, à partir d’au plus tard 60 m (200 ft) au-dessus de la surface de décollage, le moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement, les conditions des § 4.1.2.1 et 4.1.2.2 devraient être respectées.

Figure A-4

Figure A-5

Figure A-6

Figure A-7

4.2.3	Croisière

Les dispositions du § 4.1.3 devraient être respectées.

4.2.4	Approche, atterrissage et atterrissage interrompu (Figures A-8 et A-9)

La masse estimée à l’atterrissage à destination ou au dégagement devrait être telle que :

a)	elle ne dépasse pas la masse maximale à l’atterrissage spécifiée dans le manuel de vol, pour un taux de montée de 150 ft/min à 300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau de l’hélistation, le moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement et les moteurs restants fonctionnant à un régime de puissance approprié, compte tenu des paramètres spécifiés au § 2.2 ;

b)   il est possible, en cas de défaillance du moteur le plus défavorable survenant au DPBL ou avant, soit d’effectuer un atterrissage forcé en sécurité, soit de remettre les gaz tout en respectant les exigences des § 4.1.2.1 et 4.1.2.2.

Seuls les obstacles spécifiés au § 2.4 devraient être pris en compte.

4.3	Exploitation en classe de performances 3

4.3.1    Décollage

La masse de l’hélicoptère au décollage ne devrait pas dépasser la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol, pour un vol stationnaire en effet de sol tous moteurs fonctionnant à la puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés au § 2.2. Si les conditions sont telles qu’il n’est pas probable qu’un vol stationnaire en effet de sol soit établi, la masse au décollage ne devrait pas dépasser la masse maximale spécifiée pour un vol stationnaire hors effet de sol tous moteurs fonctionnant à la puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés au § 2.2.

4.3.2	Montée initiale

La masse au décollage devrait être telle que la trajectoire de montée assure une marge verticale suffisante au-dessus de tous les obstacles situés sur la trajectoire de montée, tous les moteurs étant en fonctionnement.

4.3.3	Croisière

La masse au décollage est telle que, tous moteurs en fonctionnement, il est possible de respecter les altitudes minimales de vol pour la route à parcourir.

4.3.4	Approche et atterrissage

La masse estimée à l’atterrissage à destination ou au dégagement devrait être telle que :

a)	elle ne dépasse pas la masse maximale à l’atterrissage spécifiée dans le manuel de vol, pour un vol stationnaire en effet de sol tous moteurs fonctionnant à la puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés au § 2.2. Si les conditions sont telles qu’il n’est pas probable qu’un vol stationnaire en effet de sol soit établi, la masse au décollage ne devrait pas dépasser la masse maximale spécifiée pour un vol stationnaire hors effet de sol tous moteurs fonctionnant à la puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés au § 2.2 ;

b)  il est possible, tous moteurs en fonctionnement, d’interrompre l’atterrissage en un point quelconque de la trajectoire de vol et de franchir tous les obstacles avec une marge suffisante.

Figure A-8

Figure A-9

## IEM OPS 3.F.015 (a)(1) ET (a)(2) – Catégorie  A et catégorie  B

1. Les hélicoptères  qui ont été certifiés selon l’un des règlements  suivants sont considérés  comme satisfaisant aux critères de Catégorie A du §  OPS 3.F.015 (a)(1). À condition que les informations  de performance  nécessaires  soient inscrites  aux manuels  de vol, de tels hélicoptères sont donc éligibles  pour être exploités  en classe de performances  1 ou 2.

- certification  comme  catégorie  A selon le JAR-27 ou le JAR-29 ;

- certification  comme  catégorie  A selon la FAR 29 ;

- certification  comme  groupe  A selon le BCAR, Section G ;

- certification  comme  groupe  A selon le BCAR-29.

2. De plus, certains hélicoptères  ont été certifiés selon  la FAR 27 et en respectant les exigences d’isolation  motrice  FAR 29 comme  spécifié dans l’« Advisory  Circular  » AC 27-1. Ces aéronefs peuvent être acceptés comme étant éligibles  pour l’exploitation  en classe de performances  1 ou 2 à condition  que les exigences  additionnelles suivantes  du JAR-29 soient respectées.

JAR 29.1027(a)	                                   Indépendance   de  la  lubrification   du  système  moteur   et  du système
                                                                   d’entraînement du rotor

JAR 29.1187(e) JAR 29.1195(a)
 & (b) JAR 29.1197 JAR 29.1199              Présence  d’un  système  d’extinction  du  feu  à  une  percussion pour chaque
  JAR 29.1201                                            moteur

JAR 29.1323(c)(1)	                                    Capacité de l’anémomètre à identifier  correctement  le point  de décision  au  
                                    décollage

3. Les règles d’exploitation  relatives aux performances  de l’OPS 3 contenues dans les chapitres G, H et I ont été élaborées  conjointement  aux exigences de performances  du CS-29, version 1, et de la FAR 29, amendement 29-39. Pour les hélicoptères  certifiés selon la FAR 29 à un amendement antérieur,  ou BCAR, section G ou BCAR-29, les données  de performances  auront  été inscrites dans le manuel  de  vol  conformément à  ces  règlements   antérieurs.  Ces  données peuvent ne pas être totalement compatibles  avec les règles OPS 3. Avant que des exploitations en classe de performances  1 ou 2 soient approuvées,  il devrait être établi que l’on dispose  de données de performances  inscrites qui soient compatibles  avec les exigences des chapitres G ou H respectivement.

4. Tout aéronef convenablement certifié et équipé de façon appropriée est considéré comme 
satisfaisant aux critères de la catégorie B du §  OPS 3.F.015 (a)(2). De tels aéronefs sont donc éligibles  pour être exploités  en classe de performance  3.

## IEM OPS 3.F.015 (a)(26)  – Application  de la TODRH

1. Discussion

À l’origine les définitions concernant les performances des hélicoptères  étaient dérivées des définitions des hélicoptères; ainsi la définition  de la distance de décollage  doit beaucoup  aux opérations  sur des  pistes.  Les hélicoptères  peuvent  par  contre  opérer  à partir  de  pistes, de  zones  exiguës  et enclavées et d’hélistations  sur les toits – tous entourés d’obstacles. Si on  voulait faire une analogie,  ce serait l’équivalent  de décoller  d’une piste avec des obstacles sur la piste et autour. On voit ainsi qu’à moins  que les définitions  d’origine  avion  soient adaptées  aux hélicoptères,  la flexibilité  de l’hélicoptère  subirait  des contraintes dues uniquement au vocabulaire  de performance utilisé.

Ce texte se concentre sur le terme le plus critique – la distance de décollage  requise (TODRH) – et décrit les méthodes  utilisées  pour être en conformité  avec ce terme et, en particulier,  la procédure alternative  décrite dans l’attachement à 4.1.1.3 de l’Annexe 6 de l’OACI :

la distance nécessaire au décollage  ne dépasse pas la distance utilisable  au décollage  ou, comme autre solution, on peut ne pas tenir compte de la distance nécessaire au décollage, à condition qu’en cas de défaillance  du groupe  motopropulseur le plus défavorable  au point TDP, l’hélicoptère  puisse, s’il poursuit le décollage, franchir tous les obstacles entre la fin de la distance utilisable  au décollage et le point où il est établi en montée à VTOSS avec une marge verticale égale ou supérieure  à 10,7 m (35 ft). On considère  qu’un  obstacle  est situé sur la trajectoire  de l’hélicoptère  si sa distance  par rapport  au point le plus proche de la surface qui se trouve au-dessous  de la trajectoire  prévue  ne dépasse  pas 30 m ou 1,5 fois la dimension maximale  de l’hélicoptère,  si cette dernière  valeur  est supérieure.

2. Définition  de la TODRH

La TODRH est définie  au §  OPS 3.F.015 (a)(26) de la façon suivante : (26) Distance nécessaire  au décollage  (TODRH). Distance horizontale  nécessaire  entre le début du décollage  et le point où VSD (VTOSS), une hauteur spécifiée au-dessus de la surface de décollage  et une pente de montée positive sont atteintes, à la suite d’une défaillance  du groupe  motopropulseur le  plus  défavorable  au  TDP (PDD), les  groupes  motopropulseurs restants  fonctionnant  dans  les limites approuvées. La hauteur spécifiée doit être déterminée  à l’aide des données du manuel  de vol de l’hélicoptère  et doit être au moins  de 10,7 m (35 ft) au-dessus :

- de la surface de décollage ; ou,

- du niveau  défini  par l’obstacle le plus élevé situé avant la fin de la distance nécessaire  au décollage.

La définition  initiale  de la TODRH  n’était basée  que  sur la première  partie  de cette définition.

3. La procédure  dégagée  (piste)

Auparavant,  les  hélicoptères   certifiés  en  catégorie  A  auraient  eu,  au  moins,  une  procédure « dégagée ». Cette procédure  était analogue  à une procédure  avion de catégorie A et supposait qu’il existait une piste (en dur ou en herbe) possédant une surface suffisamment  plane pour le décollage d’un aéronef  (voir figure 1).

On suppose que l’hélicoptère  accélère le long de la FATO (piste) hors du diagramme HV. Si l’hélicoptère subit une panne moteur avant TDP/PDD, il doit pouvoir  se reposer  sur la FATO (piste) sans dommage à l’hélicoptère  ou aux passagers ; si la panne  a lieu  après  TDP/PDD, il est permis  que l’aéronef perde de l’altitude – du moment  qu’il ne descende pas en dessous d’une certaine hauteur au-dessus de la surface (en général 15 ft si le TDP/PDD est à plus de 15 ft). Les erreurs  de pilotage sont prises en considération  mais la surface lisse de la FATO limite les risques de dégâts importants si la marge  d’erreur  est entamée  (par ex. en cas de changement  des conditions  de vent).

L’exploitant doit seulement  démontrer  que les distances nécessaires sont inférieures  aux distances utilisables  (distance de décollage  et distance de décollage  interrompu).  La définition  d’origine  de la TODRH correspond  exactement  à ce cas.

4. Procédures  de catégorie  A autres que la procédure  dégagée

Les procédures  autres que la procédure  dégagée  sont traitées de manière  relativement  différente. Toutefois, la procédure  sur terrain court peut être considérée  comme une procédure  hybride dans la mesure  où l’une ou l’autre partie de la définition  de la TODRH peut être utilisée.

4.1. Procédures  ponctuelles  (sauf procédures  en terrasse)

Il y a autant de noms  pour  les procédures  utilisées  en dehors  des aires  dégagées  qu’il y a de constructeurs. Cependant, les principes  pour le franchissement  des obstacles sont les mêmes  pour tous et le nom de la procédure  a peu d’importance.

Figure 1. – Procédure  dégagée

Ces procédures  (voir figures 2 et 3) sont en général liées à un obstacle situé dans le prolongement de la zone de décollage  – en général  une rangée  d’arbres  ou tout autre obstacle naturel. Le franchissement  de tels obstacles n’est pas habituellement associé à une procédure  en accélération,  tel que décrit au §  3 ci-dessus, mais plutôt à une procédure  utilisant une montée verticale (ou une montée à forte pente, vers l’avant, l’arrière  ou le côté).

En ajoutant la complication  d’un PDD principalement défini par une hauteur, à des obstacles dans le prolongement de l’aire de décollage,  il n’est pas considéré  acceptable d’avoir une chute jusqu’à 15 ft de la surface de décollage  et la marge de franchissement  d’obstacle est alors définie à 35 ft. La distance  jusqu’à  l’obstacle  n’a pas besoin  d’être calculée  (du moment  qu’elle  est supérieure  à la distance nécessaire au décollage  interrompu),  car le franchissement  de tous les obstacles est garanti par le fait qu’on  s’assure  que l’hélicoptère  ne descende  pas sous les 35ft au–dessus d’un niveau défini par l’obstacle le plus haut situé dans le prolongement de l’air de décollage.

Figure  2. – Procédure  terrain  court

Figure  3. – Décollage  d’une hélistation

Ces procédures  sont basées sur la définition  alternative  de la TODRH.

La figure  3 montre  que le point au niveau  duquel  on a à la fois VTOSS et un taux de montée positif  définit  la TODRH. On voit également  dans  la figure  3 la distance  de recul  qui  est la distance  vers l’arrière  de l’hélistation.

4.2. Procédures  sur une hélistation  en terrasse

La procédure  sur une hélistation  en terrasse (voir figure 4) est un cas particulier  de la procédure ponctuelle  au niveau  du sol décrite précédemment.

Figure  4. – Décollage  d’une hélistation en terrasse

La principale  différence est qu’une  descente sous le niveau  de la surface de décollage  est auto- risée. Durant la descente, la procédure  de catégorie  A garantit  l’évitement  du bord  de la terrasse mais, une  fois passé  ce bord,  c’est le calcul de la performance  en descente qui  garantit  le franchissement  des obstacles  avec la marge  de 35ft. On applique  ici ma  définition  alternative  de la TODRH.

Note : la valeur  de 35 ft peut  ne pas  être appropriée sur  certaines  hélistations  en terrasse,  si celles–ci sont soumises à des mouvements défavorables  de masses  d’air, à des turbulences,  etc.

## IEM OPS 3.F.010 (c)(3) (ii) – Composante  de vent de face pour le décollage et la trajectoire  de décollage

Lorsqu’on  étudie la possibilité  de prendre  en compte une composante  de vent de face transmise pour le décollage et le profil de vol au décollage supérieure  à 50 %, les points suivants devraient être considérés :

1.  La précision  de l’équipement de mesure  du vent et sa proximité  à la FATO.

2. L’existence de procédures  appropriées dans le supplément  au manuel  de vol.

3. L’élaboration  d’un cas de sécurité.

# IEM OPS3.G : CLASSE DE PERFORMANCES 1

## IEM OPS 3.G.010 (a) (1) & 3.G.025 (a) (1)  – Décollage  et atterrissage

La masse maximale spécifiée dans la section performances de Catégorie A du manuel de vol de l'hélicoptère est telle que l'hélicoptère peut atteindre des taux de montée de 100 ft/mn à 60 m (200 ft) et 150 ft/mn à 300 m (1000 ft) au-dessus du niveau de l'hélistation, dans la configuration appropriée, avec le groupe motopropulseur critique inopérant et les groupes motopropulseurs restants fonctionnant à un niveau de puissance approprié.

## IEM OPS 3.G.010 (a) (3) (ii) – Décollage

- 35 ft peuvent être inadaptés sur des hélistations en terrasse particuliers sujets aux effets d'un écoulement d'air défavorable, à la turbulence, etc.

- Les obstacles en dessous du niveau de l'hélistation mais qui font partie de la même structure devraient être considérés lors de l'approbation de l'hélistation (voir les critères de l'Annexe 14 de l'O.A.C.I.).

## IEM OPS 3.G.10 (b) (4) & 3.G.015 (c) (4)  – Composante  de vent de face pour le décollage  et la trajectoire  de décollage

Lorsqu’on  étudie la possibilité  de prendre  en compte une composante  de vent de face transmise pour le décollage et le profil de vol au décollage supérieure  à 50 %, les points suivants devraient être considérés :

1. La précision  de l’équipement de mesure  du vent et sa proximité  à la FATO.

2. L’existence de procédures  appropriées dans le supplément  au manuel  de vol.

3. L’élaboration  d’un cas de sécurité.

## IEM OPS3.G.010 ET 025 - Décollage et atterrissage

La conformité avec les exigences formulées dans les paragraphes OPS3.G.010, OPS3.G.015 et OPS3.G.025, peut être réalisée :

- en utilisant les procédures de décollage et d'atterrissage appropriées prévues dans le manuel de vol de l'hélicoptère ;

- ou, en utilisant les profils de décollage et d'atterrissage à une masse inférieure à celle prévue dans le manuel de vol de l'hélicoptère pour un stationnaire hors effet de sol avec un moteur en panne (OEI) (qui est plus pénalisante que la masse exigée par l'OPS3.G.010(a)(1), à condition que :

- le décollage puisse être interrompu entre le point de décision au décollage (ou un point de rotation sélectionné par l'exploitant) et la fin de la FATO conformément à l'OPS3.G.010a)(2)(i),

- et, le décollage est conforme aux exigences de franchissement d'obstacles de l'OPS3.G.010(a)(2)(iv) et de l'OPS3.G.015. Pour répondre aux exigences de l'OPS3.G.010(a)(2)(iv), la distance de décollage peut être déduite de la distance de décollage pour un profil de décollage catégorie A approprié fournie dans le manuel de vol.

- L'atterrissage interrompu est conforme aux exigences de franchissement d'obstacles de l'OPS3.G.025.

## IEM OPS 3.G.020 (a)(1)  – En route – groupe  motopropulseur critique  inopérant  (vidange  de fuel)

La présence d’obstacles le long du profil de vol en-route peut empêcher la conformité avec le § OPS 3.G.020(a)(1) à la masse prévue au point critique de la route. Dans ce cas, la vidange  de fuel au point le plus critique peut être planifiée, dans la mesure  où les conditions du paragraphe OPS 3.D.080 sont respectées.

# IEM OPS3.H : CLASSE DE PERFORMANCES 2

## IEM OPS3.H.010 (a) – Exploitation d’hélicoptères avec un temps d’exposition au cours du décollage  ou de l’atterrissage

- Les données demandées dans l'appendice OPS3.H.010(a), §  (b)(1) devraient démontrer l'éligibilité du type d'hélicoptère en établissant que la probabilité d'une défaillance de groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition n'est pas supérieure à 5x10-8 par décollage ou atterrissage.

- Le §  (a)(2) (i) de l'appendice OPS3.H.010(a) introduit un système d'évaluation de la fiabilité du système de l'installation motrice pour démontrer l'éligibilité de l'hélicoptère pour les exploitations avec un temps d'exposition à une défaillance de groupe motopropulseur au cours du décollage ou de l'atterrissage. L'éligibilité exige d'établir que la probabilité d'une défaillance pendant le temps d'exposition n'est pas supérieure à 5x10-8 par décollage ou atterrissage, sur !a base :

- de statistiques de défaillance de groupe motopropulseur sur le type d'hélicoptère et le type de moteur ;

- et d'une évaluation (par analyse) du temps d'exposition pour les procédures recommandées de décollage et d'atterrissage.

- L'objectif de la présente IEM est de fournir un guide sur la façon de calculer le taux maximum permis de défaillance de groupe motopropulseur pour un temps d'exposition donné, ou le temps d'exposition maximum permis pour un taux de défaillance de groupe motopropulseur donné, afin d'atteindre la probabilité appropriée de défaillance de groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition.

- Décollage et atterrissage ; calcul du taux maximum permis de défaillance de groupe motopropulseur ou du temps d'exposition maximum permis :

1) Le taux maximum permis de défaillance de groupe motopropulseur pour une probabilité donnée de défaillance de groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition RA, un temps d'exposition donné T est :

PRMAX= 100000 . 3600 . k . RAn . T. F

avec :

- T 	   temps d'exposition (en secondes)

- PRMAX taux maximum permis de défaillance par 100.000 heures de   fonctionnement

- RA 	probabilité d'une défaillance d'un groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition.

- k :	 facteur de confiance (entre 0 et 1)

- N : 	nombre de moteurs

- F : 	facteur de correction haut régime

2) La probabilité acceptable de défaillance de groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition RA étant établi à 5x10-8, alors :

PRMAX= 18 . kn . T. F

3)  Exemple:	Si T=1s ; k=0,5 ; F=2;

- si n=1	alors PRMAX = 4,5 défaillances de groupe motopropulseur par 100.000 heures de fonctionnement moteur

- si n=2	alors PRMAX = 2,25 défaillances de groupe motopropulseur par 100.000 heures de fonctionnement moteur

4) Le temps d'exposition maximum permis TMAX pour une probabilité donnée de défaillance de groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition RA et un taux de défaillance de groupe motopropulseur donné PR est :

TMAX= 100000 . 3600 . k . RAn . PR. F

avec:

- TMAX	temps d'exposition maximum permis (en secondes)

- PR  	taux de défaillance par 100.000 heures de fonctionnement moteur

- RA 	probabilité de défaillance de groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition.

- K 	facteur de confiance (entre 0 et 1)

- N 	nombre de moteurs

- F 	facteur de correction haut régime

- La probabilité acceptable de défaillance de groupe motopropulseur pendant le       temps d'exposition RA étant établie à 5x10-8, alors :

TMAX= 18. kn . PR. F

- Exemple :	Si PRMAX = 2 défaillances de groupe motopropulseur par 100.000 heures de fonctionnement moteur ; k = 0,5 ; F = 2 ;

- si n=1	alors TMAx = 2,25 s

- si n=2	alors Tm,x = 1,125 s

e)   METHODE :

1)  Dans les formules ci-dessus, le coefficient k (k compris entre 0 et 1) est le facteur de niveau de confiance sur le taux de défaillance de groupe motopropulseur PR.

2) Si l'on considère que l'échantillon est biaisé (petit échantillon, heures de vol incorrectes, défaillances de groupe motopropulseur non signalées) alors k devrait être inférieur à 1.

- Un coefficient k=1 pourrait être retenu :

- si l'échantillon est suffisamment grand et les données exactes (non biaisées par des données de travail aérien par exemple) ;

- ou si l'on considère qu'une compensation est fournie par des actions diminuant la probabilité d'une défaillance de groupe motopropulseur (surveillance de l'utilisation, actions de maintenance, procédures de décollage et d'atterrissage optimisées,...).

- Indications pour le calcul du coefficient de niveau de confiance k pour les échantillons de petite taille :

Pour l'analyse du nombre d'événement se produisant pendant une période de temps définie sur un échantillon donné, la fonction de distribution de Poisson est couramment utilisée ; k peut être pris comme le coefficient de confiance inverse de 95% pour la distribution de Poisson (voir figure 1)

3)   Indications pour le calcul du facteur de correction haut régime :

On admet que le taux de défaillance de groupe motopropulseur est significativement plus élevé au cours des phases du vol durant lesquelles un régime de puissance élevé est appliqué (« phases haut régime »). Par conséquent, lorsque l'on évalue les phases de décollage et d'atterrissage, le taux de défaillance de groupe motopropulseur pour la durée totale du vol devrait être multiplié par un facteur de correction F. Si l'on considère un échantillon extrait d'une base de données de défaillances de groupe motopropulseur, F peut être calculé comme suit :

En prenant :

- Tvol : 	durée moyenne d'un vol

- THaut régime: 	durée des phases hauts régime au cours d'un vol

- Pvol : 	taux de défaillance de groupe motopropulseur enregistré pour la totalité du vol

- PHaut régime: taux de défaillance de groupe motopropulseur enregistré   pour les «phases haut régime »

- Nvol : 	nombre de défaillances de groupe motopropulseur enregistrées pour la totalité

- NHaut régime : 	nombre de défaillances de groupe motopropulseur enregistrées pour les «phases haut régime ».

## IEM OPS 3.H.015 & 3.H.030  – Décollage  et atterrissage

1. Cet IEM décrit trois types d’exploitation depuis ou vers des héliplateformes et des hélistations en terrasse par des hélicoptères  exploités  en classe de performances  2.

2. Dans deux cas de décollage et d’atterrissage, le temps d’exposition est utilisé. Pendant le temps d’exposition  (dont l’utilisation  ne peut être approuvée  que lorsque  le §  OPS 3.517(a) est respecté)  une  défaillance  de groupe  motopropulseur est considérée  comme  étant extrêmement  peu probable.  Si une défaillance  de groupe  motopropulseur (panne  moteur)  survient pendant  le temps d’exposition  un atterrissage  forcé en sécurité peut ne pas être possible.

3. Décollage – Environnement non hostile (sans autorisation d’exploiter avec un temps  d’exposition) §  OPS 3.H.015 (a)(2).

3.1. La figure 1 montre un profil de décollage  typique pour une exploitation  en classe de performances 2 à partir d’une héliplateforme ou d’une hélistation en terrasse dans un environnement non hostile.

3.2. Si une panne moteur  survient pendant la montée jusqu’au  point de rotation, le respect du §  OPS 3.H.015 (a)(2) permettra un atterrissage en sécurité ou un atterrissage forcé en sécurité sur la plate-forme.

3.3. Si une panne moteur survient entre le point de rotation et le PDAD (DPATO), le respect du §  OPS 3.H.015 (a)(2) permettra  un atterrissage  forcé en sécurité sur la surface, en franchissant  le bord de la plate-forme.

3.4. Au PDAD (DPATO) ou après, le profil de vol OEI (un moteur en panne) devrait permettre de franchir  tous les obstacles avec les marges  spécifiées au paragraphe OPS 3.H.020.

Figure 1

4. Décollage  – Environnement non hostile  (avec temps d’exposition)  §  OPS 3.520(a)(3).

4.1. La figure 2 montre un profil de décollage  typique pour une exploitation en classe de performances à partir d’une héliplateforme ou d’une hélistation en terrasse dans un environnement non hostile  (avec temps d’exposition).

4.2.  Si une panne  moteur  survient  après le temps d’exposition  et avant le PDAD (DPATO), le respect du §  OPS 3.H.015 (a)(3) permettra  un atterrissage  forcé en sécurité  sur la surface.

4.3. Au PDAD (DPATO) ou après, le profil de vol OEI (un moteur en panne) devrait permettre de franchir  tous les obstacles avec les marges  spécifiées au paragraphe OPS 3.H.020.

Figure 2

5. Décollage – Environnement hostile hors zone habitée (avec temps d’exposition) §  OPS 3.H.015 (a)(4).

5.1. La figure 3 montre un profil de décollage  typique pour une exploitation  en classe de performances 2 à partir d’une héliplateforme ou d’une hélistation en terrasse dans un environnement hostile  hors zone habitée (avec temps d’exposition).

5.2. Si une panne moteur survient après le temps d’exposition l’hélicoptère  est capable de pour- suivre le vol.

5.3. Au PDAD (DPATO) ou après, le profil de vol OEI (un moteur en panne) devrait permettre de franchir  tous les obstacles avec les marges  spécifiées au paragraphe OPS 3.H.020.

Figure  3

6. Atterrissage – Environnement non hostile (sans autorisation  d’exploiter  avec un temps d’exposition) §  OPS 3.H.030 (a)(2).

6.1. La figure 4 montre un profil d’atterrissage typique pour une exploitation  en classe de performances 2 vers une héliplateforme ou une hélistation  en terrasse dans un environnement non hostile.

6.2. Le PDAA (DPBL) est défini comme une « fenêtre » en termes de vitesse propre, de taux de descente et de hauteur au-dessus de la surface d’atterrissage. Si une panne moteur survient avant le PDAA, le pilote peut choisir  d’atterrir ou d’interrompre l’atterrissage.

6.3. En cas de panne  moteur  reconnue  après le PDAA et avant le point de  poursuite  de l’atterrissage le respect du §  3.H.030 (a)(2) permettra  un atterrissage  forcé en sécurité sur la surface.

6.4. En  cas de  panne  moteur  reconnue  au  point  de  poursuite  de  l’atterrissage  ou  après,  le respect du §  3.H.030 (a)(2) permettra  un atterrissage  forcé en sécurité sur la plate- forme.

Figure  4

7. Atterrissage – Environnement non hostile (avec temps d’exposition) §  OPS 3.H.030 (a)(3).

7.1. La figure 5 montre un profil d’atterrissage typique pour une exploitation  en classe de performances 2 vers une héliplateforme ou une hélistation  en terrasse dans un environnement non hostile  (avec temps d’exposition).

7.2. Le PDAA (DPBL) est défini comme  une « fenêtre » en terme de vitesse propre,  de taux de descente et de hauteur au-dessus de la surface d’atterrissage. Si une panne moteur survient avant le PDAA, le pilote peut choisir  d’atterrir ou d’interrompre l’atterrissage.

7.3. En cas de panne  moteur  reconnue  avant le temps d’exposition,  le respect du §

3.H.030 (a)(3) permettra  un atterrissage  forcé en sécurité sur la surface.

7.4. En cas de panne  moteur  reconnue  après le temps d’exposition,  le respect du §

3. H.030 (a)(3) permettra  un atterrissage  forcé en sécurité sur la plate-forme.

Figure  5

8. Atterrissage – Environnement hostile  hors zone habitée  (avec temps d’exposition)  §  OPS 3.H.030 (a)(4).

8.1. La figure 6 montre un profil d’atterrissage typique pour une exploitation  en classe de performances  2 vers  une  héliplateforme ou  une  hélistation  en  terrasse  dans  un  environnement hostile  hors zone habitée (avec temps d’exposition).

8.2. En cas de panne moteur à n’importe quel point au cours de la phase d’approche et d’atterrissage jusqu’au temps d’exposition, le respect du §  3.H.030 (a)(4) permettra à l’hélicoptère,  après  le  franchissement   de  tous  les  obstacles  sous  la  trajectoire  de  vol,  de continuer  le vol.

8.3. En cas de panne  moteur  reconnue  après le temps d’exposition,  le respect du §

3.H.030 (a)(4) permettra  un atterrissage  forcé en sécurité sur la plate-forme.

Figure  6

# IEM OPS3.I : CLASSE DE PERFORMANCES 3

## IEM OPS 3.I.005 (a)  – Généralités

Les opérations effectuées par les hélicoptères dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (CMASP/ MAPSC) est inférieure ou égale à 6, peuvent être réalisées depuis ou vers des hélistations en terrasse situées dans un environnement hostile non habité lorsqu’elles sont approuvées conformément au §  OPS 3.B.005(e).

## IEM OPS 3 I.005 (e)  Éléments indicatifs supplémentaires relatifs à l’exploitation d’hélicoptères En classe de performances 3 dans des conditions Météorologiques de vol aux instrument (IMC)

1. Objet et portée

Le présent IEM a pour objet de fournir des indications supplémentaires sur les spécifications de navigabilité et d’exploitation figurant à l’OPS-3 I.005 (e) et à l’appendice 1.au OPS-3. I.005 (e) , spécifications qui ont été conçues en vue de la réalisation du niveau de sécurité d’ensemble prévu pour l’exploitation approuvée d’hélicoptères en classe de performances 3 en IMC.

2. Fiabilité du moteur

2.1 Le taux de perte de puissance spécifié au § OPS-3 I.005 (e)(1) et au § 1 de l’appendice 1.au OPS-3. I.005 (e) devrait être établi sur la base de données provenant de vols commerciaux de transport complétées par des données appropriées issues de vols effectués dans des circonstances similaires. Cette évaluation nécessite une expérience en service, à savoir un certain nombre d’heures,

acceptable pour l’Autorité de l’aviation civile, sur la combinaison hélicoptère/moteur réelle considérée, à moins que des essais supplémentaires n’aient été conduits ou qu’une expérience ait été acquise sur des variantes suffisamment similaires du moteur utilisé.

2.2 Pour l’évaluation de la fiabilité du moteur, les éléments de preuve devraient être tirés d’une base de données sur le parc aérien mondial, couvrant un échantillonnage aussi vaste que possible de vols considérés comme étant représentatifs, base qui aura été compilée par les titulaires des certificats de type concernés et contrôlée par les États de conception. Étant donné que les comptes rendus d’heures de vol ne sont pas obligatoires pour bien des types d’exploitants, on peut recourir à des estimations statistiques appropriées pour élaborer les données sur la fiabilité du moteur. Les données concernant les exploitants ayant reçu une approbation pour les vols en question, y compris les comptes rendus de suivi des tendances et les comptes rendus d’événements, devraient également être contrôlées et examinées par l’Autorité de l’aviation civile pour s’assurer que rien n’indique que l’expérience de l’exploitant n’est pas satisfaisante.

2.2.1 Le processus de suivi des tendances des moteurs devrait comprendre les éléments suivants :

a) un programme de contrôle de la consommation d’huile, fondé sur les recommandations du constructeur ;

b) un programme de contrôle de l’état du moteur, décrivant les paramètres à contrôler, la méthode de collecte des données et le processus d’action correctrice ; ce programme devrait être fondé sur les recommandations du constructeur. Le but de ce contrôle est de détecter dès que possible toute détérioration du moteur afin que des mesures correctives soient prises avant que la sécurité du vol n’en souffre.

2.2.2 Un programme de fiabilité devrait être établi pour le moteur et les systèmes connexes. Ce programme devrait tenir compte des heures de vol effectuées dans la période considérée et du taux de perte de puissance, pour toutes les causes, établi sur une base statistique appropriée. Le processus de compte rendu d’événement devrait porter sur tous les éléments concernant la capacité d’effectuer des vols en IMC dans de bonnes conditions de sécurité. Les données devraient être à la disposition du titulaire du certificat de type et de l’État de conception pour qu’ils puissent établir si les niveaux de fiabilité voulus sont obtenus. Toute tendance défavorable soutenue devrait donner lieu à une évaluation immédiate par l’exploitant en consultation avec le ou les États de conception et les titulaires de certificat de type en vue de déterminer les mesures à prendre pour rétablir le niveau de sécurité voulu.

Note : La période effectivement choisie devrait rendre compte de l’utilisation d’ensemble et de la pertinence de l’expérience concernée (par exemple, les données initiales peuvent ne pas être pertinentes en raison de modifications ultérieures obligatoires qui ont pu avoir eu une incidence sur le taux de perte de puissance). Après l’introduction d’une nouvelle variante de moteur et tandis que l’utilisation d’ensemble est relativement restreinte, l’expérience totale disponible peut avoir à être utilisée pour tenter de réaliser une moyenne statistiquement significative.

2.3 Le taux de perte de puissance devrait être déterminé sous forme de moyenne mobile sur une période appropriée. Le taux de perte de puissance a été retenu plutôt que le taux d’arrêt des moteurs en vol, car il est considéré comme étant plus approprié pour un hélicoptère exploité en classe de performances 3. Si une panne survient sur un hélicoptère exploité en classe de performances 1 ou 2, causant une perte de puissance importante mais non pas totale d’un moteur, il est probable que ce moteur sera arrêté étant donné que l’on dispose encore de suffisamment de puissance, tandis que sur un hélicoptère exploité en classe de performances 3, on peut bien décider d’utiliser la puissance résiduelle pour prolonger la distance de vol plané.

3. Manuel d’exploitation

Le manuel d’exploitation devrait contenir tous les renseignements nécessaires pour l’exploitation d’hélicoptères en classe de performances 3 en IMC, notamment tout ce qui concerne l’équipement supplémentaire, les procédures et la formation requise pour ce type d’exploitation, les routes et/ou régions d’exploitation, ainsi que des renseignements sur l’aire probable d’atterrissage (y compris la planification et les minimums opérationnels).

4. Certification ou validation de l’exploitant

Le processus de certification ou de validation de l’exploitant spécifié par l’État de l’exploitant devrait garantir l’adéquation des procédures normales, anormales et d’urgence établies par l’exploitant, y compris les mesures à prendre en cas de panne de moteur, de système ou d’équipement. En plus des exigences normales de certification ou de validation de l’exploitant, il faudrait tenir compte des éléments ci-après dans le cas des hélicoptères exploités en classe de performances 3 en IMC :

a) confirmation de la fiabilité de la combinaison hélicoptère/moteur (voir au § 1 de l’appendice 1.au OPS-3. I.005 (e)) ;

b) procédures de formation et de vérification spécifiques et appropriées, comme il est prévu à l’appendice 1.au OPS-3. I.005 (e) § 7 ;

c) programme de maintenance élargi de façon à porter sur l’équipement et les systèmes indiqués l’appendice 1.au OPS-3. I.005 (e) § 2 ;

d) LME modifiée pour tenir compte de l’équipement et des systèmes nécessaires à l’exploitation

en IMC ;

e) planification et minimums opérationnels appropriés à l’exploitation en IMC ;

f) procédures de départ et d’arrivée et toutes limitations de route/région ;

g) qualifications et expérience du pilote ;

h) manuel d’exploitation, y compris les limitations, les procédures d’urgence, les routes ou les régions d’exploitation, LME et procédures normales concernant l’équipement mentionné dans l’appendice 1.au OPS-3. I.005 (e) § 2.

5. Approbation opérationnelle et spécifications du programme de maintenance

5.1 L’approbation d’effectuer des vols d’hélicoptères en classe de performances 3 en IMC, spécifiée dans le certificat de l’exploitant ou tout document équivalent, devrait indiquer les combinaisons particulières cellule/moteur, y compris la norme de conception de type applicable aux vols en question, les hélicoptères spécifiques approuvés et les régions ou les routes où se dérouleront les vols.

5.2 Le manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant devrait comprendre une déclaration de certification de

l’équipement supplémentaire requis et du programme de maintenance et de fiabilité de cet équipement, y compris le moteur.

# IEM OPS3.J : MASSE ET CENTRAGE

## IEM  OPS 3.J.005  – Masses

Conformément à l’Annexe 5 de l’OACI et au système d’unités international  (SI), les masses réelles et limites  des  hélicoptères,  la  charge  marchande  et ses éléments  constitutifs, le  carburant,  etc., sont exprimés  dans l’OPS 3 en unités de masse (kg). Cependant, dans la plupart des manuels  de vol approuvés  et autres  documentations opérationnelles, ces quantités  sont publiées  comme  des poids conformément au langage  courant. Dans le système SI, un poids est une force plutôt qu’une masse. Puisque  l’usage du mot « poids » ne pose pas de problème  dans l’exploitation  quotidienne des hélicoptères,  il est acceptable  de continuer  à l’utiliser  dans  les publications  et applications  opérationnelles.

## IEM  OPS 3.J.005 (a) (2) (iii) – Précision  de l’équipement de pesée

La masse de l’hélicoptère  utilisée pour le calcul de la masse de base et du centre de gravité doit être établie avec précision. Étant donné qu’un certain modèle d’équipement  de pesée est utilisé pour les pesées  initiales  et périodiques d’hélicoptères  de classes de masses  très diverses,  on ne peut donner un critère unique de précision de l’équipement de pesée. Cependant, la précision de la pesée est considérée  satisfaisante si les critères de précision  suivants sont remplis  par les plages données de l’équipement de pesée utilisé :

- pour une plage de charge inférieure  à 2 000 kg : une précision  de 1% ;

- pour une plage de charge comprise  entre 2 000 kg et 20 000 kg : une précision  de 20 kg ;

- et pour une plage de charge au-delà  de 20 000 kg : une précision  de 0,1 %.

## IEM OPS 3.J.005 (f) – Densité  du carburant

Si la densité réelle du carburant n’est pas connue, l’exploitant peut utiliser les valeurs standard de densité du carburant spécifiées dans le manuel d’exploitation  pour déterminer  la masse de la charge en carburant. De telles valeurs standard devraient  être basées sur des mesures  à jour de la densité du carburant  pour les aéroports  ou zones concernés.

Les valeurs  typiques de la densité carburant  sont :

- essence (carburant  pour moteurs  à pistons) : - 0,71 ;

- carburant  JP 1 (Jet A1) : - 0,79 ;

- carburant  JP 4 (Jet B) : - 0,76 ;

- huile : - 0,88.

## IEM OPS 3.J.005 (d) – Limites  de centrage

La section Limitations  du manuel  de vol de l’hélicoptère  spécifie les limites  avant et arrière  de centrage ainsi que latérales droite et gauche. Ces limites garantissent le respect des critères de certification relatifs à la stabilité et au contrôle  tout au long du vol et le réglage  approprié  de compensation  pour  le décollage.  Un exploitant  devrait  s’assurer  que ces limites  sont respectées  en définissant des procédures  opérationnelles ou une enveloppe  de centrage afin de pallier  les erreurs  et les écarts ci-après :

1.1. Les écarts de centrage  réel, à vide ou de base, par rapport  aux valeurs  publiées  dus, par exemple, à des erreurs de pesée, à la non-prise  en compte de certaines modifications  et/ou de différences d’équipements.

1.2. Les écarts de répartition  du carburant dans les réservoirs  par rapport à la répartition  prévue.

1.3. Les  écarts  de  répartition  des  bagages  et du  fret dans  les  différents  compartiments par rapport  à la répartition  de la charge  prévue  et les inexactitudes  d’évaluation  de la masse réelle  des bagages  et du fret.

1.4. Les écarts de disposition  réelle des passagers par rapport à la disposition prévue au moment de la préparation de la documentation de masse et centrage (voir note ci-dessous).

1.5. Les écarts de centrage réel de la charge de fret et de passagers  dans chaque compartiment de fret ou section de cabine par rapport  à la position  médiane  normalement prévue.

1.6. Les écarts de centrage causés par la position des trains et des volets, et par l’application  de la procédure  d’utilisation  du carburant  (sauf disposition  figurant déjà dans les limites  certifiées).

1.7. Les écarts causés par les mouvements en vol de l’équipage  de cabine, de l’équipement de l’office de bord et des passagers.

Note : des erreurs  importantes  affectant le centrage peuvent se produire  avec une non-attribution des  sièges  (liberté  des  passagers  de choisir  un  siège  quelconque  lorsqu’il  pénètrent  dans  l’hélicoptère). En effet, bien que dans la plupart  des cas les passagers  se répartissent  de manière  équilibrée  longitudinalement, il peut y avoir un risque de répartition  extrême à l’avant ou à l’arrière, ce qui  engendre  des  erreurs  graves  et inacceptables  de  centrage  (en  supposant  que  le  calcul  de centrage  soit fait sur la base d’une répartition  équilibrée).  Les erreurs  les plus graves  peuvent  se produire  pour un coefficient de remplissage de 50 % environ  si les passagers  sont tous assis soit à l’avant, soit à l’arrière de la cabine. Une analyse statistique démontre  que le risque d’une disposition aussi extrême  affectant le centrage est plus fort dans les petits hélicoptères.

## IEM OPS 3.J.025 (a) – Masses des passagers  établies  par déclaration  verbale

- Lorsqu’on demande  sa masse (poids) à chaque passager sur les hélicoptères  de moins de 6 sièges passagers,  une  constante  spécifique  devrait  être ajoutée  pour  tenir  compte  des vêtements.  Cette constante devrait être déterminée  par l’exploitant  sur la base d’études pertinentes  pour son réseau propre,  etc. et ne devrait pas être inférieure  à 4 kg.

- Le personnel  embarquant  les  passagers  sur  ce principe  devrait  évaluer  la  masse  déclarée  du passager  et de ses vêtements afin de vérifier qu’elles sont raisonnables.  Ce personnel  devrait avoir reçu une formation  sur l’évaluation  de ces masses.

## IEM OPS 3.J.025 (h) – Évaluation statistique des données  de masse pour les passagers  et bagages  à main

Taille de l’échantillon  (voir également  appendice  1 au §  OPS 3.J.025 [h]).

Le calcul de la taille de l’échantillon  nécessite que l’on fasse une estimation  d’un écart type sur la base des écarts types calculés pour des populations  similaires  ou pour des campagnes préliminaires. La précision d’estimation d’un échantillon  est calculée pour une fiabilité de 95 %, c’est-à-dire qu’il y a une probabilité  de 95 % pour  que la valeur  réelle  soit dans l’intervalle  de confiance  autour  de la valeur  estimée. La valeur  de cet écart type est également  utilisée  pour calculer la masse standard des passagers.

Par conséquent,  pour les paramètres  de distribution  de masse (masse moyenne  et écart type), il convient de distinguer  trois cas :

- = les valeurs vraies de la masse moyenne passager et de l’écart type, qui sont
inconnues  et qui doivent être estimées en pesant des échantillons  de passagers.

- = les estimations  a priori  de la masse moyenne  des passagers  et de l’écart type, c’est- à-dire  les valeurs  résultant  d’une campagne  précédente,  nécessaires  à la détermination de la taille de l’échantillon  courant.

- =  l’estimation  des valeurs  vraies  actuelles  de et, calculées  à partir  de l’échantillon.

La taille de l’échantillon  peut alors être calculée selon la formule  suivante :

Où :

n =  nombre  de passagers  à peser (taille de l’échantillon).

e’r = fourchette autorisée de précision  de l’estimation de par (voir également  l’équation du paragraphe  3).

Note : l’intervalle  relatif de confiance autorisé  spécifie le degré de précision  devant être respecté lors de l’estimation de la moyenne vraie. Par exemple, si l’on se propose d’estimer la moyenne vraie à     1 %, alors e’r vaudra 1 dans la formule  ci-dessus.

1,96 =  valeur  de la distribution  de Gauss pour un intervalle  de confiance résultant à 95 %.

Calcul de la masse moyenne et de l’écart type. Si l’échantillon  de passagers pesés est élaboré aléatoirement, la moyenne  arithmétique de l’échantillon  (x) est une estimation  non biaisée  de la masse moyenne  réelle  (  ) de la population.

2.1. Moyenne  arithmétique de l’échantillon

où

xj  =  valeurs  de masses individuelles des passagers  (éléments  de l’échantillon).

2.2. Écart type

où

xj =  écart de la valeur  individuelle par rapport  à la moyenne  de l’échantillon.

Vérification de la précision  de la moyenne  de l’échantillon.  La précision  (l’intervalle  de confiance) pouvant être attribuée à la moyenne  de l’échantillon  comme indicateur de la moyenne  vraie est une fonction de l’écart type de l’échantillon  et doit pouvoir  être vérifiée après évaluation  de l’échantillon et ce, à l’aide de la formule  suivante :

où er ne doit pas excéder 1 % pour une masse moyenne  tous adultes confondus et 2 % pour une masse moyenne  hommes  et/ou femmes. Le résultat de ce calcul donne la précision relative de l’estimation  de      pour une fiabilité  de 95 %. Ceci signifie  qu’avec une probabilité  de 95 %, la moyenne vraie de la masse      se trouve dans l’intervalle  ainsi défini :

Exemple  de détermination de la taille requise  de l’échantillon  et de la masse moyenne  passager.

Introduction.  Les valeurs de masse passagers  standard  dans le cadre du calcul des masses et du centrage nécessitent la mise en place de programmes de pesée des passagers. L’exemple  qui suit montre  les  différentes  étapes  de  l’établissement  de  la  taille  de  l’échantillon  et d’évaluation  des données  de  l’échantillon.  Cet exemple  est destiné  principalement aux  non-spécialistes  du  calcul statistique. Toutes les valeurs  de masses utilisées  dans cet exemple  sont entièrement  fictives.

Détermination de la taille requise  de l’échantillon.  Pour calculer la taille requise  de l’échantillon,  il convient  d’estimer  la masse  standard  (moyenne)  des passagers,  et l’écart type. Les estimations  a priori   d’une  campagne   précédente  peuvent  être  utilisées  à  cet  effet. Si  de  telles  estimations n’existent pas, un petit échantillon  d’une centaine de passagers doit être pesé afin de pouvoir  déterminer  les valeurs  requises. Ce dernier  cas a été considéré  dans l’exemple.

Étape 1 : masse moyenne  passager  estimée

Étape 2 : écart type estimé

Étape 3 : taille requise  de l’échantillon.

Le nombre  requis  de passagers  à peser  doit être tel que  l’intervalle  de confiance  e’r   n’excède pas 1 %, comme  spécifié au §  3 ci-dessus.

Le résultat  montre  qu’au  moins  3 145 passagers  doivent  être pesés  afin  d’obtenir  la précision requise.

Si e’r choisi est 2 %, le résultat sera :

Étape 4 : après  établissement  de la taille  requise  de l’échantillon,  un programme de pesée  des passagers  doit être établi comme  spécifié à l’appendice  1 au §  OPS 3.J.025 (g).

4.3. Détermination de la masse moyenne des passagers.

Étape 1 : après avoir recueilli le nombre  requis de valeurs de masses passager, la masse moyenne passager peut être calculée. Pour cet exemple, on a supposé que 3 180 passagers  avaient été pesés. La somme  des masses individuelles des passagers  est de 231 186,2 kg.

Étape 2 : calcul de l’écart type.

Pour  calculer  l’écart type, appliquer  la méthode  présentée  au §  4.2 étape 2 ci-dessus.

Étape 3 : calcul de la précision  de la moyenne  de l’échantillon.

Étape 4 : calcul de l’intervalle  de confiance de la moyenne  de l’échantillon.

Le résultat de ce calcul montre  qu’il existe une probabilité  de 95 % pour que la moyenne  réelle pour tous les passagers  se situe entre 72,2 kg et 73,2 kg.

## IEM  OPS 3.J.025 (h) – Guide  pour les campagnes  de pesée des passagers

Cet IEM résume plusieurs  éléments des campagnes  de pesée des passagers et fournit des explications et interprétations.

Informations  destinées  à l’Autorité de l’aviation civile.  Un  exploitant  devrait  aviser  l’Autorité de l’aviation civile de  son  intention  de procéder  à une  campagne  de  pesée  des  passagers,  expliquer   le  plan  de  campagne  en  termes généraux  et obtenir  l’approbation préalable  de l’Autorité de l’aviation civile (voir OPS 3.J.025 (h)).

Plan de déroulement de la campagne.

1. Un  exploitant  devrait  établir  et soumettre  à  approbation de  l’Autorité de l’aviation civile un  plan  détaillé  de  la campagne  de pesée qui soit pleinement représentatif du type d’exploitation  (c’est-à-dire le réseau ou la route considérés), et la campagne  devrait reposer sur la pesée d’un nombre  adéquat de passagers (OPS 3.J.025 (h)).

Un plan de campagne  représentatif  est un plan de pesée qui précise l’emplacement de pesée, les dates  et numéros  de  chaque  vol, et reflète  de  manière  raisonnable le  programme des  vols  de l’exploitant  et/ou les  zones  d’exploitation  (voir  l’appendice  1 au  §  OPS3.J.025 (h), §   (a)(1)).

2. Le nombre  minimum de passagers  devant  être pesés  est le plus  élevé  des nombres  indiqués ci-après (voir appendice  1 au §  OPS 3.J.025 (h), §  (a)) : le nombre  qui découle de l’exigence générale  selon laquelle  l’échantillon  devrait être représentatif  de l’exploitation  complète à laquelle  les résultats seront appliqués ; ce nombre  se révélera souvent être le plus contraignant ; ou le nombre  qui résulte de l’exigence  statistique  spécifiant la précision  des valeurs  moyennes  résultantes, d’au moins  2 % pour les masses standard  hommes  et femmes  et de 1 % pour les masses standard tous adultes confondus, selon le cas. 3. La taille de l’échantillon  requis peut être estimée sur la base d’un échantillon  témoin (au moins 100 passagers) ou sur la base de campagnes  précédentes. Si l’analyse  des résultats  de la campagne  indique  que  les exigences  relatives  à la précision  des valeurs moyennes  des masses standard hommes et femmes ou tous adultes confondus, selon le cas, ne sont pas satisfaites, un nombre  supplémentaire de passagers représentatifs  devrait être pesé afin de satisfaire aux exigences  statistiques.

4. Afin d’éviter des échantillons  trop réduits  de façon irréaliste,  une taille d’échantillon  minimal  de 2 000 passagers (hommes  + femmes) est aussi exigée, sauf pour les petits hélicoptères  où, en raison de la charge que représente  le grand nombre  de vols devant faire l’objet d’une pesée pour réunir le nombre  de 2 000 passagers, un nombre  inférieur  est acceptable.

Exécution  du programme de pesée : Au début du programme de pesée, il est important de noter et de prendre en compte les exigences relatives  aux informations à fournir  dans le rapport  de pesée (voir paragraphe 7 ci-après).

5. Dans la mesure  du possible, le programme de pesée devrait être mené conformément au plan de campagne  spécifié.

Les passagers et tous leurs effets personnels  devraient être pesés aussi près que possible du point d’embarquement et la  masse  de  même  que  la  catégorie  correspondante du  passager  (homme, femme, enfant) devraient  être enregistrées.

6. Analyse des résultats de la campagne  de pesée.

Les  données  résultant  de  la  campagne   devraient  être  analysées  conformément à  l’IEM  OPS 3.J.025 (h). Afin d’obtenir un aperçu des variations par vol, route, etc., cette analyse devrait être menée à différents niveaux : par vol, par route, par zone, aller/retour, etc. Les écarts significatifs par rapport au plan de campagne  de pesée devraient  faire l’objet d’explications,  ainsi que leur impact possible sur les résultats.

Résultats de la campagne  de pesée.

6.1. Les résultats de la campagne  de pesée devront être résumés. Les conclusions  et les éventuelles  propositions   de  variations  par  rapport  aux  valeurs  de  masses  standard  publiées devront  être  justifiées.  Les  résultats  d’une  campagne  de  pesée  des  passagers  sont  des masses moyennes  pour les passagers et leurs bagages à main pouvant amener des propositions d’ajustements  des valeurs  de masses  standard  spécifiées  au paragraphe OPS 3.J.025, tableaux 1 et 2. Comme il est spécifié dans l’appendice 1 au § OPS 3.J.025 (h), para- graphe  (c), ces moyennes,  arrondies  au nombre  entier le plus proche peuvent, en principe, être retenues  comme  valeurs  de masse  standard  hommes  et femmes  sur hélicoptères  de 20 sièges  passagers  et plus. Du fait des variations  des masses  réelles  des passagers,  la charge  totale passagers  varie  également,  et une analyse  statistique  montre  que le risque d’une  surcharge   significative   devient  inacceptable   pour  les  hélicoptères   de  moins   de 20 sièges. Telle est la raison des incréments  de masse des passagers  sur les petits hélicoptères.

6.2. Les masses moyennes  hommes  et femmes  diffèrent de quelque  15 kg ou plus, et du fait d’incertitudes quant au ratio hommes/femmes, la variation de la charge totale passagers est plus  importante  si les valeurs  de masses  standard  tous adultes  confondus  sont utilisées dans  les calculs  au lieu  des valeurs  de masses  standard  séparées  hommes  ou femmes. L’analyse  statistique  indique  que l’utilisation  des valeurs  standard  de masse  tous adultes confondus  devrait être limitée  aux hélicoptères  de 30 sièges passagers  et plus.

6.3. Comme  indiqué  dans l’appendice  1 au § OPS 3.J.025 (h), les valeurs  des masses forfaitaires   tous  adultes  confondus   devraient   être  fondées  sur  les  masses  moyennes hommes  et femmes constatées dans l’échantillon  en considérant  un ratio hommes/femmes de  référence  de  80/20 pour  tous  les  vols,  à l’exception  des  charters  de  vacances  pour lesquels  il convient  d’appliquer un ratio de 50/50. Un exploitant  peut, sur la base de son programme de  pesée,  ou  en  démontrant  un  ratio  hommes/femmes différent,  demander l’approbation de l’utilisation  d’un ratio différent sur des routes ou vols spécifiques.

Rapport  de synthèse de la campagne  de pesée

7.1. Le rapport de synthèse de la campagne  de pesée couvrant les paragraphes 1 à 6 ci-dessus devrait être préparé  selon un format standard  comme  suit :

RAPPORT DE CAMPAGNE  DE PESÉE.

1. Introduction

Objectifs et brève description  de la campagne  de pesée.

2. Plan de déroulement de la campagne  de pesée

Choix des vols retenus, numéros,  aéroports,  dates, etc. ; Détermination du nombre  minimal  de passagers  à peser ; Plan de la campagne.

3. Analyse et discussion  des résultats de la campagne  de pesée écarts significatifs  par rapport  au plan de la campagne  (le cas échéant) ; écarts dans les moyennes  et écarts types dans le réseau ; discussion  (du résumé)  des résultats.

4. Synthèse des résultats et conclusions

Résultats principaux  et conclusions ;

Propositions  de modifications  des valeurs  de masses standard publiées.

Appendice  1 : Calendriers  ou programmes des vols en cours été et/ou hiver.

Appendice 2 : Résultats de la pesée par vol (masse individuelle de chaque passager  par personne  et par sexe) ; moyennes  et écarts types par vol, route, zone et pour la totalité du réseau.

## IEM à l'appendice OPS3.J.025 (h), paragraphe (c)(4) – Guide pour les campagnes de pesée des passagers

Les  exploitants  recherchant une  approbation  pour l'utilisation  de  masses  forfaitaires  passagers  différant de celles prescrites dans l’OPS3.J.025, tableaux 1 et 2, sur des routes ou réseaux similaires, peuvent grouper leurs campagnes de pesée, pourvu que :

- l’Autorité de l’aviation civile ait donné son approbation préalable pour une campagne groupée ;

- les  procédures  des  campagnes  et  l'analyse  statistique  qui  en  résulte  répondent  aux  critères  de l'appendice OPS3.J.025 (h) ;

- et  en  plus  des  résultats  de  la  campagne  de  pesée  commune,  les  résultats  des  exploitants  individuels participant  à  la  campagne  commune  devraient  être  indiqués  séparément  afin  de  valider  les  résultats  de  la campagne commune.

## IEM OPS 3.J.025 (i) & (j) – Actualisation  des masses forfaitaires

Lorsque des valeurs de masses forfaitaires sont utilisées, les paragraphes OPS 3.J.025 (i) et OPS 3.J.025 (j) exigent  que l’exploitant  identifie  et actualise les masses des passagers  et des bagages  enregistrés dans les cas où des nombres  de passagers  ou des quantités de bagages significatifs sont suspectés dépasser  les  valeurs  forfaitaires.  Cette exigence  implique que  le  manuel  d’exploitation   devrait contenir  des consignes  appropriées pour s’assurer que :

- les agents  d’enregistrement et d’exploitation,  le personnel  de cabine  et les agents  de chargement signalent  ou prennent  des actions appropriées lorsqu’un  vol est identifié comme transportant  un nombre  significatif  de personnes  dont les masses, bagages  à main  compris,  sont supposées   dépasser   les  valeurs  de  masses  forfaitaires   passagers,  et/ou  des  groupes   de passagers  transportant  des  bagages  exceptionnellement lourds  (ex : personnel   militaire   ou équipes  sportives).

- sur de petits hélicoptères,  où les risques  de surcharge  et d’erreurs  de centrage  sont les plus grandes,  les commandants  de bord  apportent  une  attention  spéciale  au chargement  et à sa distribution,  et font des corrections  appropriées.

## IEM  OPS 3J.030  – Documentation de masse et centrage

Il n’est pas nécessaire de mentionner le centrage (position du CG) sur la documentation de masse et centrage  si, par exemple,  la distribution  du chargement  est conforme  à un tableau  de centrage préétabli  ou s’il peut être montré  que pour les opérations  planifiées  un centrage  correct peut être assuré, quel que soit le chargement  réel.

# IEM OPS3.K : INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

## IEM OPS3.K.005  – Instruments et équipements – approbation et installation

- En  ce qui  concerne  les instruments  et équipements requis  au titre de l’OPS 3, chapitre K, « approuvé » signifie que la conformité  avec les exigences de conception et les spécifications de performances  décrites dans les règlements de certification pertinents, ou équivalent, en vigueur à la date de la demande  d’approbation, a été démontrée.  Lorsqu’un  règlement de certification n’existe pas, les règlements  de certification  pertinents  s’appliquent,  sauf autre  exigence  au titre du RANT 06 PART  OPS  3 ou  d’exigences additionnelles de navigabilité.

- « Installé » signifie  que l’installation  des instruments  et équipements a été démontrée  comme satisfaisant les règlements  de certification  applicables  CS 27 ou CS 29, ou les codes pertinents utilisés pour la certification de type, ainsi que toutes les exigences applicables  du  RANT 06 PART  OPS 3.

- Les instruments  et équipements approuvés  selon des exigences de conception et des spécifications de performances  autres que celles des règlements de certification, antérieurement aux dates d’application  du  RANT 06 PART  OPS 3, sont acceptables pour l’utilisation ou l’installation  dans des hélicoptères  exploités en transport public, sous réserve que toute exigence pertinente du  RANT 06 PART  OPS 3 soit satisfaite.

- Lorsqu’une  nouvelle  version  du règlement de certification (ou d’une spécification  autre qu’un règlement de certification) est éditée, les instruments  et équipements approuvés  selon les exigences antérieures  peuvent être utilisés ou installés sur des hélicoptères  exploités en transport public, sous réserve que ces instruments  ou équipements soient en état de marche, sauf si la dépose ou le retrait de service est exigé par un amendement au RANT 06 PART  OPS 3 ou par des exigences  additionnelles de navigabilité.

## IEM OPS3.K.020 – Équipements pour les vols nécessitant un système  de radiocommunication ou de radionavigation

Un casque radio, tel qu’exigé au paragraphe OPS 3.K.020, est composé  d’un système de communication comprenant  deux écouteurs  et un microphone permettant  respectivement  de recevoir  et de transmettre  des  signaux  sonores  au  système  audio  de  l’hélicoptère.  Afin  de  se  conformer  aux exigences  minimales en matière  de performances,  les écouteurs  et le microphone devraient  être compatibles  avec les caractéristiques  du système audio et l’environnement du poste de pilotage. Le casque radio  doit être réglable  pour s’ajuster parfaitement  à la tête du pilote. Les microphones de casque devraient  être d’un type réduisant  les bruits ambiants.

## IEM OPS3.K.025 / 3.K.030  – Instruments  de vol et de navigation  et équipements  associés

- Chacune des exigences  de ces paragraphes peut être satisfaite par des combinaisons d’instruments ou par des systèmes de vol intégrés ou en associant un ensemble  de paramètres  fournis par des écrans électroniques,  à condition  que les informations ainsi présentées à chaque pilote requis  ne soient pas inférieures  à celles fournies  par les instruments  et équipements associés spécifiés dans ce chapitre.

- Les exigences en matière d’équipements stipulées dans ces paragraphes peuvent être satisfaites par différents moyens  de conformité,  pourvu  que leur installation  présente  des conditions  de sécurité équivalentes  démontrées  lors de la certification  de type de l’hélicoptère,  pour le type d’exploitation  prévue.

## IEM OPS3.K.025 /3.K.030  – Instruments  de vol et de navigation et équipements

| SÉRIE |  | VOLS VFR |  | VOLS IFR OU DE NUIT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrument |  | Un seul pilote | Deux pilotes exigés | Un seul pilote | Deux pilotes exigés |
| (a) |  | (b) | (c) | (d) | (e) |
| 1 | Compas magnétique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Chronomètre de précision | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Indicateur OAT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Altimètre sensible | 1 | 2 | 2 (1) | 2 |
| 5 | Anémomètre | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Système de réchauffage Pitot | 1 (2) | 2 (2) | 1 | 2 |
| 7 | Indicateur de panne de réchauffage Pitot | – | – | 1 (3) | 2 (3) |
| 8 | Variomètre | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Indicateur de dérapage | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Horizon artificiel | 1 (4 or 5) | 2 (4 or 5) | 1 (8) | 2 (8) |
| 11 | Conservateur de cap gyroscopique | 1 (4 or 5) | 2 (4 or 5) | 1 (8) | 2 (8) |
| 12 | Conservateur de cap gyroscopique magnétique | – | – | 1 (7) | 2 (7) |
| 13 | Horizon artificiel de secours | – | – | 1 (6) | 1 (6) |
| 14 | Prise statique de secours | – | – | 1 | 1 |
| 15 | Porte cartes | – | – | 1 (7) | 1 (7) |
| (1) : pour les opérations mono pilote en VFR de nuit, l’altimètre sensible peut être remplacé par un radioaltimètre (OPS 3.K.030[c])). (2) : requis pour les hélicoptères de masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) > 3 175 kg ou de capacité maximale approuvée en sièges passagers > 9 sièges passagers. (3) : requis pour les hélicoptères dont le certificat individuel de navigabilité a été délivré après le 1er août 1999. Requis également pour les hélicoptères de masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) > 3 175 kg et capacité maximale approuvée en sièges passagers > 9 sièges passagers (OPS 3.K.030 [d]). (4) : requis pour les hélicoptères de masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) > 3 175 kg. (5) : requis pour les hélicoptères lors d’opérations en survol de l’eau hors de la vue de la côte ou lorsque la visibilité est inférieure à 1 500 m. (6) : requis pour les hélicoptères de masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) > 3 175 kg ; la CS-29 1303 (g) peut exiger soit un indicateur de virage combiné à un indicateur de dérapage, ou un horizon artificiel de secours (OPS 3.K.030 [h]). (7) : pour les opérations en IFR seulement. (8) : pour les opérations en VFR de nuit seulement. |  |  |  |  |  |

## IEM OPS 3.K.025 (d) ET 3.K.030(m) (2) – Instruments  de vol et de navigation et équipements  associés

Un voyant d’alarme globale  de réchauffeur de tube Pitot est acceptable, à condition  qu’il existe un moyen  d’identifier  le réchauffeur  défaillant  dans  les  systèmes  équipés  de deux  sondes  ou  plus.

## IEM OPS 3.K.075 (b) (6)  – Système  d’interphone pour membres  d’équipage

1. Le  moyen  de  différencier  à l’interphone  une  communication normale  d’une  communication d’urgence  peut être constitué par un des éléments  suivants ou leur combinaison :

- des voyants de couleurs  différentes ;

- des codes  définis  par  l’exploitant  (exemple : un  nombre  différent  de  sonneries  pour  les communications normale  et d’urgence) ;

- tout autre signal  acceptable par l’Autorité de l’aviation civile.

## IEM OPS 3.K.085  – Enregistreurs de conversation  de poste de pilotage

a)  Les exigences relatives aux spécifications de performances opérationnelles minimales des systèmes enregistreurs de  conversation sont  stipulées dans  le  document EUROCAE  ED  56A  (Exigences minimales relatives aux performances en matière d'exploitation des systèmes enregistreurs de conversation) et dans l’Annexe 6 de l’OACI.

b)  Il devrait être tenu compte des exigences relatives aux spécifications de performances opérationnelles minimales des systèmes enregistreurs de conversation telles que stipulées dans les documents EUROCAE ED56 ou ED56A (spécifications de performances opérationnelles minimales des systèmes enregistreurs de conversation) et de l’Annexe 6 de l’OACI.

## IEM OPS 3.K.100  – Enregistreurs de données  de vol

- Les paramètres permettant de se conformer au RANT 06 PART OPS3.K.100(c) sont définis dans les spécifications de performances opérationnelles minimales des systèmes enregistreurs de vol, document EUROCAE ED 55.

## IEM OPS 3.K.112  Enregistreur combiné

1. Il est possible  de se conformer  aux exigences  relatives  à l’enregistreur de conversations  et au système enregistreur  de paramètres  de vol avec un enregistreur  combiné.

2. Un enregistreur  combiné  est un enregistreur  de vol qui enregistre :

- Toutes  les communications vocales  et l’environnement sonore  visés  au point  consacré à l’enregistreur de conversations,  et,

- Tous les paramètres  requis au point sur le système d’enregistrement des paramètres  de vol, et répondant  aux spécifications  qui y sont prévues.

Lorsque deux enregistreurs combinés sont installés, l’un devrait être situé près du poste de pilotage afin de minimiser le risque de perte de données due à une défaillance du câblage assurant le transfert des données à l’enregistreur. L’autre devrait être situé à l’arrière de l’hélicoptère afin de minimiser le risque de perte de données dus à l’endommagement de l’enregistreur en cas d’accident.

## IEM OPS 3. K.130  – Trousses  de premiers  secours et Trousses de prévention universelle

- La trousse de premiers  secours devrait contenir  les éléments  décrits ci-après :

- Bandages  (non spécifiés).

- Compresses  pour brûlures  (non spécifiés).

- Pansements  pour traiter les blessures,  petite et grande  tailles.

- Épingles  de sûreté et ciseaux.

- Petits pansements  adhésifs.

- Désinfectant cutané.

- Adhésifs suturant.

- Sparadrap.

- Kit de réanimation jetable.

- Analgésique  simple,  type paracétamol.

- Antiémétique,  type cinnarizine.

- Décongestionnant nasal.

- Manuel  de premiers  secours.

- Attelles pour membres  supérieurs  et inférieurs.

- Antigastralgique (+).

- Préparation  antidiarrhéique, type loperamide (+).

- Code visuel air/sol utilisable  par les survivants.

- Gants jetables.(plusieurs pairs)

- Thermomètres (sans mercure)

- Liste des composants  rédigée en deux langues minimum (langue anglaise  plus une autre langue). Celle-ci devrait également  comporter  des informations relatives aux effets et effets secondaires  des médicaments  transportés.

- Formulaire de compte rendu d’incident

- Elle devrait également comporter les informations relatives aux effets et effets secondaires des médicaments transportés. un collyre bien que non exigé dans la trousse de premiers  secours standard devrait dans la mesure  du possible  être disponible en vue d’une utilisation  au sol.

(+)  Pour les hélicoptères  comportant  plus de 9 sièges passagers.

- Trousse de prévention universelle

Un hélicoptère dont l’exploitation exige la présence à bord d’au moins un membre d’équipage de cabine doit transporter une trousse de prévention universelle. Cette trousse peut être utilisée pour le nettoyage de matières organiques potentiellement infectieuses, telles que le sang, l’urine, les vomissures et les matières fécales, ainsi que pour la protection de l’équipage de cabine lorsqu’il s’occupe de personnes potentiellement infectées soupçonnées d’avoir une maladie transmissible.

La trousse de premiers  universelle devrait contenir  les éléments  décrits ci-après :

- Poudre sèche transformant les petits déversements liquides en gel granulé stérile

- Nettoyant germicide pour surfaces

- Lingettes

- Masque(s) pour le visage/les yeux (masques séparés ou masque combiné)

- Gants (jetables)

- Tablier protecteur

- Grand chiffon absorbant

- Pelle avec racloir

- Sac pour l’évacuation de déchets biodangereux

- Instructions

## IEM OPS 3. K.160    – Extincteurs  à main

- Le nombre et l’emplacement des extincteurs à main devraient être propres à assurer une disponibilité d’emploi appropriée, compte tenu du nombre et de la taille des compartiments passagers, du besoin de minimiser les risques de concentrations de gaz toxiques et de la localisation  des toilettes, offices etc. Ces considérations  peuvent  conduire  à l’emport  d’un nombre d’extincteurs supérieur  au minimum prescrit.

- Il devrait y avoir au moins un extincteur conçu pour éteindre à la fois les feux de fluides inflammables et ceux d’origine  électrique dans le poste de pilotage. D’autres extincteurs peuvent être exigés afin d’assurer la protection des autres compartiments accessibles à l’équipage  durant le vol. On ne devrait pas utiliser les extincteurs à poudre chimique  sèche dans le poste de pilotage ou dans tout autre compartiment  non isolé du poste de pilotage par une cloison car ils peuvent altérer  la vision  pendant  l’utilisation  et, s’ils sont non  conducteurs,  induire  des interférences électriques  du fait de leurs résidus  chimiques.

- Si un seul extincteur à main  est exigé dans les compartiments passagers, celui-ci devrait être placé à proximité  du poste d’un membre  d’équipage  de cabine, lorsqu’il  est prévu.

- Si deux extincteurs à main ou plus sont exigés dans les compartiments passagers  et que leur emplacement  n’est pas dicté par les considérations  du paragraphe 1 ci-dessus, un extincteur devrait être placé à proximité  de chaque extrémité de la cabine, les autres étant répartis  aussi uniformément que possible  dans la cabine.

- À moins  qu’un extincteur ne soit clairement  visible, son emplacement  devrait être indiqué  par une plaquette ou un signe. Des symboles  appropriés  peuvent être utilisés afin de compléter  de tels plaquettes  ou signes.

## IEM OPS 3. K.185   – Mégaphones

Dès lors qu’un mégaphone est exigé, il devrait être facilement accessible depuis un siège assigné à un membre  d’équipage  de cabine. Dès lors que deux mégaphones ou plus sont exigés, ceux-ci devraient être convenablement répartis dans les cabines passagers et être facilement accessibles des membres  d’équipage  auxquels  a été assignée  la conduite  des procédures  d’évacuation  d’urgence. Cette disposition  n’exige pas nécessairement que les mégaphones soient placés de manière  à être accessibles  par un membre  d’équipage,  dès lors que celui-ci est attaché sur un siège de membre d’équipage  de cabine.

## IEM OPS 3. K.195   – Émetteur  de localisation d’urgence

- Les types d’émetteurs  de localisation  d’urgence  sont définis  ci-après :

- ELT automatique  fixe (ELT[AF]). Ce type d’émetteur  de localisation  d’urgence  est supposé rester fixé à l’hélicoptère  en permanence  avant et après un accident et est destiné à aider les équipes  de recherches  et de sauvetage  à localiser  le lieu d’un accident.

- ELT  automatique   portable   (ELT(AP)).  Ce  type  d’émetteur  de  localisation   d’urgence  est supposé  être solidement  fixé à l’hélicoptère  avant la survenance  d’un accident, mais  facilement amovible  de l’aéronef après un accident. Il fonctionne comme un émetteur de localisation d’urgence  pendant le déroulement de l’accident. Si l’ELT ne comporte  pas d’antenne intégrée,  l’antenne  montée  sur  l’aéronef  peut  être  débranchée  et une  antenne  auxiliaire (placée dans le sac de conditionnement de la radiobalise) peut être fixée à l’ELT. Ledit ELT peut être attaché à un survivant ou à un canot de sauvetage. Ce type d’ELT est supposé aider les équipes de recherches et de sauvetage à localiser le lieu d’un accident ou les survivants.

- ELT  automatique   largable   (ELT(AD)).  Ce  type  d’émetteur  de  localisation   d’urgence  est supposé être solidement  fixé à l’hélicoptère  avant l’accident et est automatiquement largué et déployé  après que le détecteur d’accident a déterminé  la survenance  d’un accident. Ce type d’ELT devrait flotter sur l’eau et est supposé aider les équipes de recherches et de sauvetage à localiser  le lieu de l’accident.

- Afin de minimiser la possibilité  d’endommagement dans  le cas d’impact  lors  de l’accident, l’émetteur de localisation  d’urgence devrait être solidement  fixé à la structure de l’aéronef aussi à l’arrière que possible, avec son antenne et ses connections disposées de manière  à maximiser la probabilité  d’émettre un signal  après un accident.

## IEM OPS 3. K.202   – Combinaisons de survie équipage  – calcul de la durée de survie

- Introduction

- Une personne  accidentellement  immergée dans des mers froides (typiquement  au large de l’Europe  du Nord)  aura de meilleures chances de survie si elle porte une véritable  combinaison de survie en plus d’un gilet de sauvetage. Par le port de la combinaison de survie, elle peut  ralentir le rythme auquel la température  de son corps tombera et se protégera  du risque  de noyade  plus important  amené  par l’incapacité  due à l’hypothermie.

- L’ensemble  combinaison de survie complet – combinaison,  gilet de sauvetage et vêtements portés sous  la combinaison –  devrait  être capable  de maintenir  le porteur  en vie suffisamment longtemps pour  que les services de sauvetage  le trouvent  et le récupèrent.  En pratique, le temps limite est de 3 heures environ. Si un groupe  de personnes  dans l’eau ne peut être secouru dans ce délai, il est probable  qu’elles auront été éparpillées  et séparées au point que leur localisation sera extrêmement  difficile, spécialement  dans une eau agitée typique des régions  maritimes d’Europe  du Nord. S’il est envisagé  que la protection  dans l’eau est requise  pour  des périodes de plus de 3 heures,  des améliorations devront  être recherchées  au niveau des procédures de recherche et sauvetage plutôt qu’au niveau de la protection  de la combinaison de survie.

- Définition

L’homme  de minceur  au dixième  percentile.  Le dixième  homme  le plus mince sur un échantillon de 100 hommes  représentant  la population  exerçant en mer. La minceur  est mesurée par l’épaisseur moyenne  de peau pincée.

- Durées de survie

- L’objectif doit être de s’assurer qu’un homme  dans l’eau puisse survive suffisamment  long- temps pour être secouru ; en l’occurrence, sa durée de survie doit être supérieure  à la durée probable  du sauvetage. Les facteurs affectant les deux durées sont exposés sur la figure 1.

La figure montre que la durée de survie est influencée  par plusieurs  facteurs, physiques  et humains.  Certains  des  facteurs  s’appliquent  à  la  survie  dans  une  eau  froide,  d’autres s’appliquent  à une eau à n’importe  quelle  température.

- Une estimation  générale  du temps de survie probable  de l’homme  de minceur  au dixième percentile  est donnée  en figure 2. Étant donné que le temps de survie est significativement affecté par les conditions  météorologiques prévalant  au moment  de l’immersion,  l’échelle de Beaufort a été utilisée  comme  un indicateur  de ces conditions.

- La relation entre la température de l'eau, l'isolation de l'habillement et la survie en eau calme est donnée en figure 2. Les courbes de la figure 2 sont appropriées pour l'homme de minceur au dixième percentile, et supposent que sa durée de survie prend fin lorsque sa température interne tombe à 34t. A cette température, il est peu probable qu'il meure d'hypothermie, mais il peut être si diminué par le froid qu'il mourra par noyade. Des hommes plus épais avec une meilleure isolation du corps peuvent espérer survivre plus longtemps que les valeurs prédites par les courbes. Les courbes montrent que la combinaison de survie et les vêtements portés en dessous doivent avoir une valeur d'isolation de 0,5 Clo environ pour que le porteur survive plus de 2 heures lorsqu'il est immergé dans l'eau. S'il porte des vêtements d'été sous une combinaison de survie étanche, la ligne 0.33 Clo indique qu'il survivra moins de 2 heures dans une eau à 5-C, et moins de 3 heures dans une eau à 10°C.

Figure 1 – L’équation  de survie

- Il  faut  également   prendre   en  considération   le  temps  nécessaire  pour  éventuellement s’extraire  de l’hélicoptère  lui-même  si ce dernier  est submergé  ou à l’envers  dans l’eau. Dans  ce  cas, le  temps  pour  s’échapper  est  limité  par  la  durée  pendant  laquelle   les occupants peuvent  retenir  leur  respiration.  Cette durée  peut être grandement  réduite  par l’effet de choc dû au froid. Cet effet de choc est causé par la chute soudaine  de température de la peau lors de l’immersion et se caractérise par un réflexe de souffle coupé suivi d’une respiration  non contrôlée. Le besoin  de respirer  devient rapidement irrésistible,  et s’il est encore immergé,  l’individu  va avaler  de l’eau et se noyer. Le port d’une combinaison de survie permet  de retarder  l’effet de choc et donc de disposer  d’un temps supplémentaire pour s’extraire d’un hélicoptère  submergé.

- Les effets de la pénétration  d’eau et de la compression hydrostatique  sur la qualité d’isolation du vêtement sont bien identifiés. Dans un système nominalement sec, l’isolation  est assurée par l’air immobile emprisonné au sein des fibres du vêtement et entre les couches de la combinaison et des habits. Il a été observé que beaucoup  de systèmes perdent une part de leur  capacité  isolante,  soit parce  que  les habits  sous  la combinaison de survie « étanche  à  l’eau »  deviennent   humides   jusqu’à  un  certain  point,  soit  du  fait  de  la compression hydrostatique  de l’assemblage  complet.  En  conséquence  de la pénétration d’eau et de la compression,  les durées de survie seront raccourcies. Le port de vêtements chauds sous la combinaison est recommandé.

- Quel que soient le type de combinaison de survie et autres vêtements fournis, il ne faudrait pas oublier  qu’une  perte significative  de chaleur  peut se produire  au niveau  de la tête.

Figure 2	Durées estimées de survie n eau calme tracées en fonction de la température de l'eau pour des individus minces (approximativement le dixième percentile d'épaisseur moyenne de peau pincée) portant différents niveaux d'isolation de vêtements immergés.

Note : La courbe la plus basse correspond à un vêtement léger d'été uniquement. Les trois autres correspondent à des assemblages incluant une combinaison d'immersion avec une épaisseur croissante de vêtements portés en dessous.

Figure 2	L'équation de survie

- Les différentes lignes continues de la figure 2 sont définies en terme d'habillement réel comme suit :

- 0,06 Clo =	l'isolation en immersion d'un homme en habits légers d'été (combinaison de travail et caleçon), sans combinaison de survie.

- 0,33 Clo =	l'isolation en immersion d'un homme en habits légers d'été (comme plus haut), mais avec une combinaison de survie par-dessus.

- 0,50 Clo = l'isolation en immersion d'un homme avec un sous-vêtement long en coton couvrant bras et jambes, une combinaison de travail, un pull épais en laine, et une véritable combinaison de survie par-dessus.

- 0,70 Clo = l'isolation en immersion d'un homme avec un sous-vêtement long en coton couvrant bras et jambes, un vêtement d'isolation en tissu duveteux, une combinaison de travail, et une véritable combinaison de survie par-dessus.

- Les effets de la pénétration d'eau et de la compression hydrostatique sur la qualité d'isolation du vêtement sont bien identifiés. Dans un système nominalement sec, l'isolation est assurée par l'air immobile emprisonné au sein des fibres du vêtement et entre les couches de la combinaison et des habits. Il a été observé que beaucoup de systèmes perdent une part de leur capacité isolante, soit parce que les habits sous la combinaison de survie "étanche à l'eau" deviennent humides jusqu'à un certain point, soit du fait de la compression hydrostatique de l'assemblage complet. En conséquence de la pénétration d'eau et de la compression, les durées de survie seront raccourcies : des vêtements de plus grande valeur de Clo à sec et sans compression doivent être portés pour maintenir la durée de survie.

- Quels que soient le type de combinaison de survie et autres vêtements fournis, il ne faudrait pas oublier qu'une perte significative de chaleur peut se produire au niveau de la tête. Une combinaison de survie devrait avoir un casque isolé. Outre la prévention de la perte de chaleur, il donnera au porteur une certaine protection contre des impacts accidentels.

Figure 3 – Durée au-delà de laquelle  les individus  les plus vulnérables  sont susceptibles de succomber aux conditions  existantes

| HABILLEMENT | FORCE DU VENT en Beaufort | DURÉE AU-DELÀ DE LAQUELLE LES INDIVIDUS les plus vulnérables sont susceptibles de se noyer |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Température de l’eau de 5°C | Température de l’eau de 13°C |
| Vêtements de travail (pas de combinaison de survie) | 0 – 2 | Moins de 45 minutes | Moins de 75 minutes |
|  | 3 – 4 | Moins de 30 minutes | Moins de 30 minutes |
|  | 5 et plus | Significativement moins de 30 minutes | Significativement moins de 30 minutes |
| Combinaison de survie portée au-dessus des vêtements de travail (avec pénétration d’eau dans la combinaison) | 0 – 2 | Peut être supérieur à 3 heures | Peut être supérieur à 3 heures |
|  | 3 – 4 | Moins de 2 h 45 | Peut être supérieur à 3 heures |
|  | 5 et plus | Significativement moins de 2 h 45. Peut être supérieur à 1 heure. | Peut être supérieur à 3 heures |

## IEM OPS 3.K.205 (a)(2)  – Canots de sauvetage  et émetteur  de localisation d’urgence pour les vols prolongés  au-dessus  de l’eau

- Chaque  canot  exigé  par  le  paragraphe  OPS  3.K.205 doit  être  conforme   aux  spécifications suivantes :

- Ils doivent  être d’une conception  approuvée  et être rangés  de manière  à faciliter leur utilisation immédiate  en cas d’urgence ;

- Ils doivent être détectables  par un radar  de bord standard ;

- Lors du transport de plus d’un canot, au moins 50 % doit être largable  par l’équipage  assis    à son poste normal,  si nécessaire  par télécommande ;

- Les canots qui ne sont pas largables  par télécommande ou par l’équipage  doivent avoir     un poids tel qu’ils puissent être manipulés par une seule personne.  40 kg devra être considéré comme  un poids maximum.

- Chaque canot exigé par le paragraphe OPS 3.K.205 doit contenir  au moins  ce qui suit :

- Une balise  lumineuse de localisation  approuvée ;

- Un dispositif  de signalisation  visuelle  approuvé ;

- Un  auvent  (pouvant  être utilisé  comme  voile,  ombrelle,  ou  récupérateur  d’eau  de pluie) ;

- Un réflecteur radar ;

- Une ligne d’amarrage  de 20 m conçue pour maintenir  le canot à côté de l’hélicoptère, mais le libérer  si l’hélicoptère  est totalement  submergé ;

- Une ancre flottante ;

- Une trousse de survie, convenablement fournie  pour la route à suivre, qui doit contenir au moins :

- Un kit de réparation  du canot ;

- Une écope ;

- Un miroir  de signalisation ;

- Un sifflet ;

- Un couteau flottant ;

- Un moyen  de gonflage  additionnel ;

- Des comprimés contre le mal de mer ;

- Une trousse de premier  secours ;

- Un moyen  d’éclairage  portable ;

- Un demi-litre d’eau pure et un équipement  pour dessaler  l’eau de mer ;

- Un manuel  de survie illustré  compréhensible dans une langue  appropriée.

- Les batteries utilisées dans les émetteurs de localisation  d’urgence doivent être remplacées  (ou rechargées,  si  la  batterie  est  rechargeable) lorsque  le  matériel  a  été  utilisé  pendant  plus d’1 heure  cumulée,  mais  également  lorsque  50 % de  leur  durée  de  vie  utile  (ou  pour  les batteries  rechargeables, 50 pour  cent de leur  durée  de charge  utile),  telle  qu’établie  par  le fabricant, sont épuisés.  La nouvelle  date d’expiration  de la batterie  remplacée  (ou rechargée) doit être inscrite de manière  lisible  à l’extérieur  de l’équipement.  Les exigences  en matière  de durée  de  vie  utile  d’une  batterie  (ou  de  durée  de  charge  utile)  du  présent  paragraphe ne s’appliquent  pas  aux  batteries  (telles  que  les  batteries  activées  par  l’eau)  qui  ne  sont  pas soumises  aux risques  de décharge  pendant  les périodes  probables  de stockage.

## IEM OPS 3.K.205 (a)(3)  – Émetteur  de localisation d’urgence  de survie (ELT(S))

Un ELT de survie (ELT(S)) est supposé  être retiré de l’hélicoptère  et activé par les survivants d’un accident. Un ELT(S) devrait être rangé de manière  à être facilement  extrait de l’hélicoptère  et utilisable  immédiatement  en  cas  d’urgence.  Un  ELT(S)  peut  être  activé  manuellement  ou  automatiquement (par ex. au contact de l’eau). Il devrait  être conçu pour  être attaché à un canot de sauvetage  ou à un survivant.

## IEM OPS 3.K.210  – Équipement de survie

- L’expression  « Les  régions  où  les  opérations  de  recherches  et de  sauvetage  seraient  particulièrement  difficiles » devrait être interprétée  comme  suit :

- Régions ainsi désignées par l’État responsable  de la gestion de la recherche et du      sauvetage ;

- Ou régions  inhabitées  en majeure  partie et où :

- L’État responsable  de la gestion  de la recherche  et du sauvetage  n’a pas publié  d’information qui confirme que la recherche et le sauvetage ne seraient pas particulièrement difficiles ;

- Et l’État dont il est fait référence  au paragraphe (a) ci-dessus  ne désigne  pas, pour  une question  de politique,  des régions  désignées  comme  étant particulièrement difficiles pour la recherche  et le sauvetage.

## IEM OPS 3.K.210  (c)  – Équipement de survie

- Les  équipements additionnels  de  survie  ci-après  devraient  être  embarqués quand  ils  sont requis :

- Pour chaque  groupe,  ou partie de groupe,  de 4 personnes  à bord - 500 ml d’eau  potable ;

- Un couteau ;

- Équipement de premiers  secours ;

- Un jeu de codes sol/air.

- Par ailleurs, lorsque l’on s’attend à des conditions polaires, les équipements ci–après devraient être emportés :

- Un dispositif  permettant  de faire fondre  la neige ;

- Une pelle à neige et une scie à neige ;

- Des sacs de couchage  pour  au moins  le tiers de l’ensemble  des personnes  à bord  et des couvertures isothermes pour le reste ou des couvertures  isothermes  pour  l’ensemble  des   passagers  à bord ;

- Une combinaison polaire  pour chaque membre  d’équipage  transporté.

- Si l’un des articles de l’équipement contenu dans la liste sus mentionnée  est déjà transporté à bord de l’hélicoptère  en conformité  avec une autre exigence, il n’est pas nécessaire que celui–ci soit en double.

## IEM OPS 3.K.212 (a)(2) – Exigences  additionnelles pour les hélicoptères  exploités  depuis ou vers des héliplateformes situées dans une zone maritime hostile

- Les exploitants devraient être conscient du fait que des saillies sur la surface extérieure de l’hélicoptère, situées dans une zone comprise entre 1,22 m (4 ft) au-dessus et 0,61 m (2 ft) au-dessous de  la  ligne  de  flottaison  statique  établie  pourraient   causer  des  dommages à  un  canot  de sauvetage  déployé.  Des  exemples   de  saillies  nécessitant  d’être  prise  en  compte  sont  les antennes, les orifices carénés, les extrémités de goupille  fendue non protégées, les gouttières et toute saillie  plus pointue  que le coin d’un cube.

- Tandis  que les limites  spécifiées  au paragraphe 1 ci-dessus sont conçues  comme  un guide, la zone totale qui devrait être considérée  devrait également  prendre  en compte le comportement probable   du  canot  de  sauvetage  après  déploiement dans  tous  les  états  de  mer  jusqu’au maximum dans lequel  l’hélicoptère  est capable  de rester à la verticale.

- Il est rappelé  aux exploitants  et aux organisations d’entretien qu’à chaque fois qu’une modification  ou  une  altération  est faite  sur  un  hélicoptère  à  l’intérieur  des  limites  spécifiées,  la conception  devrait  prendre  en  compte  le  besoin  d’éviter  que  la  modification  ou  l’altération cause des dommages à un canot de sauvetage  déployé.

- Un soin particulier  devrait également  être apporté lors de l’entretien  de routine pour s’assurer que des risques supplémentaires ne sont pas introduits, par exemple, en laissant des panneaux d’inspection à coins pointus dépasser de la surface environnante du fuselage, ou en permettant que des seuils de porte se détériorent au point que des bords tranchants deviennent dangereux.

- Les mêmes  considérations  s’appliquent  concernant  les équipements de flottabilité  de secours.

## IEM  OPS 3.K.220  (c)  – Vols au-dessus de l’eau – décollage  et atterrissage  en classe de performance  2

En classe de performance  2, à l’atterrissage  et au décollage,  les hélicoptères  sont exposés à une panne moteur critique. Ainsi, lorsqu’une  telle exploitation  a lieu au-dessus de l’eau, les hélicoptères devraient être conçus pour atterrir sur l’eau, certifiés pour un amerrissage forcé, ou être équipés de flotteurs appropriés  (pour un environnement non hostile).

# IEM OPS3.L : ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION  ET DE NAVIGATION

## IEM OPS 3.L.005  –  Équipements de communication et de navigation  approbation et installation

- En  ce qui  concerne  les  équipements de communication et de navigation  requis  au titre du RANT 06 PARTOPS  3, chapitre  L, « approuvé » signifie  que  la conformité  avec les exigences  de conception et les spécifications de performances  décrites dans les règlements de certification pertinent, ou équivalent, en vigueur  à la date de la demande  d’approbation, a été démontrée.  Lorsqu’un  règlement de certification n’existe pas, les  règlements  de  certification  pertinents  s’appliquent,  sauf  autre  exigence  au  titre  du RANT 06 PART  OPS 3 ou d’exigences  additionnelles de navigabilité.

- « Installé » signifie que l’installation  des équipements de communication et de navigation  a été démontrée  comme satisfaisant les règlements  de certification applicables  CS 27 ou CS 29, ou les codes pertinents  utilisés pour la certification  de type, ainsi que toutes les exigences  applicables du RANT 06 PART OPS 3.

- Les  équipements  de  communication  et  de  navigation   approuvés   selon des   exigences   de conception  et des spécifications  de performances  autres que celles des règlements de certification, antérieurement aux dates d’application  du RANT 06 PART OPS 3, sont acceptables  pour  l’utilisation  ou l’installation dans des hélicoptères  exploités en transport public, sous réserve que toute exigence pertinente du RANT 06 PART  OPS 3 soit satisfaite.

- Lorsqu’une  nouvelle  version  du règlement de certification (ou d’une spécification  autre qu’un règlement de certification) est éditée, les équipements de communication et de navigation  approuvés  selon  les exigences  antérieures peuvent être utilisés ou installés sur des hélicoptères  exploités en transport public, sous réserve que ces équipements soient en état de marche,  sauf si la dépose  ou le retrait de service est exigé par un amendement au RANT 06 PART  OPS 3 ou par des exigences additionnelles de navigabilité.

# IEM OPS3.M : ENTRETIEN

(Voir RANT 08 PART 145 et RANT 08 PART M)

# IEM OPS3.N : ÉQUIPAGE DE CONDUITE

## IEM OPS 3.N.005 (a)(4)  – Constitution  d’un équipage avec des membres  d’équipage  de conduite  inexpérimentés

- L’exploitant devrait considérer  qu’un membre  de conduite est inexpérimenté dès lors qu’il vient d’achever sa qualification  de type ou sa formation  commandant de bord (et les vols en ligne sous supervision qui y sont associés), à moins :

- Qu’il ait effectué 50 heures de vol sur le type et/ou dans l’activité dans une période de consolidation  de 60 jours, ou,

- Qu’il ait effectué 100 heures  de vol sur le type et/ou dans l’activité (sans limite  de temps).

- Un nombre  inférieur  d’heures de vol, sur le type et/ou dans l’activité, peut être acceptable par l’Autorité de l’aviation civile, sous réserve de toute autre condition  que l’Autorité de l’aviation civile peut imposer,  lorsque :

- Un nouvel  exploitant  débute ses opérations,  ou,

- Un exploitant  introduit  un nouveau  type d’hélicoptère,  ou,

- Les membres  d’équipage  de conduite ont déjà effectué un stage d’adaptation  à un type avec le même  exploitant.

## IEM OPS-3.N.006 (c)(6) :Performance des facteurs humains

- La formation aux facteurs humains se concentre sur les aspects clés des performances humaines, communément appelés « compétences non techniques ». Ils comprennent :

a) la gestion de la charge de travail ;

b) la conscience de la situation ;

c) la résolution des problèmes et la prise de décisions ;

d) la communication ;

e) le leadership et le travail d’équipe.

- Dans les programmes de formation et d’évaluation fondées sur les compétences (CBTA), ces domaines de la performance humaine sont des compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’un emploi. Le CBTA soutient généralement le développement de ces compétences en intégrant des éléments de formation connexes dans son programme de formation pour toutes les tâches. Plus traditionnellement, il est cependant courant de parler de « formation aux facteurs humains » à propos de sujets de formation spécifiques comme la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources en équipe (CRM).

- Pour l’octroi de licences ou d’autres autorisations aux pilotes, le RANT 01 spécifie les exigences de formation en matière de « performances humaines » sous la forme de « connaissances » des principes TEM et de capacité démontrée des pilotes à gérer les menaces et erreurs dans l’exercice de leurs fonctions opérationnelles. Le cadre TEM permet de comprendre, d’un point de vue opérationnel, l’interrelation entre la sécurité et les performances humaines dans des contextes opérationnels dynamiques et difficiles. La TEM se concentre sur la reconnaissance et la prévention ou l’atténuation des menaces et des erreurs qui peuvent entraîner une « situation indésirable ». Elle intègre l’utilisation de compétences qui sont parfois entraînées dans le cadre de la CRM, laquelle se concentre sur la prévention et l’atténuation des menaces par une coordination efficace des équipages et l’utilisation de toutes les ressources disponibles : humain, matériel et informatique. En substance, les compétences en matière de CRM sont utilisées pour atténuer les menaces et gérer les erreurs de manière proactive. Les programmes de formation CRM intègrent des sujets qui visent à élargir la compréhension par le participant des menaces qui pèsent sur ses propres performances et les mesures d’atténuation utilisées pour y faire face, ainsi que les approches visant à optimiser les performances de l’équipage et ses interactions avec les autres personnes.

- Toute la formation aux facteurs humains s’appuie sur les principes des performances humaines. Ces principes reconnaissent l’influence de divers facteurs sur la façon dont les gens exercent leur travail [voir Manuel sur les performances humaines (HP) pour les organismes de réglementation (Doc 10151)], et soulignent l’importance d’inclure dans la formation des équipages de conduite des éléments comme :

a) une perspective systémique de la gestion des risques ;

b) une communication et une coordination efficaces des tâches et des fonctions entre l’équipage de conduite, l’équipage de cabine, l’équipage technique, les contrôleurs de la circulation aérienne, le personnel au sol, etc. ;

c) une reconnaissance et une atténuation des limitations cognitives, sensorielles et physiologiques ;

d) l’atténuation de tout impact négatif des différences culturelles (nationales, ethniques, organisationnelles, professionnelles) sur les performances individuelles et celles de l’équipage ;

e) les limites systémiques et humaines associées à l’utilisation de l’automatisation, en accordant une attention particulière aux questions de surveillance, de sensibilisation aux modes de fonctionnement, de surprises liées à l’automatisation et de dépendance excessive ;

f) la gestion de situations uniques ou d’urgence et les réponses humaines qui y sont associées ;

g) la justification des procédures et les cas où une non-adhésion est autorisée ;

h) les responsabilités organisationnelles et individuelles en matière de sécurité, y compris le compte rendu des accidents, des incidents et des dangers, et l’inaptitude à certaines tâches de travail, ainsi que des questions comme la confidentialité et les possibilités de partager des informations sur la sécurité ;

i) l’adaptabilité humaine et l’accompagnement des membres d’équipage dans le changement.

- La formation aux facteurs humains des équipages de conduite est grandement améliorée par des scénarios et des simulations comme ceux utilisés dans l’entraînement type vol de ligne (LOFT) qui offre la possibilité d’appliquer les concepts de facteurs humains dans la pratique, dans des contextes opérationnels et en temps réel. Le LOFT consiste en des scénarios soigneusement structurés développés dans des simulateurs de vol où les équipages sont confrontés à des situations opérationnelles dans lesquelles l’application de principes de performances humaines solides est essentielle à une issue favorable.

## IEM OPS 3.N.010 – Gestion  des ressources  de l’équipage  (CRM)

- Généralités.

- La gestion des ressources de l’équipage (CRM) consiste en l’utilisation efficace de toutes les ressources disponibles (telles que les membres  d’équipage,  les systèmes  hélicoptère,  les moyens  d’assistance matériels  et humains)  pour assurer  une exploitation  sure et efficace.

- L’objectif du CRM est d’accroître les aptitudes de communication et de gestion du membre d’équipage  de conduite  concerné. L’accent est mis sur les aspects non  techniques  de la performance  d’un équipage  de conduite.

- Formation assistée par ordinateur (CBT) : La formation assistée par ordinateur ne doit pas être menée comme une méthode de formation autonome, mais peut être menée comme une méthode de formation complémentaire.

- Intégration dans la formation des équipages de conduite : Les principes CRM devraient être intégrés dans les parties pertinentes de la formation et des opérations des équipages de conduite, y compris les listes de contrôle, les briefings, les procédures anormales et d'urgence.

- Formation CRM combinée pour l'équipage de conduite, l'équipage de cabine et l'équipage technique :

(i) Les exploitants devraient fournir une formation combinée pour l'équipage de conduite, l'équipage de cabine et l'équipage technique pendant la formation CRM périodique.

(ii) La formation combinée devrait aborder au moins :

(A) communication efficace, coordination des tâches et des fonctions de l'équipage de conduite, de l'équipage de cabine et de l'équipage technique ; et

(B) équipage de conduite, équipage de cabine et équipage technique mixtes multinationaux et interculturels, et leur interaction, le cas échéant.

(iii) La formation combinée devrait être élargie pour inclure les passagers médicaux, si cela s'applique à l'opération.

(iv) La formation CRM combinée doit être dispensée par le formateur CRM de l'équipage de conduite ou par le formateur CRM de l'équipage de cabine.

(v) Il devrait y avoir une liaison efficace entre l'équipage de conduite, l'équipage de cabine et les services de formation des équipages techniques. Des dispositions devraient être prises pour le transfert des connaissances et compétences pertinentes entre les équipages de conduite, l'équipage de cabine et les formateurs CRM de l'équipage de conduite.

- Système de gestion : La formation CRM devrait aborder les dangers et les risques identifiés par le système de gestion de l'exploitant.

- Formation CRM basée sur les compétences :

(i) Dans la mesure du possible, l'approche basée sur la conformité concernant la formation CRM peut être remplacée par une approche basée sur les compétences Dans ce contexte, la formation CRM devrait être caractérisée par une orientation vers la performance, en mettant l'accent sur les normes de performance et leur mesure, et le développement de la formation selon les normes de performance spécifiées.

- Formation  initiale  au CRM.

- Les programmes de formation  initiale  au CRM devraient  permettre d’acquérir une connaissance et de se familiariser avec les facteurs humains  dans le domaine  des opérations  en vol.

- Un formateur  CRM devrait posséder  des aptitudes  suivantes :

- Avoir passé avec succès l’examen  Limitations  et Performances  Humaines  (HPL) (voir les exigences  a la délivrance  des licences de membres) ; ou

- Avoir  suivi  un stage théorique  HPL couvrant  le programme complet  de l’examen  HPL ;

- Avoir et maintenir  une connaissance  adéquate  des opérations  et des types ; et

- Être  supervisé  par  du  personnel   de  formation  au  CRM  dûment  qualifie  lors  de  leur première  session de formation  initiale  au CRM ; et

- Avoir reçu un enseignement supplémentaire dans les domaines  de la gestion des groupes, la dynamique des groupes  et la prise de conscience individuelle.

- L’exploitant  devrait s’assurer que la formation  initiale  au CRM prend  en compte la nature de l’exploitation  de l’entreprise  concernée, ainsi que les procédures  associées et la culture de l’entreprise.  Cela comprend  la prise en compte des zones d’exploitation  qui engendrent des difficultés particulières,  ou des conditions  météorologiques très défavorables  ainsi que tout danger  inhabituel.

- Si l’exploitant  n’a pas les moyens  suffisants pour mettre au point la formation  initiale  au CRM, il peut utiliser  un stage fourni par un autre exploitant, un tiers ou un organisme  de formation   acceptable  par  l’Autorité de l’aviation civile.  Dans  ce  cas, l’exploitant  devrait  s’assurer  que  le contenu   du  cours  répond   à  ses  exigences   opérationnelles.  Lorsque   des  membres d’équipage  de  plusieurs  entreprises  suivent  le  même  stage, les  éléments  clés du  CRM devraient  être  adaptés  à la  nature  de  l’exploitation  des  entreprises  concernées  et aux stagiaires  concernés.

- Les aptitudes au CRM d’un membre  d’équipage  de conduite ne devraient pas être évaluées lors de la formation  initiale  au CRM.

- Formation  au CRM du stage d’adaptation.

- Si le membre  d’équipage  de conduite suit un stage d’adaptation  lors d’un changement  de type hélicoptère  ou d’exploitant,  les éléments  du stage CRM initial  seront traités comme exigé.

- Un membre  d’équipage  de conduite ne devrait pas être évalué lorsqu’il suit les éléments de la formation  au CRM qui font partie d’un stage d’adaptation  de l’exploitant.

- Formation  au CRM du stage de commandement.

- L’exploitant  devrait s’assurer que les éléments  du stage CRM initial  sont intégrés  dans le stage de commandement et soient traités comme  exigé.

- Un membre  d’équipage  de conduite ne devrait pas être évalué lorsqu’il suit les éléments de la formation  au CRM qui font partie du stage de commandement, bien qu’un retour d’information  devrait être donne.

- Entraînement périodique au CRM.

- L’exploitant  devrait  s’assurer qu’un membre d’équipage de conduite ne devrait pas être évalué lorsqu’il suit les éléments de la formation au CRM qui font partie de l’entraînement périodique.

- Mise en œuvre  du CRM

Le tableau  suivant  indique  quels  éléments  du CRM devraient  être inclus  dans  chaque  type de formation :

| ÉLÉMENTS clés (a) | FORMATION initiale au CRM (b) | STAGE d’adaptation de l’exploitant lors d’un changement de type (c) | STAGE d’adaptation de l’exploitant lors d’un changement d’exploitant (d) | STAGE de commandement (e) | ENTRAÎNEMENT périodique (f) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erreur humaine et fiabilité, chaîne d’erreur, prévention et détection de l’erreur | En profondeur | En profondeur | Vue d’ensemble | Vue d’ensemble | Vue d’ensemble |
| Culture de la sécurité dans l’entreprise, procédures opérationnelles standard (SOPs), facteurs liés à l’organisation de l’entreprise |  | Non exigé | En profondeur | En profondeur |  |
| Stress, gestion du stress, fatigue et vigilance |  |  | Non exigé |  |  |
| Acquisition et traitement de l’information, prise de conscience de la situation, gestion de la charge de travail |  | Vue d’ensemble |  |  |  |
| Prise de décision |  |  |  |  |  |
| Communication et coordination à l’intérieur et à l’extérieur du cockpit |  |  | Vue d’ensemble |  |  |
| Exercice du commandement et comportement en équipe, synergie |  |  |  |  |  |

|  | FORMATION initiale au CRM (b) | STAGE d’adaptation de l’exploitant lors d’un changement de type (c) | STAGE d’adaptation de l’exploitant lors d’un changement d’exploitant (d) | STAGE de commandement (e) | ENTRAÎNEMENT périodique (f) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatisation et philosophie de l’utilisation des automatismes (si approprié au type) | Au besoin | En profondeur | En profondeur | Au besoin | Au besoin |
| Différences spécifiques à un type |  |  | Non exigé |  |  |
| Études de cas | En profondeur | En profondeur | En profondeur | En profondeur | Si approprié |

- Coordination entre  la formation  de l’équipage  de conduite  et celle  de l’équipage  de cabine.

- Dans la mesure  du possible, les exploitants  devraient  combiner  la formation  des membres d’équipage  de conduite et des membres  d’équipage  de cabine, y compris  le briefing  et le débriefing.

- Il devrait  exister  une  liaison  efficace entre  les  services  de formation  des  équipages  de conduite  et des équipages  de cabine. Des mesures  devraient  être prises, permettant  aux instructeurs  des équipages  de conduite et de cabine de procéder  à des observations  et a des commentaires  sur leurs formations  réciproques.

## IEM OPS 3.N.015 – Programme du stage d’adaptation

- Généralités

- Le stage d’adaptation  doit être adapté à l’expérience antérieure  du pilote sur le type et dans l’activité. Lors d’un stage d’adaptation,  l’exploitant  devra aborder  tous les thèmes listés au paragraphe OPS 3.N.015. Néanmoins,  leur volume  devra être adapté au niveau  de formation requis pour le pilote. Ainsi, sous justification, il peut être admis que plusieurs  items soient réalisés au cours d’un même  vol. Le stage d’adaptation  devrait se dérouler  dans l’ordre suivant :

- formation  au  sol  couvrant  tous  les  systèmes  hélicoptère  et les  procédures  d’urgence (avec ou sans entraîneur  synthétique  de vol de vol ou autre dispositif  d’entraînement) ;

- formation   aux  équipements  de  sécurité  sauvetage  et  contrôle  associé  (devant  être achevée avant le début de l’entraînement  au vol sur l’hélicoptère) ;

- formation  au vol (sur entraîneur  synthétique  de vol et/ou hélicoptère) ;

- vol en ligne  sous supervision.

- Formation  au sol

- La formation  au sol devrait inclure un programme d’instruction au sol organisé  de manière appropriée par une équipe d’instruction avec des installations  adéquates, comprenant  toutes les aides  mécaniques  et visuelles  nécessaires.  Toutefois,  le cas échéant, une étude particulière  pourra  suffire si l’exploitant  fournit les manuels  et/ou les ouvrages  appropriés.

- Les cours dispensés lors de la formation  au sol devraient comprendre des tests formels sur des sujets tels que, selon  les cas, les systèmes hélicoptère,  les performances  et la préparation du vol.

- Formation  au vol.

- La formation  au vol devrait  être structurée  et suffisamment  complète  pour  permettre  au membre  d’équipage  de conduite  de se familiariser entièrement  avec tous les aspects des limitations  et de l’exploitation  normale  de l’hélicoptère,  y compris  l’utilisation  de tous les équipements du poste de pilotage,  et avec toutes les procédures  anormales/d’urgence, et devrait  être  dispensée  par  des  instructeurs  dûment  qualifiés  ou  par  des  examinateurs dûment  qualifiés.

- Lors de la planification  de la formation  sur hélicoptère  ou entraîneur  synthétique  de vol, pour des hélicoptères  avec un équipage  de conduite  de 2 pilotes  ou plus, l’accent devrait être mis sur la pratique  de l’entraînement  au vol orienté  ligne  (LOFT) en insistant  sur la gestion des ressources  de l’équipage  (CRM) et sur l’utilisation  de procédures  coordonnées en équipage  correctes, y compris  la gestion des problèmes  d’incapacité.

- Généralement, copilotes  et commandants  de bord  devraient  suivre  les  mêmes  entraînements  et exercices  sur la conduite  de l’hélicoptère.  Les sections  « conduite  du vol » des programmes de formation destinés aux commandants  de bord et copilotes devraient couvrir la totalité des exigences relatives au contrôle des compétences par l’exploitant exigé par le paragraphe OPS 3.N.035.

- La formation  devrait  couvrir  tous les éléments  d’un contrôle  de qualification  de vol aux instruments  lorsqu’il  est probable  que l’équipage  de conduite devra exercer en IFR.

- À moins  que cela ne soit déjà couvert par le § 3.3 ci-dessus, avant leur mise en ligne,  tous les membres  de l’équipage  de conduite  devraient  avoir  subi  avec succès un contrôle  des compétences  hors ligne  avec un examinateur  dûment  qualifié.

- Formation  et contrôle  de sécurité sauvetage

La formation  de sécurité  sauvetage  devrait,  autant que possible,  être effectuée en coordination avec un équipage  effectuant une formation  similaire,  en insistant sur les procédures  coordonnées et la communication dans les deux sens. Pour les nouveaux  membres  d’équipage  de conduite ou, selon le cas, pour une adaptation, les points suivants devraient  être abordés :

- une instruction  devrait  être  dispensée  sur  des  sujets  médicaux  liés  à l’aéronautique, laquelle  devrait inclure  au minimum :

- le  secourisme   en  général   et  les  compléments   nécessaires   selon   l’hélicoptère   et l’équipage ;

- les consignes  pour éviter l’empoisonnement alimentaire ;

- les dangers possibles  liés à la contamination  de la peau ou des yeux par du carburant aviation  et d’autres fluides, et les traitements  d’urgence ;

- la reconnaissance  et le traitement  de l’hypoxie  et de l’hyperventilation ; et

- La formation  à la survie et les conseils sur l’hygiène appropriés  aux routes exploitées ;

- la formation  devrait porter également  sur :

- l’importance   d’une  coordination   efficace  entre  équipage   de  conduite  et  équipage cabine ;

- l’utilisation  de l’équipement de protection  respiratoire et des vêtements de protection, lorsqu’ils  sont embarqués.  Dans le cas d’un premier  type d’hélicoptère  équipé  de la sorte,  la  formation   devrait  être  associée  à  la  pratique  du  déplacement   en  environnement  rempli  de fumée d’origine  artificielle ;

- la  lutte  anti-feu  avec  un  équipement   représentatif  de  celui  embarqué   dans  l’hélicoptère ; et

- les  procédures  opérationnelles des  services  de  sûreté,  de  sauvetage  et d’urgence.

- les exploitants  devraient  dispenser  une formation  à la survie  appropriée à leurs  zones d’exploitation (par exemple, les zones polaires, le désert, la jungle ou la mer) comprenant l’utilisation  de tout équipement  de survie embarqué ;

- une  instruction  sur l’emplacement des équipements de sécurité sauvetage et la réalisation correcte de tous les gestes appropriés  et les procédures qui pourraient avoir à être effectués par l’équipage de conduite dans différentes situations d’urgence. L’évacuation de l’hélicoptère (ou d’un dispositif  réaliste d’entraînement), le cas échéant à l’aide d’un toboggan, devrait être comprise lorsque  la procédure  du  manuel  d’exploitation  exige l’évacuation prioritaire  de l’équipage de conduite afin qu’il puisse fournir une assistance au sol ;

- après achèvement  de la formation  aux équipements de sécurité sauvetage, le membre d’équipage  de conduite  devrait  subir  le contrôle  défini  au § OPS  3.035 (c).

- Vol en ligne  sous supervision

- Après  l’achèvement  de la formation  en vol et du contrôle  dans  le cadre  du programme d’adaptation,  chaque  membre   d’équipage   de  conduite  devrait  exercer  sur  un  nombre minimum d’étapes et/ou pendant un nombre  minimum d’heures de vol sous la supervision d’un membre  d’équipage  de conduite désigné.  Les valeurs  minimales devraient  être spécifiées dans le manuel  d’exploitation  et choisies  après prise en compte de la complexité  de l’hélicoptère  et de l’expérience  du membre  d’équipage  de conduite.

- Après achèvement  des étapes et/ou heures  de vol sous supervision,  un contrôle  en ligne devrait être effectué.

- Prise en charge des passagers

Outre une formation  générale  aux relations  humaines,  une attention plus particulière  devrait être accordée aux sujets suivants :

- conseils  quant  à  l’identification   et  la  prise  en  charge  des  passagers  qui  paraissent ou deviennent  ivres, sous l’influence  de drogues  ou agressifs ;

- méthodes  utilisées pour motiver les passagers  et assurer un contrôle de la foule

nécessaires à une évacuation  rapide  de l’hélicoptère ;

- prise de conscience  des catégories  de marchandises dangereuses,  qui peuvent  ou non  être transportées en  cabine  passagers,  y compris  le  suivi  d’un  programme de formation  aux marchandises dangereuses,  et,

- l’importance  d’une répartition  correcte des passagers  eu égard à la masse et au centrage de l’hélicoptère. On devra par ailleurs insister plus particulièrement sur l’allocation des sièges aux passagers handicapés  et sur la nécessité de placer des passagers valides à proximité  des issues non surveillées.

- Discipline  et responsabilités

Entre autres sujets, une attention particulière  doit être accordée à la discipline  et aux responsabilités d’un individu  eu égard :

- à  ses  compétences et aptitudes actuelles à  servir en qualité de membre d’équipage de conduite, en insistant plus particulièrement sur les limitations  de temps de vol ;

- aux procédures  de sûreté.

- Annonces  passagers/Démonstrations de sécurité.

Une formation  devrait être dispensée  sur la préparation des passagers  aux situations normales  et d’urgence.

## IEM OPS 3.N.015 – Vol en ligne  sous supervision

1. Le vol en ligne sous supervision permet à un membre  de l’équipage  de conduite de mettre en pratique les procédures  et techniques avec lesquelles  il s’est familiarisé  au cours de la formation au sol et en vol lors du stage d’adaptation.  Il se déroule  sous la supervision d’un membre  de l’équipage  de conduite désigné et ayant la compétence de la zone. À l’issue du vol en ligne sous supervision,  le membre  d’équipage  de conduite concerné est capable d’effectuer un vol sûr et efficace dans le cadre des attributions  de son poste de travail.

2. Il peut y avoir une variété de combinaisons raisonnables en ce qui concerne :

- l’expérience  précédente  d’un membre  d’équipage ;

- la complexité  de l’hélicoptère  concerné ; et

- le type d’exploitations  route/activité/zone.

## IEM OPS 3.N.035 – Maintien  des compétences  et contrôles  périodiques

Les contrôles en ligne ainsi que les exigences de compétence de route et d’hélistation et d’expérience récente  sont conçus pour  garantir  l’aptitude  d’un membre  d’équipage  à exercer  efficacement  ses fonctions dans des conditions normales, tandis que les autres contrôles et la formation sécurité–sauvetage  ont pour objectif premier  de préparer  le membre  d’équipage  à l’application  des procédures  anormales/d’urgence.

- Généralités

Le contrôle en ligne s’effectue à bord de l’hélicoptère. Tout autre entraînement et contrôle devrait s’effectuer à bord de l’hélicoptère  ou dans un entraîneur  synthétique de vol agréé ou, dans le cas de l’entraînement  de sécurité-sauvetage,  sur tout matériel  d’instruction  représentatif.  Le type d’équipement utilisé pour l’entraînement  et les contrôles devrait être représentatif des instruments  de bord, de l’équipement et de la configuration  du type d’hélicoptère  sur lequel  le membre  d’équipage  de conduite exerce.

- Contrôles  en ligne

- L’exploitant  a une  obligation  statutaire  de  s’assurer  que  ses  pilotes  ont  la  compétence nécessaire  à l’exercice  de leurs  fonctions. Le contrôle  en ligne  est considéré  comme  un facteur particulièrement important  pour la mise au point, le suivi et le perfectionnement de normes d’exploitation  de haut niveau ; il peut fournir à l’exploitant de précieuses indications quant à l’utilité de sa politique  et de ses méthodes  de formation. Cette exigence impose de contrôler  la capacité à effectuer une exploitation  en ligne  complète,  du départ  à l’arrivée, comprenant  les procédures  prévol et postvol et l’utilisation  des équipements fournis et de faire une estimation  globale  de son aptitude à effectuer les tâches requises telles que spécifiées  dans  le  manuel  d’exploitation.  La  route  choisie  devrait  donner  une  représentation adéquate du domaine  d’exploitation  usuel d’un pilote. Le contrôle en ligne n’a pas pour but de déterminer  la compétence  sur une route particulière.

- Le commandant de bord devrait également  faire la preuve de sa capacité à gérer le vol et à prendre  les décisions  de commandement qui s’imposent :

i) du fait que les pilotes sont amenés à exercer les fonctions de pilote aux commandes  ou non aux commandes,  tous les pilotes  devraient  être contrôlés  dans les deux fonctions.

- Entraînement périodique et contrôles

Lorsqu’un  entraîneur   synthétique  de  vol  est  utilisé  on  profitera  de  l’occasion,  lorsque  c’est possible,  pour dispenser  un entraînement au vol orienté  ligne  (LOFT).

## IEM  OPS 3.N.035 – Entraînement périodique et contrôles

1. Utilisation  et approbation des entraîneurs  au vol synthétiques.

L’entraînement  et les contrôles fournissent une occasion de pratiquer des procédures  anormales/d’urgence  qui surviennent  rarement  en exploitation  normale,  et font partie d’un programme structuré  d’entraînement périodique.  Ils  devraient   être  effectués,  autant  que  possible,   sur  un entraîneur  au vol synthétique.

2. Lorsqu’il  existe  une  limitation   dans  le  manuel  de  vol  sur  l’utilisation  de  certains  régimes d’urgence,  des  procédures,  permettant  un  entraînement réaliste  à  la  panne  moteur  et  la démonstration des compétences, sans utilisation  effective des régimes  d’urgence, doivent être développées en coordination  avec le constructeur  de l’aéronef, et incluses  dans le manuel  de vol de l’aéronef. Ces procédures  doivent également  être approuvées  par l’Autorité.

3. Lorsque les exercices d’urgence exigent une action du pilote non aux commandes,  les contrôles devraient  également  porter sur la connaissance  de ces exercices.

4. À cause du risque inacceptable lors de la simulation d’urgences telles qu’une  défaillance  du rotor, des problèmes de givrage, certains  types  de  pannes  moteur (par  exemple  durant  le décollage ou en approche  interrompue, panne hydraulique totale, etc.), ou à cause de considérations liées à  l’environnement  associées à certaines urgences (par exemple, largage de carburant),  ces urgences devraient, de préférence,  être couvertes  dans  un entraîneur au vol synthétique. Si aucun entraîneur  synthétique de vol n’est disponible,  ces urgences peuvent être couvertes dans l’hélicoptère  en utilisant une simulation  en vol sûre, en gardant à l’esprit l’effet de toute panne  ultérieure,  et les exercices doivent être précédés d’un briefing  complet  au sol.

5. Le contrôle hors ligne peut inclure  le test annuel  de qualification  de vol aux instruments  (IFR). Dans ce cas un compte rendu  de contrôle  combiné  peut être utilisé, dont le détail sera décrit dans le manuel  d’exploitation.

## IEM OPS 3.N.035 (b) – Contrôle hors ligne  en équipage  constitué

Lorsqu’un  pilote opère en équipage  multi pilote sur un type d’hélicoptère,  un contrôle hors ligne sur deux sur ce type peut être réalisé  en conditions  mono  pilote.

## IEM OPS 3.N.035 (b) (1) (ii) – Contrôle  hors ligne  et exploitation en IFR

Seuls  les items  spécifiques  au vol  IFR du  programme de la qualification  de type doivent  être effectués sans références visuelles  extérieurs  au cours d’un contrôle  hors ligne.

## IEM OPS 3.N.035 (d) – Maintien des compétences et contrôle de sécurité sauvetage

1. Afin de résoudre  avec succès une urgence en vol, une synergie des équipages  de conduite et de cabine  est nécessaire ; aussi  l’accent devrait-il  être  mis  sur  l’importance  d’une  coordination efficace et d’une  communication dans  les deux  sens entre tous les membres  d’un équipage dans différentes situations  d’urgence.

2. Le maintien  des  compétences  de sécurité-sauvetage  devrait  inclure  des  exercices  communs d’évacuation  d’hélicoptère  permettant  à tout le  personnel  concerne  de  connaître  les  tâches devant être accomplies  par les autres membres  d’équipage.  Lorsque  ces exercices en commun ne  sont  pas  praticables,  la  formation  en  commun  des  équipages  de  conduite  et de  cabine devrait inclure  une discussion  commune  sur des scénarios  de situations  d’urgence.

3. Le maintien  des compétences  de sécurité–sauvetage  devrait, dans la mesure  du possible,  se dérouler  en commun  avec les membres  de l’équipage  de cabine lors de leur entraînement de sécurité/sauvetage, et l’accent devrait être mis sur la coordination  des procédures  et le dialogue entre le poste de pilotage  et la cabine.

## IEM  OPS 3.N.035 (a)(3) (iii) (d) – Entraînement à la survie dans l’eau

1. Lorsque des canots de sauvetage sont transportés, un exercice aquatique  complet pour couvrir toutes les procédures  d’amerrissage devrait être suivi par les membres  d’équipage  de l’aéronef (comme le transfert de pilote de port ; les opérations  offshore ; les opérations  d’une côte à une autre comportant  un survol  de l’eau ; ou toutes autres opérations  désignées  comme  telle par l’Autorité de l’aviation civile). Cet exercice aquatique  est censé inclure, comme approprié,  la pratique de la mise et le  gonflage  effectifs d’un  gilet  de  sauvetage,  de  même  qu’une  démonstration ou  un  film montrant  le gonflage  des canots de sauvetage.  Les membres  d’équipage  devraient  monter  à bord des mêmes  (ou similaires) canots de sauvetage depuis l’eau tandis qu’ils portent un gilet de  sauvetage.  L’entraînement  devrait  inclure  l’utilisation  de  tous  les  équipements de  survie transportés  à bord  des canots de sauvetage  et de tout équipement  de survie  supplémentaire transporté  séparément  à bord de l’aéronef.

2. On devrait étudier la possibilité  d’un entraînement plus spécialisé  tel que l’entraînement  à une évacuation  sous l’eau.

Note : les  exercices  pratiques  en  milieu  humide  devraient  toujours  être  conduits  lors  de  la formation  initiale à moins que le membre  d’équipage  ait reçu une formation  similaire  fournie par un autre opérateur  et qu’un tel arrangement soit acceptable pour l’Autorité de l’aviation civile.

## IEM OPS 3.N.035 (b) (1) (i) & (ii) – Contenu  du contrôle  hors ligne

L’appendice 1 au § OPS 3.N.035(b) (1) (i) spécifie les éléments  qui doivent  être abordés lors d’un  contrôle  hors  ligne.  Cette  IEM  précise  les  items  pour  lesquels  les  actions  peuvent  être uniquement simulés  lors d’un contrôle  en vol.

| Action (§(b) (1) (i)) – jour |  |
| --- | --- |
| (A) feu moteur | Simulé |
| (B) feu de structure | Simulé |
| (C) manipulation en secours du train d’atterrissage | Simulée |
| (D) vidange en vol du carburant | Simulée |
| (E) panne moteur et rallumage | Simulée |
| (F) panne hydraulique | Réalisée |
| (G) panne électrique | Simulée |

| Action (§(b) (1) (i)) – jour |  |
| --- | --- |
| (H) panne moteur au décollage avant le point de décision | Réalisée |
| (I) panne moteur au décollage après le point de décision | Réalisée |
| (J) panne moteur à l’atterrissage avant le point de décision | Réalisée |
| (K) panne moteur à l’atterrissage après le point de décision | Réalisée |
| (L) dysfonctionnements de systèmes de commandes de vol et de contrôle moteur | Réalisé |
| (M) sortie de positions inhabituelles | Réalisée |
| (N) atterrissage avec un (ou plusieurs) moteur(s) inopérants(1) | Réalisé |
| (O) descente en IMC à Vz max | Simulé |
| (P) autorotation sur une aire appropriée | Réalisée uniquement sur monomoteur |
| (Q) perte de capacité d’un pilote | Simulée |
| (R) pannes et dysfonctionnements du contrôle directionnel | Réalisées |
| Action (§(b) (1) (i)) – nuit |  |
| (A) panne après l’obtention de la vitesse de sécurité au décollage (bimoteur) | Réalisée |
| (B) tour de piste | Réalisé |
| (C) approche de nuit avec un moteur en panne (bimoteur) | Réalisé |
| (D) une entrée par inadvertance en IMC simulée | Simulée |
| (E) panne moteur simulée | Simulée |
| (F) panne des systèmes d’éclairage | Simulé |

## IEM OPS 3.N.040   – Qualification des pilotes pour exercer dans l’un ou l’autre des sièges pilotes

Une  qualification pour  exercer  dans l’un ou l’autre des sièges  pilotes  n’est requise  que s’il est démontré  qu’il existe des différences entre les places droite et gauche.

## IEM OPS 3.N.050 – Compétence  de route/activité/zone

- La formation  pour  la compétence  de route/activité/zone  devrait  comprendre une connaissance couvrant :

- le relief et les altitudes minimales de sécurité ;

- les conditions  météorologiques saisonnières ;

- les  installations,  services  et procédures  de  météorologie, communication et trafic aérien ;

- les procédures  de recherche  et de sauvetage ;

- les moyens  de navigation  associés à la route sur laquelle  le vol devrait avoir lieu ; et

- les obstacles,  la disposition  physique,  l’éclairage,  les aides  à l’approche  et les

procédures d’arrivée,  de  départ,  d’attente et d’approche  aux  instruments  et les
        minima opérationnels applicables.

- En fonction de la complexité  de la route et/ou de l’aérodrome,  les méthodes  de familiarisation suivantes  devraient  être utilisées :

- pour les routes/activités/zones et/ou les hélistations  les moins  complexes,  familiarisation  par instruction personnelle à l’aide de la documentation de route, ou au moyen d’une instruction programmée, et

- pour  les routes et/ou les hélistations  plus  complexes,  en plus  du § 2 (a) ci-

dessus, familiarisation en vol comme  commandant de bord, copilote  ou observateur

sous la supervision  d’un pilote désigné  ayant une connaissance  appropriée de la

zone, ou familiarisation sur entraîneur  synthétique de vol agréé en utilisant la base de données appropriée à la route concernée.

- La  compétence  de  route  peut  faire  l’objet  d’une  nouvelle   validation   lorsque  la  route  est exploitée  pendant  la précédente  période  de validité,  au lieu  de la procédure  décrite au § b) 2) ci-dessus.

## IEM OPS 3.N.055 – Exercice sur plus d’un type ou variante

1. Les exploitants de plus d’une variante ou d’un type d’hélicoptère devraient faire figurer dans le manuel  d’exploitation :

- le niveau  d’expérience  minimum des membres  de l’équipage  de conduite ;

- le processus par lequel l’équipage  de conduite qualifié pour un type ou variante sera      entraîné et qualifié  pour un autre type ou variante, et,

- toute exigence supplémentaire d’expérience  récente qui peut être requise  par l’Autorité.

2. Si un membre  d’équipage  de conduite  exerce  sur plus  d’un type ou variante  les conditions suivantes  devraient  être respectées :

- les exigences  d’expérience  récente spécifiées au paragraphe OPS 3.970 devraient  être satisfaites et confirmées  sur quelque  type que ce soit avant toute opération  de transport aérien commercial  et le nombre  minimal  de vols sur chaque  type dans une période  de trois mois devrait être spécifié dans le manuel  d’exploitation ;

- toutes les exigences  du paragraphe OPS 3.965 relatives  à l’entraînement  périodique ;

- lorsqu’un  pilote  est qualifié  sur  plusieurs  types d’hélicoptères  bimoteurs  à turbines  de

La masse  maximale  certifiée au décollage  (MCTOM) inférieure  ou égale  à 3 175 kg, il

peut ne subir  qu’un  contrôle  hors  ligne  pour  les  différents  types  d’hélicoptères  qu’il

Utilise effectivement. Cependant,  un contrôle  hors ligne  sur chaque type ou variante

Utilisé devrait être effectué tous les 12 mois ;

- pour les hélicoptères  dont la masse maximale  au décollage certifiée dépasse 5 700 kg ou dont la configuration  maximale  approuvée  en sièges passagers  est de plus de 19 :

- le membre  d’équipage  de conduite ne devrait pas exercer sur plus de deux types d’hélicoptères ;

- le membre  d’équipage  de conduite devrait posséder  une expérience  d’au moins trois mois et cent cinquante heures sur le type ou la variante avant d’entamer  un stage d’adaptation vers le nouveau  type ou variante ;

- le  membre   d’équipage   de  conduite   devrait   ensuite   effectuer  vingt-huit   jours   et/ou cinquante  heures  de vol exclusivement  sur le type ou variante ; et

- un membre  d’équipage  de conduite  ne devrait  pas être programmé pour  voler  sur plus d’un type ou variante significativement  différente d’un type durant une même  période  de service.

- dans  le cas de tout autre  hélicoptère,  un membre  d’équipage  de conduite  ne devrait  pas exercer sur plus de 3 types d’hélicoptère.

- pour une combinaison hélicoptère/avion :

- Un membre  d’équipage  de conduite peut piloter un type ou variante d’hélicoptère et un type d’avion quelle qu’en soit la masse maximale  certifiée au décollage  ou l’aménagement intérieur maximal  certifié ;

- Si le type d’hélicoptère  est couvert  par  le § 2.d. alors  les § 2.d.i), 2. d.ii) et 2.d.iv devraient  s’appliquer  également  en pareil  cas.

## IEM OPS 3.N.065 – Dossiers de formation

Un dossier de formation  devrait  être tenu à jour  par l’exploitant  pour  montrer  que le membre d’équipage  de conduite a suivi chaque étape de la formation  et des contrôles.

# IEM OPS3.O – EQUIPAGE DE CABINE

## IEM OPS3.O.005 Membres d’équipage de cabine supplémentaires assignés à des tâches de spécialistes

Les membres d’équipage de cabine supplémentaires assignés à des tâches de spécialistes auxquels les exigences du chapitre O ne s’appliquent pas comprennent entre autres :

- les accompagnateurs/surveillants d’enfants ;

- les animateurs ;

- les techniciens /ingénieurs sol ;

- les interprètes

- le personnel médical  et ;

- le personnel de sûreté.

## IEM OPS3.O.010  Nombre et composition de l’équipage de cabine

- L’Autorité de l’aviation civile peut exiger un nombre de membres d’équipage de cabine plus grand que celui exigé par le § OPS3.O.010 (c),  pour certains types d’hélicoptère ou d’exploitation. Les facteurs qui devraient être pris en compte incluent :

- le nombre d’issues ;

- les types d’issues et les toboggans associés ;

- l’emplacement des issues par rapport aux sièges de l’équipage de cabine et à la disposition de la cabine ;

- l’emplacement des sièges de l’équipage de cabine, en tenant compte des tâches des

membres d’équipage de cabine lors d’une évacuation d’urgence, comprenant :

- l’ouverture des issues de plain- pied et les procédures de déploiement du toboggan ou des escaliers ;

- l’assistance des passagers pour franchir les issues ;

- l’éloignement des passagers par rapport aux issues inutilisables, le contrôle de la foule et la régulation du flux des passagers ;

- les  actions  requises  devant  être  effectuées  par  l’équipage  de  cabine  lors  d’un  amerrissage, comprenant le déploiement des toboggans convertibles et le largage à la mer des canots de sauvetage.

- Lorsque le nombre minimal de membres d’équipage de cabine est réduit en dessous du nombre minimal requis par le § OPS3.O.010 (d), par exemple en cas d’incapacité ou d’indisponibilité d’un membre d’équipage de cabine, les procédures devant figurer au manuel d’exploitation devraient prendre en compte au moins les points suivants :

- réduction du nombre de passagers ;

- nouvelle répartition des passagers en tenant compte de l’emplacement des issues de secours et de toute autre limitation applicable et,

- nouvelle attribution des postes des membres  d’équipage  de  cabine  et  tout  changement  de procédures.

- La démonstration ou l’analyse mentionnée au § OPS 3.O.010 (b) (2) devrait être celle qui la plus adaptée au type, ou à la variante de ce type et à la configuration de la cabine passagers utilisée par l’exploitant.

- Lors de la programmation d’un équipage de cabine pour un vol, l’exploitant devrait établir les procédures prenant en compte l’expérience de chaque membre d’équipage de cabine afin que l’équipage de cabine requis comprenne des membres d’équipage de cabine ayant au moins trois mois d’expérience en qualité de membre d’équipage de cabine.

## IEM OPS3.O.015  Exigences minimales

- Le RANT 01 PART PEL.5 établit les règles et dispositions relatives à la délivrance et à la validité des licences ou certificats des membres d’équipage de cabine délivrés par l’Autorité de l’aviation civile.

- Le RANT 01 PART PEL.3 établit les conditions d’obtention du certificat médical correspondant aux dits licences ou certificats.

## IEM OPS3.O.020 (c)  Chefs de cabine

La formation des chefs de cabine devrait inclure :

- Le briefing prévol :

- travail en équipage ;

- affectation des postes et responsabilités des membres d’équipage de cabine et, (3)  particularités du vol, comprenant :

- le type d’ hélicoptère,

- l’équipement

- la zone et le type d’exploitation, y compris l’ETOPS et,

- les catégories de passagers, y compris les handicapés, bébés et passagers sur
               civière.

- Collaboration entre les membres d’équipage :

- discipline, responsabilités et chaîne de commandement ;

- importance de la coordination et des communications et

- cas d’incapacité d’un pilote.

- Revue des exigences de l’exploitant et des exigences réglementaires concernant :

- annonces de sécurité aux passagers, notices individuelles de sécurité ;

- arrimage des différents éléments des offices ;

- rangement des bagages à main en cabine ;

- appareils électroniques ;

- procédure d’avitaillement avec passagers à bord ;

- turbulences ; et

- documentation.

- Facteurs humains et gestion des ressources de l’équipage avec, lorsque c’est possible, la participation des chefs de cabine aux exercices réalisés par les équipages de conduite

- Compte rendus d’accidents et d’incidents ; et

- Réglementation relative aux limitations des temps de vol et aux temps de repos.

## IEM OPS3.O.025, 030, 040, 045 ET 050  Matériels d’instruction représentatifs

- Des maquettes, des présentations vidéo et des moyens informatiques peuvent être utilisés lors des entraînements. Un équilibre raisonnable devrait être respecté dans l’utilisation de ces différentes méthodes.

- Un matériel d’instruction représentatif peut être utilisé pour la formation des membres d’équipage de cabine en remplacement de l’ hélicoptère lui-même ou des matériels requis.

- Seuls,  les  éléments en rapport  avec la formation  ou le contrôle souhaité doivent  représenter avec exactitude l’ hélicoptère sur les points suivants :

- disposition de la cabine en ce qui concerne les issues, les zones des offices et l’emplacement des équipements de sécurité

- type et emplacement des sièges passagers et des sièges des membres d’équipage de cabine

- si possible, les issues dans tous leurs modes d’utilisation et notamment pour ce qui concerne la façon de les utiliser, leur masse, leur équilibre et les efforts de mise en œuvre ; et

- les équipements de sécurité du même type que ceux installés sur l’ hélicoptère . Ces équipements peuvent être des matériels « réservés à l’instruction » et, pour les équipements de protection respiratoire, pourvus ou non d’oxygène.

## IEM OPS3.O.035   Familiarisation

- Tout	membre d’équipage de	cabine	nouvellement	recruté,	n’ayant	aucune	expérience opérationnelle préalable devrait :

- Participer à une visite de l’ hélicoptère  sur lequel il doit être affecté ; et

- Participer aux vols de familiarisation tels que décrit au paragraphe (c) ci-dessous.

- Tout membre d’équipage de cabine ayant préalablement exercé et désigné pour exercer sur un nouveau type d’ hélicoptère chez le même exploitant devrait :

- Soit participer à un vol de familiarisation tel que décrit au paragraphe (c) ci-dessous ;

- Soit participer à une visite de l’ hélicoptère sur lequel, il doit exercer.

- Vols de familiarisation

- pendant les vols de familiarisation les nouveaux membres d’équipage de cabine ne devraient pas être pris en compte dans le nombre minimal requis par l’OPS 3.O.010.

- Les vols de familiarisation devraient être effectués sous la supervision du chef de cabine.

- Les vols de familiarisation devraient être organisés et permettre la participation du nouveau membre d’équipage de cabine aux tâches liées à la sécurité avant le vol, pendant le vol et après le vol.

- Le nouveau membre d’équipage de cabine devrait revêtir l’uniforme de la compagnie pendant les vols de familiarisation.

- Les vols de familiarisation devraient être enregistrés dans le dossier de chaque membre d’équipage de cabine.

- Visites de l’ hélicoptère

- Les visites ont pour but de familiariser le nouveau membre  d’équipage de cabine avec l’environnement de l’ hélicoptère et ses équipements. Ces visites devraient donc être conduites par du personnel convenablement qualifié et conformément à un programme décrit dans la partie D du manuel d’exploitation. La visite de l’hélicoptère doit permettre d’obtenir une vue d’ensemble de l’extérieur, de l’intérieur, des équipements et des systèmes de l’ hélicoptère, incluant :

- les systèmes d’interphone et d’annonces passagers

- les alarmes

- l’éclairage de secours

- les systèmes de détection de fumée

- les équipements de sécurité et de secours

- le poste de pilotage

- les postes des membres d’équipage de cabine

- les toilettes

- rangement des offices, sécurisation des offices et des circuits d’eau ;

- les compartiments cargo s’ils sont accessibles depuis la cabine passagers pendant le vol

- les panneaux électriques (coupe-circuits/disjoncteurs) situés dans la cabine
  passagers

- les zones de repos pour équipage

- l’emplacement et la configuration des issues

- La visite de familiarisation peut être associée au stage d’adaptation prévu par l’article OPS3.O.030.

## IEM OPS3.O.045   Stages de remise à niveau

- Lors de l’élaboration du programme de stage de remise à niveau requis par l’OPS3.O.045, l’exploitant devrait en accord avec l'Autorité de l’aviation civile, déterminer si le stage est nécessaire après une période d’absence inférieure aux  six  mois  requis  par  l’OPS3.O.045  (a),  pour  tenir  compte  de  la  complexité  des  équipements  ou  des procédures liés au type d’ hélicoptère.

- Un exploitant peut remplacer un stage de remise à niveau par un entraînement périodique si le membre de  d’équipage de cabine reprend ses activités pendant la période de validité de son dernier entraînement périodique. Si la période de validité de son dernier entraînement est dépassée il doit suivre un stage d’adaptation.

## IEM OPS3.O.050  Contrôles

- Les parties des entraînements qui nécessitent une participation pratique individuelle devraient être combinées avec les contrôles pratiques.

- Les  contrôles  requis  par  l’article  OPS3.O.050  devraient  être  exécutés  en  conformité  avec  le  type d’entraînement suivi et comprendre :

- des démonstrations pratiques ; et/ou

- des évaluations effectuées sur ordinateur ; et/ou

- des contrôles en vol ; et/ou

- des examens écrits ou oraux.

## IEM OPS3.O.055  Exercice sur plus d’un type ou variante

- Dans le cadre du § OPS3.O.055 (b) (1), la justification de la similarité de l’utilisation des issues de secours devrait prendre en compte les éléments suivants :

- armement et désarmement des issues ;

- sens du mouvement de la poignée ;

- sens d’ouverture de l’issue ;

- mécanisme d’assistance à l’ouverture ;

- assistance à l’évacuation ; (toboggans)

Note : les issues autonomes telles les issues de type III et IV ne nécessitent pas d’être pris en compte dans cette justification.

- Dans  le  cadre  des § OPS 3.O.055  (a)(2)  et  (b)(2),  la  justification  de  la  similarité  de l’emplacement et du type des équipements de sécurité devrait prendre en compte les éléments suivants :

- tous les équipements de sécurité portatifs sont rangés pratiquement au même endroit ;

- les méthodes d’utilisation de tous les équipements de sécurité portatifs sont semblables ;

- les équipements de sécurité portatifs comprennent :

- les extincteurs ;

- les équipements de protection respiratoire

- les équipements portatifs d’oxygène ;

- les gilets de sauvetage pour l’équipage ; (v)   les torches ;

- les mégaphones ;

- la trousse de premier secours ;

- l’équipement de survie et de signalisation et ;

- tous autres équipements de sécurité lorsqu’ils existent.

- Dans  le  cadre  des  §  OPS 3.O.055  (a)(2)  et  (b)(3),  la  justification  de  la  similarité  des procédures d’urgence spécifiques aux types d’ hélicoptère devrait prendre en compte :

- l’évacuation sur eau et sur terre ;

- le feu en vol ;

- la dépressurisation ;

- l’incapacité d’un pilote ;

- Lors d’un changement de type ou de variante d’ hélicoptère, pendant une série de vols, le briefing de sécurité des membre d’équipage de cabine prévu par l’IEM OPS 3.D.020 devrait comporter un exemple représentatif d’une procédure normale, d’une procédure d’urgence et d’un équipement de sécurité spécifiques au type d’ hélicoptère sur lequel il doit exercer.

## IEM OPS3.O.025 ET  OPS3.O.040  Formation à la gestion des ressources de l’équipage (CRM)

- Un exploitant devrait assurer une formation initiale et un entraînement périodique au CRM à tout membre d’équipage de cabine. Le membre d’équipage de cabine ne devrait pas subir de contrôle après cette formation ou entraînement.

- La formation au CRM devrait utiliser de manière efficace l’ensemble des ressources disponibles, (par exemple, les membres de l’équipage, les systèmes de l’aéronef et les matériels d’instruction), pour garantir des conditions d’exploitation sûres et efficaces.

- L’accent devrait être mis sur l’importance d’une coordination efficace et d’un dialogue entre équipage de conduite et équipage de cabine à l’occasion de situations anormales et d’urgence diverses.

- L’accent  devrait  être  mis  sur  la  coordination  et  la  communication  au  sein  de  l’équipage  lors  de l’exploitation normale par l’utilisation d’une terminologie adaptée, d’un langage commun et d’une utilisation effective des équipements de communication.

- La formation initiale et l’entraînement périodique au CRM devraient comporter, lorsque c’est possible, des exercices d’évacuation effectués en commun par les équipages de conduite et les équipages de cabine.

- Un entraînement en commun de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait comporter lorsque c’est possible, des discussions communes sur des scénarios de situations d’urgence.

- L’équipage de cabine devrait être entraîné à l’identification des situations inhabituelles qui peuvent se présenter à l’intérieur du compartiment passager, ainsi que de toute activité à l’extérieur de l’aéronef qui pourrait affecter la sécurité de l’aéronef et de ses passagers.

- Une coordination efficace devrait être établie entre les deux services chargés respectivement de l’entraînement des équipages de conduite et de cabine. Des mesures devraient être prises permettant aux instructeurs des équipages de conduite et de cabine de procéder à des observations sur leurs entraînements réciproques.

- L’entraînement périodique au CRM peut constituer une partie d’un autre entraînement périodique et y être inclus.

- La formation au CRM devrait prendre en compte :

- la nature de l’exploitation ainsi que les procédures opérationnelles associées, les zones d’exploitation engendrant des difficultés particulières, les conditions météorologiques pénalisantes et les difficultés inhabituelles ;

- la gestion des diverses situations d’urgence par l’équipage de conduite, ainsi que leurs conséquences sur la conduite de l’ hélicoptère .

## IEM OPS3.O.025 ET OPS3.O.040  Formation au secourisme

Le programme de formation au secourisme devrait contenir les éléments suivants :

- physiologie du vol, comprenant les besoins en oxygène et l’hypoxie ;

- urgences médicales en hélicoptère comprenant :

- l’étouffement ;

- les réactions au stress et allergiques ;

- l’hyperventilation ;

- les perturbations gastro-intestinales ;

- le mal de l’air ;

- l’épilepsie ;

- les crises cardiaques ;

- les accidents vasculaires cérébraux ;

- l’état de choc ;

- le diabète ;

- les accouchements d’urgence ; et

- l’asthme.

- la formation de base au secourisme et à la survie, comprenant les soins à appliquer en cas de :

- perte de conscience ;

- brûlures ;

- blessures ; et

- fractures et lésions des tissus mous ;

- la pratique de la réanimation cardio-pulmonaire par chacun des membres d’équipage de cabine en tenant en compte l’environnement à bord de l’ hélicoptère , à l’aide d’un mannequin spécialement conçu à cet effet ;

- l’utilisation des équipements spécifiques à l’ hélicoptère comprenant la trousse de premier secours et l’oxygène de premier secours.

## IEM OPS3.O.025, 030, 040 ET 045  Contrôle de la foule

Un exploitant  devrait assurer une formation relative à la mise en œuvre du contrôle de la foule dans diverses situations d’urgence. Cette formation devrait inclure :

- les communications entre les membres d’équipage de conduite et les membres d’équipage de cabine ;

- l’utilisation de tous les équipements de communication, y compris dans le cas d’une coordination rendue difficile par un environnement enfumé ;

- la transmission des ordres à la voix ;

- les contacts physiques qui peuvent être nécessaires pour encourager les gens à utiliser une issue comportant un toboggan ;

- tenue des passagers à l’écart d’une issue inutilisable et leur réorientation ;

- l’acheminement des passagers loin de l’ hélicoptère  ;

- l’évacuation des passagers handicapés ; et

- les principes de l’Autorité de l’aviation civile et du commandement.

## IEM OPS3.O.030 ET 040 Stages d’adaptation et d’entraînements périodiques

- Le contenu du stage de formation initiale dispensé conformément à l’OPS 3.O.025 devrait être revu au cours des stages d’adaptation et d’entraînements périodiques afin de s’assurer qu’aucune rubrique n’a été omise, en particulier pour les membres d’équipage de cabine accédant pour la première fois à des hélicoptères équipés de canots de sauvetage ou autres équipements similaires.

- Exigences pour l’entraînement feu fumé.

| Entraînement requis | Actions requises |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Première adaptation à un type d’ hélicoptère | Exercice réel de lutte contre le feu | Manipulation du matériel | Note 1 |
| Entraînement périodique annuel |  | Manipulation du matériel |  |
| Entraînement périodique tous les 3 ans | Exercice réel de lutte contre le feu | Manipulation du matériel | Note 1 |
| Adaptations ultérieures | Note 1 | Note 1 | Notes 2 et 3 |
| Nouveau matériel de lutte contre l’incendie |  | Manipulation du matériel |  |

Note 1 : L’exercice réel de lutte contre l’incendie doit comprendre l’utilisation d’au moins un extincteur et d’un agent extincteur utilisés sur l’hélicoptère . Un agent extincteur différent peut être utilisé à la place des extincteurs au Halon.

Note 2 : Le matériel de lutte contre le feu doit obligatoirement être manipulé s’il diffère du matériel précédemment utilisé.

Note 3 : Lorsque les matériels équipant les différents hélicoptères sont les mêmes, la formation n’est plus exigée tant que l’on reste dans la période de validité de trois ans.

# IEM OPS3.P : MANUELS, REGISTRES  ET RELEVÉS

## IEM OPS 3. P.005 (b)  – Éléments  du manuel  d’exploitation soumis  à approbation

- Nombre  des dispositions  du RANT 06 PART OPS 3 nécessitent une approbation préalable  de l’Autorité de l’aviation civile. En conséquence,  les sections  concernées  du manuel  d’exploitation  devrait  faire l’objet  d’une attention spéciale.

En pratique  il y a deux options  possibles :

- l’Autorité de l’aviation civile approuve  un sujet donné (par exemple, par une réponse écrite à une demande) qui est  ensuite  inclus  dans  le  manuel   d’exploitation.   Dans  un  tel  cas, l’Autorité de l’aviation civile contrôle simplement que le manuel  d’exploitation  reflète fidèlement  le contenu  de l’approbation. En d’autres termes, un tel texte doit être acceptable pour l’Autorité de l’aviation civile, ou,

- la demande  d’approbation de l’exploitant  inclut la proposition de texte associé du manuel d’exploitation.  Dans ce cas l’approbation écrite  de l’Autorité de l’aviation civile inclut l’approbation du texte.

- Dans  tous  les  cas, il  n’est pas  prévu  qu’un  même  sujet  soit  l’objet  de  deux  approbations séparées.

- La liste qui suit indique  uniquement les éléments du manuel  d’exploitation  qui demandent  une approbation spécifique de l’Autorité de l’aviation civile. (Une liste complète  des approbations exigées par le RANT 06 PART OPS 3 dans son ensemble  peut être trouvée à l’appendice  6 des procédures  de mise en œuvre communes  – JIP (circulaires  et textes administratifs  section 4, 2e  partie).

## IEM OPS 3.P.005 (c)  – Manuel d’exploitation  – langue

- Le  § OPS  3.P.005 (c) exige  que  le  manuel  d’exploitation  soit  préparé  en  français. Cependant,  il est admis  qu’il  puisse  y avoir  des circonstances  où l’on puisse  justifier  l’utilisation d’une autre langue  pour tout ou partie du manuel  d’exploitation.  Les critères sur lesquels  une telle approbation peut être fondée devraient  comprendre au moins  ce qui suit :

- la (les) langue(s)  communément utilisée(s)  par l’exploitant ;

- la langue  des documents  associés utilisés, tel que le manuel  de vol ;

- la taille de l’exploitation ;

- l’étendue de l’exploitation  c’est à dire une structure de routes nationales  ou

internationales ;

- le type d’exploitation,  par exemple  VFR/IFR, et,

- La durée pour laquelle  est demandée  l’utilisation  d’une autre langue.

## IEM OPS 3.P.010 – Contenu  du manuel  d’exploitation

- L’appendice 1 au paragraphe OPS 3.P.005 détaille les politiques opérationnelles, les consignes, les procédures  et autres informations que doit contenir  le manuel  d’exploitation  afin que les personnels d’exploitation puissent assumer leurs fonctions de manière satisfaisante. Lors de l’élaboration du manuel  d’exploitation,  l’exploitant  peut profiter de l’apport d’autres documents pertinents. Le contenu de la partie B du manuel  d’exploitation  peut être complété  ou remplacé par certaines parties applicables  du manuel  de vol exigé par le paragraphe OPS 3.P.010 ou, le cas échéant, par  le manuel  d’utilisation  produit  par  le constructeur  de l’hélicoptère.  Pour  la partie C du manuel d’exploitation, les éléments produits par l’exploitant peuvent être complétés ou remplacés  par la documentation en route applicable  produite  par une société spécialisée.

- Si l’exploitant  choisit d’avoir recours à d’autres sources pour son manuel  d’exploitation,  soit il devrait copier l’information applicable  et l’inclure directement  dans la partie concernée  de son manuel  d’exploitation,  soit le manuel  d’exploitation  devrait contenir  une mention  comme  quoi des manuels  spécifiques  (ou partie de ces manuels)  peuvent être utilisés en lieu et place des parties concernées  du manuel  d’exploitation.

- Si l’exploitant  choisit d’avoir recours à une source alternative (par exemple,  Jeppesen)  comme indiqué  ci-dessus,  il n’est en aucun  cas relevé  de sa responsabilité de vérifier  les domaines d’application  et la compatibilité de ces sources (voir OPS 3.P.005 (k)).

## IEM OPS 3.P.010 (c)  – Structure  du manuel  d’exploitation

- Le § OPS 3.P.010 (a) préconise  la structure générale  du manuel  d’exploitation  comme suit :

PARTIE A : Généralités

PARTIE B : Utilisation  de l’hélicoptère  – Éléments  relatifs au type.

PARTIE C : Consignes  et informations sur les routes, rôles, zones et les hélistations.

PARTIE D : Formation.

- Le § OPS 3.P.010 (c) exige que l’exploitant s’assure que la structure détaillée du Manuel d’exploitation  est acceptable par l’Autorité de l’aviation civile.

- L’appendice  1 au paragraphe OPS 3.P.010 contient une liste détaillée  et structurée  de tous les points devant être couverts par le manuel  d’exploitation.  Étant donné qu’on estime qu’un haut niveau de normalisation de tous les manuels  d’exploitation  améliorerait la sécurité générale,  il est fortement recommandé que la structure décrite  dans cet IEM soit reprise  par les exploitants  autant que faire se peut. Une  table des matières  type fondée  sur les éléments  de l’appendice  1 au paragraphe OPS 3.P.010 est reproduite ci-après.

- Les manuels qui ne sont pas conformes à la structure recommandée peuvent nécessiter plus de temps pour être acceptés/approuvés  par l’Autorité de l’aviation civile.

- Afin  de  faciliter  la  comparaison et l’utilisation  du  manuel  d’exploitation  par  les  nouveaux personnels  provenant  d’un  autre  exploitant,  il  est recommandé aux  exploitants  de  ne  pas modifier  le  système  de  numérotation utilisé  à l’appendice  1 au  paragraphe OPS  3.P.010.  Si certaines sections, du fait de la nature de l’exploitation,  sont sans objet, il est recommandé que les exploitants suivent le système de numérotation décrit ci-dessous en spécifiant « sans objet », ou « intentionnellement blanc », le cas échéant.

## IEM  OPS 3.P.010 – Contenu  du manuel  d’exploitation

Par référence  à la section  B du Manuel  d’exploitation,  paragraphes 9 (liste minimale d’équipements) et 12 (systèmes hélicoptère), les exploitants devraient considérer  l’intérêt d’utiliser le système de numérotation ATA lors de l’attribution  des numéros  de chapitres  et des systèmes  hélicoptère.

## IEM OPS 3.P.020 (a) (12)  – Signature  ou équivalent

- Le paragraphe OPS 3.P.020 exige une signature  ou équivalent.  Cette IEM donne un exemple  de ce qui  peut  être fait lorsqu’une  signature  manuelle  classique  n’est pas  possible  et qu’il  est souhaitable  d’obtenir  une vérification  équivalente  par des moyens  électroniques.

- Les conditions  suivantes  devraient  s’appliquer  afin de rendre  la signature  électronique  équivalente à une signature  manuelle  conventionnelle :

- la signature  électronique  devrait être obtenue par l’entrée d’un code   d’identification  personnel avec suffisamment  de sûreté etc. ;

- l’entrée  du  code  d’identification  devrait  provoquer  l’impression du  nom  et des  capacités professionnelles de l’individu  sur les documents  pertinents  de façon à ce qu’il soit évident, pour quiconque  a besoin  de cette information,  qui a signé ce document.

- le système informatique devrait noter l’information du moment  et du lieu d’entrée d’un code d’identification ;

- l’utilisation  d’un  code  d’identification   est, d’un  point  de  vue  légal  et  de  responsabilité, considéré  comme  équivalent  à une signature  manuelle  ;

- les exigences  de conservation  des documents  demeurent  inchangées ;  et,

- tous  les  personnels   concernés  devraient  être  conscients  des  conditions  associées  à  la signature  électronique  et devrait le confirmer  par écrit.

## IEM OPS 3.P.020 (b)  – Carnet de route

L’« autre document » auquel il est fait référence dans ce paragraphe peut être le plan de vol exploitation, le compte rendu  matériel  de l’hélicoptère,  la liste d’équipage,  etc.

# IEM OPS3.Q - LIMITATIONS DES TEMPS ET SERVICES DE VOL - EXIGENCES EN MATIERE DE REPOS

## IEM OPS3.Q.005  Généralités

- Il est attendu des exploitants qu'ils apprécient la relation entre la répartition et le schéma des temps de service de vol et les temps de repos, et prennent en compte les effets cumulés de longues durées de service entrecoupées de temps de repos minimum.

- Les autres facteurs qui devraient être pris en compte lors de la planification des temps de service incluent :

- l'attribution de schémas de service qui évitent des pratiques inopportunes telles que des alternances de services jour/nuit ou des mises en place de membres d'équipage qui entraîneraient une interruption grave des rythmes sommeil/travail ; et

- la planification de jours libres de tout service notifiés à l'avance aux membres d'équipage.

## IEM OPS3.Q.005 (b) (2) Opérations programmées

Lorsqu'il y a dépassement des temps de service de vol maximum autorisés dans plus de 25 % des cas sur une route particulière, la programmation est considérée erronée.

## IEM OPS3.Q.005 (b) (3) Rotations programmées

Les rotations de service pouvant entraîner une perturbation du rythme circadien ou une privation de sommeil devraient être publiées suffisamment à l'avance afin de permettre aux membres d'équipage de planifier un repos adéquat.

## IEM OPS3.Q.040 (a) Exigences de repos

Les membres d'équipage devraient faire le meilleur usage des opportunités et des facilités de repos fournies, et planifier et utiliser leurs périodes de repos convenablement.

## IEM OPS3.Q.060 Relevé des temps de service de vol, de service et de repos

- Les relevés des temps de vol, de service et de repos des membres d'équipage devraient comporter :

- pour les membres d'équipage de conduite : temps de vol quotidien, par 28 jours consécutifs et par 12 mois consécutifs.

- pour les membres d'équipage :

- le début, la durée, la fin de chaque temps de service et temps de service de vol ;

- la durée de chaque temps de repos ;

- les dates des jours libres de tout service ;

- le temps de service totaux au cours des périodes de 7 jours, 28 jours, et 12 mois consécutifs ou année civile.

- Les relevés mentionnés ci-dessus devraient inclure des doubles de tous les rapports concernant les dépassements de temps de service de vol et les réductions de temps de repos résultant de circonstances imprévues intervenant au cours d'opérations de vol effectives.

## IEM OPS3.Q.060 (b) Décompte d'activité

L'expression "travailler de manière privée" prend en compte tout travail ou vol pour lequel il est exigé une licence de pilote professionnel, mais qui n'est pas effectué au profit d’un détenteur d'un Certificat de Transporteur Aérien.

### IEM RANT 06 PART OPS-1.Q.075 : Formation en gestion de la fatigue

La formation à la gestion de la fatigue devrait, au minimum, traiter des points suivants :

a) les effets de la fatigue sur les performances ;

b) les principes scientifiques qui fondent la gestion de la fatigue ;

c) les pratiques de l’exploitant en matière d’établissement des horaires (y compris les périodes de vol et de service) conçues pour atténuer la fatigue ;

d) les politiques de l’exploitant en matière de permutation des équipes, d’attribution de tâches non programmées et de réserve ;

- e) les mesures d’atténuation opérationnelles et les processus associés qui sont utilisés (comme

- l’utilisation du pouvoir discrétionnaire du commandant de bord, les aménagements de sommeil en vol et les siestes contrôlées dans le poste de pilotage) ;

- f) les stratégies personnelles d’atténuation de la fatigue ;

- g) la responsabilité du membre d’équipage d'assurer un repos et une aptitude au service adéquats en vol ;

- h) les troubles du sommeil et autres conditions médicales affectant le sommeil : responsabilités

- individuelles et organisationnelles ;

- i) les mécanismes utilisés pour signaler les risques de fatigue ;

- j) les endroits et les manières de signaler les cas de « fatigue » ou d’« inaptitude au travail » et la réponse de l’organisme à ces communications.

# IEM OPS3.R : TRANSPORT  AÉRIEN  DE MARCHANDISES  DANGEREUSES

## IEM OPS3.R.005 (a) (3) et (a) (4) – Terminologie – accident concernant  les marchandises dangereuses et incident  concernant  les marchandises dangereuses

Du fait qu’un accident concernant les marchandises dangereuses (voir § OPS 3.R.005(a)(3)) et un incident concernant les marchandises dangereuses (voir § OPS 3.R.005(a)(4)) peuvent également constituer  un accident  ou incident  d’aéronef,  les critères  pour  le rapport  de ces deux types d’événements  devraient  être satisfaits.

## IEM OPS 3.R.020 – Approbation de transport  de marchandises dangereuses

- L’approbation  permanente  pour le transport  de marchandises dangereuses fait partie du certificat de transporteur  aérien. En d’autres circonstances, une approbation peut être délivrée  séparément.

- Avant délivrance d’une approbation de  transport  de  marchandises dangereuses, l’exploitant devrait convaincre  l’Autorité de l’aviation civile qu’une formation  appropriée a été dispensée  à ses personnels  et que tous les documents  (en ce qui concerne la manutention au sol, la manutention à bord de l’hélicoptère  et la formation)  contiennent  les informations et instructions  sur les marchandises dangereuses et que des procédures  ont été mises  en place afin de garantir la sécurité de la manutention des marchandises dangereuses à chaque étape du transport  par air.

- La dispense  d’approbation indiquée  au § OPS 3.R.030 (b) (1) ou (2) vient s’ajouter  à celle indiquée  au paragraphe OPS 3.R .020.

## IEM OPS 3.R.025 (b) (1)  – Marchandises dangereuses dans un hélicoptère conformément aux réglementations appropriées ou pour raison  d’exploitation

- Les marchandises dangereuses devant être à bord de l’hélicoptère conformément aux règlements pertinents ou pour des raisons  opérationnelles sont celles nécessaires  à :

- la navigabilité de l’hélicoptère ;

- l’exploitation  en toute sécurité de l’hélicoptère ;

- ou la santé des passagers  ou de l’équipage.

- Ces marchandises dangereuses comprennent,  mais ne sont pas limitées  à :

- des piles ;

- des extincteurs ;

- des trousses de première  urgence ;

- des insecticides  ou des rafraîchisseurs d’air ;

- des équipements de sauvetage ;

- et des fournitures  d’oxygène  portable.

## IEM OPS 3.R.025 (b) (3)  – Aide vétérinaire  ou abatteur  pour un animal

Les marchandises dangereuses auxquelles il est fait référence au § OPS  3.R.025 (b)(3) peuvent également  être transportées  sur un vol effectué avec le même  hélicoptère  précédant le vol sur lequel  l’animal  est transporté  et/ou sur un vol effectué par le même  hélicoptère  après que cet animal a été transporté, lorsqu’il n’est pas possible de charger, ou décharger, ces marchandises lors du vol sur lequel  l’animal  est transporté.

## IEM OPS 3.R.025 (b) (4)  – Aide médicale  à un patient

- Les bouteilles  de gaz, les  drogues,  les  médicaments  et autre  objets  médicaux  (tels que  les mouchoirs  stérilisés) et les piles à liquide  ou au lithium  sont les marchandises dangereuses qui sont  normalement  fournies   pour  l’utilisation   en  vol  comme  aide  médicale   aux  malades. Cependant,  ce qui  est embarqué  peut  dépendre  des  besoins  du  malade.  Ces marchandises dangereuses ne sont pas comprises  dans l’équipement normal  de l’hélicoptère.

- Les marchandises dangereuses indiquées au § 1 ci-dessus peuvent être transportées sur  le même  vol  que  celui  qui  transporte  un  patient  ou  après  débarquement de ce patient lorsqu’il  est impossible de charger ou décharger  les marchandises dangereuses au moment  où le patient se trouve à bord.

## IEM OPS 3.R.025 (b) (5) – Marchandises dangereuses transportées par des passagers  ou l’équipage

- Les  Instructions  techniques  excluent  des  matières  dangereuses des exigences  qui  leur  sont normalement applicables  quand  elles  sont transportées  par  des passagers  ou  des membres d’équipage,  sous certaines conditions.

- Pour plus de commodités  pour  les exploitants  qui ne sont pas familiers  avec les instructions techniques,  ces exigences  sont répétées ci-dessous.

- Les  marchandises dangereuses que  peut  transporter  chaque  passager  ou  chaque  membre d’équipage  sont :

- des  boissons  alcoolisées  contenant  plus  de  24 % mais  n’excédant  pas  70 %     d’alcool en volume, quand elles sont contenues dans des récipients d’une capacité de moins de 5 litres et quand  la capacité totale transportée  ne dépasse  pas 5 litres par personne ;

- des médicaments  ou des articles de toilette non radioactifs  (comprenant  des aérosols, des bombes  pour les cheveux, parfums, médicaments  contenant de l’alcool) ; et, en enregistrant les bagages  seuls, des aérosols  qui sont ininflammables, non toxiques  et sans risque  auxiliaire, pour des utilisations  sportives ou domestiques.  La quantité nette de chaque article pris séparément  ne devrait  pas dépasser  0,5 litre  ou 0,5 kg et la quantité globale  de tous ces articles ne devrait pas excéder 2 litres ou 2 kg ;

- des  allumettes  de sûreté  ou  un  briquet  à usage  personnel  quand  il est transporté  sur la personne.  Des allumettes  « non de sûreté », des briquets contenant des réservoirs  à combustible liquide  (autre que des gaz liquides),  un briquet à essence et une recharge de briquet ne sont pas autorisés ;

- des fers à friser chauffés par hydrocarbones à condition  que la couverture  de sécurité soit placée d’une manière  sûre au-dessus de l’élément  chauffant. Les recharges  de gaz ne sont pas autorisées ;

- des petits cylindres au dioxyde de carbone portés pour le fonctionnement  de prothèses mécaniques et leurs rechanges  de tailles similaires  si nécessaire afin d’assurer une aide suffisante pendant  la durée du séjour ;

- des régulateurs  cardiaques  ou autres dérivés  radio-isotopiques (incluant  ceux marchant aux piles au lithium)  implantées  dans une personne  ou des produits  pharmaceutiques radioactifs contenus dans le corps d’une personne  et résultant d’un traitement  médical ;

- un petit thermomètre médical  à mercure  à usage  personnel  quand  il se trouve  dans son boîtier  de protection ;

- de la  glace  carbonique  quand  elle  est utilisée  pour  préserver  des  articles  périssables, à condition  que la quantité de glace carbonique  n’excède pas 2 kg et que l’emballage permette l’évacuation du gaz. Le transport peut être effectué à l’intérieur  (cabine) ou dans des bagages enregistrés ; cependant quand elle est transportée  dans des bagages enregistrés,  l’accord de l’exploitant  est exigé ;

- quand  le transport en est autorisé  par l’exploitant,  des petits cylindres  d’oxygène  gazeux  ou d’air à usage médical ;

- quand  le  transport  en  est autorisé  par  l’exploitant,  pas  plus  de  deux  petits  cylindres  de dioxyde de carbone incorporés  dans un gilet de sauvetage auto gonflable  et pas plus de deux cylindres  de rechange ;

- quand  le transport en est autorisé  par l’exploitant,  des fauteuils roulants  ou autres aides au déplacement  à batteries avec des batteries non culbutables, à condition que

l’équipement soit transporté  comme  bagage  en soute. La batterie  devrait  être attachée d’une manière  sûre à l’équipement,  être déconnectée et les bornes isolées afin de prévenir  tout court-circuit accidentels ;

- quand  le transport en est autorisé  par l’exploitant,  des fauteuils roulants, ou autres aides au déplacement  à batteries, alimentés par des batteries culbutables, à condition que l’équipement soit transporté comme bagage en soute. Quand l’équipement peut être chargé, stocké, mis à l’abri et déchargé  toujours  en position  droite, la batterie devrait être attachée d’une manière sûre   à  l’équipement,   être  déconnectée   et  les  bornes isolées   afin  de  prévenir   tous courts–circuits accidentels. Quand l’équipement ne peut être conservé en position verticale, la batterie devrait être retirée et transportée dans un emballage robuste et rigide, qui devrait être étanche et imperméable au fluide de la batterie. La batterie devrait être protégée  contre les court-circuit  accidentels, être maintenue  droite  et être entourée  de matériau  absorbant  en quantité  suffisante  pour absorber  tout le liquide  qu’elle  contient. L’emballage  contenant  la batterie devrait porter l’inscription  « Accumulateur  de fauteuil roulant à électrolyte liquide » ou « Accumulateur  de moyen de déplacement  à électrolyte liquide », porter un label « Corrosifs » et être marquée afin d’indiquer  son orientation  correcte. On devrait empêcher  l’emballage de se renverser en le fixant dans le compartiment  cargo de l’hélicoptère. Le commandant de bord devrait être informé  de l’emplacement du fauteuil roulant ou de l’aide à la mobilité  avec une  batterie fixée ou d’une batterie emballée ;

- quand  le  transport  en  est autorisé  par  l’exploitant,  des  cartouches  d’armes  sportives, à condition  qu’elles soient dans la division  1,4S (voir note), qu’elles soient à usage personnel, qu’elles soient emballées  de manière  sûre et en quantité n’excédant pas 5 kg de masse brute et qu’elles soient dans un bagage en soute. Les cartouches avec des projectiles  explosifs ou incendiaires  ne sont pas autorisées ;

Note : La  Division  1.4S  est  une classification  affectée  à  un  explosif. Elle se  réfère  aux cartouches qui  sont  emballées  ou désignées  de  telle  manière  que  tout  effet  dangereux  d'un  déclenchement  accidentel  d'une  ou  plusieurs  cartouches  dans  le paquet est limité à l'intérieur de l'emballage, hormis s'il a été endommagé par le feu, si les effets dangereux sont limités à une étendue telle qu'ils ne constituent pas une gêne pour le combat du feu ou d'autres efforts en réponse à une urgence dans le voisinage immédiat de l'emballage. Les cartouches à usages sportifs sont également incluses dans la Division 1.4S.

- quand le transport en est autorisé par l'exploitant, un baromètre au mercure ou un thermomètre au mercure  transporté  en  bagage  cabine  s'il  est  possédé  par  un  représentant  d'un  bureau  météorologique gouvernemental ou d'un organisme officiel analogue. Le baromètre ou thermomètre devrait être emballé dans un  emballage  robuste  et  contenu  dans  un  fourreau  scellé  ou  dans  un  sac  formé  d'un  matériau  solide  à l'épreuve des fuites et increvable, imperméable au mercure, fermé de telle sorte à empêcher toute fuite de mercure de l'emballage quelle que soit sa position. Le commandant de bord devrait être informé du transport d'un tel baromètre ou thermomètre ;

- quand le transport en est autorisé par l'exploitant, des articles produisant de la chaleur (par exemple, des équipements fonctionnant par piles, telles que des torches sous-marines et des équipements de soudure, qui  pourraient  générer,  s'ils  étaient  activés,  une  chaleur  extrême  pouvant  donner  naissance  à  un  feu),  à condition que ces articles soient transportés comme bagage cabine. Les composants produisant la chaleur ou les sources d'énergie devraient être enlevés afin d'empêcher tout déclenchement accidentel.

## IEM OPS 3.R.040. – Emballage

1. Les instructions  techniques  précisent  les emballages pouvant  être utilisés  pour  emballer  des marchandises dangereuses et les quantités permises  par emballage.  En général, les emballages sont ceux décrits comme « emballage de spécification » en ce sens que les Instructions  Techniques stipulent à la fois des spécifications et des essais pour ceux-ci ; ils portent des marques d’emballage  aux spécifications  ONU.

2. Cependant, il peut exister des circonstances où il est peu pratique  ou impossible d’utiliser des emballages aux spécifications  ONU, par exemple  lorsque  des marchandises dangereuses sont enlevées  d’une plate–forme  pétrolière  ou gazière. Dans ce cas, chaque  fois que possible,  les dispositions  concernant les quantités limitées  de marchandises dangereuses,  définies dans les Instructions  Techniques,  devraient  être utilisées.

3. S’il n’est pas possible  d’utiliser des emballages aux spécifications ONU ni les dispositions  relatives aux quantités  limitées,  contenues dans les Instructions  Techniques,  l’Autorité de l’aviation civile peut délivrer  une dérogation  aux exigences  des Instructions  techniques  autorisant  l’utilisation d’autres emballages assurant un niveau  de sécurité équivalent.

4. Un niveau de sécurité équivalent  peut être atteint si les emballages utilisés sont conformes au § 1.1 de la 3e  partie  des Instructions  Techniques,  (sauf s’il y est demandé  que l’emballage soit conforme  aux exigences  de la 7e  partie de ces instructions)  et s’ils sont capables de résister à une chute de 80 mètres sur une surface horizontale  plane, non élastique et rigide. Ce niveau de sécurité peut également  être atteint si les marchandises dangereuses répondent  aux exigences du  code  maritime   international   sur  les  marchandises dangereuses,   à  la  réglementation du transport  international   de  marchandises dangereuses par  rail,  ou par toute autre règlementation internationale applicable au Togo.

5. Les  quantités  ne  devraient  pas  dépasser  celles  spécifiées  dans  les  instructions  d’emballage pertinentes  pour  le type d’emballage  utilisé  (ex. : boîte  en fibres  agglomérées, bidon  métallique).

## IEM OPS 3.R.045. (b)  – Marquage

S’il  est peu  pratique  ou  peu  raisonnable d’exiger  que  tous  les  marquages spécifiés  dans  les Instructions  Techniques  apparaissent  sur les emballages des marchandises dangereuses,  l’Autorité de l’aviation civile peut  déroger   aux  exigences  des  Instructions  Techniques  et  autoriser  l’absence  de marquages qui ne contribueraient pas au niveau de sécurité. Dans de tels cas, il faudrait s’assurer que les membres  de l’équipage  de conduite reçoivent suffisamment  d’informations  avant le vol pour pouvoir  identifier  les marchandises dangereuses.

## IEM OPS 3.R.070. (a)  – Restrictions de chargement

1. Lorsqu’il  n’est pas possible  ou pas raisonnable d’appliquer l’ensemble  des restrictions  de chargement  des Instructions  Techniques  aux hélicoptères,  l’Autorité  de l’aviation civile peut déroger  aux exigences normales  et autoriser  le transport de marchandises dangereuses dans le même  hélicoptère que des passagers.2. Une dérogation  ne devrait être délivrée  que lorsqu’il  y a une raison  essentielle  à le faire. Les marchandises dangereuses peuvent être transportées dans la cabine, dans des zones fret accessibles derrière la cabine, sous le plancher cabine ou dans des paniers fixés à l’extérieur de l’hélicoptère. Les exigences  des Instructions Techniques  – partie 5, chapitre 2 – concernant la séparation  des marchandises dangereuses incompatibles, doivent  être respectées  à tout moment. Lorsque  des matériaux  radioactifs sont transportés, les distances de séparation  précisées dans la partie 5, chapitre 2 doivent être respectées ; cependant la distance doit être mesurée  entre le point le plus proche occupé par un passager  et la surface de l’emballage,  du suremballage ou du conteneur  de fret contenant le matériau  radioactif.

## IEM OPS 3.R.075 (b)  – Dispositions  concernant  l’information

- Information  aux passagers

- L’information  aux  passagers  devrait  être  communiquée de  façon  à ce que  ces derniers soient avertis du type de marchandises dangereuses qu’il leur est interdit de transporter  à bord d’un hélicoptère.

- Au minimum, cette information devrait consister en :

- des  notes  et affiches d’avertissement  suffisamment  nombreuses et visibles,  situées  à chaque emplacement  d’un aéroport où les billets sont émis, aux points d’enregistrement des passagers,  aux aires d’embarquement et tout autre endroit  où les passagers effectuent leurs enregistrements ;

- et un avertissement  figurant  sur les billets  des passagers.  Cet avertissement  peut être imprimé sur le billet, sur la pochette contenant le billet ou sur une feuille volante jointe au billet.

- L’information  des passagers  peut faire référence  aux marchandises dangereuses pouvant être transportées.

- Information  aux autres personnes

- L’information  des personnes  demandant  le transport  aérien  de leurs marchandises devrait être communiquée de sorte qu’elles soient averties de la nécessité d’identifier et de déclarer clairement  toute marchandise dangereuse.

- Au minimum, cette information devrait faire  l’objet  de notes  et affiches d’avertissement suffisamment  nombreuses et visibles  situées à tous les points d’admission  du fret.

- Généralités

- L’information devrait être facilement compréhensible et identifier  les différentes catégories de marchandises dangereuses.

- Des  dessins  peuvent  être  utilisées   en  remplacement  des  informations  écrites  ou  en complément  des informations écrites.

## IEM OPS 3.R.075 (e)  – Information dans l’éventualité  d’un incident  ou accident aérien

L’information à  fournir devrait  inclure  la  désignation   exacte  des  matières,  leur  nomenclature ONU/ID, la classe, les risques subsidiaires devant faire l’objet d’une étiquette particulière,  le groupe de compatibilité de la Classe 1 et la quantité et l’emplacement à bord de l’hélicoptère.

## IEM OPS 3.R.080 – Formation

- Demande   d’approbation  des  programmes  de  formation.  Les  demandes   d’approbation  des programmes de formation  devraient indiquer  comment la formation  sera réalisée. La formation, conçue pour  donner  des informations et des conseils  généraux,  pourrait  être dispensée  sous forme de livrets, circulaires, notes, diapositives, vidéo, etc., et pourrait prendre place pendant ou en dehors  du travail. La formation,  conçue pour donner  une appréciation  plus approfondie et détaillée  du sujet dans son ensemble  ou de points particuliers,  pourrait  être dispensée  par des stages  de  formation  formels,  qui  devraient  inclure  un  examen  écrit  dont  la  réussite  conditionnerait  la délivrance  d’une preuve  de qualification.  L’application  devrait inclure  les objectifs des stages, le détail du programme de formation  et des exemples  de l’examen  écrit envisagé.

- Instructeurs. Les instructeurs  devraient avoir une connaissance  des techniques d’enseignement, mais aussi du transport aérien de marchandises dangereuses,  de manière  à couvrir pleinement le sujet et de répondre  aux questions  très précisément.

- Domaines  de formation.

Les domaines de formation décrits aux tableaux du RANT 18 s’appliquent, que le but de la formation  soit des informations ou des conseils  généraux  ou appréciation  plus approfondie  et détaillée  du sujet dans  son ensemble  ou de points  particuliers  générale  ou spécifique. L’approfondissement des connaissances de chaque  formation  est fonction  de si la formation  est générale  ou spécifique. Des domaines supplémentaires non identifiés aux tableaux du RANT 18 peuvent être nécessaires  en fonction des besoins  de chaque individu  et de ses responsabilités.

- Niveaux  de formation

- Il y a deux niveaux  de formation :

- celui où il est prévu de donner des conseils approfondis  et une appréciation  détaillée des domaines  à couvrir, de telle manière  que la personne formée ait un gain de connaissance du sujet jusqu’à ce qu’il puisse mettre en application  les exigences détaillées  des Instructions Techniques ;

- celui où il est prévu de donner  des informations générales  ou des conseils brefs sur les domaines  à couvrir, de telle manière  que la personne  formée reçoive une sensibilisation globale  au sujet.

- En l’absence d’autres conseils, le personnel  référencé  dans le § OPS 3.R.080 devrait recevoir  une formation  approfondie identifiée  au § d).1).i) ci-dessus. Tout autre personnel  référencé  d’exploitation devrait  recevoir  une formation  approfondie identifiée  au § d).1).ii) ci-dessus. Cependant,  si l’équipage de conduite ou d’autres membres  d’équipages, tels que des responsables du chargement  de l’hélicoptère,  sont  responsables de  l’enregistrement des  marchandises dangereuses qui doivent être chargées à bord de l’hélicoptère, leur formation  devrait aussi être approfondie comme  identifiée  au § d).1).i) ci-dessus.

- Formation  aux procédures  d’urgence.

La formation  aux procédures d’urgence  devrait inclure  au minimum :

- pour les personnes  couvertes par les § OPS 3.R.080, hormis  les

membres d’équipage  de conduite dont la formation aux procédures  d’urgence est couverte  par les §  e).ii) ou e).iii)  (comme  applicable)  ci-dessous :

- le traitement  des emballages endommagés ou fuyant ; et

- les  autres  actions  dans  l’éventualité  d’évacuations  au  sol  provenant  de     marchandises dangereuses ;

- pour les membres  d’équipage  de conduite :

- les actions dans l’éventualité  d’urgences  en vol se produisant  dans la   cabine passager  ou dans les compartiments cargo ; et

- la notification  aux services  du trafic aérien  dans  le cas d’une  urgence  en vol (voir  OPS 3.D.270 [e]).

- pour les membres  d’équipage  autres que les membres  d’équipage  de conduite :

- le traitement  des incidents  provenant  de marchandises dangereuses transportées  par des passagers, ou,

- le traitement  des emballages endommagés ou fuyant pendant  le vol.

- Entraînement périodique. Un entraînement périodique devrait couvrir les domaines  des tableaux du RANT 18 ayant trait à la formation initiale aux marchandises dangereuses à moins que la responsabilité de l’individu  n’ait changé.

- Test. Un test permet de s’assurer que la personne a tiré profit de la formation  qu’elle a suivi. La complexité  du test, la façon de le conduire et les questions posées devraient être adaptées à la responsabilité des personnes  testées. Un certificat devrait attester de la réussite au test.

## IEM OPS 3.R.085 – Rapports relatifs aux incidents ou accidents de marchandises dangereuses

- Tout type d’incident ou d’accident de marchandises dangereuses devrait être rapporté  indépendamment  du fait que  les marchandises dangereuses se trouvaient  dans  le fret, la poste, les bagages  des passagers  ou les bagages  des membres  d’équipage.  La découverte  de marchandises  dangereuses  non  déclarées  ou  mal  déclarées,  poste  ou  bagage,  devrait  aussi  être rapporté.

- Les rapports  initiaux peuvent se faire par tous les moyens, mais, dans tous les cas, un rapport écrit devrait être émis dès que possible.

- Le rapport  devrait  être aussi détaillé  que possible  et contenir  toutes les données  connues  au moment  de sa rédaction, telles que :

- la  date  de  l’incident,  de  l’accident  ou  de  la  découverte  de  matières  dangereuses non déclarées  ou mal déclarées ;

- le lieu, le numéro  et la date du vol, le cas échéant ;

- la  description   des  marchandises  dangereuses,   le  numéro   de  référence  de  la  lettre  de transport  aérien, du bagage, du billet, etc. ;

- la  désignation   correcte  (y  compris  le  nom  technique,  le  cas  échéant),  la

nomenclature ONU/ID si elle est connue, etc. ;

- la catégorie  ou classe et tout risque  subsidiaire ;

- le type de conditionnement, le cas échéant, et la spécification du marquage  de l’emballage y figurant ;

- la quantité utilisée ;

- le nom et l’adresse de l’expéditeur,  du passager,  etc. ;

- tout autre détail important :

- la cause possible  de l’incident  ou de l’accident ;

- l’action entreprise ;

- toute autre action entreprise ;

- nom, titre, adresse  et coordonnées détaillées  de l’auteur du rapport ;

- Des copies des documents  appropriés  et toutes photographies prises devraient  être jointes au rapport.